5.2.5 所有给排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置明确、清晰的永久性标识 | 8 | 8 |

2 评价要点

请对永久性标识的设置情况进行简要说明：

标识内容： 管道标识：应包括管道介质（如冷水、热水、消防水、生活污水等）、流向、管径、管道编号等信息。 设备标识：应包括设备名称、型号、参数、操作规程、维护周期等信息。 设施标识：应包括设施名称、功能、操作方法、注意事项等信息。 标识材料： 采用耐腐蚀、耐磨损、耐高温、防水、防晒、防褪色的材料，如不锈钢、铝合金、PVC、亚克力等。 标识字体应清晰、端正，易于辨认。 标识尺寸： 标识尺寸应根据管道、设备、设施的尺寸和观察距离来确定，确保在一定范围内清晰可见。 一般情况下，管道标识的字体高度不宜小于10mm，设备、设施标识的字体高度不宜小于15mm。 标识颜色： 根据管道、设备、设施的功能和介质类型，采用不同颜色的标识，以便快速区分。 例如：冷水管道采用蓝色标识，热水管道采用红色标识，消防水管道采用黄色标识。 标识位置： 管道标识：应设置在管道的起点、终点、拐弯处、阀门、检查井等关键部位。 设备标识：应设置在设备本体或明显位置，便于操作和维护。 设施标识：应设置在设施入口、操作面板等显眼位置。 标识固定方式： 采用螺栓、铆钉、粘贴剂等固定方式，确保标识牢固、不易脱落。 在必要时，可使用保护罩或防护栏对标识进行保护。 标识更新与维护： 定期检查标识的完好程度，发现破损、褪色、脱落等情况应及时更换。 在管道、设备、设施更新、改造时，同步更新相应标识。 通过以上措施，确保给排水管道、设备、设施的永久性标识设置合理、清晰、易于识别，为使用、维护和管理提供便利

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水竣工图、管道标识设置说明；

2）设备、设施相关标识设置说明；

3）现场照片。

实际提交材料：