
绿色建筑评价标识
自评估报告
	申报项目名称：
	岁月·静颐---基于碳中和理念下的厂房改造设计

	申报单位名称：
	内蒙古科技大学建筑与艺术设计学院

	建筑类型：
	居住建筑

	自评星级：
	基本级
	分数：
	67.0

	自评依据：
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019


住房和城乡建设部科技与产业化发展中心  组织编制
2019年7月
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
     项目控制项全部达标，满足3.2.8条中绿色建筑技术要求，同时总得分达到60分、70分、85分时，绿色建筑等级  分别为一星级、二星级、三星级。经自评估，本项目的控制项全部达标，绿色建筑技术要求满足　0　星级要求且每类指标评分项得分不小于其评分项的满分值的30%（见表1），评分项与加分项的加权总得分达到　0　星级的标准。各章节得分情况见表2：
表1 GB/T 50378表3.2.8
	-
	一星级
	二星级
	三星级
	自评情况

	采用全装修
	一星级、二星级、三星级3个等级的绿色建筑均应进行全装修
	√

	围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例
	围护结构提高5%，或负荷降低5%
	围护结构提高10%，或负荷降低10%
	围护结构提高20%，或负荷降低15%
	

	严寒和寒冷地区住宅建筑外窗传热系数降低比例
	5%
	10%
	20%
	-

	节水器具用水效率等级
	3级
	2级
	

	住宅建筑隔声性能
	/
	室外与卧室之间、分户墙（楼板）两侧卧室之间的空气声隔声性能以及卧室楼板的撞击声隔声性能达到低限标准限值和高要求标准限值的平均值
	室外与卧室之间、分户墙（楼板）两侧卧室之间的空气声隔声性能以及卧室楼板的撞击声隔声性能达到高要求标准限值
	

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	10%
	20%
	

	外窗气密性能
	符合国家现行相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密
	


注：1 围护结构热工性能的提高基准、严寒和寒冷地区住宅建筑外窗传热系数降低基准均为国家现行相关建筑节能设计标准的要求。
   2 住宅建筑隔声性能对应的标准为现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118。
   3 室内主要空气污染物包括氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等，其浓度降低基准为现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关要求。
表2项目自评得分情况
	
	控制项基础分值 Q0
	安全耐久Q1
	健康舒适Q2
	生活便利Q3
	资源节约Q4
	环境宜居Q5
	加分项QA

	预评价分值
	400
	100
	100
	70
	200
	100
	100

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	55.0
	44.0
	31.0
	93.0
	42.0
	5.0

	总得分Q
	67.0

	自评星级
	★


注：总得分Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10
二、项目效果图（需标示申报范围）
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.jpg]



2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.jpg]



三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求
	/
	√

	
	4.1.3
	外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形
	/
	√

	
	4.1.5
	建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定
	/
	√

	
	4.1.6
	卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层
	/
	√

	
	4.1.7
	走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通
	/
	√

	
	4.1.8
	应具有安全防护的警示和引导标识相统
	/
	√

	合计
	0.0
	0.0


4.1 控制项

4.1.1场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害。
1、 达标自评
(达标；(不达标
2、 评价要点
· 场地安全
场地选址附近是否有以下威胁或者危险源：
(滑坡
(泥石流
(洪灾
(抗震不利地段(如地震断裂带、易液化土、人工填土等)

(火、爆、有毒物质等（如油库、煤气站、有毒物质车间等）
(电磁辐射（如电视广播发射塔、雷达站、通信发射台、变电站、高压电线等）
(含氡土壤
(以上皆无
简要说明避免以上威胁或危险源的措施。（300字以内）
	建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。
本工程位所在地块区位优越、交通便利、基础设施完善，区域内无自然保护区、风景游览区等特殊环境敏感保护目标。
土壤氡浓度平均值≤5000Bq/m³,含量为低等。《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325—2010规定氡浓度的上限值为20000 Bq/m³。因此本项目土壤氡含量满足建设要求。
根据实地考察，本项目远离电磁辐射源（如电视广播发射塔、雷达站、通信发射台、变电站、高压电线等）。
场地远离油库、有毒物质车间等可能发生火灾、爆炸和有毒物质泄漏等危险源。


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	场地地形图
	应包括场地红线范围、竖向标高、原有地物等
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	危险源、污染源相关检测报告或论证报告
	可能涉及污染源、电磁辐射、土壤氡危害的，应提供相关检测报告或论证报告
	预评价/
评价
	居建/
公建

	
	地质灾害危险性评估报告
	应包括场地稳定性及场地工程建设适应性评定内容（涉及地质灾害严重的地段、多发区的项目）；
	预评价/
评价
	居建/
公建

	
	环评报告书（表）
	应体现场地是否有洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁；是否有危险化学品、易燃易爆等危险源；是否存在电磁辐射等危害
	预评价/
评价
	居建/
公建


实际提交材料：

	


4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。
1、 达标自评
(达标； (不达标
2、 评价要点
· 建筑结构、结构构件和围护结构安全
建筑结构、结构构件和围护结构是否出现以下现象：
( 局部损坏（裂缝、缺口、锈蚀、腐蚀、剥落、过度变形等）
( 破坏
( 振动或不稳定
( 地基不均匀沉降或超载使用
( 窗扇开启不便（如不易维修清洗、影响行人通行、存在安全隐患等）
( 以上皆无
简要说明避免出现以上现象的措施。（300字以内）
	本项目建筑物设计使用年限为50年，建筑结构的安全等级为二级。本项目严格按照《抗震设计规范进行》设计，采用隔震设计分缝太多影响建筑平立面效果和使用功能，故于B、C段之间设置分缝，将主体部分分为A+B段，C1+C2段，D段（D段为地上车库部分，仅一层，采用抗震形式即可满足结构计算）。根据办公使用要求，合理确定梁柱截面，保证净高和使用功能及承载力要求。
本项目外墙、屋面门窗以及外保温结构严格按照相关规范进行设计和施工，选用安全耐久性良好的保温材料，满足建筑安全、耐久和防护的要求。


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑设计图
	应注明标高
	预评价/
评价
	居建/
公建

	
	结构设计说明书
	应规定明确的标志或限制要求
	预评价/
评价
	居建/
公建

	
	主体与围护结构计算书
	应说明建筑围护结构详细做法
	预评价/
评价
	居建/
公建

	
	主要结构用材料的检测报告
	应包括幕墙气密性、水密性能、抗风压性能和平面内变形性能检测报告等
	运行评价
	居建/
公建

	其他材料
	建筑结构与围护结构后期运营可靠性管理记录
	应包括定期查验记录与维修记录等
	运行评价
	居建/
公建

	
	竣工验收合格证明
	应包括完成设计项目情况、试验报告等
	运行评价
	居建/
公建


实际提交材料：

	


4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。
1、 达标自评
( 达标； ( 不达标
2、 评价要点
· 是否具备后期检修和维护条件
建筑外部内是否有以下设施：
( 检修通道、( 马道、( 吊篮固定端、( 预埋件、( 以上皆无
如无以上设施，简要说明保障安装、检修与维护的措施：（200字以内）
	本项目在楼面浇筑的同时将预埋件埋入结构层，施工时将集热器利用钢管焊接在预埋件上，并根据图纸确定楼板间循环管道立管管道孔位置，设计管道分路，在相应位置做好管道套管预埋洞预留，满足与建筑主体结构进行统一设计、施工。


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	外部设施设计说明
	应体现外部设施的位置、尺寸、构造
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	外部设施计算书
	应包括承载力极限值、正常使用极限值和耐久性极限值
	预评价/
评价
	居建/公建

	结构设计
	外部设施结构设计大样图
	应体现外部设施的位置、尺寸、构造
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	外部设施相关管理与维修记录
	应包括定期查验记录与维修记录等
	运行评价
	居建/公建

	
	相关检测检验报告
	应明确外部设施的结构构件、预埋件等的检验验证参数
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。
1、 达标自评
(达标； (不达标
2、 评价要点
· 是否采取适应主体结构变形的措施
对非结构构件的填充墙：
( 墙高超过一定高度与长度即设腰梁及构造柱，与结构柱之间设拉接筋
对非结构构件的装配式内墙条板：
( 在楼面与梁(板)底连接处设金属限位连接卡，墙板之间设子母槽等
对非结构构件的移动式档案密集柜：
( 楼面刚度足以避免移动档案柜脱轨
建筑部品、非结构构件及附属设备与建筑主体的连接方式：
( 机械固定、( 焊接、( 预埋、( 一体化建造、( 以上皆无
3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	结构设计
	结构设计总说明
	应体现非结构构件和主体构件的连接情况
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	关键连接构件计算书、施工图
	应包括关键连接构件的位置、功能介绍、承载力和稳定性大小
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	主要构件连接能力检测报告
	应包括关键连接构件的承载力和稳定性大小
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	设备及附属设施布置图及设计说明
	应体现设备及附属设施的位置、尺寸、构造
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	材料决算清单
	应明确非结构构建、设备和附属设备的种类及数量
	运行评价
	居建/公建

	
	产品说明书
	应明确非结构构建、设备和附属设备的型号和功能
	运行评价
	居建/公建

	
	运营管理与维修记录
	应包括定期查验记录与维修记录等
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


4.1.5 建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。
1、 达标自评
(达标； (不达标
2、 评价要点
· 门窗安全
门窗是否出现以下现象：( 渗水、( 窗扇脱落、( 以上皆无
3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	其他材料
	外门窗的抗风压性能和水密性能设计文件
	应体现外门窗有足够的刚度、承载力和一定的变位能力
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	门窗产品的抗风压性能和水密性能检测报告及现场检测报告
	现场抽样检测的取样数量应符合相应要求
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	施工工法说明文件
	应体现门窗构件之间的连接及门窗四周与围护结构之间的连接
	运行评价
	居建/公建

	
	门窗玻璃原材料检测报告
	应包括门窗玻璃原材料的抗风压性能和雨水渗漏性能
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。
1、 达标自评
(达标；(不达标
2、 评价要点
· 卫生间、浴室防水防潮措施
( 楼地面低于相邻楼地面15.0mm
( 采取防水、防滑的构造措施（如采用不吸水、易冲洗、防滑的面层材料）
( 设排水坡坡向地漏
( 设门槛等挡水设施
( 设排水设施
( 设防水隔离层
( 以上皆无
3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
　
	建筑设计总说明
	应体现卫生间、浴室的防水层和防潮层设计以及墙面、顶棚的防潮层设计
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	防水防潮措施及技术参数要求说明
	应体现所选用防水防潮材料的种类、名称、用量、使用部位等信息
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	防水防潮相关材料的决算清单
	应体现所选用防水防潮材料的种类、名称、用量等信息
	运行评价
	居建/公建

	
	防水防潮相关材料的产品说明书
	应体现所选用防水防潮材料的种类、名称、用量、使用部位等信息
	运行评价
	居建/公建

	
	防水防潮相关材料的检测报告
	应包括防水防潮材料的不透水性和干燥时间
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


4.1.7 走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。
1、 达标自评
(达标；(不达标
2、 评价要点
· 通行空间采用无障碍设计
简要说明通行空间的无障碍设计情况。（200字以内）。
	本项目办公楼的每个防火分区走道的净宽为3m，安全出口及疏散楼梯的净宽按照此防火分区内每100人1m的疏散宽度进行设计，会议厅单独为一个防火分区疏散门的总净宽度按照每100人不小于0.75m计算。
科研楼、实验楼每个防火分区均设置不少于2个的安全出口，车库设有三个人员出口直通室外。
位于两个安全出口之间的房间，直通疏散走道的房间门至最近安全出口的距离不大于35m，位于袋形走道两侧或尽端的房间门至最近安全疏散口的距离不太于22m。
本项目办公楼内各层设有紧急疏散图。


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑设计平面图
	应体现室通行空间无障碍设计的内容
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	相关管理规定
	应体现保证走廊、疏散等通行空间保持畅通的规定
	运行评价
	居建/公建

	
	通行空间现场照片
	应包括走廊、疏散等通行空间的现场照片
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


4.1.8 应具有安全防护的警示和引导标识系统。
1、 达标自评
(达标；(不达标
2、 评价要点
· 设置具有安全防护的警示和引导标识系统
简要说明具有安全防护的警示和引导标识系统设计情况。（200字以内）。
	本项目在会议室、公共出口、主要疏散通道、大堂等处分别装设应急照明、疏散指示灯和安全出口标志灯，并设有禁止扒门、禁止倚靠等禁止标识。
本项目在小区楼道出口、主要疏散通道等处分别装设应急照明、疏散指示灯和安全出口标志灯，并设有禁止扒门、禁止倚靠等禁止标识。
本项目根据设计要求对项目的无障碍设施设置醒目标识，对办公楼内不同使用功能的房间设置醒目标识标注房间使用功能，对于机房、泵房及控制室等功能房间，设有“闲人免进”、“非公勿入”等标识。


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	其他材料
	标识系统设计与设置说明文件
	应体现安全警示标志、安全引导指示标志的设置方式和设置具体位置
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	警示和引导标识系统现场照片
	应包括显著、醒目的安全警示标志、安全引导指示标志等
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


5 健康舒适
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	5.1.1
	室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T18883 的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志
	/
	√

	
	5.1.2
	应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌
	/
	√

	
	5.1.3
	给水排水系统的设置应符合下列规定：1 生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB 5749 的要求；2 应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于 1 次；3 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于 50mm;4 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识
	/
	√

	
	5.1.4
	主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：1 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求；2 外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求。
	/
	√

	
	5.1.5
	建筑照明应符合下列规定：1 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 的规定；2 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》 GB/T 20145 规定的无危险类照明产品；3 选用 LED 照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《 LED 室内照明应用技术要求》 GB/T 31831 的规定。
	/
	√

	
	5.1.6
	应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736 的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。
	/
	√

	
	5.1.7
	围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》 GB 50176 的要求
	/
	√

	
	5.1.8
	主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置
	/
	√

	
	5.1.9
	地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置
	/
	√

	合计
	
	
	0.0
	0.0


5.1.1 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T18883 的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。
1、 达标自评
(达标；(不达标
2、评价要点
· 空气污染物浓度：
主要功能房间污染物浓度检测结果：
	房间类型
	氨

(mg/m3)
	甲醛

(mg/m3)
	苯

(mg/m3)
	TVOC

(mg/m3)
	氡
(Bq/m3)
	污染物浓度
是否超标

	
	标准值
≤0.20
	标准值
≤0.10
	标准值
≤0.11
	标准值
≤0.60
	标准值
≤400
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	其他材料
	建筑及装修材料使用说明
	应体现项目使用的各类装饰装修材料的使用部位、用量等信息
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	污染物浓度预评估分析报告
	全装修建筑项目应体现室内甲醛、苯、总挥发性有机物3类进行浓度预评估，非全装修建筑项目符合现行国家标准的有关要求，视为达标
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	室内污染物检测报告
	应包括室内空气污染物浓度检测，要求所抽检房间应涵盖主要功能房间类型，应体现室内氨、氡、甲醛、苯、TVOC、PM10等污染物浓度
	运行评价
	居建/公建

	
	禁止吸烟措施说明文件
	应明确公共建筑室内和住宅建筑内的公共区域以及建筑出入口的禁烟要求
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	建筑室内及出入口现场照片
	应体现显著、醒目的禁烟标志
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


5.1.2应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。
1、 达标自评
(达标；(不达标
2、 评价要点
简要说明避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间，防止厨房、卫生间的排气倒灌的措施。（200字以内）。
	食堂屋顶上设置油烟净化器。
卫生间、餐厅设排风口，避免串味。
建筑中厨房，卫生间等易产生污染气体的房间设立排风设施，排出污染气体以保持其他房间空气清洁。
卫生间设防回流通风道，防止气味因主导风反灌进入室内；厨房设屋顶油烟净化器，烟气经净化符合排放标准后，排入大气。
厨房设置在一楼北侧，属于自然通风的负压侧，开窗对流通道避开公共活动空间。厨房与餐厅采样物理隔断与其他空间进行隔断，厨房操作间设置油烟净化装置，产生的油烟经过油烟净化器处理排至室外，可防止厨房气味串通到其他空间。卫生间设置机械排风，保证负压，可避免污染物串通。


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	暖通设计
	污染源空间的通风设计说明及施工图
	应体现对污染源空间和其他空间之间的合理隔断，明确污染源设置在建筑单元自然通风负压侧；设置机械排风时，应明确其风口和排风口的位置
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	关键设备参数表等设计文件
	应体现关键设备的类型、型号和安装位置
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	气流组织模拟分析报告
	应明确气流组织形式，体现气流流向和均匀度
	运行评价
	居建/公建

	
	相关产品性能检测报告或质量合格证书
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


5.1.3给水排水系统的设置应符合下列规定：1 生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB 5749 的要求；2 应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于 1 次；3 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于 50mm;4 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。
1、 达标自评
(达标；(不达标
2、 评价要点
· 生活饮用水水质
简要说明生活饮用水水质的常规指标和非常规指标检测情况。（200字以内）
	


· 储水设施定期清洗消毒
简要说明水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划以及实施情况。（200字以内）
	本项目制定生活水泵房管理制度，要求定期对水泵进行保养，确保排水管道通畅，集水坑无杂物无异味。生活水水箱定期清洁、消毒，并定期进行卫生检疫，取得卫生检疫合格证书。生活水泵房、生活水箱必须上锁。


· 自带水封的便器
是否使用构造内自带水封的便器：(是、(否
水封深度：____m
· 非传统水源管道标识
简要说明非传统水源管道和设备永久性标识的设置情况。（200字以内）
	中水管道设有“中水”标识，设置明确清晰。


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	其他材料
	生活饮用水水质检测报告
	应包含水源（市政供水、自备井水等）、水处理设施出水及最不利用水点的全部常规指标（可用同一水源邻近项目一年以内的水质检测报告代替），已投入使用的项目，尚应查阅项目储水设施清洗消毒管理制度、储水设施清洗消毒工作记录
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	给水排水施工图设计说明
	应包含生活饮用水水质的要求、对卫生器具和地漏水封要求的说明
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	非传统水源管道和设备标识设置说明
	应包括系统名称、流向等
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	地漏或自带水封便器的产品说明
	应体现产品的型号，明确产品的水封深度是否达到50mm
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


5.1.4主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：1 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求；2 外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求。
2、 达标自评
(达标；(不达标
2、 评价要点
· 室内噪声级：
简要说明建筑室内、外噪声源及其传播途径、采用的降噪措施。（200字以内）
	


主要功能房间室内噪声级列表：
	主要功能房间名称
	室内噪声级（dB(A)）
	允许噪声级（A声级，dB）

	
	
	低限要求
	高标准要求

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


· 构件隔声性能：
简要说明建筑围护结构的构造做法、采用的隔声措施。（200字以内）
	围护结构降噪措施：内墙为200厚钢筋混凝土墙。楼板为100厚钢筋混凝土板、豆石混凝土、面层。室外噪声的降噪措施主要依靠外墙和外门窗的隔断。外墙采用200厚钢筋混凝土墙，外门窗为断桥铝框，玻璃采用5+12A+5 +12A+5，很好的阻断室外噪声的传播。车辆进出禁止鸣笛、减速慢行。为提高楼板撞击声隔声性能楼板增加挤塑聚苯板。


主要功能房间围护结构的空气声隔声性能列表：
	主要功能房间名称/构件名称
	空气声隔声量（dB）
	单值评价量+频谱修正量（dB）

	
	
	低限要求

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


主要功能房间楼板的撞击声隔声性能列表：
	主要功能房间楼板部位
	撞击声隔声量（dB）
	单值评价量（dB）

	
	
	低限要求

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑设计平面图
	应体现场地内交通干道布置，建筑（群）与周边道路及其他噪声源的距离，噪声源与噪声敏感房间的布置
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	声环境专项设计报告
	应重点审核基于环评报告室外噪声要求对室内的北京噪声影响（也包括室内噪声源影响）的分析报告以及在图纸上的落实情况
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	围护结构的构造说明、大样图纸
	应体现各围护结构类型，并与设计说明中描述的相对应
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	主要构件隔声性能分析报告或主要构件隔声性能的实验室检测报告
	应包含空气隔声性能和撞击声隔声性能两种类型
	运行评价
	居建/公建

	
	室内噪声检测报告
	应包括建筑内部噪声源种类、噪声级大小、传播途径及降噪措施（如设备机房隔声减振设计）；噪声敏感房间室内噪声源种类、噪声级大小、传播途径及降噪措施（如空调系统消声设计）等内容，体现典型时间、主要功能房间的室内噪声检测值
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


5.1.5 建筑照明应符合下列规定：1 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 的规定；2 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》 GB/T 20145 规定的无危险类照明产品；3 选用LED照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》 GB/T 31831 的规定。
1、 达标自评
(达标；(不达标
2、 评价要点
· 照明数量质量：
	房间或场所
	照度（lx）
	统一眩光值UGR
	照度均匀度U0
	一般显色指数Ra

	
	设计值

/检测值
	标准值
	设计值

/检测值
	标准值
	设计值

/检测值
	标准值
	设计值

/检测值
	标准值

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	电气设计
	建筑照明设计文件
	应包括功能房间照度值、统一眩光值、照度均匀度和一般显色指数等，以及灯具布置与光源选型要求，并与设计图纸相吻合；对于图纸中只预留照明配电系统的情况，设计说明中要对灯具选型提出具体的要求，包括灯具配件、配线器材以及调光控制设备、调光器件、功率、光通量，并核算照度和照明功率密度是否达标；应体现照明控制原则
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	照明计算书
	应包括根据灯具选型和布置，对各空间的设计照度和照明功率密度（关联自评）进行计算
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	现场检测报告
	应包括现在照度、照度均匀度、显色指数、炫光等指标
	运行评价
	居建/公建

	
	产品说明书及产品检测报告
	应包括灯具光度、色度、光生物安全及频闪等指标
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


5.1.6应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736 的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。
1、 达标自评
(达标；(不达标
2、 评价要点
( 集中供暖空调系统的建筑
· 暖通设计参数
主要功能房间室内设计温湿度：
	房间类型
	温度（℃）
	相对湿度（％）

	
	夏季空调
	冬季采暖
	夏季空调
	冬季采暖

	
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


主要功能房间室内设计新风量：
	房间类型
	人员密度（人/m2）
	新风量[m3/(h·人)]

	
	
	设计值
	标准值

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：对于设置分体空调、多联机的建筑或功能房间（一般应为建筑外区），如果具备开窗通风条件或设置了排气扇，不要求独立设置新风系统
( 非集中供暖空调系统的建筑
对于采用非集中供暖空调系统的建筑，简要说明保障室内热环境的措施或预留条件。（200字以内）
	


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	暖通设计
	暖通设计说明
	应说明集中供暖空调系统的室内设计参数，包括房间内的温度、湿度、新风量等以及参照的设计标准
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	暖通设计计算书
	应对集中供暖空调系统的室内设计参数进行说明，包括房间内的温度、湿度、新风量等以及参照的设计标准
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	典型房间空调使用期间室内温湿度检测报告
	应包含每栋建筑各主要功能房间，应选取具有代表性的典型房间进行检测；对公共建筑监测的房间数量不少于主要功能房间证书的2%，且没类房间抽样数量不少于3间；对住宅建筑检测的户数不少于总户数的2%，且每个单体建筑不少于3户；测试参数应包括但不限于空气干球温度、空气相对湿度
	运行评价
	居建/公建

	
	典型房间空调使用期间室内二氧化碳浓度检测报告
	应包含每栋建筑各主要功能房间，应选取具有代表性的典型房间进行检测；对公共建筑监测的房间数量不少于主要功能房间证书的2%，且没类房间抽样数量不少于3间；对住宅建筑检测的户数不少于总户数的2%，且每个单体建筑不少于3户；检测方法应采用不分光红外线气体分析法
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


5.1.7围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》 GB 50176 的要求。
1、 达标自评
(达标；(不达标
2、 评价要点
· 内表面结露：
项目所在地冬季室外计算温度：____℃
简要说明防结露、防潮措施。（200字以内）
	1、屋面类型：细石混凝土(内配筋)（40.0mm）+水泥砂浆（40.0mm）+挤塑聚苯板（屋面保温）（90.0mm）+钢筋混凝土（120.0mm）+石灰水泥砂浆（20.0mm），传热系数0.32w/m2.K；
2、外墙类型：水泥砂浆（20.0mm）+岩棉板（80.0mm）+蒸压加气混凝土砌块（干态）2（普通砌筑，灰缝15mm）（200.0mm）+水泥砂浆（20.0mm），传热系数0.38w/m2.K；
3、外窗类型：玻璃钢型材 （6中透光Low-E+12空气+6透明），传热系数2.00W/m2.K，
经计算，外墙内表面温度为15.14℃，屋面内表面温度为13.69℃，外窗玻璃内表面温度为12.42℃，均大于结露温度12.01℃，故不会结露。


设计工况下围护结构内表面温度计算列表：
	围护结构类型
	设计工况下的内表面温度（℃）
	室内空气露点温度
（℃）
	是否符合要求

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


· 外表面冷凝：
	简要说明防冷凝措施。（200字以内）



· 内表面温度：
简要说明隔热措施。（200字以内）
	


在自然通风条件下建筑物屋顶和东西外墙的内表面温度计算列表：
	围护结构类型
	自然通风条件下内表面
最高温度（℃）
	夏季室外计算温度
最高值（℃）
	是否符合要求

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑施工图设计说明
	应体现围护结构做法
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	节点大样图
	应体现围护结构做法
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	节能计算书
	应体现围护结构做法及性能指标
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	建筑围护结构结露验算计算书
	应包括详细计算围护结构各构件的内表面温度及露点温度，并给出是否结露的明确结论
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	建筑围护结构内部冷凝验算计算书
	应参考《民用建筑热工设计规范》GB 50176对供暖建筑的屋面和外墙内部进行详细冷凝验算
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	建筑围护结构隔热性能计算书
	应参考《民用建筑热工设计规范》GB 50176对夏季屋顶和外墙进行隔热性能计算
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


5.1.8主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。
· 达标自评
(达标；(不达标
· 评价要点
· 空调末端调节：
简述所采用的供暖、空调系统末端形式和调节方式。（200字以内）
	各房间风口均为电动风口（带执行器），配单独的温控器，可实现房间单独设定温度，满足所有评分项。
本工程建筑冬季供暖采用集中热水采暖系统，每组散热器均设自动恒温控制阀，能够分室控制和调节；多联机空调系统每个房间均能够独立控制和调节。
本项目办公室设置独立的新风机组，可根据负荷变化控制电动调节阀的开度，且单独控制启停，其他功能房间为风机盘管+新风系统，每个房间就地设置控制面板，可独立控制启停。


主要功能房间供暖、空调末端形式统计列表：
	主要功能房间
	供暖、空调末端形式
	是否可独立调节
	备注说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


主要功能房间个数为：____个
空调末端可独立调节的房间个数为：____个
比例为：____%

3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	暖通设计
	暖通空调设计
	应注明主要功能房间的末端形式，应对末端形式和主要功能房间的调节方式做详细说明
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	产品说明书和合格证书
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


5.1.9 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。
1、 达标自评
(达标；(不达标
2、 评价要点
· 一氧化碳浓度监控系统：
地下空间建筑面积：____m2，地下车库建筑面积：____m2
地下车库设置一氧化碳浓度监测装置：(是、(否
一氧化碳浓度监测装置与排风设备联动：(是、(否
简要说明地下车库一氧化碳浓度监控系统功能、装置布点情况以及控制策略。（200字以内）
	地下汽车库设置机械通风，平时排风按6次换气或CO浓度为20mg/m3计算取大值并设置机械补风系统，补风量不小于80%，地下车库设CO浓度传感器，设置原则为一个防烟分区一个测点，根据CO浓度控制风机变频调节。
通过楼宇自控系统控制，当地下车库中一氧化碳浓度达到设定值时，联动相应的送风与排风机。


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	暖通设计
	暖通设计说明书
	一个防火分区至少设置一个CO检测点并与通风系统联动
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	施工图
	一个防火分区至少设置一个CO检测点并与通风系统联动
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	运行记录
	应体现一氧化碳检测装置的运行记录
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


6 生活便利
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	6.1.1
	建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统
	/
	√

	
	6.1.2
	场地人行出入口 500m 内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车
	/
	√

	
	6.1.3
	停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位
	/
	√

	
	6.1.4
	自行车停车场所应位置合理、方便出入
	/
	√

	
	6.1.5
	建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能
	/
	√

	
	6.1.6
	建筑应设置信息网络系统
	/
	√

	合计
	
	
	0.0
	0.0


6.1 控制项
6.1.1 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。
1、 达标自评
(达标；(不达标
2、 评价要点
· 场地内人行通道采用无障碍设计
简要说明建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统设计情况。（200字以内）。
	场地内人行通道及场地内外联系通道均设无障碍坡道，便于通行。
1.本项目建筑出入口设置有无障碍坡道；
2.场地人行道与市政道路连接处设有无障碍坡道。
3.场地地势平坦满足无障碍要求。
建筑入口处设置无障碍坡道，并按《无障碍设计规范》DB XX-XXX的规定设置坡道的坡度和扶手。


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑施工图设计说明
	应说明室外场地的无障碍设计内容
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	建筑总平面施工图和场地竖向设计施工图
	应体现建筑主要出入口、人行通道、室外活动场地等部位的无障碍设计内容
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	室外景观园林平面施工图
	应包括场地人行通道、室外绿化小径和活动场地的无障碍设计
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	无障碍设计重点部位的实景影像资料
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


6.1.2场地人行出入口 500m 内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。
1、 达标自评
(达标；(不达标
2、 评价要点
· 设置公共交通站点
是否具有公共交通站点：(是、(否
场地人行出入口到公共交通站点的距离：____m
· 配备专用接驳车
是否配备联系公共交通站点的专用接驳车：(是、(否
场地人行出入口到联系公共交通站点的专用接驳车的距离：____m
3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	规划设计
	规划设计总平面图
	应体现场地步行入口与公共交通站点的有机联系，创造便捷的公共交通使用条件
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	场地周边公共交通设施布局示意图
	应体现场地到达公交站点的步行路线、场地出入口到达公交站点的距离
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	专用接驳车服务的实施方案
	当项目确因地处新建区暂时无法提供公共交通服务时，应配备专用接驳车联系公共交通站点，以方便建筑使用者利用公交出行
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


6.1.3停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。
1、 达标自评
(达标；(不达标
2、 评价要点
· 电动车停车设施
是否具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件：(是、(否
停车方式节约集约用地：(机械式停车库、(地下停车库、(停车楼、(其他方式
采用错时停车方式向社会开放：(是、(否（原因_________________________）
地面停车设计合理，不挤占步行空间及活动场所：(是、(否
机动车停车位数量：____个
规划条件中要求的数量____个，设计数量____个
简要说明电动车停车位设置、停车方式、停车场管理等。（300字以内）
	本项目机动车与非机动车均采用全地下的方式，地面均为绿化用地及公共活动用地，不会挤占地上步行空间活动场所。
 本项目设置有车辆管理系统，采用基于TCP/IP智能化设备网的IP数字一卡通系统，每个小区出入口均为一进一出，小区出入岗亭设置管理电脑，入口主机配置临时发卡器，卡片回收由人员手动完成。
本项目自行车停车设置于办公楼西侧，停车区面积200㎡，设有遮阳防雨措施，可容纳215辆非机动车。
本项目自行车停车设置于地下一层，停车区面积200㎡，可容纳230辆非机动车。
本项目设置有地下停车库及地面停车位，用于工作人员日常交通的停车需求，停车库节假日对社会开放。
本项目设置有地下停车库，用于住户的停车需求。


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑施工图
	应包括电动汽车停车位和无障碍停车位设计内容
	预评价/
评价
	居建/公建

	电气设计
	电气施工图
	应体现充电设施条件、配电系统要求、布线系统要求、计量要求等设计内容
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


6.1.4自行车停车场所应位置合理、方便出入。
1、 达标自评
(达标；(不达标
2、 评价要点
· 自行车停车场所
适宜采用自行车作为交通工具：(是、(否（原因_________________________）
自行车停车场所位置合理、方便出入：(是、(否
自行车停车位数量：____个
规划条件中要求的数量____个，设计数量____个
简要说明自行车停车位设置、停车方式、停车场管理等。（300字以内）
	项目在地上设置了非机动车停车位，满足规范要求。
出入口设置自行车停车棚。
本项目自行车停车设置于办公楼西侧，停车区面积200㎡，设有遮阳防雨措施，可容纳215辆非机动车。
本项目自行车停车设置于地下一层，停车区面积200㎡，可容纳230辆非机动车。
本项目设置有地下停车库及地面停车位，用于工作人员日常交通的停车需求，停车库节假日对社会开放。
本项目设置有地下停车库，用于住户的停车需求。


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	规划设计
	规划设计总平面图
	应体现自行车库/棚位置、地面停车场位置
	预评价/
评价
	居建/公建

	建筑设计
	自行车库/棚及附属设施施工图
	应体现自行车库/棚位置、地面停车场位置
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	自行车停车场所的现场影像资料
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


6.1.5建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。
1、 达标自评
(达标；(不达标
2、 评价要点
建筑是否设置了建筑设备管理系统：(是、(否
所设置的建筑设备管理系统是否具有自动监控管理功能：(是、(否
简要说明建筑设备管理系统的自动监控管理功能情况。（300字以内）
	建筑中安装分项计量装置和标准的能耗监测系统,对建筑内风机水泵、照明插座、空调等用电实现独立分项计量,计量方式满足《XX民用建筑能耗监测系统设计标准》XXXXX的要求,计量结果可用于建筑物的节能管理。


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	其他材料
	建筑设备自控系统的设计说明
	应包括冷热源、供暖通风和空气调节、给水排水、供配电、照明、电梯等的自控系统设计
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	建筑设备自控系统的系统图、平面图、原理图
	应包括冷热源、供暖通风和空气调节、给水排水、供配电、照明、电梯等的自控系统设计
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	建筑设备自控系统的监控点位表
	应包括所监控的楼层位置、设备名称及数量、监控内容等
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	运行记录和运行分析报告
	应包括智能化系统自控系统设备运行情况、日常维护与运行记录、系统异常情况记录、异常原因分析等　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


6.1.6建筑应设置信息网络系统。
1、 达标自评
(达标；(不达标
2、 评价要点
· 设置物业管理信息系统

项目是否设置物业管理信息系统：(是 (否。
· 物业管理信息系统功能完备

项目物业管理信息系统功能是否完备：(是 (否。
该系统是否实现以下功能：(重要资源共享；(系统功能与实际需求相符或贴近；
(系统运行正常；(其他功能
· 记录数据完整
物业信息化系统档案资料是否完备：(是 (否。
物业信息化系统档案资料是否包以下资料：(设计图纸；(设备、设施、配件等的型号规格、生产厂家；(其他相关资料。
信息化系统数据是否包括以下数据（至少一年）：(用水量；(用电量；(用气量；(用冷热量；(设备部品更换；(其他相关数据
简述建筑物业管理信息系统功能完整性及数据记录的有效性（150字以内）

	


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	装修设计
	信息网络系统设计文件
	应包括设计说明、系统图、机房设计、主要设备及参数等
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


7 资源节约
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	7.1.1
	应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求
	/
	√

	
	7.1.2
	应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并应符合下列规定： 1 应区分房间的朝向细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制；2 空调冷源的部分负荷性能系数 (IPLV)、电冷源综合制冷性能系数 (SCOP) 应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定
	/
	√

	
	7.1.3
	应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准
	/
	√

	
	7.1.4
	主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制
	/
	√

	
	7.1.5
	冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量
	/
	√

	
	7.1.6
	垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施
	/
	√

	
	7.1.7
	应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并应符合下列规定： 1 应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置；2 用水点处水压大千 0. 2MPa 的配水支管应设置减压设施，并应满足给水配件最低工作压力的要求；3 用水器具和设备应满足节水产品的要求
	/
	√

	
	7.1.8
	不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构
	/
	√

	
	7.1.9
	建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件，并应符合下列规定：1 住宅建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于 2%；2 公共建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于1%
	/
	√

	
	7.1.10
	选用的建筑材料应符合下列规定：1 500km 以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于 60%；2 现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆
	/
	√

	合计
	0.0
	0.0


7.1 控制项
7.1.1应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。
1、 达标自评
(达标；(不达标
2、 评价要点
· 建筑设计参数：
	楼栋编号
	建筑体形
	建筑朝向
	窗墙比

	
	(条式、
(点式
体形系数：
	是否满足国家或地方节能标准：(是 (否
	
	东向
南向
西向
北向
	是否满足国家或地方节能标准：
(是 (否

	
	(条式、
(点式
体形系数：
	是否满足国家或地方节能标准：(是 (否
	
	东向
南向
西向
北向
	是否满足国家或地方节能标准：
(是 (否

	
	(条式、
(点式
体形系数：
	是否满足国家或地方节能标准：(是 (否
	
	东向
南向
西向
北向
	是否满足国家或地方节能标准：
(是 (否


建筑的楼间距最小是____和____之间，距离为____m。
简要说明对建筑体形、朝向、楼距、窗墙比等进行的优化设计：
1、概述项目所在地气候条件特点，在建筑朝向、布局设计时如何考虑冬季获得足够的日照，避开主导风向，夏季利用自然通风，降低太阳辐射影响及防止暴风雨袭击等。（150字以内）
	


2、概述自然通风效果优化模拟计算结论（100字以内）
	


3、概述自然采光效果优化模拟计算结论（100字以内）
	


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑总平面图
	应标明清晰的红线，以及能反映本地块与周边地块及建筑的空间相邻关系，包括建筑的使用功能、距离、高度等
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	建筑设计说明
	应包括对建筑总平面设计原则的简要阐述，以及对朝向、体形系数、窗墙比的具体说明，并与图纸吻合
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	建筑立面图
	应体现建筑的窗墙比并与建筑设计说明吻合
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	建筑效果图
	应包括建筑鸟瞰图、单体效果图，反映建筑的窗墙比并与说明吻合
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	建筑优化设计报告
	住宅建筑如建筑体形、楼间距、窗墙比不满足要求，或公共建筑窗墙比不低于0.5，需提供建筑优化设计报告，包括对建筑体形、朝向、楼距、窗墙比的优化设计（包括节能设计目标、设计思路、设计效果及有关模拟分析报告，模拟报告应对模拟计算的计算模型、初始条件、计算参数、计算结果进行详细说明）
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


7.1.2 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并应符合下列规定：1 应区分房间的朝向细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制；2 空调冷源的部分负荷性能系数 (IPLV)、电冷源综合制冷性能系数 (SCOP) 应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定。
1、 达标自评
(达标；(不达标
2、 评价要点
· 空调系统分区：
根据建筑的功能及房间朝向细分供暖、空调区域：(是、(否
系统可以实现分区控制：(是、(否
简要说明建筑功能分区、空调系统分区情况和空调系统分区控制方式。（100字以内）
	室内供暖采用低温热水地板辐射式采暖系统，系统按照分房间布置环路，分朝向区分盘管间距，首顶层增加盘管密度原则，实现分区调控，精准供暖。
本项目采用多联机空调系统及局部采用单体空调及直膨式空调机组，能够根据房间朝向等分区灵活控制；多联机机组性能符合现行国家标准。供暖采用市政热源的散热器采暖系统，每组散热器上均安装恒温控制阀，可单独控制该房间温度，以达到节能要求。


采用多联机：(是、(否

采用分体空调：(是、(否

· 冷热源机组配置：
空调系统计算冷负荷：kW，设计冷负荷：kW

空调系统计算热负荷：kW，设计热负荷：kW
冷热源机组设备参数：
	设备编号
	设备类型
	台数
	额定制冷量（kW）
	额定制热量（kW）
	部分负荷性能系数

	
	
	
	
	
	设计值
	限值

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


简要说明冷热源机组根据负荷变化调整制冷（热）量的控制策略。（100字以内）
	各房间设电动风口，可根据房间使用时间、温度、湿度的不同进行分区控制,风系统采用变频技术，且设置电动可调风口。
机组容量配置及台数满足部分负荷要求，IPLV满足标准要求。
制冷机房控制室作为空调控制中心。冷水机组、冷水泵、冷却水泵、冷却塔、空调机组及新风机组除设就地控制开关外，全部进入自动控制系统进行运行。


· 变频技术：
空调水系统采用变频技术：(是、(否
空调水系统采取相应的水力平衡措施：(是、(否

空调风系统采用变频技术：(是、(否
空调风系统采取相应的水力平衡措施：(是、(否

采用变制冷剂流量的多联机：(是、(否

采用分体空调：(是、(否

空调水系统或风系统如果采取水力平衡措施，请简要说明。（100字以内）
	


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	暖通设计
	暖通设计说明
	应说明集中供暖空调系统的室内设计参数，包括房间内的温度、湿度、新风量等以及参照的设计标准
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	暖通设备表
	应体现空调采暖系统冷热源的设备类型、型号和容量、额定工况性能参数和能效等级（关联自评）
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	风系统图
	应体现分区控制策略
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	水系统图
	应体现分区控制策略
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	部分负荷性能系数(LPLV)计算书
	应体现分区控制策略
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	电冷源综合制冷性能系数（SCOP）计算书
	应体现分区控制策略
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


7.1.3应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。
1、 达标自评
(达标；(不达标
2、 评价要点
· 空调系统分区：
根据建筑的功能及房间朝向细分供暖、空调区域：(是、(否
系统可以实现分区控制：(是、(否
简要说明建筑功能分区、空调系统分区情况和空调系统分区控制方式。（100字以内）
	本项目结合不同的行为特点和建筑空间的功能要求合理区分室内设计温度，对于办公室、会议室、报告厅、卫生间、门厅、走道等设计不同的参数，在保证舒适度前提下，减少用能时间，缩小用能空间，达到节能设计效果。


采用多联机：(是、(否

采用分体空调：(是、(否

3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	暖通设计
	施工图
	应体现分区控制策略
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	设计说明书
	应说明集中供暖空调系统的室内设计参数，包括房间内的温度、湿度、新风量等以及参照的设计标准
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	暖通设计计算书
	应体现分区控制策略
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


7.1.4主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。
1、 达标自评
(达标；(不达标
2、 评价要点
· 照明功率密度：
简要说明照明系统灯具类型、主要灯具型号和参数：（150字以内）
	支架灯、灯盘采用T5管LED灯。LED的光效值不低于90Lm/W。显色指数Ra≥80；吸顶灯采用T5环形LED灯管。首层大堂、电梯厅等公共场所的照明采用自熄式节能开关控制，节能开关选用声光控延时开关。每个房间的灯的开关数不宜少于二个（只设置一个光源的除外），房间或场所装设有两列或多列灯具时，所控灯列宜与侧窗平行，以充分利用自然光。


照明功率设计值：
	主要功能房间
	设计照度值（Lx）
	照明功率密度（W/m2)

	
	实际值
	标准值
	实际值
	现行值折算值

	房间类型
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


照明功率密度统计表：（填写检测值）

	主要功能房间
	照度值（Lx）
	照明功率密度（W/m2)

	
	设计值
	标准值
	设计值
	现行值

	房间类型
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3、 证明材料
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	电气设计
	设计说明
	应包括照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	照明系统图
	应体现照明灯具及照明配电系统的平面布置，灯具型号应与图例相吻合，运行评价阶段还应与现场相吻合
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	平面施工图
	应体现照明灯具及照明配电系统的平面布置，灯具型号应与图例相吻合，运行评价阶段还应与现场相吻合
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	照明功率密度计算分析报告
	应包括根据灯具选型和布置，对各空间的设计照度和照明功率密度（关联自评）进行计算
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	照明功率密度现场检测报告
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


7.1.5冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。
1、 达标自评
(达标；(不达标
2、 评价要点
· 分项计量系统：
是否对以下回路设置分项计量表：
(变压器低压侧出线回路、(单独计量的外供电回路、(特殊区供电回路、(制冷机组主供电回路、(单独供电的冷热源系统附泵回路、(集中供电的分体空调回路、(照明插座回路、(电梯回路、(其他
是否对以下分项能耗进行计量：
(照明插座用电
（包括(照明和插座用电、(走廊和应急照明用电、(室外景观照明用电等子项）；
(空调用电
（包括(冷热站用电、(空调末端用电等子项）；
(动力用电
（包括(电梯用电、(水泵用电、(通风机用电等子项）。
简要说明独立分项计量系统的主要功能及如何进行分项：（150字以内）
	供暖热源由市政热力管网提供，经小区换热站换热后进入楼栋热力小室，再经过分层水暖井计量小室分户计量后进入各个供暖用户。
本工程每户采用一台全热回收除霾抗菌新风空调一体机。该机组利用空气源热泵作为冷热源，对各房间进行供冷、供热、新风供给与净化，耗能为电能，可设置独立电表记录。
供暖冷热源由热泵机组提供，供暖制冷能耗以电量表计量。
本工程供热热源、输配系统、照明插座用电系统、动力用电、特殊用电系统等均实行能耗分项计量，分别设置计量装置。
项目设置能耗监测系统，安装分项计量装置对建筑内冷热源站房、风机、水泵、照明插座、空调等用电实现独立分项计量，计量方式满足《XX市公共建筑节能设计标准》要求，计量结果可用于建筑物的节能管理。并与建筑同步设计、安装。
本工程能耗采集的范围及采集方式如下：
给排水系统：市政给水的接户处、自备水源及采用地下水处设置数字水表；建筑内部结合用水点分布情况设置考核计量水表；
暖通空调系统：热力入口处设置热量表，自建热（冷）源及换热（冷）站设置热（冷）量表；
电气系统：高压供电时，在高压侧设置能耗计量装置，同时在低压侧设置低压总能耗计量装置，出线柜按上图所示分项设置分项能耗计量装置。电类分项计量系统设置照明及插座总能耗、空调及供暖用电、动力和特殊用电分项能耗、热源、热力站用电能耗的总能耗及一级子项分项能耗。各能耗计量数据可采用加法或减法原则得出各项分项能耗数据。


3、 证明材料
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	电气设计
	电气设计说明
	应体现用电分项计量的设计情况
	预评价/
评价
	公共建筑

	
	变配电系统图
	应体现不同系统或设备能耗计量表具设置情况，明确电表型号及统计表
	预评价/
评价
	公共建筑

	
	能耗分项计量设计图
	应体现分项计量系统构架和功能
	预评价/
评价
	公共建筑

	其他材料
	能耗分项计量系统运行记录
	应包括一年的运行数据
	运行评价
	公共建筑


实际提交材料：

	


7.1.6垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。
1、 达标自评
(达标；(不达标
2、 评价要点
· 电梯节能技术：
电梯、自动扶梯统计表：
	设备类型及型号
	台数
	节能性能
	节能控制措施

	电梯
	
	
	(采取变频调速拖动方式
(采取能量再生回馈技术
	(电梯并联或群控控制
(扶梯感应启停
(轿厢无人自动关灯技术
(驱动器休眠技术
(群控楼宇智能管理技术

	
	
	
	(采取变频调速拖动方式
(采取能量再生回馈技术
	(电梯并联或群控控制
(扶梯感应启停
(轿厢无人自动关灯技术
(驱动器休眠技术
(群控楼宇智能管理技术

	自动扶梯
	
	
	(采取变频调速拖动方式
(采取能量再生回馈技术
	(电梯并联或群控控制
(扶梯感应启停
(驱动器休眠技术
(自动扶梯变频感应启动技术
(群控楼宇智能管理技术

	
	
	
	(采取变频调速拖动方式
(采取能量再生回馈技术
	(电梯并联或群控控制
(扶梯感应启停
(驱动器休眠技术
(自动扶梯变频感应启动技术
(群控楼宇智能管理技术


简要说明电梯和自动扶梯采取的节能控制措施。（200字以内）
	两台电梯采用并联控制方式。
电梯无厅外召唤信号，且在一段时间内也没有轿内指令时，自动切断照明、风扇电源，以利节能。
电梯采用无齿轮永磁同步电梯；电梯安装电能回馈装置，使得损耗的电能得以回收、利用，消除电阻发热原件，大大降低机房温度；在电梯中安装变频驱动装置；制定合理的电梯运行规程，在日常工作中尽量合理疏导乘客集中乘梯，减少电梯运行次数，通过疏导尽量平衡各电梯使用时间。


3、 证明材料
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	电气设计
	电梯及扶梯设计图
	应包括电梯、自动扶梯选型参数表，配电系统图，控制系统图等。图纸应对电梯和自动扶梯的选型计算做详细的说明，对于电梯的群控措施、自动扶梯的变频调速、能量再生等多项节能措施，提供设计说明并与设计施工图纸内容吻合
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	电梯样本
	应体现项目中所选用电梯的性能、型号参数和节能控制措施
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	电气产品说明、产品型式检验报告
	应体现项目中所选用电梯的性能、型号参数和节能控制措施
	运行评价
	居建/公建

	
	电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告
	
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	设备运行记录
	应包括电梯的一年运行能耗和自控运行数据
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


7.1.7应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并应符合下列规定：1 应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置；2 用水点处水压大千 0. 2MPa 的配水支管应设置减压设施，并应满足给水配件最低工作压力的要求；3 用水器具和设备应满足节水产品的要求。
1、 达标自评
(达标；(不达标
2、 评价要点
· 水资源利用方案
是否制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源：(是、(否
水资源利用方案内容包括：(当地节水要求及水资源状况、(市政设施情况、(项目概况、(用水定额的确定、(用水量估算及水量平衡、(给排水系统设计方案、(节水器具、(非传统水源利用、(用水分项计量、(其他___           _
简要说明水资源利用方案：（300字以内）
	水源：本项目以市政给水管网为水源，从西面市政路引入一路DN100 的给水管，并向室内各用水点供水，甲方提供基本水压为0.25MPa。从西面市政路和南面市政给水管引入两路DN100 的给水管与小区内形成环网，按照消防规范在环网管道适当位置设置室外消火栓，确保本小区的消防用水。
给水系统：生活给水系统分为市政直供及加压供水系统。本工程生活给水系统：-1F 至1F 直接由市政供水，2F 至7F 设于负一层泵房内的变频泵组加压供水，采用支管减压措施，阀后压力为0.20MPa。
排水系统：本项目室内生活污、废水合流排放，生活污水与废水分流排放，室外采用雨污
分流、污废合流体制。污废水直接排至室外化粪池，室外污废水收集经化粪池处理后再排入市政污水管道，厨房废水经隔油池处理后再排入市政污水管道；室内地下车库冲洗废水汇集至地下室各集水坑, 由潜污泵提升至室外污水井；雨水经室外雨水检查井最终排至周边市政道路雨水管网面，雨水按重力、满流雨水排水系统设计，屋面雨水由87 型雨水斗、侧墙式雨水斗收集，经雨水立管排至室外雨水管道。
管材：合理选择供水的材质及管径，选用良好的卫生器具，控制其漏水量，选用性能好的
阀门，并在阀前增设软密封闭阀，合理设置检修阀门的位置。各用水部门采用计量收费,不
同用途的用水单设水表，水表安装率达100%。
节水器具：用较高用水效率等级的卫生器具，用水效率等级达到一级。坐便器采用设有大、小便分档的冲洗水箱（3L/4.5L）;蹲便器采用延时自闭式冲洗阀；小便器采用应在2S内自动止水的感应式冲洗阀,非正常供电电压下应自动断水,一次冲水量不大于2.0L；公共场所洗手盆采用充气式感应龙头、其它洗手盆采用节能水龙头最大流量不大于0.1L/S）; 校区内80%面积以上地下车库以及道路冲洗采用高压水枪.


3、 证明材料
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	给排水设计
	水资源利用方案
	应包括当地节水要求及水资源状况、市政设施情况、项目概况、用水定额的确定、用水量估算及水量平衡、给排水系统设计方案、节水器具、非传统水源利用、运行阶段还应包括设计阶段与运行阶段水资源利用差异分析说明等相关内容
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	水资源利用方案涉及的全套设计/竣工图
	应包括给水排设计说明、给排水系统设计图、给排水平面设计图、给排水设计详图等
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	非传统水源利用率计算书
	应包括项目各用水部门设计需用水量、设计非传统水源利用量、非传统水源可利用量、非传统水源利用率计算，运行阶段还应包括设计阶段与运行阶段水资源利用差异分析说明等相关内容
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	用水量记录报告
	应包括项目运行期间各用水部门全年逐月用水量记录、非传统水源用水量记录（指标要求与自评一致）
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


7.1.8不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。
1、 达标自评
(达标；(不达标
2、 评价要点
· 建筑形体规则
本项目建筑形体规则性：(规则；(不规则；(特别不规则；(严重不规则；
平面不规则的主要类型判定：
	不规则类型
	定义和参考指标
	指标值（是/否）

	扭转不规则
	在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或(层间位移)，大于该楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的 1.2 倍
	

	凹凸不规则
	平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的 30%
	

	楼板局部不连续
	楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的 50%，或开洞面积大于该层楼面面积的 30%，或较大的楼层错层
	


竖向不规则的主要类型判定
	不规则类型
	定义和参考指标
	指标值（是/否）

	侧向刚度不规则
	该层的侧向刚度小于相邻上一层的 70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的 25％
	

	竖向抗侧力构件不连续
	竖向抗侧力构件(柱、抗震墙、抗震支撑)的内力由水平转换构件(梁、桁架等)向下传递
	

	楼层承载力突变
	抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的 80%
	


其他不规则类型___           _。
3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑立面图
	应体现建筑形体竖向的形状、尺寸和变化
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	建筑剖面图
	应体现建筑形体竖向剖面的形状、尺寸和变化
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	建筑平面图 
	应体现建筑形体平面的形状、尺寸和变化
	预评价/
评价
	居建/公建

	结构设计
	结构平面布置图
	应体现结构平面各部位的尺寸
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	建筑形体规则性判定报告
	应包括项目存在的各种不规则类型及相应的指标，并判定建筑形体的不规则性
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


7.1.9建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件，并应符合下列规定：1 住宅建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于 2%；2 公共建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于 1%。
1、 达标自评
(达标；(不达标
2、 评价要点
· 建筑装饰性构件使用
本项目是否使用了装饰性构件：(是、(否；
如果使用了具备功能的装饰性构件，其功能是：
装饰性构件的造价：万元，工程总造价：万元，装饰性构件造价占工程总造价的比例：___ %；
女儿墙高度：米，是否超过规范要求的2倍：(是、(否。
3、 证明材料
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑立面图
	体现女儿墙的高度及立面装饰性构件的位置
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	建筑剖面图
	应体现女儿墙的高度及立面装饰性构件的位置、尺寸
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	建筑效果图
	应体现建筑造型及装饰性构件
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	建筑平面图 
	应体现所有女儿墙的高度及所有装饰性构件的位置、尺寸和构造
	预评价/
评价
	居建/公建

	结构设计
	结构平面布置图
	应体现装饰性构件的位置、尺寸、构造
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	梁设计图及结构详图
	应体现装饰性构件的位置、尺寸、构造
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	柱设计图及结构详图
	应体现女儿墙详图及所有装饰性构件的位置、尺寸、构造
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	墙设计图及结构详图
	应体现女儿墙详图及所有装饰性构件的位置、尺寸、构造
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	板设计图及结构详图
	应体现女儿墙详图和装饰性构件的位置、尺寸、构造
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	局部构件详图
	应体现装饰性构件的位置、尺寸、构造（若有，如连廊、悬挑构件等）
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	建筑工程造价预算/决算清单
	应体现装饰性构件的造价及工程总造价
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	装饰性构件造价比例计算书
	应包括所有装饰性构件的位置及功能介绍，对没有功能作用的纯装饰性构件，应计算其造价占工程总造价的比例，计算数据应与工程预算/决算保持一致
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


7.1.10选用的建筑材料应符合下列规定：1 500km 以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于 60%；2 现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。
1、 达标自评
(达标；(不达标
2、 评价要点
本地化建材使用比例：
施工现场500km 以内生产的建筑材料使用重量：吨；所有建筑材料总重量：吨；施工现场500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例：      %
	序号
	建筑材料种类
	运输半径（km）
	建筑材料重量（t）

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	

	合计
	
	

	施工现场500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例
	


· 预拌混凝土使用情况：
现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土：(是、(否
· 预拌砂浆使用情况：
建筑砂浆是否全部采用预拌砂浆：(是、(否
简要说明本项目预拌砂浆使用的部位、用途、厚度及预拌砂浆的使用量占建筑砂浆的比例，且注明本项目使用的预拌砂浆是否符合现行标准《预拌砂浆》GB/T 2181及《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223的规定（200字以内）。
	项目建筑砂浆全部采用预拌砂浆。


3、 证明材料
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	结构设计
	结构施工图及设计说明
	应体现建材最后一个生产工厂或场地的位置到施工现场的距离
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	工程材料预算清单
	应体现项目实际使用各类建材信息（名称、用量）
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	购销合同
	应体现大宗建材的采购情况（采购时间、对应项目、采购厂商、采购量等）
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	预拌混凝土用量清单及使用比例计算书
	应包括辅助证明项目实际预拌混凝土的用量及使用比例
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	预拌砂浆用量清单及使用比例计算书
	应包括辅助证明项目实际预拌砂浆的用量及使用比例
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


8 环境宜居
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	8.1.1
	建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准
	/
	√

	
	8.1.2
	室外热环境应满足国家现行有关标准的要求
	/
	√

	
	8.1.3
	配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式
	/
	√

	
	8.1.4
	场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于 10hm2 的场地应进行雨水控制利用专项设计
	/
	√

	
	8.1.5
	建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统
	/
	√

	
	8.1.6
	场地内不应有排放超标的污染源
	/
	√

	
	8.1.7
	生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调
	/
	√

	合计
	
	
	0.0
	0.0


8.1 控制项
8.1.1建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。
1、 达标自评
(达标；(不达标
2、 评价要点
(住宅建筑
· 建筑日照标准
住区位于气候区_______
所在城市为属于：(大城市、(中小城市
本项目中住宅标准日最低日照时数：___  小时
住区内是否有老年人住宅建筑：(是、(否
如有老年人住宅建筑，则老年人住宅建筑冬至日日照时数：___  小时
是否为旧区改建内的新建住宅：(是、(否
周围建筑情况，是否影响周围建筑的日照：(是、(否
(公共建筑
· 建筑日照标准
本项目是否为以下几类建筑类型：(托儿所、(幼儿园、(中小学校、(以上皆不是
如是托儿所或幼儿园，则其生活用房冬至日底层满窗日照小时数：____小时
如是中小学校，则其南向的普通教室冬至日底层满窗日照小时数：____小时
周边是否有住宅建筑、学校建筑等有日照要求的建筑：(是、(否
如周边有住宅建筑、学校建筑等有日照要求的建筑，本项目是否影响其日照要求：(是、(否
3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	规划设计
	规划批复文件
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	建筑设计
	总平面设计图
	应标明清晰的红线，以及能反映本地块与周边地块及建筑的空间相邻关系，包括建筑的使用功能、距离、高度等
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	日照计算分析报告
	应包括使用项目所在地城乡规划行政主管部门认可的计算软件对标准日最低日照时数进行的模拟计算，日照模拟分析建模应包括地块周边既有建筑（至少将从项目边界计起的第二排纳入建模及分析）
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


8.1.2室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。
1、 达标自评
(达标；(不达标
2、 评价要点
· 室外热环境
居住区夏季逐时湿球黑球温度：____℃
居住区夏季平均热岛强度：____℃
3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	规划设计
	室外景观总平面图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	乔木种植平面图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	建筑设计
	构筑物设计详图
	应包括构筑物投影面积值
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	屋面做法详图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	道路铺装详图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	场地热环境计算报告
	如为规定设计，应包括迎风面积比、遮阳覆盖率等内容；如为评价性设计，应包括注释试求黑球温度和平均热岛强度
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


8.1.3配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式。
1、 达标自评
(达标；(不达标
2、 评价要点
( 住宅建筑
· 乡土植物，复层绿化
项目所在地为以下选项中的：
(华北、(东北、(西北、(华中、(华东、(华南、(西南
绿化物种是否主要选用适宜当地气候和土壤条件的乡土植物：(是、(否
是否采用包含乔、灌木的复层绿化：(是、(否
如绿化植物种植在地下车库顶板上，则种植区域覆土深度：___  m
地下车库顶板上排水设施情况：___  
· 绿地配植乔木
项目用地面积：___  m2，绿地面积：___  m2

绿地中乔木的数量：株，平均每100m2绿地面积上的乔木数：___  株
请列举本项目中的主要绿化物种：（200字以内）
	


( 公共建筑
· 乡土植物，复层绿化
项目所在地为以下选项中的：
(华北、(东北、(西北、(华中、(华东、(华南、(西南
绿化物种是否主要选用适宜当地气候和土壤条件的乡土植物：(是、(否
是否采用包含乔、灌木的复层绿化：(是、(否
如绿化植物种植在地下车库顶板上，则种植区域覆土深度：___  m
· 采用垂直绿化、屋顶绿化等方式
是否采用屋顶绿化：(是、(否
是否采用垂直绿化：(是、(否
屋顶可绿化面积：___  m2；屋顶绿化面积：___  m2；屋顶绿化面积占屋顶可绿化面积比例：___  %

简要说明屋顶绿化或垂直绿化，包括屋顶绿化或垂直绿化的位置、方式；主要植物种类等（200字以内）
	本项目选用适应深圳气候土壤条件的本地植物，栽植乔、灌、草结合构成多层次的植物群落,且采用屋顶绿化。


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	景观设计
	景观总平面图
	应体现项目红线范围内景观总体设计内容
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	景观设计说明
	应包括苗木表、当地植物名录等，并体现项目内乔、灌、草植物种类、基本信息
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	种植平面图
	应体现项目内乔、灌、草植物种类、基本信息、种植位置图
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	屋顶绿化平面图
	应包括屋顶可绿化面积、屋顶绿化的类型、面积、种植植物
	预评价/
评价
	公共建筑

	
	垂直绿化种植图
	应包括垂直绿化的位置、面积、种植植物
	预评价/
评价
	公共建筑

	
	每100㎡绿地上的乔木数量计算文件
	应包括乔木类别、数量及相关计算过程
	预评价/
评价
	住宅建筑

	
	屋顶绿化比例计算书
	应包括屋顶绿化面积占可绿化面积的比例的计算过程
	预评价/
评价
	公共建筑


实际提交材料：

	


8.1.4场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于 10hm2 的场地应进行雨水控制利用专项设计。
1、 达标自评
(达标；(不达标
2、 评价要点
· 场地用地面积是否大于10hm2：(是、(否。
如场地用地面积大于10hm2，简要描述场地雨水专项规划设计，包含对场地内径流减排、污染控制、雨水收集回用等的全面统筹规划设计；小于10hm2的项目简述场地雨水综合利用方案（根据场地条件合理采用雨水控制利用措施）。（300字以内）
	雨水通过管网汇集，通过截污挂篮、弃流过滤收集至蓄水池，利用雨水处理设备对水质进行消毒和初过滤，然后送至景观水池。景观水池设循环泵和循环给水管，利用地埋一体机实现水质的精细过滤，进行自循环净化处理。
本项目设置雨水管网，雨水经部分截留后，地表径流经汇集排入市政雨水管道。并设有2500平方米的屋顶绿化及1525平方米的透水地砖，可以促进雨水下渗。


· 下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例：
有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和：___  m2
场地绿地面积：___  m2
有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例：___  %
绿色雨水基础设施统计：
	序号
	绿色雨水基础设施类型
	面积（m2）

	1
	雨水花园
	

	2
	下凹式绿地
	

	3
	植被浅沟
	

	4
	雨水截留设施
	

	5
	渗透设施
	

	6
	雨水塘
	

	7
	雨水湿地
	

	8
	景观水体
	

	9
	多功能调蓄设施
	

	10
	其他
	

	
	合计
	

	场地绿地面积
	

	有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例%。
	


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	地形图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	场地竖向设计
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	给排水设计
	雨水控制利用专项规划设计或方案
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	年径流总量控制率计算书
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	设计控制雨量计算书
	　
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


8.1.5建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。
1、 达标自评
(达标；(不达标
2、 评价要点
简要说明建筑内外便于识别和使用的标识系统的设置情况。（200字以内）
	本项目在会议室、公共出口、主要疏散通道、大堂等处分别装设应急照明、疏散指示灯和安全出口标志灯，并设有禁止扒门、禁止倚靠等禁止标识。
本项目根据设计要求对项目的无障碍设施设置醒目标识，对办公楼内不同使用功能的房间设置醒目标识标注房间使用功能，对于机房、泵房及控制室等功能房间，设有“闲人免进”、“非公勿入”等标识。


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	总平面图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	标识系统设计
	　
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


8.1.6场地内不应有排放超标的污染源。
1、 达标自评
(达标；(不达标
2、 评价要点
· 场地无排放超标的污染源
场地内是否有以下建筑或设施：
(餐饮类建筑、(锅炉房、(垃圾运转站、
(其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施（_____________）、(以上皆无
如有以上建筑或设施，简要说明避免排放超标的控制措施：（200字以内）
	根据本项目内部功能布局，项目建成后对环境空气质量可能会造成影响的主要污染源有备用发电机燃油尾气、机动车尾气、固体废弃物、废水和噪声。
1、废气：本项目地下车库有少量的汽车尾气产生，地下车库设计有完善的抽风设施，经通风设施抽至排风井引出地面排放。备用柴油发电机运行过程中产生燃油废气，发电机房设置于地下专用设备房内并设置洗烟措施，建筑内部设置专用排烟道。
2、固定废弃物：本项目固体废弃物主要为生活垃圾，及时收集后至垃圾处理站后由环卫部门统一及时清运处理，对周围环境影响较小。
3、废水：本项目产生的废水主要为生活污水、车库冲洗废水等，项目所在区域属于横岭污水处理厂的受纳范围，生活污水经化粪池处理、地下车库冲洗废水经隔油沉砂池处理后进入市政污水管网排入污水处理厂进行处理。
4、噪声：项目噪声影响来源于各风机、备用发电机等设备噪声、停车场汽车噪声以及商业噪声，通过完善停车场的车辆管理制度、采取有效的噪声防治措施降低环境影响，不会对项目内部环境和周边声环境产生明显影响。
各种污染物（如废气烟气、废水污水、垃圾、建筑材料所含污染物等）均采取了措施控制。


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑总平面图
	应体现相关污染源所在位置及其控制措施
	预评价/
评价
	居建/公建

	现场照片
	污染防治措施现场照片
	应包括各类污染防治措施现场照片
	运行评价
	居建/公建

	其他材料
	各类污染检测报告（废水、固体废弃物等）
	应包括厨房油烟（如有）、污废水检测报告，报告应由具有CMA检测认证的第三方检测机构对场地内厨房油烟、污废水进行抽样检测，结果应符合相关标准要求
	运行评价
	居建/公建

	
	环评报告书（表）
	应包括场地内各类污染源及其控制措施分析
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


8.1.7生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。
1、 达标自评

(达标；(不达标
2、 评价要点

· 垃圾分类收集

项目垃圾排放总质量：___  t/a，分类收集的垃圾质量：___  t/a，垃圾分类收集率：___  %
· 垃圾回收比例

项目可回收垃圾排放总质量：___  （/a，已回收的可回收垃圾质量：___  t/a，可回收垃圾的回收比例：___  %

· 垃圾生物降解

是否对可生物降解垃圾进行单独收集：(是 (否，处置方式：__                    _  
· 有害垃圾收集处置
是否对有害垃圾进行单独收集：(是(否，处置方式：___                            
3、 证明材料

建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	其他材料
	环境卫生设计说明
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	设备材料表
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	垃圾收集设施布置图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	垃圾管理制度
	应包括对厨余垃圾或其他可生物降解垃圾分类收集管理制度
	运行评价
	居建/公建

	
	
	应包括对可回收垃圾分类收集管理制度
	运行评价
	居建/公建

	
	
	应包括对有害垃圾分类收集管理制度
	运行评价
	居建/公建

	
	
	应体现垃圾分类收集管理制度
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


