5.2.11 设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适。（9分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可调节遮阳设施面积占外窗透明部分比例SZ | 25%≤SZ<35% | 3 | 3 |
|  |  | 35%≤SZ<45% | 5 |  |
|  |  | 45%≤SZ<55% | 7 |  |
|  |  | SZ≥55% | 9 |  |
| 2 | 严寒地区、全年空调度日数小于10℃d的寒冷及温和地区的建筑直接得分 |  | 9 |  |

2 评价要点

请简要说明项目所采用的可控遮阳调节措施及应用位置。

项目采用外遮阳百叶和内遮阳窗帘。外遮阳百叶安装于建筑外立面窗户顶部，可根据阳光角度调节开合，阻挡直射强光。内遮阳窗帘设置在室内窗户内侧，用于灵活调节室内光线，在需要隐私或减弱漫射光时使用。

采取可控遮阳的面积统计

| 朝向 | 外窗（含透光幕墙）面积(㎡) | 可调节 遮阳设施 | 遮阳设施 应用面积Sz0 (㎡) | 遮阳方式修正系数 | 遮阳设施的面积Sz (㎡) | 遮阳设施 占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 308.00 | 中置百叶遮阳 | 308.00 | 1.0 | 308.00 | 100 |
| 北 | 558.55 | 中置百叶遮阳 | 558.55 | 1.0 | 558.55 | 100 |
| 东 | 154.50 | 中置百叶遮阳 | 154.50 | 1.0 | 154.50 | 100 |
| 西 | 206.27 | 中置百叶遮阳 | 206.27 | 1.0 | 206.27 | 100 |
| 总计 | 1227.32 | 中置百叶遮阳 | 1227.32 | 1.0 | 1227.32 | 100 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明；

2）遮阳设计图纸及设计说明、可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书，应包含可调节遮阳形式说明、控制措施、可调遮阳覆盖率计算过程及结论，并且应对建筑透明围护结构总面积，有太阳直射部分的面积、以及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计；

3）遮阳装置产品说明书、招标文件、采购合同。

实际提交材料：