不舒适眩光分析报告书

| 工程名称 | 绿漾·智艺三馆改造 |
| --- | --- |
| 设计编号 | AAAAAA |
| 建设单位 | 新建工楼509 |
| 设计单位 | 湖南工程学院建筑工程学院 |
| 审 核 人 | 曹伟平、张方媛 |
| 审 定 人 | 曹伟平、张方媛 |
| 计算日期 | 2024年12月28日 |

| 采用软件 | 采光分析DALI2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T18163930415 |
| 服务热线 | 400-094-1228 |

目  录

1.	建筑概况	3

2.	分析目的	3

3.	分析依据	3

3.1	标准依据	3

3.2	标准要求	3

4.	应用软件与计算方法	4

4.1	软件选用	4

4.2	计算原理	4

5.	计算参数选用	5

5.1	模拟条件	5

5.2	建筑饰面材料参数	6

5.3	门窗类型参数	6

5.3.1	普通窗	6

5.3.2	玻璃幕墙	9

5.3.3	天  窗	9

6.	眩光分析结果	9

6.1	眩光指数	9

6.2	采光均匀度	12

7.	评价结论	14

8.	附：项目总平面图	15

# 建筑概况

| 光气候分区 | I | 光气候系数K | 0.85 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 | 地上 16754.26 m2 地下 0.00 m2 |  |  |
| 建筑层数 | 地上 6 层 地下 0 层 |  |  |
| 建筑高度 | 地上 30.40 m 地下 0.00 m |  |  |
| 备注 |  |  |  |

# 分析目的

天然光营造的光环境以经济、自然、宜人、不可替代等特性为人们所习惯和喜爱。各种光源的视觉试验结果表明，在同样照度条件下，天然光的辨认能力优于人工光。天然采光不仅有利于照明节能，而且有利于增加室内外的自然信息交流，改善空间卫生环境，调节空间使用者的心情。在建筑中充分利用天然光，对于创造良好光环境、节约能源、保护环境和构建绿色建筑具有重要意义。

窗的不舒适眩光是评价采光质量的重要指标，绿色建筑评价中也要求对主要功能房间有合理的控制眩光的措施。本分析报告以相关标准为依据，采用DALI软件进行采光模拟，分析项目主要功能房间眩光指数、采光均匀度，并给出绿色建筑评估所需要的评价分值。

# 分析依据

## 标准依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

- 《建筑采光设计标准》GB 50033-2013

- 《绿色建筑评价标准技术细则2019》

- 《采光测量方法》GB/T5699-2017

- 委托方提供的项目总平面图、建筑设计图纸、设计效果图等图纸资料

- 委托方提供的其它相关资料

## 标准要求

本报告以《建筑采光设计标准》GB 50033-2013为计算依据，以《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014为评价依据。

■ 《建筑采光设计标准》GB 50033-2013规定：

窗的不舒适眩光指数不宜高于表5.0.3规定的数值。

表5.0.3 窗的不舒适眩光指数（DGI）

| 采光等级 | 眩光指数值DGI |
| --- | --- |
| Ⅰ | 20 |
| Ⅱ | 23 |
| Ⅲ | 25 |
| Ⅳ | 27 |
| Ⅴ | 28 |

■ 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014规定：

5. 2. 8-3 主要功能房间有眩光控制措施，得3 分。

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019条文5.2.8要求采光模拟应符合《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449-2018第6.4.4条要求: 地上建筑模型应包括周边建筑物。

■ 《绿色建筑评价标准技术细则2019》指出：

要求主要功能房间的最大采光系数和平均采光系数的比值小于6，改善室内天然光均匀度。若无眩光控制措施或采光均匀度不达标，本款不得分。

# 应用软件与计算方法

## 软件选用

本报告采用绿建斯维尔采光分析软件DALI建模。DALI是国内首款与国标《建筑采光设计标准》GB50033-2013配套的软件，支持《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014的采光指标要求。软件以Radiance为计算核心，将计算结果返回到DALI进行处理分析。DALI可对眩光指数、达标率、地下采光、内区采光、视野率等进行快速分析，并根据不同需求生成《不舒适眩光分析报告书》等系列采光分析报告书。

DALI已通过了《建筑采光设计标准》GB50033-2013标准编制组的鉴定，获得国家建筑工程质量监督检验中心鉴定报告，编号BETC-GMJC-2014-1。同时，DALI还通过了住房和城乡建设部科技发展促进中心专家组评审鉴定，获得《建设行业科技成果评估证书》，编号建科评[2014]069，评估委员会认定软件总体已达到国内领先水平。

## 计算原理

■ 窗的不舒适眩光指数（DGI）可按下列公式计算：

DGI=10lgGn

Gn=0.478Ls1.6Ω0.8Lb+0.07ω0.5Ls

Ω=dωp2

p=exp[(35.2−0.31889α−1.22e−2α9)10−3β+(21+0.26667α−0.002963α2)10−5β2]

式中：

Gn----眩光常数；

Ls----窗亮度，通过窗所看到的天空、遮挡物和地面的加权平均亮度（cd/m2）；

Lb----背景亮度，观察者视野内各表面的平均亮度（cd/m2）；

ω----窗对计算点形成的立体角（sr）；

Ω----考虑窗位置修正的立体角（sr）；

P ----古斯位置指数

α----窗对角线与窗垂直方向的夹角；

β----观察者眼睛与窗中心点的连线与视线方向的夹角。

窗的不舒适眩光计算各角度示意图

# 计算参数选用

## 模拟条件

天空状态：晴天－CIE12（大气清晰）：12月28日 13:21 考虑太阳直射

周边环境：根据《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449-2018第6.4.4条要求，考虑周边建筑物等影响。

室内环境：忽略室内家具类设施的影响，只考虑永久固定的顶棚、地面和墙面。

## 建筑饰面材料参数

| 建筑饰面材料选用与反射比取值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部位 | 反射比材料设计取值 | 备注 |
| 顶棚 | 0.90 |  |
| 地面 | 0.90 |  |
| 墙面 | 0.90 |  |
| 外表面 | 0.90 |  |

注1：数据参考自：《建筑采光设计标准》GB50033-2013附录D 表D.0.5；

## 门窗类型参数

窗的不舒适眩光是评价采光质量的重要指标，在计算眩光指数时，窗以及透光门都会结果产生影响，本章对计算中必要的门窗参数进行统计。

### 普通窗

| 门窗编号 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 窗框类型 | 玻璃类型 | 可见光透射比 | 玻璃反射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C0214 | 200 | 1400 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C0223 | 200 | 2300 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C0426 | 400 | 2600 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C0514 | 479 | 1400 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C0915 | 900 | 1500 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1014 | 958 | 1400 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C10532 | 10509 | 3150 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1132 | 1125 | 3150 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C12015 | 12000 | 1500 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1223 | 1200 | 2300 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C12614 | 12550 | 1400 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1414 | 1392 | 1400 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1415 | 1400 | 1500 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1423 | 1400 | 2300 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C14332 | 14350 | 3150 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1515 | 1500 | 1500 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1523 | 1500 | 2300 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1615 | 1600 | 1500 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1715 | 1700 | 1500 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1915 | 1907 | 1500 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1923 | 1863 | 2300 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C2014 | 1950 | 1400 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C2015 | 2000 | 1500 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C2023 | 1950 | 2300 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C2115 | 2131 | 1500 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C2129 | 2100 | 2940 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C2214 | 2159 | 1400 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C2314 | 2291 | 1400 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C2315 | 2300 | 1500 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C2423 | 2450 | 2300 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C24832 | 24791 | 3150 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C2514 | 2471 | 1400 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C2523 | 2450 | 2300 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C2615 | 2557 | 1500 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C2623 | 2600 | 2300 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C2715 | 2650 | 1500 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C2723 | 2700 | 2300 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C2818 | 2800 | 1800 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C2823 | 2762 | 2300 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C2914 | 2950 | 1400 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C3014 | 2950 | 1400 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C3023 | 2950 | 2300 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C3025 | 2950 | 2500 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C30415 | 30400 | 1500 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C3215 | 3200 | 1500 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C3323 | 3300 | 2300 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C33514 | 33550 | 1400 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C33832 | 33800 | 3150 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C3514 | 3500 | 1400 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C3523 | 3500 | 2300 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C3621 | 3600 | 2100 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C3715 | 3700 | 1500 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C3723 | 3650 | 2300 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C3825 | 3850 | 2500 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C3923 | 3850 | 2300 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C3925 | 3850 | 2500 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C4014 | 4000 | 1400 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C4015 | 4000 | 1500 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C4023 | 4000 | 2300 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C4114 | 4150 | 1400 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C4123 | 4100 | 2300 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C4223 | 4199 | 2300 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C4315 | 4300 | 1500 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C4423 | 4350 | 2300 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C4723 | 4725 | 2300 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C4823 | 4800 | 2300 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C4923 | 4850 | 2300 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C5015 | 5010 | 1500 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C5029 | 4950 | 2940 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C5223 | 5200 | 2300 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C5423 | 5400 | 2300 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C5823 | 5750 | 2300 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C6023 | 5950 | 2300 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C6232 | 6200 | 3150 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C6715 | 6711 | 1500 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C6814 | 6800 | 1400 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C6823 | 6800 | 2300 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C7615 | 7569 | 1500 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C7723 | 7700 | 2300 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C7914 | 7900 | 1400 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C8029 | 8050 | 2940 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C8129 | 8050 | 2940 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C8215 | 8200 | 1500 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C8414 | 8350 | 1400 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C8415 | 8350 | 1500 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C8715 | 8700 | 1500 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C8815 | 8791 | 1500 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C9115 | 9100 | 1500 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C9315 | 9321 | 1500 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| DK0818 | 800 | 1800 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| DK1018 | 1000 | 1800 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| DK1118 | 1100 | 1800 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| DK1218 | 1150 | 1800 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| DK1318 | 1300 | 1800 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| DK1418 | 1400 | 1800 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| DK1518 | 1500 | 1800 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| DK1718 | 1700 | 1800 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| DK2018 | 2000 | 1800 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| DK2118 | 2050 | 1800 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| DK2218 | 2200 | 1800 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| DK3018 | 3000 | 1800 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| DK3418 | 3350 | 1800 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| DK3618 | 3600 | 1800 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| DK3918 | 3850 | 1800 | 双层塑料窗双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| DK4618 | 4600 | 1800 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| DK7918 | 7900 | 1800 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |

注：计算考虑了外窗玻璃的污染折减系数影响，系数取值0.9。

### 玻璃幕墙

| 门窗编号 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 窗框类型 | 玻璃类型 | 可见光透射比 | 玻璃反射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4400 | 4000 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |

注：计算考虑了外窗玻璃的污染折减系数影响，系数取值0.9。

### 天  窗

| 门窗编号 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 面积 | 窗框类型 | 玻璃类型 | 可见光透射比 | 玻璃反射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12595 | 17300 | 217.824 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| 12w | 16700 | 16700 | 278.890 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| 2 | 43810 | 14450 | 574.612 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| 3 | 45950 | 14460 | 605.380 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| 4 | 51731 | 55700 | 1905.233 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| pi | 22600 | 17150 | 384.605 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| yu | 33500 | 30700 | 992.412 | 双层塑料窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |

注：

1.计算考虑了外窗玻璃的污染折减系数影响，系数取值和房间洁净度、玻璃倾角有关以及是否属于多雨地区有关。按照《建筑采光设计标准》GB50033附录表D.0.7取值。

# 眩光分析结果

## 眩光指数

计算参数选定后，利用门窗参数等进行不舒适眩光指数计算，结果如下表所示：

| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 房间面积 (m2) | 眩光指数 DGI | DGI限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1210[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 23.89 | 17.4 | 25 | 满足 |
|  | 1209[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 23.11 | 17.3 | 25 | 满足 |
|  | 1208[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 23.11 | 17.3 | 25 | 满足 |
|  | 1207[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 23.11 | 17.4 | 25 | 满足 |
|  | 1206[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 23.11 | 17.3 | 25 | 满足 |
|  | 1205[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 23.11 | 17.4 | 25 | 满足 |
|  | 1204[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 23.11 | 17.3 | 25 | 满足 |
|  | 1203[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 23.11 | 17.3 | 25 | 满足 |
|  | 1200[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 23.11 | 17.3 | 25 | 满足 |
|  | 1199[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 23.89 | 17.1 | 25 | 满足 |
|  | 1202[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 23.11 | 17.3 | 25 | 满足 |
|  | 1201[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 23.11 | 17.4 | 25 | 满足 |
|  | 1092[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 25.25 | 14.9 | 25 | 满足 |
|  | 1225[文印间] | 复印室 | IV | 侧面 | 6.47 | 14.7 | 27 | 满足 |
| 2 | 2027[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 15.77 | 11.2 | 25 | 满足 |
| 3 | 3431[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 25.50 | 5.8 | 25 | 满足 |
|  | 3205[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 24.52 | 10.3 | 25 | 满足 |
|  | 3233[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 24.60 | 9.9 | 25 | 满足 |
|  | 3536[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 23.88 | 16.3 | 25 | 满足 |
|  | 3535[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 23.88 | 16.3 | 25 | 满足 |
|  | 3438[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 24.52 | 9.0 | 25 | 满足 |
|  | 3195[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 24.52 | 11.2 | 25 | 满足 |
|  | 3260[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 24.60 | 11.6 | 25 | 满足 |
|  | 3309[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 24.60 | 14.2 | 25 | 满足 |
|  | 3468[高档办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 34.97 | 14.4 | 25 | 满足 |
|  | 3534[高档办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 23.85 | 16.3 | 25 | 满足 |
|  | 3173[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 23.67 | 11.8 | 25 | 满足 |
|  | 3388[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 31.90 | 16.4 | 25 | 满足 |
|  | 3432[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 24.53 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 3433[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 24.53 | 0.9 | 25 | 满足 |
|  | 3434[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 24.52 | 5.9 | 25 | 满足 |
|  | 3435[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 24.52 | 5.4 | 25 | 满足 |
|  | 3436[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 24.53 | 4.7 | 25 | 满足 |
|  | 3437[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 24.53 | 5.6 | 25 | 满足 |
|  | 3533[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 17.55 | 16.4 | 25 | 满足 |
|  | 3537[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 23.88 | 16.3 | 25 | 满足 |
|  | 3538[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 23.88 | 16.3 | 25 | 满足 |
|  | 3539[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 23.89 | 16.3 | 25 | 满足 |
|  | 3540[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 23.89 | 16.3 | 25 | 满足 |
| 4 | 4401[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 19.12 | 8.8 | 25 | 满足 |
|  | 4402[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 19.13 | 12.6 | 25 | 满足 |
|  | 4398[接待室] | 会议室 | III | 侧面 | 119.21 | 9.8 | 25 | 满足 |
|  | 4393[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 30.12 | 17.1 | 25 | 满足 |
|  | 4380[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 30.08 | 17.1 | 25 | 满足 |
|  | 4343[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 30.08 | 17.0 | 25 | 满足 |
|  | 4355[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 30.08 | 17.1 | 25 | 满足 |
|  | 4270[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 30.08 | 17.1 | 25 | 满足 |
|  | 4311[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 30.08 | 17.1 | 25 | 满足 |
|  | 4215[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 30.08 | 17.1 | 25 | 满足 |
|  | 4239[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 30.08 | 17.1 | 25 | 满足 |
|  | 4310[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 24.60 | 12.7 | 25 | 满足 |
|  | 4269[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 24.60 | 9.7 | 25 | 满足 |
|  | 4238[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 24.60 | 10.7 | 25 | 满足 |
|  | 4403[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 19.13 | 15.0 | 25 | 满足 |
|  | 4404[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 19.13 | 14.9 | 25 | 满足 |
|  | 4442[档案室] | 档案室 | IV | 侧面 | 16.30 | 14.9 | 27 | 满足 |
|  | 4192[高档办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 26.77 | 12.0 | 25 | 满足 |
|  | 4543[档案室] | 档案室 | IV | 侧面 | 34.68 | 15.9 | 27 | 满足 |
|  | 4214[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 24.52 | 11.9 | 25 | 满足 |
| 5 | 5525[书库] | 书库 | V | 侧面 | 27.22 | 23.7 | 28 | 满足 |
|  | 5413[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 19.12 | 9.9 | 25 | 满足 |
|  | 5410[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 19.12 | 9.3 | 25 | 满足 |
|  | 5412[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 19.13 | 10.0 | 25 | 满足 |
|  | 5411[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 19.13 | 9.6 | 25 | 满足 |
|  | 5416[书库] | 书库 | V | 侧面 | 28.41 | 11.9 | 28 | 满足 |
|  | 5017[档案室] | 档案室 | IV | 侧面 | 35.59 | 9.8 | 27 | 满足 |
|  | 5018[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 30.94 | 8.3 | 25 | 满足 |
|  | 5019[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 25.52 | 8.5 | 25 | 满足 |
|  | 5012[健身活动室] | 健身房 | IV | 侧面 | 30.08 | 17.1 | 27 | 满足 |
|  | 5407[会议室] | 会议室 | III | 侧面 | 129.55 | 10.5 | 25 | 满足 |
|  | 5021[档案室] | 档案室 | IV | 侧面 | 18.53 | 5.7 | 27 | 满足 |
|  | 5020[档案室] | 档案室 | IV | 侧面 | 24.52 | 6.0 | 27 | 满足 |
|  | 5022[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 24.52 | 6.1 | 25 | 满足 |
|  | 5031[档案室] | 档案室 | IV | 侧面 | 23.88 | 16.2 | 27 | 满足 |
|  | 5032[档案室] | 档案室 | IV | 侧面 | 23.88 | 16.2 | 27 | 满足 |
|  | 5033[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 23.88 | 16.3 | 25 | 满足 |
|  | 5036[档案室] | 档案室 | IV | 侧面 | 17.92 | 15.6 | 27 | 满足 |
|  | 5037[档案室] | 档案室 | IV | 侧面 | 17.92 | 15.6 | 27 | 满足 |
|  | 5001[高档办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 74.62 | 9.3 | 25 | 满足 |
| A:3 | 3133[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 86.65 | 1.8 | 25 | 满足 |
|  | 3073[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 60.52 | 17.0 | 25 | 满足 |
|  | 3235[陈列室] | 陈列室 | IV | 侧面 | 440.80 | 17.6 | 27 | 满足 |
|  | 3061[陈列室] | 陈列室 | IV | 侧面 | 370.14 | 18.0 | 27 | 满足 |
| A:4 | 4328[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 19.36 | 15.8 | 25 | 满足 |
|  | 4326[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 18.73 | 17.1 | 25 | 满足 |
|  | 4325[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 18.73 | 17.8 | 25 | 满足 |
|  | 4324[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 18.73 | 18.3 | 25 | 满足 |
|  | 4323[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 18.73 | 18.3 | 25 | 满足 |
|  | 4327[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 18.73 | 16.1 | 25 | 满足 |
|  | 4321[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 24.44 | 16.5 | 25 | 满足 |
|  | 4322[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 18.72 | 17.5 | 25 | 满足 |
|  | 4213[库房] | 库房 | V | 混合 | 79.89 | 21.8 | 28 | 满足 |
|  | 4105[连接通道] | 连接通道 | IV | 混合 | 48.35 | 21.1 | 27 | 满足 |

## 采光均匀度

主要功能房间的最大采光系数和平均采光系数的比值小于6，才能满足眩光控制要求。

| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1092[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 3.62 | 0.69 | 5.24 | 满足 |
|  | 1199[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 12.77 | 4.32 | 2.95 | 满足 |
|  | 1200[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 15.24 | 4.53 | 3.36 | 满足 |
|  | 1201[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 15.39 | 4.60 | 3.35 | 满足 |
|  | 1202[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 15.49 | 4.52 | 3.43 | 满足 |
|  | 1203[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 15.25 | 4.55 | 3.36 | 满足 |
|  | 1204[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 15.47 | 4.55 | 3.40 | 满足 |
|  | 1205[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 14.89 | 4.51 | 3.30 | 满足 |
|  | 1206[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 14.83 | 4.49 | 3.30 | 满足 |
|  | 1207[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 17.88 | 4.65 | 3.85 | 满足 |
|  | 1208[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 15.42 | 4.54 | 3.40 | 满足 |
|  | 1209[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 15.53 | 4.59 | 3.39 | 满足 |
|  | 1210[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 15.18 | 4.44 | 3.42 | 满足 |
|  | 1225[文印间] | 复印室 | IV | 侧面 | 15.01 | 10.46 | 1.43 | 满足 |
| 2 | 2027[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 6.92 | 1.79 | 3.87 | 满足 |
| 3 | 3173[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 10.47 | 2.91 | 3.59 | 满足 |
|  | 3195[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 11.31 | 3.34 | 3.38 | 满足 |
|  | 3205[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 14.45 | 3.96 | 3.65 | 满足 |
|  | 3233[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 15.59 | 4.29 | 3.63 | 满足 |
|  | 3260[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 17.18 | 4.49 | 3.82 | 满足 |
|  | 3309[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 16.82 | 4.94 | 3.41 | 满足 |
|  | 3388[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 12.66 | 4.76 | 2.66 | 满足 |
|  | 3431[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 13.40 | 3.30 | 4.07 | 满足 |
|  | 3432[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 16.69 | 3.81 | 4.38 | 满足 |
|  | 3433[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 16.25 | 3.74 | 4.35 | 满足 |
|  | 3434[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 16.56 | 3.91 | 4.24 | 满足 |
|  | 3435[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 17.37 | 3.95 | 4.40 | 满足 |
|  | 3436[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 17.05 | 4.10 | 4.16 | 满足 |
|  | 3437[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 16.98 | 4.30 | 3.95 | 满足 |
|  | 3438[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 15.34 | 4.66 | 3.29 | 满足 |
|  | 3468[高档办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 6.55 | 0.64 | 10.27 | 不满足 |
|  | 3533[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 9.92 | 3.98 | 2.49 | 满足 |
|  | 3534[高档办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 10.62 | 4.49 | 2.37 | 满足 |
|  | 3535[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 11.12 | 4.61 | 2.41 | 满足 |
|  | 3536[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 10.93 | 4.56 | 2.40 | 满足 |
|  | 3537[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 10.76 | 4.54 | 2.37 | 满足 |
|  | 3538[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 10.92 | 4.51 | 2.42 | 满足 |
|  | 3539[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 10.94 | 4.61 | 2.37 | 满足 |
|  | 3540[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 11.42 | 4.68 | 2.44 | 满足 |
| 4 | 4192[高档办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 14.04 | 4.30 | 3.26 | 满足 |
|  | 4214[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 17.47 | 5.07 | 3.45 | 满足 |
|  | 4215[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 11.09 | 3.72 | 2.98 | 满足 |
|  | 4238[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 15.55 | 5.07 | 3.07 | 满足 |
|  | 4239[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 10.90 | 3.74 | 2.91 | 满足 |
|  | 4269[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 15.73 | 5.21 | 3.02 | 满足 |
|  | 4270[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 10.64 | 3.69 | 2.89 | 满足 |
|  | 4310[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 16.38 | 5.50 | 2.98 | 满足 |
|  | 4311[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 10.77 | 3.74 | 2.88 | 满足 |
|  | 4343[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 10.80 | 3.65 | 2.96 | 满足 |
|  | 4355[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 11.55 | 3.77 | 3.07 | 满足 |
|  | 4380[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 10.85 | 3.73 | 2.91 | 满足 |
|  | 4393[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 10.44 | 3.66 | 2.85 | 满足 |
|  | 4398[接待室] | 会议室 | III | 侧面 | 22.62 | 11.80 | 1.92 | 满足 |
|  | 4401[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 18.33 | 6.81 | 2.69 | 满足 |
|  | 4402[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 17.67 | 6.78 | 2.61 | 满足 |
|  | 4403[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 16.11 | 6.79 | 2.37 | 满足 |
|  | 4404[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 16.38 | 6.58 | 2.49 | 满足 |
|  | 4442[档案室] | 档案室 | IV | 侧面 | 16.26 | 5.29 | 3.07 | 满足 |
|  | 4543[档案室] | 档案室 | IV | 侧面 | 20.23 | 8.66 | 2.34 | 满足 |
| 5 | 5001[高档办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 24.47 | 11.19 | 2.19 | 满足 |
|  | 5012[健身活动室] | 健身房 | IV | 侧面 | 10.73 | 3.75 | 2.86 | 满足 |
|  | 5017[档案室] | 档案室 | IV | 侧面 | 20.08 | 7.25 | 2.77 | 满足 |
|  | 5018[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 16.59 | 6.31 | 2.63 | 满足 |
|  | 5019[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 15.31 | 4.98 | 3.08 | 满足 |
|  | 5020[档案室] | 档案室 | IV | 侧面 | 16.63 | 5.77 | 2.88 | 满足 |
|  | 5021[档案室] | 档案室 | IV | 侧面 | 16.53 | 7.40 | 2.23 | 满足 |
|  | 5022[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 16.89 | 5.70 | 2.96 | 满足 |
|  | 5031[档案室] | 档案室 | IV | 侧面 | 10.80 | 4.56 | 2.37 | 满足 |
|  | 5032[档案室] | 档案室 | IV | 侧面 | 10.79 | 4.66 | 2.32 | 满足 |
|  | 5033[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 11.05 | 4.65 | 2.38 | 满足 |
|  | 5036[档案室] | 档案室 | IV | 侧面 | 10.96 | 5.85 | 1.87 | 满足 |
|  | 5037[档案室] | 档案室 | IV | 侧面 | 10.94 | 5.77 | 1.89 | 满足 |
|  | 5407[会议室] | 会议室 | III | 侧面 | 23.48 | 12.08 | 1.94 | 满足 |
|  | 5410[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 17.97 | 7.82 | 2.30 | 满足 |
|  | 5411[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 17.63 | 7.87 | 2.24 | 满足 |
|  | 5412[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 18.96 | 7.70 | 2.46 | 满足 |
|  | 5413[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 18.60 | 7.65 | 2.43 | 满足 |
|  | 5416[书库] | 书库 | V | 侧面 | 15.65 | 7.31 | 2.14 | 满足 |
|  | 5525[书库] | 书库 | V | 侧面 | 14.19 | 2.35 | 6.05 | 不满足 |
| A:3 | 3061[陈列室] | 陈列室 | IV | 侧面 | 11.70 | 0.13 | 87.21 | 不满足 |
|  | 3073[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 16.82 | 3.48 | 4.84 | 满足 |
|  | 3133[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 0.21 | 0.01 | 17.20 | 不满足 |
|  | 3235[陈列室] | 陈列室 | IV | 侧面 | 14.44 | 2.11 | 6.85 | 不满足 |
| A:4 | 4105[连接通道] | 连接通道 | IV | 侧面 | 3.94 | 0.41 | 9.62 | 不满足 |
|  | 4213[库房] | 库房 | V | 侧面 | 13.51 | 2.32 | 5.81 | 满足 |
|  | 4321[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 17.48 | 8.85 | 1.97 | 满足 |
|  | 4322[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 19.47 | 7.94 | 2.45 | 满足 |
|  | 4323[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 19.38 | 7.79 | 2.49 | 满足 |
|  | 4324[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 17.74 | 7.89 | 2.25 | 满足 |
|  | 4325[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 18.86 | 7.72 | 2.44 | 满足 |
|  | 4326[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 17.63 | 7.73 | 2.28 | 满足 |
|  | 4327[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 17.44 | 7.74 | 2.25 | 满足 |
|  | 4328[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 17.37 | 7.91 | 2.20 | 满足 |

# 评价结论

通过计算分析，依据《建筑采光设计标准》GB 50033-2013对本项目的 93 个主要功能房间进行眩光分析计算，其中 0 个房间不满足标准限值要求，其中 6 个房间不满足采光均匀度要求。

根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014的5.2.8条款要求，本项目合理控制眩光项得分为 0 分。

# 附：项目总平面图