可再生能源设计方案

- 1.太阳光光导照明系统

本项目在屋面开设大面积采光天窗，将室外的自然光线集入展览区内,再经特殊制作的光导管高效传输到系统北向的办公空间,均匀的照射到室内任何需要光线的地方。整个光导系统由采光单元、光导单元、漫射器和智能控制器组成。

优点:满足环境生态化要求和节能要求,光导照明系统发出的光为全色光,光线柔和,照度分布均匀,不仅视觉效果好,长时间观察不易疲劳,而且节能,其照明费用比常规人工照明系统低许多。太阳光光导技术应用于隧道及地下工程,在国外已有不少成功案例。为了输送较大的光通量,这种导光管直径一般都大于100mm。顶部装有可随日光方向自动调整角度的反光镜,管体采用传输效率较高的棱镜薄膜制作,可将天然光高效地传输到采光不满足空间,同时也成为景观的一部分。

- 2.毛细嵌管墙体系统

本项目所提出的毛细嵌管墙体技术通充分利用场地内水源条件，利用毛细嵌管中的水为媒介，降低墙体内表面温度，进而来降低夏季室内温度，实现了舒适度和节能效率的双重目标。这是一种专业的技术手段，充分考虑到了环境因素、技术手段和工程实践等多方面的问题。该系统相当于一台水---墙体的热交换器,利用水体对自然界的冷、热能量的储存作用来降低建筑物的空调负荷,改善室内热环境。

优点:该系统结构简单,与普通空调相比,省去了制冷机等相关设备。

- 3.水源热泵

本项目利用水与地能(地下水、土壤或地表水)进行冷热交换来作为水源热泵的冷热源,冬季把地能中的热量“取”出来,供给室内采暖,此时地能为“热源”;夏季把室内热量“取”出来,释放到地下水、土壤或地表水中,此时地能为“冷源”。

优点:（1）资源可再生利用,绿色环保;（2）投资少,运行费用低,设备性能稳定;（3）占地面积少,机房占地面积小,大量节省地下空间的室内空间;（4）自动化程度高地源热泵初期投资不多,后续运行费用又少,而且环保高效。

- 4.太阳能光伏发电

本项目采用太阳能光伏发电。系统采用1台3KW光伏逆变器将直流电逆变为220V交流电，接入220V线路送入原有室内进户配电箱，再经由220V线路与室内低压配电网进行连接，即可送电进入市电网。安装在屋顶，周围无高大建筑物，在设计布局时无需对此进行阴影分析。光伏最佳方阵倾斜角与方位为了保证本项目收益最大化，并且也为了组件安装简便与效果美观，通过专业光伏模拟软件分析得出，此地的最佳太阳能倾斜角度这样可保证系统发电量在全年周期中的最大化。另考虑到光伏支架强度、系统成本、屋顶面积利用率等因素。在保证系统发电量降低不明显的情况下（降低不超过1%）尽可能降低光伏方阵倾斜角度，以减少受风面做到增加支架强度，减少支架成本、提高有限场地面积的利用率。

- 风力发电

- 风力发电系统利用建筑物原有顶层架空空间安装风力发电设备，提高建筑空间利用率，最大程度利用可再生能源。