
6 生活便利
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	6.1.1
	建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统
	/
	√

	
	6.1.2
	场地人行出入口 500m 内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车
	/
	√

	
	6.1.3
	停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位
	/
	√

	
	6.1.4
	自行车停车场所应位置合理、方便出入
	/
	√

	
	6.1.5
	建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能
	/
	√

	
	6.1.6
	建筑应设置信息网络系统
	/
	√

	评分项
	6.2.1
	场地与公共交通站点联系便捷
	8
	6

	
	6.2.2
	建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求
	8
	5

	
	6.2.3
	提供便利的公共服务
	10
	10

	
	6.2.4
	城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达
	5
	5

	
	6.2.5
	合理设置健身场地和空间
	10
	10

	
	6.2.6
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理
	8
	0

	
	6.2.7
	设置 PM10 、PM2.5、CO2 浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能
	5
	5

	
	6.2.8
	设置用水远传计量系统、水质在线监测系统
	7
	7

	
	6.2.9
	具有智能化服务系统
	9
	9

	
	6.2.10
	物业全过程管理
	5
	0

	
	6.2.11
	节水用水定额
	5
	0

	
	6.2.12
	运行效果评估
	12
	0

	
	6.2.13
	绿色建筑宣传
	8
	0

	合计
	100.0
	57.0


6.1 控制项
6.1.1 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。
1、 达标自评
达标；(不达标
2、 评价要点
· 场地内人行通道采用无障碍设计
简要说明建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统设计情况。（200字以内）。
	场地内人行通道及场地内外联系通道均设无障碍坡道，便于通行。
1.本项目建筑出入口设置有无障碍坡道；
2.场地人行道与市政道路连接处设有无障碍坡道。
3.场地地势平坦满足无障碍要求。
建筑入口处设置无障碍坡道，并按《无障碍设计规范》DB XX-XXX的规定设置坡道的坡度和扶手。


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑施工图设计说明
	应说明室外场地的无障碍设计内容
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	建筑总平面施工图和场地竖向设计施工图
	应体现建筑主要出入口、人行通道、室外活动场地等部位的无障碍设计内容
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	室外景观园林平面施工图
	应包括场地人行通道、室外绿化小径和活动场地的无障碍设计
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	无障碍设计重点部位的实景影像资料
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑施工图设计说明
	应说明室外场地的无障碍设计内容
	预评价
	公建

		建筑总平面施工图和场地竖向设计施工图
	应体现建筑主要出入口、人行通道、室外活动场地等部位的无障碍设计内容
	预评价
	公建

		室外景观园林平面施工图
	应包括场地人行通道、室外绿化小径和活动场地的无障碍设计
	预评价
	公建

	其他材料
	无障碍设计重点部位的实景影像资料
	　
	运行评价
	公建


	


6.1.2场地人行出入口 500m 内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。
1、 达标自评
(达标；(不达标
2、 评价要点
· 设置公共交通站点
是否具有公共交通站点：是、(否
场地人行出入口到公共交通站点的距离：_0___m
· 配备专用接驳车
是否配备联系公共交通站点的专用接驳车：(是、否
场地人行出入口到联系公共交通站点的专用接驳车的距离：__0__m
3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	规划设计
	规划设计总平面图
	应体现场地步行入口与公共交通站点的有机联系，创造便捷的公共交通使用条件
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	场地周边公共交通设施布局示意图
	应体现场地到达公交站点的步行路线、场地出入口到达公交站点的距离
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	专用接驳车服务的实施方案
	当项目确因地处新建区暂时无法提供公共交通服务时，应配备专用接驳车联系公共交通站点，以方便建筑使用者利用公交出行
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	规划设计
	规划设计总平面图
	应体现场地步行入口与公共交通站点的有机联系，创造便捷的公共交通使用条件
	预评价
	公建

		场地周边公共交通设施布局示意图
	应体现场地到达公交站点的步行路线、场地出入口到达公交站点的距离
	预评价
	公建

	其他材料
	公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料
	　
	运行评价
	公建


	


6.1.3停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。
1、 达标自评
达标；(不达标
2、 评价要点
· 电动车停车设施
是否具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件：是、(否
停车方式节约集约用地：(机械式停车库、(地下停车库、(停车楼、其他方式
采用错时停车方式向社会开放：(是、否（原因________大学校园内_____________）
地面停车设计合理，不挤占步行空间及活动场所：(是、(否
机动车停车位数量：_4___个
规划条件中要求的数量__0__个，设计数量___0_个
简要说明电动车停车位设置、停车方式、停车场管理等。（300字以内）
	本项目机动车与非机动车均采用全地上的方式，地面有充足绿化用地及公共活动用地，不会挤占地上步行空间活动场所。
 本项目设置有车辆管理系统，采用基于TCP/IP智能化设备网的IP数字一卡通系统，每个小区出入口均为一进一出，小区出入岗亭设置管理电脑，入口主机配置临时发卡器，卡片回收由人员手动完成。
本项目自行车停车设置于办公楼西侧，停车区面积200㎡，设有遮阳防雨措施，可容纳215辆非机动车。
本项目自行车停车设置于地下一层，停车区面积200㎡，可容纳230辆非机动车。
本项目设置有地面停车位，用于工作人员日常交通的停车需求，停车库节假日对社会不开放。



3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑施工图
	应包括电动汽车停车位和无障碍停车位设计内容
	预评价/
评价
	居建/公建

	电气设计
	电气施工图
	应体现充电设施条件、配电系统要求、布线系统要求、计量要求等设计内容
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：

	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑施工图
	应包括电动汽车停车位和无障碍停车位设计内容
	预评价
	公建

	电气设计
	电气施工图
	应体现充电设施条件、配电系统要求、布线系统要求、计量要求等设计内容
	预评价
	公建


	


6.1.4自行车停车场所应位置合理、方便出入。
1、 达标自评
达标；(不达标
2、 评价要点
· 自行车停车场所
适宜采用自行车作为交通工具：是、(否（原因_______大学校园内__________________）
自行车停车场所位置合理、方便出入：是、(否
自行车停车位数量：__200__个
规划条件中要求的数量_200___个，设计数量__200__个
简要说明自行车停车位设置、停车方式、停车场管理等。（300字以内）
	项目在地上设置了非机动车停车位，满足规范要求。
出入口设置自行车停车棚。
本项目自行车停车设置于办公楼西侧，停车区面积200㎡，设有遮阳防雨措施，可容纳200辆非机动车。
本项目设置有地面停车位，用于工作人员日常交通的停车需求。


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	规划设计
	规划设计总平面图
	应体现自行车库/棚位置、地面停车场位置
	预评价/
评价
	居建/公建

	建筑设计
	自行车库/棚及附属设施施工图
	应体现自行车库/棚位置、地面停车场位置
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	自行车停车场所的现场影像资料
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	规划设计
	规划设计总平面图
	应体现自行车库/棚位置、地面停车场位置
	预评价
	公建

	建筑设计
	自行车库/棚及附属设施施工图
	应体现自行车库/棚位置、地面停车场位置
	预评价
	公建

	其他材料
	自行车停车场所的现场影像资料
	　
	运行评价
	公建


	


6.1.5建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。
1、 达标自评
达标；(不达标
2、 评价要点
建筑是否设置了建筑设备管理系统：是、(否
所设置的建筑设备管理系统是否具有自动监控管理功能：是、(否
简要说明建筑设备管理系统的自动监控管理功能情况。（300字以内）
	建筑中安装分项计量装置和标准的能耗监测系统,对建筑内风机水泵、照明插座、空调等用电实现独立分项计量,计量方式满足《河南民用建筑能耗监测系统设计标准》的要求,计量结果可用于建筑物的节能管理。


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	其他材料
	建筑设备自控系统的设计说明
	应包括冷热源、供暖通风和空气调节、给水排水、供配电、照明、电梯等的自控系统设计
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	建筑设备自控系统的系统图、平面图、原理图
	应包括冷热源、供暖通风和空气调节、给水排水、供配电、照明、电梯等的自控系统设计
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	建筑设备自控系统的监控点位表
	应包括所监控的楼层位置、设备名称及数量、监控内容等
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	运行记录和运行分析报告
	应包括智能化系统自控系统设备运行情况、日常维护与运行记录、系统异常情况记录、异常原因分析等　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	其他材料
	建筑设备自控系统的设计说明
	应包括冷热源、供暖通风和空气调节、给水排水、供配电、照明、电梯等的自控系统设计
	预评价/
评价
	居建/公建

		建筑设备自控系统的系统图、平面图、原理图
	应包括冷热源、供暖通风和空气调节、给水排水、供配电、照明、电梯等的自控系统设计
	预评价/
评价
	居建/公建

		建筑设备自控系统的监控点位表
	应包括所监控的楼层位置、设备名称及数量、监控内容等
	预评价/
评价
	居建/公建


	


6.1.6建筑应设置信息网络系统。
1、 达标自评
达标；(不达标
2、 评价要点
· 设置物业管理信息系统

项目是否设置物业管理信息系统：是 (否。
· 物业管理信息系统功能完备

项目物业管理信息系统功能是否完备：是 (否。
该系统是否实现以下功能：重要资源共享；系统功能与实际需求相符或贴近；
系统运行正常；(其他功能
· 记录数据完整
物业信息化系统档案资料是否完备：是 (否。
物业信息化系统档案资料是否包以下资料：设计图纸；设备、设施、配件等的型号规格、生产厂家；(其他相关资料。
信息化系统数据是否包括以下数据（至少一年）：用水量；用电量；用气量；用冷热量；设备部品更换；(其他相关数据
	简述建筑物业管理信息系统功能完整性及数据记录的有效性（150字以内）

建筑物业管理信息系统的功能完整性体现在其能够覆盖物业管理的各个方面，如设备管理、维修服务、资产管理、住户信息、费用收取、投诉反馈等。数据记录的有效性通过多层次的数据验证与监控机制保障，系统会实时采集各类数据，并对输入数据进行准确性、完整性的校验，避免误操作和数据丢失。通过权限管理，确保不同级别的工作人员只能访问和操作授权范围内的数据，从而保证数据的安全性与有效性。




3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	装修设计
	信息网络系统设计文件
	应包括设计说明、系统图、机房设计、主要设备及参数等
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：

	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	装修设计
	信息网络系统设计文件
	应包括设计说明、系统图、机房设计、主要设备及参数等
	预评价/
评价
	居建/公建


	


6.2 评分项
I出行与无障碍
6.2.1 场地与公共交通站点联系便捷。（总分8分）
1、    得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不超过 500m,或到达轨道交通站的步行距离不大于 800m
	2
	6　

	
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不超过 300m, 或到达轨道交通站的步行距离不大于 500m
	4
	

	2
	场地出入口步行距离 800m 范围内设有不少于 2 条线路的公共交通站点
	4
	4　

	合计
	8
	8　

	
	
	
	


2、    评价要点
(         场地出入口到达公共交通站点步行距离:
场地出入口到达公共汽车站步行距离__100_m

场地出入口到达轨道交通站步行距离__50__m

(         步行距离800m范围内公共交通站点线路数量:
场地出入口步行距离800m范围内设有__条线路的公共交通站点（含公共汽车站和轨道交通站）。
公共汽车站统计表：
	公交站名称
	场地出入口步行至公交站的距离（m）
	公交汽车线路名称
	已建/规划

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


轨道交通站统计表：
	轨道交通站名称
	场地出入口步行至轨道交通站的距离（m）
	轨道线路名称
	已建/规划

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


(         有便捷的人行通道联系公共交通站点:
请对交通组织进行简要分析。（如有便捷的人行通道联系公共交通站点，为减少到达公共交通站点的绕行距离设置了专用的人行通道等，请对此情况进行描述，300字以内）
	场地内交通组织采用人车分流。目前已有90、91路公交线路，后期还有规划公交线路到达学校，交通比较便利。
本项目临近欧意轩花园公交站，从项目出入口步行至公交站距离100 米，且经过线路有929 路;m219 路;m306 路;m319 路;m502b 线;m556 路等多趟公交，项目选址交通组织合理，方便通行。


3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	规划设计
	规划设计总平面图
	应体现场地步行入口与公共交通站点的有机联系，创造便捷的公共交通使用条件
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	场地周边公共交通设施布局示意图
	应体现场地到达公交站点的步行路线、场地出入口到达公交站点的距离
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	专用接驳车服务的实施方案
	当项目确因地处新建区暂时无法提供公共交通服务时，应配备专用接驳车联系公共交通站点，以方便建筑使用者利用公交出行
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	场地周边公共交通设施布局示意图 :
    2规划设计/ 公共交通设施布局.docx 
公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料 :
    10运行/ cb0ba8eec08cb1755d4524cb7821241.jpg 



undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

IV物业管理
6.2.10制定完善的节能、节水、节材、绿化的操作规程、应急预案，实施能源资源管理激励机制，且有效实施。（总分5分）
1、 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	相关设施具有完善的操作规程和应急预案
	2
	

	2
	物业管理机构的工作考核体系中包含节能和节水绩效考核激励机制
	3
	

	合计
	5
	


2、 评价要点

· 操作规程

相关设施的操作规程是否上墙：(是 (否

操作人员是否有上岗证书：(是 (否

具有的上岗证书有：___           _
· 应急预案
节能、节水设施运行有无应急预案：(有 (无

简要说明项目节能、节水、节材、绿化的操作规程、应急预案的合理性与完善性，及其实施情况。（300字以内）

	车库和道路冲洗用的节水高压水枪、节水型专业洗衣机、循环用水洗车台，给水深度处理采用自用水量较少的处理设备和措施，集中空调加湿系统采用用水效率高的设备和措施。


· 物业管理机构的工作考核体系中包含能源资源管理激励机制

物业管理机构的工作考核体系中是否包含能源资源管理激励机制：(是 (否；
· 与租用者的合同中包含节能条款

项目是否存在租用情况：(是 (否；
若存在租用情况，合同中是否包含节能条款：(是 (否；
· 采用合同能源管理模式

项目是否采用合同能源管理模式：(是  (否
若新建建筑未实行合同能源管理，项目是否提供了运营后的节能改进投入及节能效益分配的实施情况：(是  (否
3、 证明材料

建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	其他材料
	节能、节水、节材、绿化的相关管理制度
	应包括操作规程、应急预案、操作人员的专业证书；应急预案中应明确规定各种突发事故的处理流程、人员分工、严格的上报和记录程序，并对专业维修人员的安全有严格的保障措施
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	节能、节水、节材、绿化的运维管理记录
	节能、节水设施设备应具有巡回检查制度、保养维护制度，并有完善的运行记录等；节材应具有详细、完整的购置和使用记录；绿化保养应具有完善的保养维护制度，并有完整的养护记录、药品的购置和使用记录
	运行评价
	居建/公建

	
	运行管理机构的工作考核体系文件
	应包括节能和节水绩效考核激励机制
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


6.2.11建筑平均日用水量满足现行国家标准《民用建筑节水设计标准》 GB 50555 中节水用水定额的要求。（总分5分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	平均日用水量大于节水用水定额的平均值、不大于上限值
	2
	　

	2
	平均日用水量大千节水用水定额下限值、不大于平均值
	3
	

	3
	平均日用水量不大千节水用水定额下限值
	5
	

	合计
	5
	　


2、 评价要点
· 节水用水定额
	用水部门
	年实际用水总量
	年实际用水天数 
	实际用水单位数量
	平均日用水量
	节水定额

（GB 50555）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


如项目为住宅建筑，则项目所在城市：，所属地区：(一区 (二区 (三区

项目所在城市规模：(特大城市 (大城市 (中、小城市

简要说明所采用的节水措施、年实际用水量、年用水天数、用水单位数量（如用水人数、用水面积）等平均日用水量计算依据。（200字以内）
	


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	给排水设计
	分类用水量计量报告
	应包括项目运行期间各用水部门全年逐月用水量记录、非传统水源用水量记录（指标要求与自评一致）
	运行评价
	居建/公建

	
	实际用水单元数量统计报告
	　应包括项目运行期间各用水部门全年逐月用水量记录、非传统水源用水量记录（指标要求与自评一致）
	运行评价
	居建/公建

	
	建筑各类用水的平均日用水量计算书
	应明确用水的使用人数、用水面积等，应包括运行期间建筑平均日用水量的计算
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


6.2.12定期对建筑运营效果进行评估，并根据结果进行运行优化。（总分12分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	制定绿色建筑运营效果评估的技术方案和计划
	3
	　

	2
	定期检查、调适公共设施设备，具有检查、调试、运行、标定的记录，且记录完整
	3
	　

	3
	定期开展节能诊断评估，并根据评估结果制定优化方案并实施
	4
	　

	4
	定期对各类用水水质进行检测、公示
	2
	　

	合计
	12
	　


2、 评价要点
· 绿色建筑运营效果评估的技术方案和计划
简述绿色建筑运营效果评估的技术方案和计划（300字以内）

	


· 设备运行记录
物业部门是否具有主要用能、用水设施设备的检查、调试、运行、标定记录：(是 (否

记录是否完整：(是 (否

· 改进方案

简述设备能效改进方案及效果（200字以内）

	


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	其他材料
	绿色运营效果评估相关的工作制度文件
	应包括开展绿色建筑运营效果评估工作的责任分工、时间安排和具体流程内容
	运行评价
	居建/公建

	
	公共设施最近一年的巡检、调试、维保、标定记录
	应包括时间、巡检员和部门配合人员的签名、及发现问题后的整改情况
	运行评价
	居建/公建

	
	能耗管理制度、历年的能耗记录、节能诊断评估报告、优化方案
	能耗记录数据应全面、报告应明确项目所处的节能水平及优化潜力、优化方案应明确优化目标及措施
	运行评价
	居建/公建

	
	水质检测管理制度、历年的水质检测记录、检测报告、整改及公示记录
	应保证至少每季度对各类用水水质的常规指标进行1次检测，明确不同周期的检测内容
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


6.2.13建立绿色教育宣传和实践机制，编制绿色设施使用手册，形成良好的绿色氛围，并定期开展使用者满意度调查。（总分8分）
1、 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	每年组织不少于 2 次的绿色建筑技术宣传、绿色生活引导、灾害应急演练等绿色教育宣传和实践活动，并有活动记录
	2
	

	2
	具有绿色生活展示、体验或交流分享的平台，并向使用者提供绿色设施使用手册
	3
	

	3
	每年开展 1 次针对建筑绿色性能的使用者满意度调查，且根据调查结果制定改进措施并实施、公示
	3
	　

	合计
	8
	　


2、 评价要点

· 绿色教育宣传工作记录

简要说明项目的绿色教育宣传机制（300字以内）。
	


绿色教育宣传工作记录表
	序号
	起止时间
	宣传方式
	宣传内容
	参与人数
	宣传成效评估

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


3、 证明材料

建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	其他材料
	物业管理部门素质的绿色教育宣传实践活动的内容和存档记录
	应包括宣传内容和方式，参与人员数量、照片等
	运行评价
	居建/公建

	
	实体或网络平台及活动开展情况
	　应包括媒体名称、报道时间、主要内容、报道链接或照片扫描件等
	运行评价
	居建/公建

	
	绿色设施使用手册及发放记录
	　应包括各类绿色设备设施的功能、作用及使用说明的文件
	运行评价
	居建/公建

	
	使用者满意度调查工作记录
	调查内容应至少包括声环境、热舒适（采暖季和空调季至少各调查一次）、采光与照明、室内空气质量、服务设施保洁和围护、物业服务水平
	运行评价
	居建/公建

	
	年度调查报告及整改方案
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


