4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。

- 达标自评

R 达标；  不达标

- 评价要点

- 是否具备后期检修和维护条件

建筑外部内是否有以下设施：

检修通道、 马道、 吊篮固定端、 预埋件、R 以上皆无

如无以上设施，简要说明保障安装、检修与维护的措施：（200字以内）

本项目在楼面浇筑的同时将预埋件埋入结构层，施工时将集热器利用钢管焊接在预埋件上，并根据图纸确定楼板间循环管道立管管道孔位置，设计管道分路，在相应位置做好管道套管预埋洞预留，满足与建筑主体结构进行统一设计、施工。

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 外部设施设计说明 | 应体现外部设施的位置、尺寸、构造 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 外部设施计算书 | 应包括承载力极限值、正常使用极限值和耐久性极限值 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
| 结构设计 | 外部设施结构设计大样图 | 应体现外部设施的位置、尺寸、构造 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
| 其他材料 | 外部设施相关管理与维修记录 | 应包括定期查验记录与维修记录等 | 运行评价 | 居建/公建 |
|  | 相关检测检验报告 | 应明确外部设施的结构构件、预埋件等的检验验证参数 | 运行评价 | 居建/公建 |

实际提交材料：

专业分类; 材料名称; 技术要求; 评价阶段; 建筑类型. 建筑设计; 外部设施设计说明; 应体现外部设施的位置、尺寸、构造; 预评价; 公建. 外部设施计算书; 应包括承载力极限值、正常使用极限值和耐久性极限值; 预评价; 公建. 结构设计; 外部设施结构设计大样图; 应体现外部设施的位置、尺寸、构造; 预评价; 公建.