4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。

- 达标自评

R达标；不达标

- 评价要点

- 卫生间、浴室防水防潮措施

R 楼地面低于相邻楼地面15.0mm

R 采取防水、防滑的构造措施（如采用不吸水、易冲洗、防滑的面层材料）

R 设排水坡坡向地漏

R 设门槛等挡水设施

R 设排水设施

R 设防水隔离层

以上皆无

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 建筑设计总说明 | 应体现卫生间、浴室的防水层和防潮层设计以及墙面、顶棚的防潮层设计 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 防水防潮措施及技术参数要求说明 | 应体现所选用防水防潮材料的种类、名称、用量、使用部位等信息 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
| 其他材料 | 防水防潮相关材料的决算清单 | 应体现所选用防水防潮材料的种类、名称、用量等信息 | 运行评价 | 居建/公建 |
|  | 防水防潮相关材料的产品说明书 | 应体现所选用防水防潮材料的种类、名称、用量、使用部位等信息 | 运行评价 | 居建/公建 |
|  | 防水防潮相关材料的检测报告 | 应包括防水防潮材料的不透水性和干燥时间 | 运行评价 | 居建/公建 |

实际提交材料：

专业分类; 材料名称; 技术要求; 评价阶段; 建筑类型. 建筑设计; 建筑设计总说明; 应体现卫生间、浴室的防水层和防潮层设计以及墙面、顶棚的防潮层设计; 预评价; 公建. 防水防潮措施及技术参数要求说明; 应体现所选用防水防潮材料的种类、名称、用量、使用部位等信息; 预评价; 公建. 其他材料; 防水防潮相关材料的产品说明书; 应体现所选用防水防潮材料的种类、名称、用量、使用部位等信息; 运行评价; 公建.