污染物浓度预评估分析报告

项目名称：木·源幼儿园

项目地址：江苏省常州市新北区新景花园四期。

规范标准参考依据：

1、《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

2、《室内空气质量标准》GB/T 18883

3、《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461

4、《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》JGJ/T 461

5、《绿色建筑评价技术准则2019》

- 项目概述

- 1.1基本信息

- 城市：常州

- 建筑类型：公建

- 建筑朝向：南

- 指标要求

针对室内污染物浓度评价标准依据主要为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019、《室内空气质量标准》GB/T 18883、《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461、 《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》JGJ/T 461、《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449。

2.1条文要求

室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T18883 的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。

2.2评价指标

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019中3.2.8一二三星级绿色建筑技术要求、5.1.1控制项及5.2.1条评分项主要对室内气体污染物提出要求，各指标限值如下表所示。其中，室内气体污染物的限值取自《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002，室内颗粒物的限值取自《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019。

室内污染物质计算方法

| 项目 | 计算公式 | 房间内允许 限值 | 房间内预评价值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醛 | 房间面积×房间净高×国家规定有害物质浓度限制 | 0.10mg/m³ | 大芯板 | 大芯板的释放量×1.2×2.4×0.018×使用张数 | 0.3×1.2×2.4×0.018× 张＝ |
|  |  |  | 饰面板 | 饰面板的释放量×1.2×2.4×0.003×使用张数 | 0.07×1.2×2.4×0.003× 张＝ |
|  |  |  | 涂料 | 每升涂料的释放量×每桶的升数×使用桶数 | 0.06×5 升 / 桶×＝ |
|  |  |  | 胶粘剂 | 每升胶粘剂的释放量×每桶的升数×使用桶数 | 0.09×2 升 / 桶×＝ |
|  |  |  | 其它 |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |
| 苯 | 房间面积×房间净高×国家规定有害物质浓度限制 | 0.11mg/m³ | 聚酯漆 | 每升漆的释放量×每桶的升数×使用桶数 | 0.5×3 升 / 桶× ＝ |
|  |  |  | 硝基漆 | 每升漆的释放量×每桶的升数×使用桶数 | 0.5×2 升 / 桶× ＝ |
|  |  |  | 其它 |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |
| TVOC | 房间面积×房间净高×国家规定有害物质浓度限制 | 0.60mg/m³ | 聚酯漆 | 每升漆的释放量×每桶的升数×使用桶数 | 6.5×2 升 / 桶× ＝ |
|  |  |  | 硝基漆 | 每升漆的释放量×每桶的升数×使用桶数 | 2 ×1 升 / 桶× ＝ |
|  |  |  | 涂料 | 每升涂料的释放量×每桶的升数×使用桶数 |  |
|  |  |  | 其它 |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |

| 房间类型 | 氨 (mg/m3) | 甲醛 (mg/m3) | 苯 (mg/m3) | TVOC (mg/m3) | 氡 (Bq/m3) | 污染物浓度 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准值 ≤0.20 | 标准值 ≤0.10 | 标准值 ≤0.11 | 标准值 ≤0.60 | 标准值 ≤400 |  |
| 活动单元 |  |  |  |  |  |  |

注：

此计算书只对居室内乙方所施工部分的有害物质浓度进行预评价。如甲方变更设计方案或添置家具及其他材料，应充分考虑评价书中的参考数值，避免室内空气质量超标。