建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 嘉兴港区“滨海之星”商住楼 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 浙江-嘉兴 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 | 浙江长运鑫龙置业有限公司 |
| 设计单位 | 浙江金瑞建筑设计有限公司 |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年12月27日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13061561080 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	4

4 规定性指标检查	11

4.1 工程材料	11

4.2 围护结构作法简要说明	12

4.3 体形系数	12

4.4 窗墙比	13

4.5 可见光透射比	14

4.6 天窗	14

4.7 屋顶	14

4.8 外墙	15

4.9 挑空楼板	17

4.10 外窗热工	17

4.11 有效通风换气面积	21

4.12 非中空窗面积比	28

4.13 外窗气密性	28

4.14 幕墙气密性	29

4.15 规定性指标检查结论	29

# 建筑概况

| 工程名称 | 嘉兴港区“滨海之星”商住楼 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 浙江-嘉兴 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 建筑面积 | 地上10265㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上19 地下0 |
| 建筑高度 | 55.7m |
| 建筑（节能计算）体积 | 32116.70 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 10714.04 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

# 设计依据

1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

# 建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

7层平面

8层平面

9层平面

10层平面

11层平面

12层平面

13层平面

14层平面

15层平面

16层平面

17层平面

18层平面

19层平面

# 规定性指标检查

## 工程材料

### 普通材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 细石混凝土（双向配筋） | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 蒸压砂加气混凝土砌块B07 | 0.180 | 3.598 | 700.0 | 1412.8 | 0.1110 | GB/T11968-2020 |
| 蒸压砂加气混凝土砌块B05 | 0.140 | 2.800 | 500.0 | 1540.0 | 0.1110 | GB/T11968-2020 |
| 岩棉板(ρ0≥80) | 0.044 | 0.750 | 80.0 | 2200.0 | 0.4880 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 天然花岗岩板材 | 3.490 | 25.569 | 2800.0 | 920.0 | 0.0113 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 聚合物水泥砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0100 | DB23-T120-2001 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0230 | 无机轻集料防火保温板 JGT 435-2014 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500) | 0.190 | 2.693 | 500.0 | 1050.0 | 0.1110 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 弹性体改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0014 | DB34-T753-2007 |
| 挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) | 0.030 | 0.320 | 35.0 | 1340.0 | 0.0162 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 纤维增强水泥板 | 0.520 | 8.520 | 1800.0 | 1066.0 | 0.1910 | 浙江省居住建筑楼板构造(2018浙J76) |

### 其他材料

| 材料名称 | 厚度 | 热阻R | 太阳辐射吸收系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (㎡K)/W |  |  |
| 胶黏剂 | － | － | － |  |
| 金属龙骨 | － | － | － |  |
| 外墙界面剂 | － | － | － |  |
| 非固化橡胶沥青防水涂料I型 | － | － | － |  |

## 围护结构作法简要说明

1. 屋顶：上人平屋顶(倒置式) (K=0.245,D=4.103)：（由上到下）

细石混凝土（双向配筋） 50mm＋石灰砂浆 10mm＋弹性体改性沥青防水卷材 3mm＋非固化橡胶沥青防水涂料I型 1.5mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) 130mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 10mm

2. 外墙：花岗岩外墙（B07） (K=0.547,D=5.046)：（由外到内）

天然花岗岩板材 25mm＋金属龙骨 0mm＋岩棉板(ρ0≥80) 40mm＋胶黏剂 2mm＋聚合物水泥砂浆 5mm＋水泥砂浆 10mm＋外墙界面剂 0mm＋蒸压砂加气混凝土砌块B07 200mm

3. 挑空楼板：挑空楼板 (K=0.461,D=3.415)：（由上到下）

细石混凝土（双向配筋） 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋岩棉板(ρ0≥80) 100mm＋纤维增强水泥板 20mm

4. 外窗：铝合金平开窗(5中透Low_E+12A+5)(双银)(34mm隔热条) (K=2.000)：

传热系数2.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.370

## 体形系数

### 体形系数

| 外表面积 | 10714.04 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 32116.70 |
| 体形系数 | 0.33 |

### 楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.900 | 1305.06 | 839.52 | 5089.73 |
| 2 | 3.600 | 1131.16 | 923.13 | 4250.81 |
| 3 | 2.800 | 0.00 | 1209.32 | 518.30 |
| 4 | 2.800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2.800 | 516.67 | 979.01 | 1446.68 |
| 6 | 2.800 | 516.67 | 462.34 | 1446.68 |
| 7 | 2.800 | 516.67 | 462.34 | 1446.68 |
| 8 | 2.800 | 516.67 | 462.34 | 1446.68 |
| 9 | 2.800 | 516.67 | 462.34 | 1446.68 |
| 10 | 2.800 | 516.67 | 462.34 | 1446.68 |
| 11 | 2.800 | 516.67 | 462.34 | 1446.68 |
| 12 | 2.800 | 516.67 | 462.34 | 1446.68 |
| 13 | 2.800 | 516.67 | 462.34 | 1446.68 |
| 14 | 2.800 | 516.67 | 462.34 | 1446.68 |
| 15 | 2.800 | 516.67 | 462.34 | 1446.68 |
| 16 | 2.800 | 516.67 | 462.34 | 1446.68 |
| 17 | 2.800 | 518.72 | 454.41 | 1452.41 |
| 18 | 2.800 | 548.22 | 430.98 | 1535.02 |
| 19 | 3.400 | 561.84 | 230.13 | 1910.25 |
| 屋顶 | － | － | 561.84 | － |
| 合计 | 55.70 | 10265.06 | 10714.04 | 32116.70 |

## 窗墙比

### 窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 323.42 | 2282.14 | 0.14 | 0.70 | 适宜 |
| 北向 | 立面2 | 360.96 | 2292.10 | 0.16 | 0.70 | 适宜 |
| 东向 | 立面3 | 53.55 | 1744.01 | 0.03 | 0.70 | 适宜 |
| 西向 | 立面4 | 57.60 | 1797.49 | 0.03 | 0.70 | 适宜 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 夏热冬冷地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 适宜 |  |  |  |  |

### 外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | C1018 | 1.00×1.80 | 1~2 | 10 | 1.80 | 18.00 | 323.42 |
|  |  | C1528 | 1.50×2.80 | 2 | 4 | 4.20 | 16.80 |  |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 5~18 | 84 | 2.70 | 226.80 |  |
|  |  | C1827 | 1.80×2.70 | 2 | 5 | 4.86 | 24.30 |  |
|  |  | C1828 | 1.80×2.80 | 2 | 1 | 5.04 | 5.04 |  |
|  |  | C2829 | 2.80×2.90 | 1 | 4 | 8.12 | 32.48 |  |
| 北向 | 立面2 | C0715 | 0.70×1.50 | 5~18 | 28 | 1.05 | 29.40 | 360.96 |
|  |  | C0923 | 0.90×2.30 | 5~18 | 56 | 2.07 | 115.92 |  |
|  |  | C1215 | 1.20×1.50 | 5~18 | 28 | 1.80 | 50.40 |  |
|  |  | C1224 | 1.20×2.40 | 2 | 1 | 2.88 | 2.88 |  |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 5~18 | 28 | 2.25 | 63.00 |  |
|  |  | C2424 | 2.40×2.40 | 2 | 2 | 5.76 | 11.52 |  |
|  |  | C3424 | 3.40×2.40 | 2 | 1 | 8.16 | 8.16 |  |
|  |  | C3524 | 3.50×2.40 | 2 | 1 | 8.40 | 8.40 |  |
|  |  | C3624 | 3.60×2.40 | 2 | 3 | 8.64 | 25.92 |  |
|  |  | C4224 | 4.20×2.40 | 2 | 1 | 10.08 | 10.08 |  |
|  |  | C4824 | 4.80×2.40 | 2 | 2 | 11.52 | 23.04 |  |
|  |  | C5124 | 5.10×2.40 | 2 | 1 | 12.24 | 12.24 |  |
| 东向 | 立面3 | C0615 | 0.60×1.50 | 2 | 1 | 0.90 | 0.90 | 53.55 |
|  |  | C2715 | 2.70×1.50 | 5~17 | 13 | 4.05 | 52.65 |  |
| 西向 | 立面4 | C0615 | 0.60×1.50 | 2 | 1 | 0.90 | 0.90 | 57.60 |
|  |  | C2715 | 2.70×1.50 | 5~18 | 14 | 4.05 | 56.70 |  |

## 可见光透射比

| 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.14 | C1815 | 0.62 | 0.60 |
| 北向 | 立面2 | 0.16 | C0923 | 0.62 | 0.60 |
| 东向 | 立面3 | 0.03 | C2715 | 0.62 | 0.60 |
| 西向 | 立面4 | 0.03 | C2715 | 0.62 | 0.60 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.4条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

## 天窗

### 天窗屋顶比

本工程无此项内容

### 天窗类型

本工程无此项内容

## 屋顶

### 上人平屋顶(倒置式)

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土（双向配筋） | 50 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.029 | 0.490 |
| 石灰砂浆 | 10 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.012 | 0.124 |
| 弹性体改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.013 | 0.122 |
| 非固化橡胶沥青防水涂料I型 | 1.5 | － | － | － | － | － |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) | 130 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 3.611 | 1.387 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500) | 30 | 0.190 | 2.693 | 1.00 | 0.158 | 0.425 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 10 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.011 | 0.124 |
| 各层之和∑ | 374.5 | － | － | － | 3.925 | 4.103 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.25 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 外墙

### 外墙相关构造

#### 花岗岩外墙（B07）

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 天然花岗岩板材 | 25 | 3.490 | 25.569 | 1.00 | 0.007 | 0.183 |
| 金属龙骨 | － | － | － | － | － | － |
| 岩棉板(ρ0≥80) | 40 | 0.044 | 0.750 | 1.20 | 0.758 | 0.682 |
| 胶黏剂 | 2 | － | － | － | － | － |
| 聚合物水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 外墙界面剂 | － | － | － | － | － | － |
| 蒸压砂加气混凝土砌块B07 | 200 | 0.180 | 3.598 | 1.25 | 0.889 | 3.998 |
| 各层之和∑ | 282 | － | － | － | 1.670 | 5.046 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.55 |  |  |  |  |  |

#### 花岗岩热桥柱

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 天然花岗岩板材 | 25 | 3.490 | 25.569 | 1.00 | 0.007 | 0.183 |
| 金属龙骨 | － | － | － | － | － | － |
| 岩棉板(ρ0≥80) | 40 | 0.044 | 0.750 | 1.20 | 0.758 | 0.682 |
| 胶黏剂 | 2 | － | － | － | － | － |
| 聚合物水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 外墙界面剂 | － | － | － | － | － | － |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 282 | － | － | － | 0.896 | 3.025 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.95 |  |  |  |  |  |

### 外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

### 外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 花岗岩外墙（B07） | 主墙体 | 1633.49 | 1.000 | 0.55 | 5.05 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.55 × 1.10 = 0.61 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 花岗岩外墙（B07） | 主墙体 | 1738.30 | 1.000 | 0.55 | 5.05 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.55 × 1.10 = 0.61 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 花岗岩外墙（B07） | 主墙体 | 1658.71 | 1.000 | 0.55 | 5.05 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.55 × 1.10 = 0.61 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 花岗岩外墙（B07） | 主墙体 | 1711.29 | 1.000 | 0.55 | 5.05 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.55 × 1.10 = 0.61 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 花岗岩外墙（B07） | 主墙体 | 6741.79 | 1.000 | 0.55 | 5.05 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.55 × 1.10 = 0.61 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 挑空楼板

### 挑空楼板

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土（双向配筋） | 20 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.011 | 0.196 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 岩棉板(ρ0≥80) | 100 | 0.044 | 0.750 | 1.20 | 1.894 | 1.705 |
| 纤维增强水泥板 | 20 | 0.520 | 8.520 | 1.10 | 0.035 | 0.328 |
| 各层之和∑ | 260 | － | － | － | 2.009 | 3.415 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.46 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.70 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 外窗热工

### 外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金平开窗(5中透Low_E+12A+5)(双银)(34mm隔热条) | 18 | 2.00 | 0.37 | 0.620 | 浙江居住建筑节能设计标准 DB33/1015-2021 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | C0615，C2715，C1018，C1528，C1815，C1827，C1828，C2829，C0715，C0923，C1215，C1224，C1515，C2424，C3424，C3524，C3624，C4224，C4824，C5124 |  |  |  |  |

### 外遮阳类型

#### 自定义遮阳

| 序号 | 编号 | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 | 平均遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自定义遮阳0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |

### 平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1018 | 1~2 | 10 | 1.800 | 18.000 | 18 | 2.000 |
| 2 | C1528 | 2 | 4 | 4.200 | 16.800 | 18 | 2.000 |
| 3 | C1815 | 5~18 | 84 | 2.700 | 226.800 | 18 | 2.000 |
| 4 | C1827 | 2 | 5 | 4.860 | 24.300 | 18 | 2.000 |
| 5 | C1828 | 2 | 1 | 5.040 | 5.040 | 18 | 2.000 |
| 6 | C2829 | 1 | 4 | 8.120 | 32.480 | 18 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 323.420 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0715 | 5~18 | 28 | 1.050 | 29.400 | 18 | 2.000 |
| 2 | C0923 | 5~18 | 56 | 2.070 | 115.920 | 18 | 2.000 |
| 3 | C1215 | 5~18 | 28 | 1.800 | 50.400 | 18 | 2.000 |
| 4 | C1224 | 2 | 1 | 2.880 | 2.880 | 18 | 2.000 |
| 5 | C1515 | 5~18 | 28 | 2.250 | 63.000 | 18 | 2.000 |
| 6 | C2424 | 2 | 2 | 5.760 | 11.520 | 18 | 2.000 |
| 7 | C3424 | 2 | 1 | 8.160 | 8.160 | 18 | 2.000 |
| 8 | C3524 | 2 | 1 | 8.400 | 8.400 | 18 | 2.000 |
| 9 | C3624 | 2 | 3 | 8.640 | 25.920 | 18 | 2.000 |
| 10 | C4224 | 2 | 1 | 10.080 | 10.080 | 18 | 2.000 |
| 11 | C4824 | 2 | 2 | 11.520 | 23.040 | 18 | 2.000 |
| 12 | C5124 | 2 | 1 | 12.240 | 12.240 | 18 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 360.960 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0615 | 2 | 1 | 0.900 | 0.900 | 18 | 2.000 |
| 2 | C2715 | 5~17 | 13 | 4.050 | 52.650 | 18 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 53.550 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0615 | 2 | 1 | 0.900 | 0.900 | 18 | 2.000 |
| 2 | C2715 | 5~18 | 14 | 4.050 | 56.700 | 18 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 57.600 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

### 综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1018 | 1~2 | 10 | 1.800 | 18.000 | 18 | 0.370 | 自定义遮阳0 | 1.000 | 0.370 |
| 2 | C1528 | 2 | 4 | 4.200 | 16.800 | 18 | 0.370 | 自定义遮阳0 | 1.000 | 0.370 |
| 3 | C1815 | 5~18 | 84 | 2.700 | 226.800 | 18 | 0.370 | 自定义遮阳0 | 1.000 | 0.370 |
| 4 | C1827 | 2 | 5 | 4.860 | 24.300 | 18 | 0.370 | 自定义遮阳0 | 1.000 | 0.370 |
| 5 | C1828 | 2 | 1 | 5.040 | 5.040 | 18 | 0.370 | 自定义遮阳0 | 1.000 | 0.370 |
| 6 | C2829 | 1 | 4 | 8.120 | 32.480 | 18 | 0.370 | 自定义遮阳0 | 1.000 | 0.370 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 323.420 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.370 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0715 | 5~18 | 28 | 1.050 | 29.400 | 18 | 0.370 | 自定义遮阳0 | 1.000 | 0.370 |
| 2 | C0923 | 5~18 | 56 | 2.070 | 115.920 | 18 | 0.370 | 自定义遮阳0 | 1.000 | 0.370 |
| 3 | C1215 | 5~18 | 28 | 1.800 | 50.400 | 18 | 0.370 | 自定义遮阳0 | 1.000 | 0.370 |
| 4 | C1224 | 2 | 1 | 2.880 | 2.880 | 18 | 0.370 | 自定义遮阳0 | 1.000 | 0.370 |
| 5 | C1515 | 5~18 | 28 | 2.250 | 63.000 | 18 | 0.370 | 自定义遮阳0 | 1.000 | 0.370 |
| 6 | C2424 | 2 | 2 | 5.760 | 11.520 | 18 | 0.370 | 自定义遮阳0 | 1.000 | 0.370 |
| 7 | C3424 | 2 | 1 | 8.160 | 8.160 | 18 | 0.370 | 自定义遮阳0 | 1.000 | 0.370 |
| 8 | C3524 | 2 | 1 | 8.400 | 8.400 | 18 | 0.370 | 自定义遮阳0 | 1.000 | 0.370 |
| 9 | C3624 | 2 | 3 | 8.640 | 25.920 | 18 | 0.370 | 自定义遮阳0 | 1.000 | 0.370 |
| 10 | C4224 | 2 | 1 | 10.080 | 10.080 | 18 | 0.370 | 自定义遮阳0 | 1.000 | 0.370 |
| 11 | C4824 | 2 | 2 | 11.520 | 23.040 | 18 | 0.370 | 自定义遮阳0 | 1.000 | 0.370 |
| 12 | C5124 | 2 | 1 | 12.240 | 12.240 | 18 | 0.370 | 自定义遮阳0 | 1.000 | 0.370 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 360.960 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.370 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0615 | 2 | 1 | 0.900 | 0.900 | 18 | 0.370 | 自定义遮阳0 | 1.000 | 0.370 |
| 2 | C2715 | 5~17 | 13 | 4.050 | 52.650 | 18 | 0.370 | 自定义遮阳0 | 1.000 | 0.370 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 53.550 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.370 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0615 | 2 | 1 | 0.900 | 0.900 | 18 | 0.370 | 自定义遮阳0 | 1.000 | 0.370 |
| 2 | C2715 | 5~18 | 14 | 4.050 | 56.700 | 18 | 0.370 | 自定义遮阳0 | 1.000 | 0.370 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 57.600 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.370 |

### 总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 323.42 | 2.00 | 0.37 | 0.14 | K≤3.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 360.96 | 2.00 | 0.37 | 0.16 | K≤3.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 53.55 | 2.00 | 0.37 | 0.03 | K≤3.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 57.60 | 2.00 | 0.37 | 0.03 | K≤3.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 |  | 795.53 | 2.00 | 0.37 | 0.10 |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.1-4的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

## 有效通风换气面积

| 楼层 | 房间 编号 | 房间面积(㎡) |  | 立面面积(㎡) | 门窗 编号 | 门窗面积(㎡) | 有效通风面积比 | 门窗 类型 | 有效通风面积/外窗面积 | 有效通风面积/立面面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001 | 245.20 |  | 156.37 | C2829 | 8.12 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2829 | 8.12 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2829 | 8.12 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2829 | 8.12 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1002 | 149.09 |  | 138.45 | C1018 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1018 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1018 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1018 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
| 2 | 2001 | 214.84 |  | 136.08 | C1528 | 4.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1827 | 4.86 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1827 | 4.86 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1528 | 4.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1528 | 4.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1827 | 4.86 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C0615 | 0.90 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1828 | 5.04 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1827 | 4.86 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1528 | 4.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2002 | 90.57 |  | 86.89 | C1224 | 2.88 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C4224 | 10.08 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2005 | 72.56 |  | 85.68 | C4824 | 11.52 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 2008 | 62.23 |  | 83.52 | C3624 | 8.64 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1018 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1018 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2009 | 62.23 |  | 83.52 | C1018 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1018 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3624 | 8.64 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2011 | 14.26 |  | 11.88 | C0615 | 0.90 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
| 5 | 5004 | 35.60 |  | 20.16 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2715 | 4.05 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 5005 | 35.60 |  | 20.16 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2715 | 4.05 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 5016 | 22.77 |  | 10.08 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 5017 | 22.77 |  | 10.08 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 5026 | 14.26 |  | 22.68 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 5029 | 14.26 |  | 22.60 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 5035 | 14.30 |  | 13.44 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 5036 | 14.30 |  | 13.44 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 5044 | 11.28 |  | 21.00 | C0923 | 2.07 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0923 | 2.07 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 5045 | 11.28 |  | 21.00 | C0923 | 2.07 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0923 | 2.07 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 5069 | 6.05 |  | 7.84 | C1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  | 5070 | 6.05 |  | 7.84 | C1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  | 5079 | 5.36 |  | 29.68 | C0715 | 1.05 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  | 5080 | 5.36 |  | 29.68 | C0715 | 1.05 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
| 6 | 6014 | 35.60 |  | 20.16 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2715 | 4.05 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 6018 | 35.60 |  | 20.16 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2715 | 4.05 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 6059 | 22.77 |  | 10.08 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 6062 | 22.77 |  | 10.08 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 6096 | 14.26 |  | 22.68 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 6099 | 14.26 |  | 22.60 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 6123 | 14.30 |  | 13.44 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 6124 | 14.30 |  | 13.44 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 6164 | 11.28 |  | 21.00 | C0923 | 2.07 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0923 | 2.07 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 6167 | 11.28 |  | 21.00 | C0923 | 2.07 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0923 | 2.07 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 6255 | 6.05 |  | 7.84 | C1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  | 6257 | 6.05 |  | 7.84 | C1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  | 6307 | 5.36 |  | 29.68 | C0715 | 1.05 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  | 6308 | 5.36 |  | 29.68 | C0715 | 1.05 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
| 7 | 7011 | 35.60 |  | 20.16 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2715 | 4.05 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 7015 | 35.60 |  | 20.16 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2715 | 4.05 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 7060 | 22.77 |  | 10.08 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 7066 | 22.77 |  | 10.08 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 7092 | 14.26 |  | 22.68 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 7104 | 14.26 |  | 22.60 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 7132 | 14.30 |  | 13.44 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 7133 | 14.30 |  | 13.44 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 7161 | 11.28 |  | 21.00 | C0923 | 2.07 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0923 | 2.07 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 7171 | 11.28 |  | 21.00 | C0923 | 2.07 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0923 | 2.07 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 7251 | 6.05 |  | 7.84 | C1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  | 7259 | 6.05 |  | 7.84 | C1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  | 7299 | 5.36 |  | 29.68 | C0715 | 1.05 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  | 7300 | 5.36 |  | 29.68 | C0715 | 1.05 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
| 8 | 8016 | 35.60 |  | 20.16 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2715 | 4.05 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 8020 | 35.60 |  | 20.16 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2715 | 4.05 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 8049 | 22.77 |  | 10.08 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 8055 | 22.77 |  | 10.08 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 8097 | 14.26 |  | 22.68 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 8109 | 14.26 |  | 22.60 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 8118 | 14.30 |  | 13.44 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 8119 | 14.30 |  | 13.44 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 8160 | 11.28 |  | 21.00 | C0923 | 2.07 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0923 | 2.07 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 8163 | 11.28 |  | 21.00 | C0923 | 2.07 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0923 | 2.07 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 8245 | 6.05 |  | 7.84 | C1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  | 8248 | 6.05 |  | 7.84 | C1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  | 8289 | 5.36 |  | 29.68 | C0715 | 1.05 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  | 8290 | 5.36 |  | 29.68 | C0715 | 1.05 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
| 9 | 9021 | 35.60 |  | 20.16 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2715 | 4.05 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 9024 | 35.60 |  | 20.16 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2715 | 4.05 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 9048 | 22.77 |  | 10.08 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 9067 | 22.77 |  | 10.08 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 9093 | 14.26 |  | 22.68 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 9105 | 14.26 |  | 22.60 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 9115 | 14.30 |  | 13.44 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 9116 | 14.30 |  | 13.44 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 9169 | 11.28 |  | 21.00 | C0923 | 2.07 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0923 | 2.07 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 9177 | 11.28 |  | 21.00 | C0923 | 2.07 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0923 | 2.07 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 9263 | 6.05 |  | 7.84 | C1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  | 9264 | 6.05 |  | 7.84 | C1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  | 9298 | 5.36 |  | 29.68 | C0715 | 1.05 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  | 9305 | 5.36 |  | 29.68 | C0715 | 1.05 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
| 10 | 10001 | 35.60 |  | 20.16 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2715 | 4.05 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 10003 | 35.60 |  | 20.16 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2715 | 4.05 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 10014 | 22.77 |  | 10.08 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 10018 | 22.77 |  | 10.08 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 10025 | 14.26 |  | 22.68 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 10030 | 14.26 |  | 22.60 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 10032 | 14.30 |  | 13.44 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 10033 | 14.30 |  | 13.44 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 10043 | 11.28 |  | 21.00 | C0923 | 2.07 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0923 | 2.07 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 10046 | 11.28 |  | 21.00 | C0923 | 2.07 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0923 | 2.07 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 10067 | 6.05 |  | 7.84 | C1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  | 10072 | 6.05 |  | 7.84 | C1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  | 10082 | 5.36 |  | 29.68 | C0715 | 1.05 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  | 10083 | 5.36 |  | 29.68 | C0715 | 1.05 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
| 11 | 11013 | 35.60 |  | 20.16 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2715 | 4.05 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 11019 | 35.60 |  | 20.16 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2715 | 4.05 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 11058 | 22.77 |  | 10.08 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 11064 | 22.77 |  | 10.08 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 11095 | 14.26 |  | 22.68 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 11101 | 14.26 |  | 22.60 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 11125 | 14.30 |  | 13.44 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 11128 | 14.30 |  | 13.44 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 11168 | 11.28 |  | 21.00 | C0923 | 2.07 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0923 | 2.07 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 11172 | 11.28 |  | 21.00 | C0923 | 2.07 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0923 | 2.07 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 11254 | 6.05 |  | 7.84 | C1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  | 11258 | 6.05 |  | 7.84 | C1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  | 11295 | 5.36 |  | 29.68 | C0715 | 1.05 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  | 11296 | 5.36 |  | 29.68 | C0715 | 1.05 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
| 12 | 12007 | 35.60 |  | 20.16 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2715 | 4.05 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 12008 | 35.60 |  | 20.16 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2715 | 4.05 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 12056 | 22.77 |  | 10.08 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 12061 | 22.77 |  | 10.08 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 12098 | 14.26 |  | 22.68 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 12102 | 14.26 |  | 22.60 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 12131 | 14.30 |  | 13.44 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 12134 | 14.30 |  | 13.44 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 12165 | 11.28 |  | 21.00 | C0923 | 2.07 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0923 | 2.07 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 12175 | 11.28 |  | 21.00 | C0923 | 2.07 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0923 | 2.07 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 12250 | 6.05 |  | 7.84 | C1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  | 12261 | 6.05 |  | 7.84 | C1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  | 12301 | 5.36 |  | 29.68 | C0715 | 1.05 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  | 12304 | 5.36 |  | 29.68 | C0715 | 1.05 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
| 13 | 13005 | 35.60 |  | 20.16 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2715 | 4.05 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 13022 | 35.60 |  | 20.16 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2715 | 4.05 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 13054 | 22.77 |  | 10.08 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 13063 | 22.77 |  | 10.08 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 13103 | 14.26 |  | 22.60 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 13110 | 14.26 |  | 22.68 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 13120 | 14.30 |  | 13.44 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 13121 | 14.30 |  | 13.44 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 13162 | 11.28 |  | 21.00 | C0923 | 2.07 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0923 | 2.07 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 13170 | 11.28 |  | 21.00 | C0923 | 2.07 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0923 | 2.07 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 13249 | 6.05 |  | 7.84 | C1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  | 13260 | 6.05 |  | 7.84 | C1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  | 13302 | 5.36 |  | 29.68 | C0715 | 1.05 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  | 13303 | 5.36 |  | 29.68 | C0715 | 1.05 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
| 14 | 14003 | 35.60 |  | 20.16 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2715 | 4.05 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 14004 | 35.60 |  | 20.16 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2715 | 4.05 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 14047 | 22.77 |  | 10.08 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 14053 | 22.77 |  | 10.08 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 14107 | 14.26 |  | 22.60 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 14111 | 14.26 |  | 22.68 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 14113 | 14.30 |  | 13.44 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 14114 | 14.30 |  | 13.44 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 14174 | 11.28 |  | 21.00 | C0923 | 2.07 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0923 | 2.07 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 14176 | 11.28 |  | 21.00 | C0923 | 2.07 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0923 | 2.07 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 14247 | 6.05 |  | 7.84 | C1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  | 14262 | 6.05 |  | 7.84 | C1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  | 14293 | 5.36 |  | 29.68 | C0715 | 1.05 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  | 14294 | 5.36 |  | 29.68 | C0715 | 1.05 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
| 15 | 15002 | 35.60 |  | 20.16 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2715 | 4.05 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 15006 | 35.60 |  | 20.16 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2715 | 4.05 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 15013 | 22.77 |  | 10.08 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 15015 | 22.77 |  | 10.08 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 15027 | 14.26 |  | 22.68 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 15028 | 14.26 |  | 22.60 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 15031 | 14.30 |  | 13.44 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 15034 | 14.30 |  | 13.44 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 15047 | 11.28 |  | 21.00 | C0923 | 2.07 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0923 | 2.07 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 15048 | 11.28 |  | 21.00 | C0923 | 2.07 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0923 | 2.07 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 15068 | 6.05 |  | 7.84 | C1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  | 15071 | 6.05 |  | 7.84 | C1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  | 15081 | 5.36 |  | 29.68 | C0715 | 1.05 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  | 15084 | 5.36 |  | 29.68 | C0715 | 1.05 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
| 16 | 16012 | 35.60 |  | 20.16 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2715 | 4.05 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 16017 | 35.60 |  | 20.16 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2715 | 4.05 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 16057 | 22.77 |  | 10.08 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 16065 | 22.77 |  | 10.08 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 16094 | 14.26 |  | 22.68 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 16100 | 14.26 |  | 22.60 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 16126 | 14.30 |  | 13.44 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 16127 | 14.30 |  | 13.44 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 16166 | 11.28 |  | 21.00 | C0923 | 2.07 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0923 | 2.07 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 16173 | 11.28 |  | 21.00 | C0923 | 2.07 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0923 | 2.07 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 16253 | 6.05 |  | 7.84 | C1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  | 16256 | 6.05 |  | 7.84 | C1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  | 16291 | 5.36 |  | 29.68 | C0715 | 1.05 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  | 16292 | 5.36 |  | 29.68 | C0715 | 1.05 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
| 17 | 17006 | 35.60 |  | 20.16 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2715 | 4.05 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 17010 | 35.60 |  | 20.16 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2715 | 4.05 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 17050 | 22.77 |  | 10.08 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 17052 | 22.77 |  | 10.08 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 17091 | 14.26 |  | 22.60 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 17106 | 14.26 |  | 22.60 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 17129 | 14.30 |  | 13.44 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 17130 | 14.30 |  | 13.44 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 17158 | 11.28 |  | 21.00 | C0923 | 2.07 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0923 | 2.07 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 17159 | 11.28 |  | 21.00 | C0923 | 2.07 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0923 | 2.07 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 17246 | 6.05 |  | 7.84 | C1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  | 17252 | 6.05 |  | 7.84 | C1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  | 17297 | 5.36 |  | 29.68 | C0715 | 1.05 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  | 17309 | 5.36 |  | 29.68 | C0715 | 1.05 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
| 18 | 18009 | 35.60 |  | 20.16 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2715 | 4.05 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 18023 | 35.60 |  | 11.76 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 18051 | 22.77 |  | 21.84 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 18068 | 22.77 |  | 10.08 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 18108 | 14.26 |  | 13.44 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 18112 | 14.26 |  | 13.44 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 18117 | 14.30 |  | 13.44 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 18122 | 14.30 |  | 13.44 | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 18156 | 11.28 |  | 21.00 | C0923 | 2.07 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0923 | 2.07 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 18157 | 11.28 |  | 21.00 | C0923 | 2.07 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0923 | 2.07 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 18244 | 6.05 |  | 7.84 | C1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  | 18265 | 6.05 |  | 7.84 | C1215 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  | 18288 | 5.36 |  | 24.50 | C0715 | 1.05 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  | 18306 | 5.36 |  | 24.36 | C0715 | 1.05 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 不适宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

## 非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 323.42 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 360.96 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 53.55 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 57.60 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.7条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

## 外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 6级（窗编号：C0615） | 6级（窗编号：C0715） |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级 | 10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级 |
| 结论 | 满足 | 不满足 |

## 幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 无通风换气装置 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007） |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级 |
| 结论 | － |

## 规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 适宜 |  |
| 2 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 3 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 4 | 屋顶 | 满足 |  |
| 5 | 外墙 | 满足 |  |
| 6 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 7 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 8 | 有效通风换气面积 | 不适宜 |  |
| 9 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 10 | 外窗气密性 | 不满足 | 非强条 |
| 11 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015的要求。