不舒适眩光分析报告书

济南新旧动能转换起步区崔寨安置五区补充地块（一期）F-1地块

设计编号：

| 工程地点 | ： | 济南 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 济南新旧动能转换起步区管理委员会崔寨街道办事处 |
| 设计单位 | ： | 济南四建（集团）有限责任公司 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年4月21日 |

| 采用软件 | ：采光分析DALI2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | ：20250101(SP1) |  |
| 正版授权码 | ：T15650059715 |  |
| 研发单位 | ：北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1. 建筑概况	4

2. 分析目的	4

3. 分析依据	4

3.1 标准依据	4

3.2 标准要求	4

4. 应用软件与计算方法	5

4.1 软件选用	5

4.2 计算原理	5

5. 计算参数选用	6

5.1 模拟条件	6

5.2 建筑饰面材料参数	7

5.3 门窗类型参数	7

5.3.1 普通窗	7

6. 眩光分析结果	8

6.1 眩光指数	8

6.2 采光均匀度	9

7. 评价结论	9

8. 附：项目总平面图	10

建筑概况

| 光气候分区 | IV | 光气候系数K | 1.10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 | 地上 4645.45 m2 地下 768.84 m2 |  |  |
| 建筑层数 | 地上 16 层 地下 2 层 |  |  |
| 建筑高度 | 地上 51.20 m 地下 6.00 m |  |  |
| 备注 |  |  |  |

分析目的

天然光营造的光环境以经济、自然、宜人、不可替代等特性为人们所习惯和喜爱。各种光源的视觉试验结果表明，在同样照度条件下，天然光的辨认能力优于人工光。天然采光不仅有利于照明节能，而且有利于增加室内外的自然信息交流，改善空间卫生环境，调节空间使用者的心情。在建筑中充分利用天然光，对于创造良好光环境、节约能源、保护环境和构建绿色建筑具有重要意义。

窗的不舒适眩光是评价采光质量的重要指标，绿色建筑评价中也要求对主要功能房间有合理的控制眩光的措施。本分析报告以相关标准为依据，采用DALI软件进行采光模拟，分析项目主要功能房间眩光指数、采光均匀度，并给出绿色建筑评估所需要的评价分值。

分析依据

标准依据

- 山东省《绿色建筑评价标准》DB37/T 5097-2021

- 《建筑采光设计标准》GB 50033-2013

- 《绿色建筑评价标准技术细则2019》

- 《采光测量方法》GB/T5699-2017

- 委托方提供的项目总平面图、建筑设计图纸、设计效果图等图纸资料

- 委托方提供的其它相关资料

标准要求

本报告以《建筑采光设计标准》GB 50033-2013为计算依据，以山东省《绿色建筑评价标准》DB37/T 5097-2021为评价依据。

■ 《建筑采光设计标准》GB 50033-2013规定：

窗的不舒适眩光指数不宜高于表5.0.3规定的数值。

表5.0.3 窗的不舒适眩光指数（DGI）

| 采光等级 | 眩光指数值DGI |
| --- | --- |
| Ⅰ | 20 |
| Ⅱ | 23 |
| Ⅲ | 25 |
| Ⅳ | 27 |
| Ⅴ | 28 |

■ 山东省《绿色建筑评价标准》DB37/T 5097-2021规定：

5. 2. 8-3 主要功能房间有眩光控制措施，得3 分。

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019条文5.2.8要求采光模拟应符合《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449-2018第6.4.4条要求: 地上建筑模型应包括周边建筑物。

■ 《绿色建筑评价标准技术细则2019》指出：

要求主要功能房间的最大采光系数和平均采光系数的比值小于6，改善室内天然光均匀度。若无眩光控制措施或采光均匀度不达标，本款不得分。

应用软件与计算方法

软件选用

本报告采用绿建斯维尔采光分析软件DALI建模。DALI是国内首款与国标《建筑采光设计标准》GB50033-2013配套的软件，支持山东省《绿色建筑评价标准》DB37/T 5097-2021的采光指标要求。软件以Radiance为计算核心，将计算结果返回到DALI进行处理分析。DALI可对眩光指数、达标率、地下采光、内区采光、视野率等进行快速分析，并根据不同需求生成《不舒适眩光分析报告书》等系列采光分析报告书。

DALI已通过了《建筑采光设计标准》GB50033-2013标准编制组的鉴定，获得国家建筑工程质量监督检验中心鉴定报告，编号BETC-GMJC-2014-1。同时，DALI还通过了住房和城乡建设部科技发展促进中心专家组评审鉴定，获得《建设行业科技成果评估证书》，编号建科评[2014]069，评估委员会认定软件总体已达到国内领先水平。

计算原理

■ 窗的不舒适眩光指数（DGI）可按下列公式计算：

式中：

Gn----眩光常数；

Ls----窗亮度，通过窗所看到的天空、遮挡物和地面的加权平均亮度（cd/m2）；

Lb----背景亮度，观察者视野内各表面的平均亮度（cd/m2）；

ω----窗对计算点形成的立体角（sr）；

Ω----考虑窗位置修正的立体角（sr）；

P ----古斯位置指数

α----窗对角线与窗垂直方向的夹角；

β----观察者眼睛与窗中心点的连线与视线方向的夹角。

窗的不舒适眩光计算各角度示意图

计算参数选用

模拟条件

天空状态：晴天－CIE12（大气清晰）：4月21日 10:35 考虑太阳直射

周边环境：根据《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449-2018第6.4.4条要求，考虑周边建筑物等影响。

室内环境：忽略室内家具类设施的影响，只考虑永久固定的顶棚、地面和墙面。

建筑饰面材料参数

| 建筑饰面材料选用与反射比取值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部位 | 反射比材料设计取值 | 备注 |
| 顶棚 | 0.75 |  |
| 地面 | 0.30 |  |
| 墙面 | 0.60 |  |
| 外表面 | 0.30 |  |

注1：数据参考自：《建筑采光设计标准》GB50033-2013附录D 表D.0.5；

门窗类型参数

窗的不舒适眩光是评价采光质量的重要指标，在计算眩光指数时，窗以及透光门都会结果产生影响，本章对计算中必要的门窗参数进行统计。

普通窗

| 门窗编号 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 窗框类型 | 玻璃类型 | 可见光透射比 | 玻璃反射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 800 | 2300 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1123a | 1100 | 2600 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C0513W | 550 | 1300 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C0613W | 600 | 1300 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C0614C | 600 | 1400 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C0817D | 800 | 1700 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C0817T | 750 | 1400 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1114 | 1100 | 2000 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1123 | 1100 | 2300 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1214C | 1200 | 1400 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1214T | 1200 | 1400 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1214Ta | 1200 | 1400 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1514 | 1500 | 1400 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1515D | 1500 | 1550 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1517 | 1500 | 1700 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1717 | 1750 | 1700 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1817 | 1800 | 1700 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C2217D | 2250 | 1750 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C2417 | 2400 | 1700 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| FGC0814 | 800 | 1400 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| GC0815D | 800 | 1550 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| GC2214 | 2200 | 1400 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |

注：计算考虑了外窗玻璃的污染折减系数影响，系数取值0.9。

眩光分析结果

  - 眩光指数

计算参数选定后，利用门窗参数等进行不舒适眩光指数计算，结果如下表所示：

| 楼层 | 户型 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 房间面积 (m2) | 眩光指数 DGI | DGI限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-A | 1008[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 9.67 | 19.0 | 27 | 满足 |
|  |  | 1010[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 6.82 | 19.4 | 27 | 满足 |
|  | 1-B | 1009[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 9.67 | 17.7 | 27 | 满足 |
|  |  | 1011[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 6.82 | 19.0 | 27 | 满足 |
| 2 | 2-A | 2008[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 9.67 | 18.8 | 27 | 满足 |
|  |  | 2015[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 6.82 | 19.4 | 27 | 满足 |
|  | 2-B | 2006[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 13.55 | 17.3 | 27 | 满足 |
|  |  | 2012[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 7.55 | 17.9 | 27 | 满足 |
|  | 2-C | 2005[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 13.55 | 17.1 | 27 | 满足 |
|  |  | 2013[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 7.55 | 17.4 | 27 | 满足 |
|  | 2-D | 2009[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 9.67 | 17.2 | 27 | 满足 |
|  |  | 2014[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 6.82 | 19.0 | 27 | 满足 |
| 3 | 2-A | 3008[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 9.67 | 18.6 | 27 | 满足 |
|  |  | 3014[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 6.82 | 19.4 | 27 | 满足 |
|  | 2-B | 3006[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 13.55 | 16.6 | 27 | 满足 |
|  |  | 3013[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 7.55 | 17.5 | 27 | 满足 |
|  | 2-C | 3005[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 13.55 | 16.2 | 27 | 满足 |
|  |  | 3012[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 7.55 | 16.9 | 27 | 满足 |
|  | 2-D | 3009[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 9.67 | 16.3 | 27 | 满足 |
|  |  | 3015[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 6.82 | 19.0 | 27 | 满足 |
| 4~15 | 2-E | 4008[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 9.67 | 18.4 | 27 | 满足 |
|  |  | 4015[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 6.82 | 19.4 | 27 | 满足 |
|  | 2-F | 4006[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 13.55 | 15.6 | 27 | 满足 |
|  |  | 4013[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 7.55 | 17.1 | 27 | 满足 |
|  | 2-G | 4005[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 13.55 | 14.7 | 27 | 满足 |
|  |  | 4012[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 7.55 | 16.2 | 27 | 满足 |
|  | 2-H | 4009[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 9.67 | 15.4 | 27 | 满足 |
|  |  | 4014[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 6.82 | 19.0 | 27 | 满足 |

  - 采光均匀度

主要功能房间的最大采光系数和平均采光系数的比值小于6，才能满足眩光控制要求。

| 楼层 | 户型 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-A | 1008[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 12.03 | 2.62 | 4.60 | 满足 |
|  |  | 1010[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 14.30 | 4.34 | 3.29 | 满足 |
|  | 1-B | 1009[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 11.10 | 2.27 | 4.88 | 满足 |
|  |  | 1011[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 16.27 | 4.97 | 3.27 | 满足 |
| 2 | 2-A | 2008[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 12.15 | 2.67 | 4.55 | 满足 |
|  |  | 2015[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 14.51 | 4.36 | 3.33 | 满足 |
|  | 2-B | 2006[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 11.69 | 2.02 | 5.80 | 满足 |
|  |  | 2012[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 9.51 | 2.35 | 4.05 | 满足 |
|  | 2-C | 2005[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 12.06 | 1.99 | 6.07 | 不满足 |
|  |  | 2013[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 8.36 | 2.05 | 4.08 | 满足 |
|  | 2-D | 2009[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 11.16 | 2.38 | 4.68 | 满足 |
|  |  | 2014[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 16.01 | 5.01 | 3.19 | 满足 |
| 3 | 2-A | 3008[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 12.39 | 2.80 | 4.42 | 满足 |
|  |  | 3014[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 14.29 | 4.34 | 3.29 | 满足 |
|  | 2-B | 3006[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 12.37 | 2.13 | 5.81 | 满足 |
|  |  | 3013[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 10.01 | 2.54 | 3.94 | 满足 |
|  | 2-C | 3005[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 12.36 | 2.05 | 6.02 | 不满足 |
|  |  | 3012[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 8.87 | 2.10 | 4.22 | 满足 |
|  | 2-D | 3009[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 11.45 | 2.46 | 4.65 | 满足 |
|  |  | 3015[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 16.75 | 5.12 | 3.27 | 满足 |
| 4~15 | 2-E | 4008[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 12.78 | 2.86 | 4.47 | 满足 |
|  |  | 4015[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 14.00 | 4.42 | 3.17 | 满足 |
|  | 2-F | 4006[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 12.70 | 2.23 | 5.70 | 满足 |
|  |  | 4013[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 10.29 | 2.63 | 3.91 | 满足 |
|  | 2-G | 4005[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 12.64 | 2.13 | 5.95 | 满足 |
|  |  | 4012[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 9.41 | 2.23 | 4.22 | 满足 |
|  | 2-H | 4009[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 11.74 | 2.55 | 4.61 | 满足 |
|  |  | 4014[卧室] | 卧室 | IV | 侧面 | 16.41 | 5.06 | 3.24 | 满足 |

评价结论

通过计算分析，依据《建筑采光设计标准》GB 50033-2013对本项目的 116 个主要功能房间进行眩光分析计算，其中 0 个房间不满足标准限值要求，其中 2 个房间不满足采光均匀度要求。

根据山东省《绿色建筑评价标准》DB37/T 5097-2021的5.2.8条款要求，本项目合理控制眩光项得分为 0 分。

附：项目总平面图