济南新旧动能转换起步区崔寨安置五区补充地块（一期）F-1地块

场地年径流量控制率计算书

设计单位：山东省建筑设计研究院有限公司

咨询单位：山东省建筑设计研究院有限公司

2025.04

1.项目概况

本项目位于济南市起步区崔寨安置五区，周边各种配套比较齐全。

本项目占地面积28634㎡，建筑面积100648.06m²；地上建筑面积67540.06㎡，地下建筑面积33108㎡。项目容积率约为2.36，绿地率为35.1%。

图1项目鸟瞰图

2. 气象条件

济南属暖温带温润性季风气候，四季分明，雨热同季，春季较干多风，夏季高温多雨，秋季天高气爽，冬季冷而少雪，全年平均气温13摄氏度，每年平均降水量697毫米，年内无霜期200多天。济南市降雨量资料见表1（数据来自山东气象局网站）。

表1年降雨量气候资料

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 降雨量（mm） | 6.4 | 7.4 | 18.3 | 27.0 | 43.6 | 90.6 | 209.9 | 151.4 | 65.6 | 39.6 | 11.7 | 9.7 |

3.场地径流量控制措施

3.1 透水铺装

本项目院区内道路，停车场所、活动场等都采用透水铺装，透水铺装面积达到3267㎡，主要铺装材料为透水砖。

3.2 下凹式绿地及树池

根据本项目的用地规划，本项目在各个活动场地分散设置了树池及花池。根据景观统计，绿地总面积为10022㎡，平均调蓄水深约为15cm-40cm。场地径流量控制率按最低值15cm计算。

4场地径流量控制率计算

4.1 设计控制降雨量

根据现行国家标准《绿色建筑评价标准》DB37/T-5097-2021，部分地区年径流量对应的设计控制雨量见表2.若达到75%年径流量控制率，即设计控制雨量为28.5mm。场地内雨水径流面积为28634㎡

则建设项目场地内设计降雨量控制量为：

V = 28.5/1000 ×28634 = 816.069m³。

则降雨总量为816.069/0.75=1088.092m³

- 雨量径流系数及面积见小表：

| - 下垫面种类 | - 雨量径流系数 | - 面积（㎡） |
| --- | --- | --- |
| - 硬屋面、未铺石子的平屋面 | - 0.85 | - 5727 |
| - 绿化 | - 0.15 | - 10022 |
| - 透水铺装地面 | - 0.34 | - 3267 |
| - 不透水铺装 | - 0.85 | - 9618 |

- 场地综合径流系数：

- 则场地径流总量为ZCh=10*0.56×28.5*2.86 = 446.24m³。

场地内设有450m³的蓄水模块，对应的控制率能满足76%，大于规划指标要求的75%。

5.总结

故场地年径流量控制率大于75%的要求。