4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。

- 达标自评

R达标； 不达标

- 评价要点

- 是否采取适应主体结构变形的措施

对非结构构件的填充墙：

R 墙高超过一定高度与长度即设腰梁及构造柱，与结构柱之间设拉接筋

对非结构构件的装配式内墙条板：

R 在楼面与梁(板)底连接处设金属限位连接卡，墙板之间设子母槽等

对非结构构件的移动式档案密集柜：

R 楼面刚度足以避免移动档案柜脱轨

建筑部品、非结构构件及附属设备与建筑主体的连接方式：

R 机械固定、R 焊接、R 预埋、R 一体化建造、 以上皆无

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构设计 | 结构设计总说明 | 应体现非结构构件和主体构件的连接情况 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 关键连接构件计算书、施工图 | 应包括关键连接构件的位置、功能介绍、承载力和稳定性大小 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 主要构件连接能力检测报告 | 应包括关键连接构件的承载力和稳定性大小 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 设备及附属设施布置图及设计说明 | 应体现设备及附属设施的位置、尺寸、构造 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
| 其他材料 | 材料决算清单 | 应明确非结构构建、设备和附属设备的种类及数量 | 运行评价 | 居建/公建 |
|  | 产品说明书 | 应明确非结构构建、设备和附属设备的型号和功能 | 运行评价 | 居建/公建 |
|  | 运营管理与维修记录 | 应包括定期查验记录与维修记录等 | 运行评价 | 居建/公建 |

实际提交材料：

结构施工图图纸、结构专业计算书