建筑节能设计报告书 居住建筑

济南市新旧动能转换起步区褚家村、崔寨村等城中村改造项目F-8地块

设计编号：

| 工程地点 | ： | 山东-济南 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 济南先投新启建设开发有限公司 |
| 设计单位 | ： | 济南四建（集团）有限责任公司 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年5月16日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250301(SP1) |  |
| 正版授权码 | : T18765959195 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 规定性指标检查	4

4.1 工程材料	4

4.2 围护结构做法简要说明	6

4.3 体形系数	7

4.4 窗墙比	7

4.5 天窗	10

4.6 屋顶	10

4.7 外墙	11

4.8 挑空楼板	13

4.9 阳台门下部门芯板	13

4.10 非供暖地下室顶板	13

4.11 分隔供暖与非供暖空间的隔墙	13

4.12 分隔供暖与非供暖空间的楼板	14

4.13 分隔供暖与非供暖空间的户门	14

4.14 供暖温差大于5K的隔墙	14

4.15 供暖温差大于5K的楼板	14

4.16 外窗	14

4.17 周边地面	17

4.18 地下墙	17

4.19 外窗气密性	18

4.20 玻璃可见光透射比	18

4.21 窗地面积比	18

4.22 规定性指标检查结论	19

建筑概况

| 工程名称 | 济南市新旧动能转换起步区褚家村、崔寨村等城中村改造项目F-8地块 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 山东-济南 |
| 气候子区 | 寒冷B区 |
| 计算建筑面积 | 地上6477㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上14 地下1 |
| 建筑高度 | 42.4m |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

-1层平面

1层平面

2~12层平面

13层平面

14层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 0.060 | 1.020 | 250.0 | 1200.0 | 0.0230 | DB34-T753-2007 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 防水层 | 0.170 | 3.302 | 600.0 | 1470.0 | 0.0100 | 《湖北低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559-2022 |
| CM-AAC墙板 | 0.085 | 3.000 | 450.0 | 1050.0 | 0.2500 | 21QJ713 |
| 细石混凝土 | 1.740 | 17.398 | 2600.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 隔离式纳塑板 | 0.025 | 0.310 | 35.0 | 1500.0 | 0.0975 | L18Tj3 |
| 地砖 | 0.930 | 10.285 | 1700.0 | 920.0 | 0.0140 | 《建筑材料手册》(第四版) |
| 抗裂砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 防水砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 烧结普通砖 | 0.810 | 9.659 | 1800.0 | 880.0 | 0.1050 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0975 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 夯实粘土(ρ=2000) | 1.160 | 12.990 | 2000.0 | 1010.0 | 0.0975 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 加气混凝土砌块 | 0.200 | 2.810 | 600.0 | 1050.0 | 0.1110 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 1:8水泥珍珠岩 | 0.180 | 2.490 | 400.0 | 1170.0 | 0.1910 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 保温层砂浆（玻化微珠） | 0.080 | 1.190 | 320.0 | 869.3 | 0.0230 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 0.030 | 0.540 | 30.0 | 1790.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 加气混凝土砌块及板材 | 0.160 | 10.000 | 500.0 | 1000.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 水泥砂浆(找平层) | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2100) | 1.280 | 13.570 | 2100.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 真空绝热板 | 0.008 | 1.200 | 350.0 | 7071.9 | 0.1910 | 安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2019 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：XPS保温屋面 (K=0.142,D=6.232)：（由上到下）

水泥砂浆 25mm＋防水层 7mm＋细石混凝土 30mm＋挤塑型聚苯板(XPS板) 220mm＋水泥砂浆 20mm＋1:8水泥珍珠岩 1.5mm＋防水层 1.5mm＋钢筋混凝土 100mm＋混合砂浆 20mm

2. 外墙（剪力墙）：外墙（剪力墙）构造一 (K=0.183,D=3.648)：（由外到内）

抗裂砂浆 5mm＋防水砂浆 6mm＋隔离式纳塑板 130mm＋钢筋混凝土 180mm＋水泥砂浆 10mm

3. 外墙（填充墙）：

（1） 外墙（填充墙）构造一 (K=0.167,D=18.993)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋真空绝热板 40mm＋加气混凝土砌块及板材 200mm＋石灰砂浆 20mm

（2） 外墙（填充墙）构造二 (K=0.281,D=11.044)：（由外到内）

抗裂砂浆 5mm＋聚苯颗粒保温砂浆 10mm＋防水层 1.5mm＋防水砂浆 6mm＋CM-AAC墙板 300mm＋水泥砂浆 10mm

4. 非供暖地下室顶板：采暖与非采暖房间楼板构造一 (K=0.436,D=2.861)：

c20细石混凝土(ρ=2300) 50mm＋挤塑型聚苯板(XPS板) 65mm＋钢筋混凝土 120mm

5. 分隔供暖与非供暖空间的隔墙：楼梯间隔墙 (K=0.614,D=12.114)：

水泥砂浆 20mm＋加气混凝土砌块及板材 180mm＋保温层砂浆（玻化微珠） 25mm＋混合砂浆 20mm

6. 分隔供暖与非供暖空间的楼板：采暖与非采暖房间楼板构造一 (K=0.436,D=2.861)：

c20细石混凝土(ρ=2300) 50mm＋挤塑型聚苯板(XPS板) 65mm＋钢筋混凝土 120mm

7. 分隔供暖与非供暖空间的户门：保温门（多功能门） (K=2.000)：

传热系数2.000W/㎡.K

8. 外窗构造：70系列断桥铝合金窗[5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E(暖边)] (K=1.400)：

传热系数1.400W/㎡.K，窗太阳得热系数0.420

9. 地下墙：地下墙构造一 (K=0.345,D=10.522)：

夯实粘土(ρ=2000) 500mm＋烧结普通砖 120mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 60mm＋防水层 7mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 250mm

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 5911.19 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 18977.27 |
| 体形系数 | 0.31 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.2条 |
| 标准要求 | 应满足表3.1.2的规定(s≤0.33) |
| 结论 | 满足 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | 3.100 | 0.00 | 0.00 | 1519.12 |
| 1 | 2.900 | 490.04 | 386.74 | 1421.11 |
| 2~12 | 31.900 | 5390.42 | 4254.18 | 15632.21 |
| 13 | 2.900 | 490.04 | 386.74 | 1421.11 |
| 14 | 4.700 | 106.99 | 776.54 | 502.83 |
| 屋顶 | － | － | 106.99 | － |
| 合计 | 42.40 | 6477.48 | 5911.19 | 18977.27 |

窗墙比

窗墙比

| 户型 | 房间编号 | 朝向 | 窗墙比 | 窗墙比限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-E | 1005 | 南 | 0.43 | 0.50 | 满足 |
|  | 1011 | 南 | 0.32 | 0.50 | 满足 |
|  | 1018 | 南 | 0.32 | 0.50 | 满足 |
|  | 1021 | 北 | 0.29 | 0.30 | 满足 |
|  | 1030 | 北 | 0.27 | 0.30 | 满足 |
|  | 1035 | 北 | 0.24 | 0.30 | 满足 |
|  | 1040 | 西 | 0.16 | 0.35 | 满足 |
|  | 户型 |  |  |  | 满足 |
| 1-F | 1007 | 南 | 0.43 | 0.50 | 满足 |
|  | 1010 | 南 | 0.32 | 0.50 | 满足 |
|  | 1016 | 南 | 0.32 | 0.50 | 满足 |
|  | 1022 | 北 | 0.29 | 0.30 | 满足 |
|  | 1029 | 北 | 0.27 | 0.30 | 满足 |
|  | 1037 | 北 | 0.24 | 0.30 | 满足 |
|  | 1042 | 东 | 0.16 | 0.35 | 满足 |
|  | 户型 |  |  |  | 满足 |
| 1-G | 1006 | 南 | 0.43 | 0.50 | 满足 |
|  | 1012 | 南 | 0.32 | 0.50 | 满足 |
|  | 1017 | 南 | 0.32 | 0.50 | 满足 |
|  | 1019 | 北 | 0.29 | 0.30 | 满足 |
|  | 1027 | 北 | 0.27 | 0.30 | 满足 |
|  | 1036 | 北 | 0.24 | 0.30 | 满足 |
|  | 1039 | 西 | 0.16 | 0.35 | 满足 |
|  | 户型 |  |  |  | 满足 |
| 1-H | 1008 | 南 | 0.43 | 0.50 | 满足 |
|  | 1009 | 南 | 0.32 | 0.50 | 满足 |
|  | 1015 | 南 | 0.32 | 0.50 | 满足 |
|  | 1020 | 北 | 0.29 | 0.30 | 满足 |
|  | 1028 | 北 | 0.27 | 0.30 | 满足 |
|  | 1038 | 北 | 0.24 | 0.30 | 满足 |
|  | 1041 | 东 | 0.16 | 0.35 | 满足 |
|  | 户型 |  |  |  | 满足 |
| 1-I | 2005 | 南 | 0.43 | 0.50 | 满足 |
|  | 2011 | 南 | 0.32 | 0.50 | 满足 |
|  | 2017 | 南 | 0.32 | 0.50 | 满足 |
|  | 2021 | 北 | 0.29 | 0.30 | 满足 |
|  | 2030 | 北 | 0.27 | 0.30 | 满足 |
|  | 2035 | 北 | 0.24 | 0.30 | 满足 |
|  | 2040 | 西 | 0.16 | 0.35 | 满足 |
|  | 户型 |  |  |  | 满足 |
| 1-J | 2007 | 南 | 0.43 | 0.50 | 满足 |
|  | 2010 | 南 | 0.32 | 0.50 | 满足 |
|  | 2018 | 南 | 0.32 | 0.50 | 满足 |
|  | 2022 | 北 | 0.29 | 0.30 | 满足 |
|  | 2029 | 北 | 0.27 | 0.30 | 满足 |
|  | 2037 | 北 | 0.24 | 0.30 | 满足 |
|  | 2042 | 东 | 0.16 | 0.35 | 满足 |
|  | 户型 |  |  |  | 满足 |
| 1-K | 2006 | 南 | 0.43 | 0.50 | 满足 |
|  | 2012 | 南 | 0.32 | 0.50 | 满足 |
|  | 2016 | 南 | 0.32 | 0.50 | 满足 |
|  | 2019 | 北 | 0.29 | 0.30 | 满足 |
|  | 2027 | 北 | 0.27 | 0.30 | 满足 |
|  | 2036 | 北 | 0.24 | 0.30 | 满足 |
|  | 2039 | 西 | 0.16 | 0.35 | 满足 |
|  | 户型 |  |  |  | 满足 |
| 1-L | 2008 | 南 | 0.43 | 0.50 | 满足 |
|  | 2009 | 南 | 0.32 | 0.50 | 满足 |
|  | 2015 | 南 | 0.32 | 0.50 | 满足 |
|  | 2020 | 北 | 0.29 | 0.30 | 满足 |
|  | 2028 | 北 | 0.27 | 0.30 | 满足 |
|  | 2038 | 北 | 0.24 | 0.30 | 满足 |
|  | 2041 | 东 | 0.16 | 0.35 | 满足 |
|  | 户型 |  |  |  | 满足 |
| 1-N | 16005 | 南 | 0.43 | 0.50 | 满足 |
|  | 16011 | 南 | 0.32 | 0.50 | 满足 |
|  | 16018 | 南 | 0.32 | 0.50 | 满足 |
|  | 16021 | 北 | 0.29 | 0.30 | 满足 |
|  | 16030 | 北 | 0.27 | 0.30 | 满足 |
|  | 16036 | 北 | 0.24 | 0.30 | 满足 |
|  | 16041 | 西 | 0.16 | 0.35 | 满足 |
|  | 户型 |  |  |  | 满足 |
| 1-O | 16007 | 南 | 0.43 | 0.50 | 满足 |
|  | 16010 | 南 | 0.32 | 0.50 | 满足 |
|  | 16015 | 南 | 0.32 | 0.50 | 满足 |
|  | 16020 | 北 | 0.29 | 0.30 | 满足 |
|  | 16029 | 北 | 0.27 | 0.30 | 满足 |
|  | 16037 | 北 | 0.24 | 0.30 | 满足 |
|  | 16042 | 东 | 0.16 | 0.35 | 满足 |
|  | 户型 |  |  |  | 满足 |
| 1-P | 16006 | 南 | 0.43 | 0.50 | 满足 |
|  | 16009 | 南 | 0.32 | 0.50 | 满足 |
|  | 16017 | 南 | 0.32 | 0.50 | 满足 |
|  | 16022 | 北 | 0.29 | 0.30 | 满足 |
|  | 16028 | 北 | 0.27 | 0.30 | 满足 |
|  | 16038 | 北 | 0.24 | 0.30 | 满足 |
|  | 16039 | 西 | 0.16 | 0.35 | 满足 |
|  | 户型 |  |  |  | 满足 |
| 1-Q | 16008 | 南 | 0.43 | 0.50 | 满足 |
|  | 16012 | 南 | 0.32 | 0.50 | 满足 |
|  | 16016 | 南 | 0.32 | 0.50 | 满足 |
|  | 16019 | 北 | 0.29 | 0.30 | 满足 |
|  | 16027 | 北 | 0.27 | 0.30 | 满足 |
|  | 16035 | 北 | 0.24 | 0.30 | 满足 |
|  | 16040 | 东 | 0.16 | 0.35 | 满足 |
|  | 户型 |  |  |  | 满足 |
| 楼梯间 | 1013 | 北 | 0.21 | 0.30 | 满足 |
|  | 1014 | 北 | 0.21 | 0.30 | 满足 |
|  | 2013 | 北 | 0.21 | 0.30 | 满足 |
|  | 2014 | 北 | 0.21 | 0.30 | 满足 |
|  | 16013 | 北 | 0.21 | 0.30 | 满足 |
|  | 16014 | 北 | 0.21 | 0.30 | 满足 |
|  | 17003 | 北 | 0.13 | 0.30 | 满足 |
|  | 17004 | 北 | 0.13 | 0.30 | 满足 |
|  | 楼梯间 |  |  |  | 满足 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.4条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.4的规定，每套住宅允许一个房间在一个朝向上的窗墙面积比≤0.6 |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | C1717 | 1.70×1.70 | 1~13 | 52 | 2.89 | 150.28 | 601.12 |
|  | C2117 | 2.10×1.70 | 1~13 | 52 | 3.57 | 185.64 |  |
|  | C3017 | 3.00×1.70 | 1~13 | 52 | 5.10 | 265.20 |  |
| 北向 | C0414W | 0.40×1.40 | 1~13 | 52 | 0.56 | 29.12 | 338.24 |
|  | C1214T | 1.20×1.40 | 1~14 | 28 | 1.68 | 47.04 |  |
|  | C1814 | 1.80×1.40 | 1~13 | 52 | 2.52 | 131.04 |  |
|  | C1814C | 1.80×1.40 | 1~13 | 52 | 2.52 | 131.04 |  |
| 东向 | C0614W | 0.60×1.40 | 1~13 | 26 | 0.84 | 21.84 | 21.84 |
| 西向 | C0614W | 0.60×1.40 | 1~13 | 26 | 0.84 | 21.84 | 21.84 |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗传热系数

本工程无此项围护结构

太阳得热系数

本工程无此项围护结构

屋顶

XPS保温屋面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 25 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.027 | 0.306 |
| 防水层 | 7 | 0.170 | 3.302 | 1.00 | 0.041 | 0.136 |
| 细石混凝土 | 30 | 1.740 | 17.398 | 1.00 | 0.017 | 0.300 |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 220 | 0.030 | 0.540 | 1.10 | 6.667 | 3.960 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 1:8水泥珍珠岩 | 1.5 | 0.180 | 2.490 | 1.50 | 0.006 | 0.021 |
| 防水层 | 1.5 | 0.170 | 3.302 | 1.00 | 0.009 | 0.029 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 425 | － | － | － | 6.868 | 6.232 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.14 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.8-5的规定(K≤0.30) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（剪力墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 防水砂浆 | 6 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.006 | 0.073 |
| 隔离式纳塑板 | 130 | 0.025 | 0.310 | 1.00 | 5.200 | 1.612 |
| 钢筋混凝土 | 180 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.103 | 1.779 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 各层之和∑ | 331 | － | － | － | 5.326 | 3.648 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.18 |  |  |  |  |  |

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 真空绝热板 | 40 | 0.008 | 1.200 | 1.10 | 4.545 | 6.000 |
| 加气混凝土砌块及板材 | 200 | 0.160 | 10.000 | 1.00 | 1.250 | 12.500 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 5.842 | 18.993 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.17 |  |  |  |  |  |

外墙（填充墙）构造二

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 10 | 0.060 | 1.020 | 1.00 | 0.167 | 0.170 |
| 防水层 | 1.5 | 0.170 | 3.302 | 1.00 | 0.009 | 0.029 |
| 防水砂浆 | 6 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.006 | 0.073 |
| CM-AAC墙板 | 300 | 0.085 | 3.000 | 1.10 | 3.209 | 10.588 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 各层之和∑ | 332.5 | － | － | － | 3.407 | 11.044 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.28 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 601.24 | 0.523 | 0.17 | 18.99 | 0.70 |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 512.56 | 0.446 | 0.18 | 3.65 | 0.70 |
| 外墙（填充墙）构造二 | 主墙体 | 36.25 | 0.032 | 0.28 | 11.04 | 0.75 |
| 合计 |  | 1150.05 | 1.000 | 0.18 | 11.90 | 0.70 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 788.73 | 0.555 | 0.18 | 3.65 | 0.70 |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 465.24 | 0.328 | 0.17 | 18.99 | 0.70 |
| 外墙（填充墙）构造二 | 主墙体 | 165.91 | 0.117 | 0.28 | 11.04 | 0.75 |
| 合计 |  | 1419.89 | 1.000 | 0.19 | 9.54 | 0.71 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 626.36 | 0.693 | 0.18 | 3.65 | 0.70 |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 143.30 | 0.159 | 0.17 | 18.99 | 0.70 |
| 外墙（填充墙）构造二 | 主墙体 | 134.34 | 0.149 | 0.28 | 11.04 | 0.75 |
| 合计 |  | 904.00 | 1.000 | 0.20 | 7.18 | 0.71 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 626.36 | 0.693 | 0.18 | 3.65 | 0.70 |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 203.91 | 0.226 | 0.17 | 18.99 | 0.70 |
| 外墙（填充墙）构造二 | 主墙体 | 73.73 | 0.082 | 0.28 | 11.04 | 0.75 |
| 合计 |  | 904.00 | 1.000 | 0.19 | 7.71 | 0.70 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 2554.02 | 0.583 | 0.18 | 3.65 | 0.70 |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 1413.70 | 0.323 | 0.17 | 18.99 | 0.70 |
| 外墙（填充墙）构造二 | 主墙体 | 410.23 | 0.094 | 0.28 | 11.04 | 0.75 |
| 合计 |  | 4377.95 | 1.000 | 0.19 | 9.30 | 0.70 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.8-5的规定(K≤0.45) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

本工程无此项围护结构

阳台门下部门芯板

本工程无此项围护结构

非供暖地下室顶板

采暖与非采暖房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 50 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.033 | 0.505 |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 65 | 0.030 | 0.540 | 1.10 | 1.970 | 1.170 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 235 | － | － | － | 2.072 | 2.861 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.44 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.8-5的规定(K≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

分隔供暖与非供暖空间的隔墙

楼梯间隔墙

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土砌块及板材 | 180 | 0.160 | 10.000 | 1.00 | 1.125 | 11.250 |
| 保温层砂浆（玻化微珠） | 25 | 0.080 | 1.190 | 1.30 | 0.240 | 0.372 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 245 | － | － | － | 1.410 | 12.114 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.61 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.8-5的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

分隔供暖与非供暖空间的楼板

采暖与非采暖房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 50 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.033 | 0.505 |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 65 | 0.030 | 0.540 | 1.10 | 1.970 | 1.170 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 235 | － | － | － | 2.072 | 2.861 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.44 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.8-5的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

分隔供暖与非供暖空间的户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积 所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 125.84 | 1.000 | 2.00 | 满足 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.8-5的规定(K≤2.00) |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

供暖温差大于5K的隔墙

本工程无此项围护结构

供暖温差大于5K的楼板

本工程无此项围护结构

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70系列断桥铝合金窗[5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E(暖边)] | 316 | 1.40 | 0.42 | 1.000 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C0614W，C1717，C2117，C3017，C0414W，C1214T，C1814，C1814C |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无外遮阳

外窗传热系数

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 窗墙比 | 传热系数 | 传热系数限值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1005 | 316 | 0.43 | 1.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 1006 | 316 | 0.43 | 1.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 1007 | 316 | 0.43 | 1.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 1008 | 316 | 0.43 | 1.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 1009 | 316 | 0.32 | 1.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 1010 | 316 | 0.32 | 1.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 1011 | 316 | 0.32 | 1.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 1012 | 316 | 0.32 | 1.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 1015 | 316 | 0.32 | 1.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 1016 | 316 | 0.32 | 1.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 1017 | 316 | 0.32 | 1.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 1018 | 316 | 0.32 | 1.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 16005 | 316 | 0.43 | 1.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 16006 | 316 | 0.43 | 1.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 16007 | 316 | 0.43 | 1.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 16008 | 316 | 0.43 | 1.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 16009 | 316 | 0.32 | 1.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 16010 | 316 | 0.32 | 1.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 16011 | 316 | 0.32 | 1.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 16012 | 316 | 0.32 | 1.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 16015 | 316 | 0.32 | 1.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 16016 | 316 | 0.32 | 1.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 16017 | 316 | 0.32 | 1.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 16018 | 316 | 0.32 | 1.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 2005 | 316 | 0.43 | 1.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 2006 | 316 | 0.43 | 1.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 2007 | 316 | 0.43 | 1.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 2008 | 316 | 0.43 | 1.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 2009 | 316 | 0.32 | 1.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 2010 | 316 | 0.32 | 1.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 2011 | 316 | 0.32 | 1.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 2012 | 316 | 0.32 | 1.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 2015 | 316 | 0.32 | 1.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 2016 | 316 | 0.32 | 1.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 2017 | 316 | 0.32 | 1.40 | 2.00 | 满足 |
|  | 2018 | 316 | 0.32 | 1.40 | 2.00 | 满足 |
| 北向 | 1013 | 316 | 0.21 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 1014 | 316 | 0.21 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 1019 | 316 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 1020 | 316 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 1021 | 316 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 1022 | 316 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 1027 | 316 | 0.27 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 1028 | 316 | 0.27 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 1029 | 316 | 0.27 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 1030 | 316 | 0.27 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 1035 | 316 | 0.24 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 1036 | 316 | 0.24 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 1037 | 316 | 0.24 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 1038 | 316 | 0.24 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 16013 | 316 | 0.21 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 16014 | 316 | 0.21 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 16019 | 316 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 16020 | 316 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 16021 | 316 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 16022 | 316 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 16027 | 316 | 0.27 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 16028 | 316 | 0.27 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 16029 | 316 | 0.27 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 16030 | 316 | 0.27 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 16035 | 316 | 0.24 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 16036 | 316 | 0.24 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 16037 | 316 | 0.24 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 16038 | 316 | 0.24 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 17003 | 316 | 0.13 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 17004 | 316 | 0.13 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 2013 | 316 | 0.21 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 2014 | 316 | 0.21 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 2019 | 316 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 2020 | 316 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 2021 | 316 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 2022 | 316 | 0.29 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 2027 | 316 | 0.27 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 2028 | 316 | 0.27 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 2029 | 316 | 0.27 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 2030 | 316 | 0.27 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 2035 | 316 | 0.24 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 2036 | 316 | 0.24 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 2037 | 316 | 0.24 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 2038 | 316 | 0.24 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
| 东向 | 1041 | 316 | 0.16 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 1042 | 316 | 0.16 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 16040 | 316 | 0.16 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 16042 | 316 | 0.16 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 2041 | 316 | 0.16 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 2042 | 316 | 0.16 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
| 西向 | 1039 | 316 | 0.16 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 1040 | 316 | 0.16 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 16039 | 316 | 0.16 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 16041 | 316 | 0.16 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 2039 | 316 | 0.16 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
|  | 2040 | 316 | 0.16 | 1.40 | 2.20 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.9条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 应满足表3.1.9-2的规定 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

夏季太阳得热系数

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 窗墙比 | 夏季综合 太阳得热系数 | 标准要求 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 1041 | 316 | 0.16 | 0.42 | 不要求 | 满足 |
|  | 1042 | 316 | 0.16 | 0.42 | 不要求 | 满足 |
|  | 16040 | 316 | 0.16 | 0.42 | 不要求 | 满足 |
|  | 16042 | 316 | 0.16 | 0.42 | 不要求 | 满足 |
|  | 2041 | 316 | 0.16 | 0.42 | 不要求 | 满足 |
|  | 2042 | 316 | 0.16 | 0.42 | 不要求 | 满足 |
| 西向 | 1039 | 316 | 0.16 | 0.42 | 不要求 | 满足 |
|  | 1040 | 316 | 0.16 | 0.42 | 不要求 | 满足 |
|  | 16039 | 316 | 0.16 | 0.42 | 不要求 | 满足 |
|  | 16041 | 316 | 0.16 | 0.42 | 不要求 | 满足 |
|  | 2039 | 316 | 0.16 | 0.42 | 不要求 | 满足 |
|  | 2040 | 316 | 0.16 | 0.42 | 不要求 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.9条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 应满足表3.1.9-2的规定 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

周边地面

本工程无此项围护结构

地下墙

地下墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 夯实粘土(ρ=2000) | 500 | 1.160 | 12.990 | 1.00 | 0.431 | 5.599 |
| 烧结普通砖 | 120 | 0.810 | 9.659 | 1.00 | 0.148 | 1.431 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 60 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 2.000 | 0.640 |
| 防水层 | 7 | 0.170 | 3.302 | 1.00 | 0.041 | 0.136 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 250 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.144 | 2.471 |
| 各层之和∑ | 957 | － | － | － | 2.786 | 10.522 |
| 保温材料层R | 2.04 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应≥表3.1.8-5的限值 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 6级（门窗编号：C0414W） |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.16条，分级方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015 |
| 标准要求 | ≥6级 |
| 结论 | 满足 |

玻璃可见光透射比

| 房间编号 | 窗地比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17001(最不利房间) | 0.00 |  | 1.00 | 0.40 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.17条 |  |  |  |
| 标准要求 | ≥0.4 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

窗地面积比

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积(㎡) |  | 窗编号 | 窗面积(㎡) | 窗类型 | 窗地比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1005 | 19.30 |  | C3017 | 5.10 | 外窗 | 0.26 | 满足 |
|  | 1006 | 19.30 |  | C3017 | 5.10 | 外窗 | 0.26 | 满足 |
|  | 1007 | 19.30 |  | C3017 | 5.10 | 外窗 | 0.26 | 满足 |
|  | 1008 | 19.30 |  | C3017 | 5.10 | 外窗 | 0.26 | 满足 |
|  | 1009 | 15.27 |  | C2117 | 3.57 | 外窗 | 0.23 | 满足 |
|  | 1010 | 15.27 |  | C2117 | 3.57 | 外窗 | 0.23 | 满足 |
|  | 1011 | 15.27 |  | C2117 | 3.57 | 外窗 | 0.23 | 满足 |
|  | 1012 | 15.27 |  | C2117 | 3.57 | 外窗 | 0.23 | 满足 |
|  | 1015 | 10.37 |  | C1717 | 2.89 | 外窗 | 0.28 | 满足 |
|  | 1016 | 10.37 |  | C1717 | 2.89 | 外窗 | 0.28 | 满足 |
|  | 1017 | 10.37 |  | C1717 | 2.89 | 外窗 | 0.28 | 满足 |
|  | 1018 | 10.37 |  | C1717 | 2.89 | 外窗 | 0.28 | 满足 |
|  | 1019 | 9.11 |  | C1814 | 2.52 | 外窗 | 0.28 | 满足 |
|  | 1020 | 9.11 |  | C1814 | 2.52 | 外窗 | 0.28 | 满足 |
|  | 1021 | 9.11 |  | C1814 | 2.52 | 外窗 | 0.28 | 满足 |
|  | 1022 | 9.11 |  | C1814 | 2.52 | 外窗 | 0.28 | 满足 |
| 2 | 2005 | 19.30 |  | C3017 | 5.10 | 外窗 | 0.26 | 满足 |
|  | 2006 | 19.30 |  | C3017 | 5.10 | 外窗 | 0.26 | 满足 |
|  | 2007 | 19.30 |  | C3017 | 5.10 | 外窗 | 0.26 | 满足 |
|  | 2008 | 19.30 |  | C3017 | 5.10 | 外窗 | 0.26 | 满足 |
|  | 2009 | 15.27 |  | C2117 | 3.57 | 外窗 | 0.23 | 满足 |
|  | 2010 | 15.27 |  | C2117 | 3.57 | 外窗 | 0.23 | 满足 |
|  | 2011 | 15.27 |  | C2117 | 3.57 | 外窗 | 0.23 | 满足 |
|  | 2012 | 15.27 |  | C2117 | 3.57 | 外窗 | 0.23 | 满足 |
|  | 2015 | 10.37 |  | C1717 | 2.89 | 外窗 | 0.28 | 满足 |
|  | 2016 | 10.37 |  | C1717 | 2.89 | 外窗 | 0.28 | 满足 |
|  | 2017 | 10.37 |  | C1717 | 2.89 | 外窗 | 0.28 | 满足 |
|  | 2018 | 10.37 |  | C1717 | 2.89 | 外窗 | 0.28 | 满足 |
|  | 2019 | 9.11 |  | C1814 | 2.52 | 外窗 | 0.28 | 满足 |
|  | 2020 | 9.11 |  | C1814 | 2.52 | 外窗 | 0.28 | 满足 |
|  | 2021 | 9.11 |  | C1814 | 2.52 | 外窗 | 0.28 | 满足 |
|  | 2022 | 9.11 |  | C1814 | 2.52 | 外窗 | 0.28 | 满足 |
| 13 | 16005 | 19.30 |  | C3017 | 5.10 | 外窗 | 0.26 | 满足 |
|  | 16006 | 19.30 |  | C3017 | 5.10 | 外窗 | 0.26 | 满足 |
|  | 16007 | 19.30 |  | C3017 | 5.10 | 外窗 | 0.26 | 满足 |
|  | 16008 | 19.30 |  | C3017 | 5.10 | 外窗 | 0.26 | 满足 |
|  | 16009 | 15.27 |  | C2117 | 3.57 | 外窗 | 0.23 | 满足 |
|  | 16010 | 15.27 |  | C2117 | 3.57 | 外窗 | 0.23 | 满足 |
|  | 16011 | 15.27 |  | C2117 | 3.57 | 外窗 | 0.23 | 满足 |
|  | 16012 | 15.27 |  | C2117 | 3.57 | 外窗 | 0.23 | 满足 |
|  | 16015 | 10.37 |  | C1717 | 2.89 | 外窗 | 0.28 | 满足 |
|  | 16016 | 10.37 |  | C1717 | 2.89 | 外窗 | 0.28 | 满足 |
|  | 16017 | 10.37 |  | C1717 | 2.89 | 外窗 | 0.28 | 满足 |
|  | 16018 | 10.37 |  | C1717 | 2.89 | 外窗 | 0.28 | 满足 |
|  | 16019 | 9.11 |  | C1814 | 2.52 | 外窗 | 0.28 | 满足 |
|  | 16020 | 9.11 |  | C1814 | 2.52 | 外窗 | 0.28 | 满足 |
|  | 16021 | 9.11 |  | C1814 | 2.52 | 外窗 | 0.28 | 满足 |
|  | 16022 | 9.11 |  | C1814 | 2.52 | 外窗 | 0.28 | 满足 |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.18条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 卧室、书房、客厅等主要房间的窗地面积比≥1/7 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 可权衡判断窗墙比 | 满足 |  |
| 4 | 天窗传热系数 | 无屋顶透光部分 |  |
| 5 | 太阳得热系数 | 无屋顶透光部分 |  |
| 6 | 屋顶 | 满足 |  |
| 7 | 外墙 | 满足 |  |
| 8 | 非供暖地下室顶板 | 满足 |  |
| 9 | 分隔供暖与非供暖空间的隔墙 | 满足 |  |
| 10 | 分隔供暖与非供暖空间的楼板 | 满足 |  |
| 11 | 分隔供暖与非供暖空间的户门 | 满足 |  |
| 12 | 外窗 | 满足 |  |
| 13 | 地下墙 | 满足 |  |
| 14 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 15 | 玻璃可见光透射比 | 满足 |  |
| 16 | 窗地面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。