济南新旧动能转换起步区褚家村、崔寨村等城中村改造项目 F-3地块

场地年径流量控制率计算书

咨询单位：山东省建筑设计研究院有限公司

2025.07

1.项目概况

本项目位于济南市起步区崔寨安置五区，周边各种配套比较齐全。

项目位于济南市起步区崔寨安置五区。该项目总用地面积为 26245.00 平方米，建筑面积 93210.95 平方米，总户数 580 ，总人数 1023 人，绿地率为 35.1% 。

图1项目鸟瞰图

2. 气象条件

济南属暖温带温润性季风气候，四季分明，雨热同季，春季较干多风，夏季高温多雨，秋季天高气爽，冬季冷而少雪，全年平均气温13摄氏度，每年平均降水量697毫米，年内无霜期200多天。济南市降雨量资料见表1（数据来自山东气象局网站）。

表1年降雨量气候资料

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 降雨量（mm） | 6.4 | 7.4 | 18.3 | 27.0 | 43.6 | 90.6 | 209.9 | 151.4 | 65.6 | 39.6 | 11.7 | 9.7 |

- 3.场地径流量控制措施

3.1 透水铺装

本项目院区内道路，停车场所、活动场等都采用透水铺装，透水铺装面积达到2384.8㎡，主要铺装材料为透水砖。

3.2  蓄水模块

根据现场情况将部分路面雨水通过地表有组织排放消能后，通过雨水篦子进入雨水管网；建筑屋面雨水通过落水管有组织进入雨水管网；管网内的雨水通过分流池进入蓄水模块，通过净化循环后用于绿地灌溉。

4场地径流量控制率计算

4.1 设计控制降雨量

根据现行国家标准《绿色建筑评价标准》DB37/T-5097-2021，部分地区年径流量对应的设计控制雨量见表2.若达到75%年径流量控制率，对应设计控制雨量为28.5。场地内雨水径流面积为26244㎡

- 雨量径流系数及面积见小表：

| - 下垫面种类 | - 雨量径流系数 | - 面积（㎡） |
| --- | --- | --- |
| - 硬屋面、未铺石子的平屋面 | - 0.85 | - 5248.8 |
| - 绿化 | - 0.15 | - 9185.4 |
| - 透水铺装地面 | - 0.34 | - 2384.8 |
| - 不透水铺装 | - 0.85 | - 9343.40 |

- 场地综合径流系数：

- 则场地径流总量为ZCh=10*0.58×28.5*2.6244 = 420m³。

确定本项目年径流总量控制目标为： 75% ，要满足设计调蓄容积 420 ㎡ 以上

通过设计增加低影响开发设施，实际总调蓄容积为 420 ㎡ ，满足控制指标要求。

5.总结

故场地年径流量控制率大于75%的要求。