济南新旧动能转换起步区褚家村、崔寨村等城中村改造项目 F-6地块

电梯与人流平衡计算分析报告

山东省建筑设计研究院有限公司

2025 年 4 月

目  录

1.项目概况	1

2.评价依据	1

3.计算标准参数设定	1

3.1计算公式及说明	1

3.2 标准	2

3.3 计算参数设定	2

4.电梯运行周期计算	4

4.1电梯技术条件	4

4.2电梯运行周期计算	4

5.结论	5

- 1项目概况

项目效果图

本项目是济南新旧动能转换起步区褚家村、崔寨村等城中村改造项目 F-6地块。项目位于济南新旧动能转换起步区崔寨片区，北邻北边界路，东临萃清支路。

主要经济技术指标：总用地面积 28490.00 平方米，总建筑面积 96647.25 平方米，其中地上 68232.06 平方米,地下28415.19平方米；建筑密度19.71%

地上容积率 2.48 ,地下容积率 1.17 绿地率35.1% 。机动停车位 623辆。

非机动车为 1230 辆。

2.评价依据

依据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.1.6条“垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。”

3.计算标准参数设定

本项目所选垂直电梯采用变频调速等节能措施，无自动扶梯。

3.1电梯计算公式及说明

（1）假设设置电梯的建筑物在早上上班期间，乘客呈现泊松分布规律；各层之间的乘客没有乘电梯往来的情形；电梯以单程快行服务方式（见下图3.1）或类似方式运行，即都从基站登梯均匀到达各楼层n；电梯乘客人数r按照电梯额定载重量的0.8倍计算。

图3.1 电梯服务方式

- 电梯运行周期计算公式

RTT=Tp+Td+

式中：Tp——乘客进出轿厢总时间；

Td——开关门总时间；

S1——短区间轿厢行程；

Ve——轿厢额定速度；

S——短区间平均运行距离；

Sa——加速距离；

ta——加速时间；

——轿厢单站运行时间。

（3）可能停靠站数

f1=n1−n−1nr

（4）短区间平均运行距离

S=

（5）平均间隙时间AI=RTTN，N为电梯群控的台数

（6）平均等候时间AWT=0.6AI

（7）5分钟载客率CE=，r为一台电梯载客数，N为电梯台数。

3.2 电梯标准

（1）5分钟输送率：11～15%（写字楼的理想参数）；

4～6%（公寓的理想参数）；

5%（酒店的理想参数）。

（2）平均运转间隔时间（INT）：30～40秒（写字楼）；

60～90秒（公寓）；

40秒以下（酒店）。

3.3 计算参数设定

本项目设定电梯开关门时间为15秒、额定人数10人。

4.电梯运行周期计算

4.1电梯技术条件

本项目确定电梯额定速度为2米/秒、服务楼层数为地上18层地下2层，乘客进出速度大约为15秒。

4.2电梯运行周期计算

单次电梯的运行时间为：T1=H/V=60/2=30s

电梯在各楼层停站的时间为：T2=(20-1)*15=285s

电梯运行的单次时间为T1+T2=315s

则每小时电梯运行次数为N=3600/315=11次

电梯每小时可输送的人数为11*10=110人/小时

高峰时人流量大概为0.7*18*2*3.2=81人/小时

计算出高峰时人流量小于电梯输送量，电梯与人流是匹配的。

5.结论

通过以上计算得出结论，可以满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.1.6条要求。