[image: image1.jpg]


节能计算报告书

	

	居住建筑节能计算报告书

	

	
	项目名称：
	大千学居地块三23#楼
	

	
	计 算 人：
	田佰彪
	

	
	校 对 人：
	孙轲
	

	
	审 核 人：
	徐素华
	

	
	设计单位：
	菏泽市规划建筑设计研究院有限公司
	

	
	计算时间：
	2024-05-12
	

	
	[image: image7.png]




	
	
	

	计算软件：
	T20天正建筑节能分析软件
	

	软件版本：
	V8.0 Build20230411
	

	软件开发单位： 
	天正公司
	

	
	
	


目录

1

居住建筑节能计算报告书

4

一、 项目概况

4

二、 建筑信息

4

三、 设计依据

4

四、 围护结构基本组成

7

五、 体形系数

8

六、 外墙主体构造

8

复合自保温砌块

8

钢筋砼墙(复合外保温板)

9

七、 热桥柱

9

钢筋砼墙(复合外保温板)

9

八、 热桥梁

9

钢筋砼墙(复合外保温板)

10

九、 外墙平均热工参数计算

10

十、 屋面构造

10

平屋面(上人屋面)(挤塑板)

11

十一、 屋面防火隔离带

11

平屋面(上人屋面)(岩棉板)

12

十二、 屋面

12

十三、 供暖房间层间楼板

12

钢筋砼现浇板(层间楼板)

12

十四、 分户墙

12

加气砼砌块分户墙（玻化微珠保温浆料）

13

钢筋混凝土墙分户墙（玻化微珠保温浆料）

14

十五、 分隔采暖与非采暖空间的隔墙

14

楼梯间隔墙加气块（玻化微珠）

14

楼梯间隔墙钢筋混凝土（玻化微珠）

15

十六、 分隔采暖与非采暖空间的楼板

15

钢筋砼现浇板(板上挤塑聚苯板)

15

十七、 分隔采暖与非采暖空间的户门

16

十八、 外窗气密性等级

16

十九、 外门气密性等级

16

二十、 外窗类型

16

二十一、 外窗窗墙面积比

17

二十二、 外窗传热系数

19

二十三、 外窗太阳得热系数

20

二十四、 外窗可见光透射比

20

二十五、 房间窗地面积比

25

二十六、 外窗可开启面积与地面面积比

25

二十七、 凸窗最大凸出长度

25

二十八、 凸窗占外窗总面积比例

26

二十九、 凸窗类型

26

三十、 凸窗

26

三十一、 凸窗顶板

26

钢筋砼墙(复合外保温板)

27

三十二、 凸窗底板

27

钢筋砼墙(复合外保温板)

27

三十三、 凸窗侧板

27

钢筋砼墙(复合外保温板)

28

三十四、 单元外门

28

三十五、 与土壤接触的地面

28

保温防潮地面

28

三十六、 地下室外墙

28

250钢筋砼墙(60厚挤塑板)

29

三十七、 静态判断计算结论

30

三十八、 建筑围护结构结露设计

30

三十九、 热工性能权衡判断



项目概况
	项目名称
	大千学居地块三23#楼

	项目地址
	长江西路以北，大堤以南，西安路以西

	建设单位
	山东中达实业集团有限公司

	设计单位
	菏泽市规划建筑设计研究院有限公司

	设计编号
	

	地理位置
	山东-菏泽

	气候分区
	寒冷B区


建筑信息
	建筑层数
	地上33层，地下2层

	建筑高度
	95.850m

	建筑面积
	地上19314.98m2，地下1253.18m2

	北向角度
	90.00度

	体形系数
	0.29


设计依据
	1.《山东省居住建筑节能设计标准》（DB37/5026-2022）

	2.《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）

	3.《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ26-2018）

	4.《民用建筑热工设计规范》（GB50176-2016）

	5.《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）

	6.《建筑幕墙、门窗通用技术条件》（GB/T 31433-2015）

	7.《建筑节能气象参数标准》（JGJ/T 346-2014）


围护结构基本组成

外墙类型1：复合自保温砌块


第1层：混合砂浆， 厚度 30.0mm


第2层：自保温砌块（B05级）， 厚度 320.0mm


第3层：抹面砂浆， 厚度 20.0mm

外墙类型2：钢筋砼墙(复合外保温板)


第1层：抗裂砂浆， 厚度 5.0mm


第2层：保温砂浆， 厚度 25.0mm


第3层：水泥砂浆， 厚度 20.0mm


第4层：复合外保温板（Ⅱ型XPS板）， 厚度 100.0mm


第5层：钢筋混凝土， 厚度 200.0mm


第6层：混合砂浆， 厚度 20.0mm

外墙类型3：250钢筋砼墙(60厚挤塑板)


第1层：挤塑聚苯板， 厚度 60.0mm


第2层：钢筋混凝土， 厚度 200.0mm


第3层：水泥砂浆， 厚度 20.0mm

屋顶类型1：平屋面(上人屋面)(挤塑板)


第1层：C20细石混凝土， 厚度 50.0mm


第2层：高聚物改性沥青防水卷材， 厚度 6.0mm


第3层：高聚物改性沥青防水涂料， 厚度 2.0mm


第4层：C20细石混凝土， 厚度 30.0mm


第5层：挤塑聚苯板， 厚度 240.0mm


第6层：水泥砂浆， 厚度 20.0mm


第7层：水泥膨胀珍珠岩， 厚度 30.0mm


第8层：水泥砂浆， 厚度 20.0mm


第9层：钢筋混凝土， 厚度 100.0mm


第10层：石灰,水泥,砂,砂浆， 厚度 20.0mm

屋顶类型2：平屋面(上人屋面)(岩棉板)


第1层：C20细石混凝土， 厚度 50.0mm


第2层：高聚物改性沥青防水卷材， 厚度 6.0mm


第3层：高聚物改性沥青防水涂料， 厚度 2.0mm


第4层：C20细石混凝土， 厚度 30.0mm


第5层：挤塑聚苯板， 厚度 240.0mm


第6层：水泥砂浆， 厚度 20.0mm


第7层：水泥膨胀珍珠岩， 厚度 30.0mm


第8层：水泥砂浆， 厚度 20.0mm


第9层：钢筋混凝土， 厚度 100.0mm


第10层：石灰,水泥,砂,砂浆， 厚度 20.0mm

热桥柱类型1：钢筋砼墙(复合外保温板)


第1层：抗裂砂浆， 厚度 5.0mm


第2层：保温砂浆， 厚度 25.0mm


第3层：水泥砂浆， 厚度 20.0mm


第4层：复合外保温板（Ⅱ型XPS板）， 厚度 100.0mm


第5层：钢筋混凝土， 厚度 200.0mm


第6层：混合砂浆， 厚度 20.0mm

热桥梁类型1：钢筋砼墙(复合外保温板)


第1层：抗裂砂浆， 厚度 5.0mm


第2层：保温砂浆， 厚度 25.0mm


第3层：水泥砂浆， 厚度 20.0mm


第4层：复合外保温板（Ⅱ型XPS板）， 厚度 100.0mm


第5层：钢筋混凝土， 厚度 200.0mm


第6层：混合砂浆， 厚度 20.0mm

凸窗顶板类型1：钢筋砼墙(复合外保温板)


第1层：抗裂砂浆， 厚度 5.0mm


第2层：保温砂浆， 厚度 20.0mm


第3层：聚合物水泥防水砂浆， 厚度 5.0mm


第4层：复合外保温板（Ⅱ型XPS板）， 厚度 60.0mm


第5层：钢筋混凝土， 厚度 200.0mm


第6层：混合砂浆， 厚度 20.0mm

凸窗底板类型1：钢筋砼墙(复合外保温板)


第1层：抗裂砂浆， 厚度 5.0mm


第2层：保温砂浆， 厚度 20.0mm


第3层：聚合物水泥防水砂浆， 厚度 5.0mm


第4层：复合外保温板（Ⅱ型XPS板）， 厚度 60.0mm


第5层：钢筋混凝土， 厚度 200.0mm


第6层：混合砂浆， 厚度 20.0mm

凸窗侧板类型1：钢筋砼墙(复合外保温板)


第1层：抗裂砂浆， 厚度 5.0mm


第2层：保温砂浆， 厚度 20.0mm


第3层：聚合物水泥防水砂浆， 厚度 5.0mm


第4层：复合外保温板（Ⅱ型XPS板）， 厚度 60.0mm


第5层：钢筋混凝土， 厚度 200.0mm


第6层：混合砂浆， 厚度 20.0mm

地面类型1：保温防潮地面


第1层：C20细石混凝土， 厚度 40.0mm


第2层：挤塑聚苯板， 厚度 60.0mm


第3层：环保型防水涂料， 厚度 0.0mm


第4层：C15砼， 厚度 80.0mm


第5层：夯实粘土1， 厚度 100.0mm

内墙类型1：普通钢筋混凝土内墙


第1层：混合砂浆， 厚度 20.0mm


第2层：钢筋混凝土， 厚度 200.0mm


第3层：混合砂浆， 厚度 20.0mm

内墙类型2：楼梯间隔墙加气块（玻化微珠）


第1层：抹面层， 厚度 20.0mm


第2层：玻化微珠保温浆料， 厚度 15.0mm


第3层：聚合物砂浆， 厚度 20.0mm


第4层：加气混凝土， 厚度 200.0mm


第5层：抗裂砂浆， 厚度 5.0mm

内墙类型3：加气砼砌块分户墙（玻化微珠保温浆料）


第1层：混合砂浆， 厚度 10.0mm


第2层：玻化微珠保温浆料， 厚度 10.0mm


第3层：加气混凝土， 厚度 200.0mm


第4层：玻化微珠保温浆料， 厚度 10.0mm


第5层：混合砂浆， 厚度 10.0mm

内墙类型4：钢筋混凝土墙分户墙（玻化微珠保温浆料）


第1层：混合砂浆， 厚度 10.0mm


第2层：玻化微珠保温浆料， 厚度 10.0mm


第3层：钢筋混凝土， 厚度 20.0mm


第4层：玻化微珠保温浆料， 厚度 10.0mm


第5层：混合砂浆， 厚度 10.0mm

内墙类型5：楼梯间隔墙钢筋混凝土（玻化微珠）


第1层：抹面层， 厚度 20.0mm


第2层：玻化微珠保温浆料， 厚度 15.0mm


第3层：聚合物砂浆， 厚度 15.0mm


第4层：钢筋混凝土， 厚度 200.0mm


第5层：抗裂砂浆， 厚度 5.0mm

楼板类型1：钢筋砼现浇板(层间楼板)


第1层：地砖， 厚度 10.0mm


第2层：水泥砂浆， 厚度 20.0mm


第3层：轻骨料混凝土， 厚度 40.0mm


第4层：发泡混凝土， 厚度 20.0mm


第5层：水泥砂浆， 厚度 20.0mm


第6层：钢筋混凝土， 厚度 100.0mm


第7层：混合砂浆， 厚度 20.0mm

楼板类型2：钢筋砼现浇板(板上挤塑聚苯板)


第1层：地砖， 厚度 10.0mm


第2层：水泥砂浆， 厚度 30.0mm


第3层：水泥砂浆结合层， 厚度 20.0mm


第4层：C20细石混凝土， 厚度 50.0mm


第5层：挤塑聚苯板， 厚度 60.0mm


第6层：水泥砂浆找平层， 厚度 20.0mm


第7层：钢筋混凝土， 厚度 120.0mm


第8层：抗裂砂浆， 厚度 20.0mm

门类型1：多功能户门

窗类型1：70系列平开窗(6腔室)(5+12Ar+5+12Ar+5)

凸窗类型1：70系列平开窗(6腔室)(5+12Ar+5+12Ar+5)

体形系数
	建筑外表面积
	16542.94m2

	建筑体积（地上）
	57440.24m3

	体形系数
	0.29

	标准规定
	楼层＞3时，体形系数应≤0.33

	结    论
	满足要求


外墙主体构造
复合自保温砌块
	各层材料名称
	厚度
	导热系数
	修正系数
	蓄热系数
	热阻值
	热惰性指标

	混合砂浆
	30.0
	0.870
	1.00
	10.750
	0.034
	0.371

	自保温砌块（B05级）
	320.0
	0.404
	1.00
	0.360
	0.792
	0.285

	抹面砂浆
	20.0
	0.930
	1.00
	11.370
	0.022
	0.245

	合    计
	370.0
	-
	-
	-
	0.848
	0.901

	外墙主体部位传热阻
	R0=Ri+∑R+Re = 0.11+0.848+0.04 = 0.998

	外墙主体部位传热系数
	K = 1/R0 =1.00


钢筋砼墙(复合外保温板)
	各层材料名称
	厚度
	导热系数
	修正系数
	蓄热系数
	热阻值
	热惰性指标

	抗裂砂浆
	5.0
	0.930
	1.00
	11.370
	0.005
	0.061

	保温砂浆
	25.0
	0.085
	1.25
	11.370
	0.235
	3.344

	水泥砂浆
	20.0
	0.930
	1.00
	11.370
	0.022
	0.245

	复合外保温板（Ⅱ型XPS板）
	100.0
	0.030
	1.10
	0.540
	3.030
	1.800

	钢筋混凝土
	200.0
	1.740
	1.00
	17.200
	0.115
	1.977

	混合砂浆
	20.0
	0.870
	1.00
	11.370
	0.023
	0.261

	合    计
	370.0
	-
	-
	-
	3.430
	7.688

	外墙主体部位传热阻
	R0=Ri+∑R+Re = 0.11+3.430+0.04 = 3.580

	外墙主体部位传热系数
	K = 1/R0 =0.28


热桥柱
钢筋砼墙(复合外保温板)
	各层材料名称
	厚度
	导热系数
	修正系数
	蓄热系数
	热阻值
	热惰性指标

	抗裂砂浆
	5.0
	0.930
	1.00
	11.370
	0.005
	0.061

	保温砂浆
	25.0
	0.085
	1.25
	11.370
	0.235
	3.344

	水泥砂浆
	20.0
	0.930
	1.00
	11.370
	0.022
	0.245

	复合外保温板（Ⅱ型XPS板）
	100.0
	0.030
	1.10
	0.540
	3.030
	1.800

	钢筋混凝土
	200.0
	1.740
	1.00
	17.200
	0.115
	1.977

	混合砂浆
	20.0
	0.870
	1.00
	11.370
	0.023
	0.261

	合    计
	370.0
	-
	
	-
	3.430
	7.688

	热桥柱传热阻
	R0=Ri+∑R+Re = 0.11+3.430+0.04 = 3.580

	热桥柱传热系数
	K = 1/R0 =0.28


热桥梁
钢筋砼墙(复合外保温板)
	各层材料名称
	厚度
	导热系数
	修正系数
	蓄热系数
	热阻值
	热惰性指标

	抗裂砂浆
	5.0
	0.930
	1.00
	11.370
	0.005
	0.061

	保温砂浆
	25.0
	0.085
	1.25
	11.370
	0.235
	3.344

	水泥砂浆
	20.0
	0.930
	1.00
	11.370
	0.022
	0.245

	复合外保温板（Ⅱ型XPS板）
	100.0
	0.030
	1.10
	0.540
	3.030
	1.800

	钢筋混凝土
	200.0
	1.740
	1.00
	17.200
	0.115
	1.977

	混合砂浆
	20.0
	0.870
	1.00
	11.370
	0.023
	0.261

	合    计
	370.0
	-
	
	-
	3.430
	7.688

	热桥梁传热阻
	R0=Ri+∑R+Re = 0.11+3.430+0.04 = 3.580

	热桥梁传热系数
	K = 1/R0 =0.28


外墙平均热工参数计算

	当外墙保温满足本标准第4.2.11条要求时，外墙单元的平均传热系数可按下式简化计算：

	[image: image2.png]



	[image: image4.jpg]JE REHRH
Tangent




	—— 外墙单元的平均传热系数[W/m2·K]

	
	[image: image5.png]



	—— 外墙平壁部分的传热系数[W/m2·K]

	
	[image: image6.png]



	—— 外墙平壁部分传热系数的修正系数，根据采用的外窗的形式按表B.0.9选取。


外墙保温形式：外墙外保温

	外墙传热系数限值
Km[W/( m2·K)]
	普通窗情况下的修正系数φ
	凸窗情况下的修正系数φ

	0.30
	1.20
	1.30


	
	总体
	东向
	西向
	南向
	北向

	墙
	面积
	12475.07
	3066.92
	3033.47
	2817.38
	3557.30

	
	平壁部分传热系数
	0.28
	0.28
	0.28
	0.29
	0.28

	
	修正系数
	-
	1.30
	1.30
	1.20
	1.20

	
	平均传热系数
	0.34
	0.37
	0.37
	0.35
	0.33

	外墙平均传热系数
	0.34

	标 准 规 定
	楼层＞3时，外墙平均传热系数应≤0.30

	结       论
	不满足要求


屋面构造
平屋面(上人屋面)(挤塑板)
	各层材料名称
	厚度
	导热系数
	修正系数
	蓄热系数
	热阻值
	热惰性指标

	C20细石混凝土
	50.0
	1.510
	1.00
	15.360
	0.033
	0.509

	高聚物改性沥青防水卷材
	6.0
	0.270
	1.00
	6.796
	0.022
	0.151

	高聚物改性沥青防水涂料
	2.0
	1.000
	1.00
	0.009
	0.002
	0.000

	C20细石混凝土
	30.0
	1.510
	1.00
	15.360
	0.020
	0.305

	挤塑聚苯板
	240.0
	0.030
	1.30
	0.301
	6.154
	2.408

	水泥砂浆
	20.0
	0.930
	1.00
	11.370
	0.022
	0.245

	水泥膨胀珍珠岩
	30.0
	0.180
	1.50
	2.490
	0.111
	0.415

	水泥砂浆
	20.0
	0.930
	1.00
	11.370
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	100.0
	1.740
	1.00
	17.200
	0.057
	0.989

	石灰,水泥,砂,砂浆
	20.0
	0.870
	1.00
	10.750
	0.023
	0.247

	合    计
	518.0
	-
	
	-
	6.466
	5.514

	屋面主体部位传热阻
	R0=Ri+∑R+Re = 0.11+6.466+0.04 = 6.616

	屋面主体部位传热系数
	K = 1/R0 =0.15

	标 准 规 定
	楼层＞3时，屋面传热系数应≤0.15

	结       论
	满足要求


屋面防火隔离带
平屋面(上人屋面)(岩棉板)
	各层材料名称
	厚度
	导热系数
	修正系数
	蓄热系数
	热阻值
	热惰性指标

	C20细石混凝土
	50.0
	1.510
	1.00
	15.360
	0.033
	0.509

	高聚物改性沥青防水卷材
	6.0
	0.270
	1.00
	6.796
	0.022
	0.151

	高聚物改性沥青防水涂料
	2.0
	1.000
	1.00
	0.009
	0.002
	0.000

	C20细石混凝土
	30.0
	1.510
	1.00
	15.360
	0.020
	0.305

	挤塑聚苯板
	240.0
	0.030
	1.30
	0.301
	6.154
	2.408

	水泥砂浆
	20.0
	0.930
	1.00
	11.370
	0.022
	0.245

	水泥膨胀珍珠岩
	30.0
	0.180
	1.50
	2.490
	0.111
	0.415

	水泥砂浆
	20.0
	0.930
	1.00
	11.370
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	100.0
	1.740
	1.00
	17.200
	0.057
	0.989

	石灰,水泥,砂,砂浆
	20.0
	0.870
	1.00
	10.750
	0.023
	0.247

	合    计
	518.0
	-
	
	-
	6.466
	5.514

	屋面防火隔离带传热阻
	R0=Ri+∑R+Re = 0.11+6.466+0.04 = 6.616

	屋面防火隔离带传热系数
	K = 1/R0 =0.15


屋面
	屋面面积(㎡)
	防火隔离带面积(㎡)
	屋面平均传热系数
	屋面平均热惰性指标

	566.17
	112.45
	0.15
	5.51

	标准规定
	楼层＞3时，屋面平均传热系数应≤0.15

	结    论
	满足要求


供暖房间层间楼板
钢筋砼现浇板(层间楼板)
	各层材料名称
	厚度
	导热系数
	修正系数
	蓄热系数
	热阻值
	热惰性指标

	地砖
	10.0
	1.000
	1.00
	0.009
	0.010
	0.000

	水泥砂浆
	20.0
	0.930
	1.00
	11.370
	0.022
	0.245

	轻骨料混凝土
	40.0
	0.630
	1.00
	6.300
	0.064
	0.400

	发泡混凝土
	20.0
	0.06
	1.00
	1.2
	0.333
	0.400

	水泥砂浆
	20.0
	0.930
	1.00
	11.370
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	100.0
	1.740
	1.00
	17.200
	0.057
	0.989

	混合砂浆
	20.0
	0.870
	1.00
	10.750
	0.023
	0.247

	合    计
	230.0
	-
	-
	-
	0.530
	2.526

	供暖房间层间楼板传热阻
	R0=Ri+∑R+Ri = 0.11+0.530+0.11 = 0.750

	供暖房间层间楼板传热系数 
	K = 1/R0 =1.33

	标 准 规 定
	供暖房间层间楼板传热系数应≤1.50

	结       论
	满足要求


分户墙
加气砼砌块分户墙（玻化微珠保温浆料）
	各层材料名称
	厚度
	导热系数
	修正系数
	蓄热系数
	热阻值
	热惰性指标

	混合砂浆
	10.0
	0.870
	1.00
	10.750
	0.012
	0.124

	玻化微珠保温浆料
	10.0
	0.080
	1.00
	0.900
	0.125
	0.113

	加气混凝土
	200.0
	0.200
	1.25
	3.027
	0.800
	3.027

	玻化微珠保温浆料
	10.0
	0.080
	1.00
	0.900
	0.125
	0.113

	混合砂浆
	10.0
	0.870
	1.00
	10.750
	0.012
	0.124

	合    计
	240.0
	-
	
	-
	1.072
	3.501

	分户墙传热阻
	R0=Ri+∑R+Ri = 0.11+1.072+0.11 = 1.292

	分户墙传热系数
	K = 1/R0 =0.77


钢筋混凝土墙分户墙（玻化微珠保温浆料）
	各层材料名称
	厚度
	导热系数
	修正系数
	蓄热系数
	热阻值
	热惰性指标

	混合砂浆
	10.0
	0.870
	1.00
	10.750
	0.012
	0.124

	玻化微珠保温浆料
	10.0
	0.080
	1.00
	0.900
	0.125
	0.113

	钢筋混凝土
	20.0
	1.740
	1.00
	17.200
	0.012
	0.198

	玻化微珠保温浆料
	10.0
	0.080
	1.00
	0.900
	0.125
	0.113

	混合砂浆
	10.0
	0.870
	1.00
	10.750
	0.012
	0.124

	合    计
	60.0
	-
	
	-
	0.283
	0.672

	分户墙传热阻
	R0=Ri+∑R+Ri = 0.11+0.283+0.11 = 0.503

	分户墙传热系数
	K = 1/R0 =1.99


	构造名称
	面积
	比例
	传热系数
	传热阻

	加气砼砌块分户墙（玻化微珠保温浆料）
	1474.21
	0.42
	0.77
	1.292

	钢筋混凝土墙分户墙（玻化微珠保温浆料）
	2004.92
	0.58
	1.99
	0.503

	合    计
	3479.13
	1.00
	1.47
	0.84

	标准规定
	分户墙传热系数应≤1.50

	结    论
	满足要求


分隔采暖与非采暖空间的隔墙
楼梯间隔墙加气块（玻化微珠）
	各层材料名称
	厚度
	导热系数
	修正系数
	蓄热系数
	热阻值
	热惰性指标

	抹面层
	20.0
	1.000
	1.00
	0.009
	0.020
	0.000

	玻化微珠保温浆料
	15.0
	0.080
	1.00
	0.900
	0.188
	0.169

	聚合物砂浆
	20.0
	0.930
	1.00
	11.370
	0.022
	0.245

	加气混凝土
	200.0
	0.200
	1.25
	3.027
	0.800
	3.027

	抗裂砂浆
	5.0
	0.930
	1.00
	11.370
	0.005
	0.061

	合    计
	260.0
	-
	-
	-
	1.035
	3.502

	分隔采暖与非采暖空间的隔墙传热阻
	R0=Ri+∑R+Ri = 0.11+1.035+0.11 = 1.255

	分隔采暖与非采暖空间的隔墙传热系数
	K = 1/R0 =0.80


楼梯间隔墙钢筋混凝土（玻化微珠）
	各层材料名称
	厚度
	导热系数
	修正系数
	蓄热系数
	热阻值
	热惰性指标

	抹面层
	20.0
	1.000
	1.00
	0.009
	0.020
	0.000

	玻化微珠保温浆料
	15.0
	0.080
	1.00
	0.900
	0.188
	0.169

	聚合物砂浆
	15.0
	0.930
	1.00
	11.370
	0.016
	0.183

	钢筋混凝土
	200.0
	1.740
	1.00
	17.200
	0.115
	1.977

	抗裂砂浆
	5.0
	0.930
	1.00
	11.370
	0.005
	0.061

	合    计
	255.0
	-
	-
	-
	0.344
	2.390

	分隔采暖与非采暖空间的隔墙传热阻
	R0=Ri+∑R+Ri = 0.11+0.344+0.11 = 0.564

	分隔采暖与非采暖空间的隔墙传热系数
	K = 1/R0 =1.77


	构造名称
	面积
	比例
	传热系数

	楼梯间隔墙加气块（玻化微珠）
	798.93
	0.35
	0.80

	楼梯间隔墙钢筋混凝土（玻化微珠）
	1486.13
	0.65
	1.77

	分隔采暖与非采暖空间的隔墙平均传热系数
	1.43

	标准规定
	分隔采暖与非采暖空间的隔墙传热系数应≤1.50

	结    论
	满足要求


分隔采暖与非采暖空间的楼板
钢筋砼现浇板(板上挤塑聚苯板)
	各层材料名称
	厚度
	导热系数
	修正系数
	蓄热系数
	热阻值
	热惰性指标

	地砖
	10.0
	1.000
	1.00
	0.009
	0.010
	0.000

	水泥砂浆
	30.0
	0.930
	1.00
	11.370
	0.032
	0.367

	水泥砂浆结合层
	20.0
	0.930
	1.00
	11.370
	0.022
	0.245

	C20细石混凝土
	50.0
	1.510
	1.00
	15.360
	0.033
	0.509

	挤塑聚苯板
	60.0
	0.030
	1.10
	0.301
	1.818
	0.602

	水泥砂浆找平层
	20.0
	0.930
	1.00
	11.370
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120.0
	1.740
	1.00
	17.200
	0.069
	1.186

	抗裂砂浆
	20.0
	0.930
	1.00
	11.370
	0.022
	0.245

	合    计
	330.0
	-
	
	-
	2.028
	3.399

	分隔采暖与非采暖空间的楼

板传热阻
	R0=Ri+∑R+Re = 0.11+2.028+0.11 = 2.248

	分隔采暖与非采暖空间的楼

板传热系数
	K = 1/R0 =0.45

	标 准 规 定
	楼层＞3时，分隔采暖与非采暖空间的楼板传热系数应≤0.45

	结       论
	满足要求


分隔采暖与非采暖空间的户门
	门类型
	传热系数
	标准规定
	结论

	多功能户门
	1.50
	分隔采暖与非采暖空间的户门传热系数应≤2.00
	满足要求


外窗气密性等级
	围护结构
	气密性等级
	标 准 规 定
	结论

	建筑外窗
	7
	外窗、供暖房间与室外直接接触的外门的气密性等级不应低于7级
	满足要求


外门气密性等级
	围护结构
	气密性等级
	标 准 规 定
	结论

	外门
	4
	楼栋和单元外门的气密性等级不应低于4级
	满足要求


外窗类型
	类型
	传热系数
	遮阳系数
	太阳得热系数
	可见光透射比

	70系列平开窗(6腔室)(5+12Ar+5+12Ar+5)
	1.5
	0.530
	0.46
	0.4


外窗窗墙面积比
	房间号
	朝向
	外窗
面积
	外墙
面积
	开间窗墙比
	标准规定
	结论

	1278
	东
	3.40
	7.83
	0.43
	朝向为东时，窗墙面积比应≤0.35
	不满足要求

	1336
	东
	3.40
	7.83
	0.43
	朝向为东时，窗墙面积比应≤0.35
	不满足要求

	1288
	南
	4.59
	11.02
	0.42
	朝向为南时，窗墙面积比应≤0.50
	满足要求

	1279
	西
	3.06
	7.83
	0.39
	朝向为西时，窗墙面积比应≤0.35
	不满足要求

	1337
	西
	3.06
	7.83
	0.39
	朝向为西时，窗墙面积比应≤0.35
	不满足要求

	1339
	北
	2.10
	7.83
	0.27
	朝向为北时，窗墙面积比应≤0.30
	满足要求


如果某朝向有不满足的窗户，则显示该朝向所有不满足和该朝向最不利的窗户。

外窗传热系数
	房间号
	朝向
	开间

窗墙比
	传热

系数
	标准规定
	结论

	1201
	东
	0.33
	1.5
	楼层＞3，窗墙面积比＞0.30且≤0.50时，外窗传热系数应≤1.40
	不满足要求

	1261
	东
	0.33
	1.5
	楼层＞3，窗墙面积比＞0.30且≤0.50时，外窗传热系数应≤1.40
	不满足要求

	1278
	东
	0.43
	1.5
	楼层＞3，窗墙面积比＞0.30且≤0.50时，外窗传热系数应≤1.40
	不满足要求

	1319
	东
	0.33
	1.5
	楼层＞3，窗墙面积比＞0.30且≤0.50时，外窗传热系数应≤1.40
	不满足要求

	1336
	东
	0.43
	1.5
	楼层＞3，窗墙面积比＞0.30且≤0.50时，外窗传热系数应≤1.40
	不满足要求

	1166
	南
	0.37
	1.5
	楼层＞3，窗墙面积比＞0.30且≤0.50时，外窗传热系数应≤1.40
	不满足要求

	1167
	南
	0.37
	1.5
	楼层＞3，窗墙面积比＞0.30且≤0.50时，外窗传热系数应≤1.40
	不满足要求

	1168
	南
	0.36
	1.5
	楼层＞3，窗墙面积比＞0.30且≤0.50时，外窗传热系数应≤1.40
	不满足要求

	1169
	南
	0.42
	1.5
	楼层＞3，窗墙面积比＞0.30且≤0.50时，外窗传热系数应≤1.40
	不满足要求

	1170
	南
	0.42
	1.5
	楼层＞3，窗墙面积比＞0.30且≤0.50时，外窗传热系数应≤1.40
	不满足要求

	1173
	南
	0.32
	1.5
	楼层＞3，窗墙面积比＞0.30且≤0.50时，外窗传热系数应≤1.40
	不满足要求

	1176
	南
	0.32
	1.5
	楼层＞3，窗墙面积比＞0.30且≤0.50时，外窗传热系数应≤1.40
	不满足要求

	1177
	南
	0.33
	1.5
	楼层＞3，窗墙面积比＞0.30且≤0.50时，外窗传热系数应≤1.40
	不满足要求

	1179
	南
	0.32
	1.5
	楼层＞3，窗墙面积比＞0.30且≤0.50时，外窗传热系数应≤1.40
	不满足要求

	1180
	南
	0.32
	1.5
	楼层＞3，窗墙面积比＞0.30且≤0.50时，外窗传热系数应≤1.40
	不满足要求

	1226
	南
	0.37
	1.5
	楼层＞3，窗墙面积比＞0.30且≤0.50时，外窗传热系数应≤1.40
	不满足要求

	1227
	南
	0.37
	1.5
	楼层＞3，窗墙面积比＞0.30且≤0.50时，外窗传热系数应≤1.40
	不满足要求

	1228
	南
	0.36
	1.5
	楼层＞3，窗墙面积比＞0.30且≤0.50时，外窗传热系数应≤1.40
	不满足要求

	1229
	南
	0.42
	1.5
	楼层＞3，窗墙面积比＞0.30且≤0.50时，外窗传热系数应≤1.40
	不满足要求

	1230
	南
	0.42
	1.5
	楼层＞3，窗墙面积比＞0.30且≤0.50时，外窗传热系数应≤1.40
	不满足要求

	1233
	南
	0.32
	1.5
	楼层＞3，窗墙面积比＞0.30且≤0.50时，外窗传热系数应≤1.40
	不满足要求

	1236
	南
	0.32
	1.5
	楼层＞3，窗墙面积比＞0.30且≤0.50时，外窗传热系数应≤1.40
	不满足要求

	1237
	南
	0.33
	1.5
	楼层＞3，窗墙面积比＞0.30且≤0.50时，外窗传热系数应≤1.40
	不满足要求

	1239
	南
	0.32
	1.5
	楼层＞3，窗墙面积比＞0.30且≤0.50时，外窗传热系数应≤1.40
	不满足要求

	1240
	南
	0.32
	1.5
	楼层＞3，窗墙面积比＞0.30且≤0.50时，外窗传热系数应≤1.40
	不满足要求

	1284
	南
	0.37
	1.5
	楼层＞3，窗墙面积比＞0.30且≤0.50时，外窗传热系数应≤1.40
	不满足要求

	1285
	南
	0.37
	1.5
	楼层＞3，窗墙面积比＞0.30且≤0.50时，外窗传热系数应≤1.40
	不满足要求

	1286
	南
	0.36
	1.5
	楼层＞3，窗墙面积比＞0.30且≤0.50时，外窗传热系数应≤1.40
	不满足要求

	1287
	南
	0.42
	1.5
	楼层＞3，窗墙面积比＞0.30且≤0.50时，外窗传热系数应≤1.40
	不满足要求

	1288
	南
	0.42
	1.5
	楼层＞3，窗墙面积比＞0.30且≤0.50时，外窗传热系数应≤1.40
	不满足要求

	1291
	南
	0.32
	1.5
	楼层＞3，窗墙面积比＞0.30且≤0.50时，外窗传热系数应≤1.40
	不满足要求

	1294
	南
	0.32
	1.5
	楼层＞3，窗墙面积比＞0.30且≤0.50时，外窗传热系数应≤1.40
	不满足要求

	1295
	南
	0.33
	1.5
	楼层＞3，窗墙面积比＞0.30且≤0.50时，外窗传热系数应≤1.40
	不满足要求

	1297
	南
	0.32
	1.5
	楼层＞3，窗墙面积比＞0.30且≤0.50时，外窗传热系数应≤1.40
	不满足要求

	1298
	南
	0.32
	1.5
	楼层＞3，窗墙面积比＞0.30且≤0.50时，外窗传热系数应≤1.40
	不满足要求

	1200
	西
	0.33
	1.5
	楼层＞3，窗墙面积比＞0.30且≤0.50时，外窗传热系数应≤1.40
	不满足要求

	1260
	西
	0.33
	1.5
	楼层＞3，窗墙面积比＞0.30且≤0.50时，外窗传热系数应≤1.40
	不满足要求

	1279
	西
	0.39
	1.5
	楼层＞3，窗墙面积比＞0.30且≤0.50时，外窗传热系数应≤1.40
	不满足要求

	1318
	西
	0.33
	1.5
	楼层＞3，窗墙面积比＞0.30且≤0.50时，外窗传热系数应≤1.40
	不满足要求

	1337
	西
	0.39
	1.5
	楼层＞3，窗墙面积比＞0.30且≤0.50时，外窗传热系数应≤1.40
	不满足要求

	1339
	北
	0.27
	1.5
	楼层＞3，窗墙面积比≤0.30时，外窗传热系数应≤1.50
	满足要求


如果某朝向有不满足的窗户，则显示该朝向所有不满足和该朝向最不利的窗户。

外窗太阳得热系数
	房间号
	朝向
	开间
窗墙比
	太阳得

热系数
	标准规定
	结论

	1278
	东
	0.43
	0.46
	朝向为东，窗墙面积比＞0.30且≤0.50时，外窗太阳得热系数应≥0.36且应≤0.50
	满足要求

	1336
	东
	0.43
	0.46
	朝向为东，窗墙面积比＞0.30且≤0.50时，外窗太阳得热系数应≥0.36且应≤0.50
	满足要求

	1288
	南
	0.42
	0.46
	朝向为南，窗墙面积比＞0.30且≤0.50时，外窗太阳得热系数应≥0.36
	满足要求

	1279
	西
	0.39
	0.46
	朝向为西，窗墙面积比＞0.30且≤0.50时，外窗太阳得热系数应≥0.36且应≤0.50
	满足要求

	1337
	西
	0.39
	0.46
	朝向为西，窗墙面积比＞0.30且≤0.50时，外窗太阳得热系数应≥0.36且应≤0.50
	满足要求

	1339
	北
	0.27
	0.46
	朝向为北，窗墙面积比≤0.30时，外窗太阳得热系数应≥0.36
	满足要求


如果某朝向有不满足的窗户，则显示该朝向所有不满足和该朝向最不利的窗户。

外窗可见光透射比
	房间号
	朝向
	开间
窗墙比
	可见光

透射比
	标准规定
	结论

	1278
	东
	0.43
	0.40
	外窗可见光透射比应≥0.40
	满足要求

	1336
	东
	0.43
	0.40
	外窗可见光透射比应≥0.40
	满足要求

	1288
	南
	0.42
	0.40
	外窗可见光透射比应≥0.40
	满足要求

	1279
	西
	0.39
	0.40
	外窗可见光透射比应≥0.40
	满足要求

	1337
	西
	0.39
	0.40
	外窗可见光透射比应≥0.40
	满足要求

	1339
	北
	0.27
	0.40
	外窗可见光透射比应≥0.40
	满足要求


如果某朝向有不满足的窗户，则显示该朝向所有不满足和该朝向最不利的窗户。

房间窗地面积比
	房间
	房间类型
	外窗面积
	房间面积
	窗地面积比
	标准规定
	结论

	1069
	房间
	3.30
	18.20
	0.181
	房间窗地面积比无限制
	满足要求

	1066
	房间
	3.30
	28.79
	0.115
	房间窗地面积比无限制
	满足要求

	1223
	楼梯间
	8.12
	42.22
	0.192
	楼梯间的房间窗地面积比无限制
	满足要求

	1220
	楼梯间
	7.00
	40.19
	0.174
	楼梯间的房间窗地面积比无限制
	满足要求

	1173
	房间(卧室)
	3.06
	11.26
	0.272
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1177
	房间(卧室)
	3.06
	14.54
	0.210
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1213
	房间(卧室)
	1.12
	5.22
	0.215
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1212
	房间(厨房)
	1.12
	5.22
	0.215
	房间(厨房)的房间窗地面积比无限制
	满足要求

	1211
	房间(卧室)
	2.10
	8.99
	0.234
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1217
	房间(卫生间)
	1.12
	2.72
	0.412
	房间(卫生间)的房间窗地面积比无限制
	满足要求

	1199
	房间(卧室)
	1.26
	4.16
	0.303
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1194
	房间(卧室)
	1.26
	4.59
	0.275
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1192
	房间(卧室)
	2.10
	7.16
	0.293
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1166
	房间(卧室)
	7.14
	7.49
	0.953
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1168
	房间(卧室)
	6.97
	7.49
	0.931
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1176
	房间(卧室)
	3.06
	11.58
	0.264
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1193
	房间(卧室)
	2.10
	6.91
	0.304
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1196
	房间(卧室)
	1.12
	5.49
	0.204
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1190
	房间(卧室)
	1.26
	3.33
	0.378
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1188
	房间(卧室)
	1.26
	3.32
	0.379
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1180
	房间(卧室)
	3.06
	15.12
	0.202
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1218
	房间(卧室)
	1.12
	2.72
	0.412
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1214
	房间(卧室)
	2.10
	8.99
	0.234
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1170
	房间(卧室)
	4.59
	4.68
	0.981
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1191
	房间(卧室)
	2.10
	6.91
	0.304
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1167
	房间(卧室)
	7.14
	7.49
	0.953
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1195
	房间(厨房)
	1.12
	5.49
	0.204
	房间(厨房)的房间窗地面积比无限制
	满足要求

	1189
	房间(卧室)
	1.26
	3.33
	0.378
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1179
	房间(卧室)
	3.06
	15.12
	0.202
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1187
	房间(卫生间)
	1.26
	3.32
	0.379
	房间(卫生间)的房间窗地面积比无限制
	满足要求

	1169
	房间(卧室)
	4.59
	4.68
	0.981
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1281
	楼梯间
	2.10
	12.25
	0.171
	楼梯间的房间窗地面积比无限制
	满足要求

	1280
	楼梯间
	2.10
	12.25
	0.171
	楼梯间的房间窗地面积比无限制
	满足要求

	1233
	房间(卧室)
	3.06
	11.26
	0.272
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1237
	房间(卧室)
	3.06
	14.54
	0.210
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1254
	房间(卧室)
	1.26
	4.59
	0.275
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1252
	房间(卧室)
	2.10
	7.16
	0.293
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1259
	房间(卧室)
	1.26
	4.16
	0.303
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1226
	房间(卧室)
	7.14
	7.49
	0.953
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1228
	房间(卧室)
	6.97
	7.49
	0.931
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1236
	房间(卧室)
	3.06
	11.58
	0.264
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1253
	房间(卧室)
	2.10
	6.91
	0.304
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1256
	房间(卧室)
	1.12
	5.49
	0.204
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1279
	楼梯间
	3.06
	5.50
	0.556
	楼梯间的房间窗地面积比无限制
	满足要求

	1250
	房间(卧室)
	1.26
	3.33
	0.378
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1248
	房间(卧室)
	1.26
	3.32
	0.379
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1240
	房间(卧室)
	3.06
	15.12
	0.202
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1276
	房间(卧室)
	1.12
	2.72
	0.412
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1274
	房间(卧室)
	2.10
	8.99
	0.234
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1273
	房间(卧室)
	1.12
	5.22
	0.215
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1230
	房间(卧室)
	4.59
	4.68
	0.981
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1251
	房间(卧室)
	2.10
	6.91
	0.304
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1227
	房间(卧室)
	7.14
	7.49
	0.953
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1255
	房间(卧室)
	1.12
	5.49
	0.204
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1278
	楼梯间
	3.40
	6.25
	0.544
	楼梯间的房间窗地面积比无限制
	满足要求

	1249
	房间(卧室)
	1.26
	3.33
	0.378
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1239
	房间(卧室)
	3.06
	15.12
	0.202
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1247
	房间(卧室)
	1.26
	3.32
	0.379
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1271
	房间(卧室)
	2.10
	8.99
	0.234
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1275
	房间(卧室)
	1.12
	2.72
	0.412
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1272
	房间(卧室)
	1.12
	5.22
	0.215
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1229
	房间(卧室)
	4.59
	4.68
	0.981
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1339
	楼梯间
	2.10
	12.25
	0.171
	楼梯间的房间窗地面积比无限制
	满足要求

	1338
	楼梯间
	2.10
	12.25
	0.171
	楼梯间的房间窗地面积比无限制
	满足要求

	1291
	房间(卧室)
	3.06
	11.50
	0.266
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1295
	房间(卧室)
	3.06
	14.79
	0.207
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1312
	房间(卧室)
	1.26
	4.59
	0.275
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1310
	房间(卧室)
	2.10
	7.16
	0.293
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1317
	房间(卧室)
	1.26
	4.16
	0.303
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1284
	房间(卧室)
	7.14
	7.49
	0.953
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1286
	房间(卧室)
	6.97
	7.49
	0.931
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1294
	房间(卧室)
	3.06
	11.89
	0.257
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1311
	房间(卧室)
	2.10
	6.91
	0.304
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1314
	房间(卧室)
	1.12
	5.49
	0.204
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1337
	楼梯间
	3.06
	5.50
	0.556
	楼梯间的房间窗地面积比无限制
	满足要求

	1308
	房间(卧室)
	1.26
	3.33
	0.378
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1306
	房间(卧室)
	1.26
	3.42
	0.368
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1298
	房间(卧室)
	3.06
	15.64
	0.196
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1334
	房间(卧室)
	1.12
	2.72
	0.412
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1332
	房间(卧室)
	2.10
	8.99
	0.234
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1331
	房间(卧室)
	1.12
	5.22
	0.215
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1288
	房间(卧室)
	4.59
	4.68
	0.981
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1309
	房间(卧室)
	2.10
	6.91
	0.304
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1285
	房间(卧室)
	7.14
	7.49
	0.953
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1313
	房间(卧室)
	1.12
	5.49
	0.204
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1336
	楼梯间
	3.40
	6.25
	0.544
	楼梯间的房间窗地面积比无限制
	满足要求

	1307
	房间(卧室)
	1.26
	3.33
	0.378
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1297
	房间(卧室)
	3.06
	15.64
	0.196
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1305
	房间(卧室)
	1.26
	3.42
	0.368
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1329
	房间(卧室)
	2.10
	8.99
	0.234
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1333
	房间(卧室)
	1.12
	2.72
	0.412
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1330
	房间(卧室)
	1.12
	5.22
	0.215
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1287
	房间(卧室)
	4.59
	4.68
	0.981
	卧室的房间窗地面积比应≥1/7
	满足要求

	1342
	楼梯间
	3.22
	12.25
	0.263
	楼梯间的房间窗地面积比无限制
	满足要求

	1346
	楼梯间
	3.22
	12.25
	0.263
	楼梯间的房间窗地面积比无限制
	满足要求


外窗可开启面积与地面面积比
	最不利外窗可开启面积与地面面积比
	楼层号
	房间号
	可开启面积
	房间面积

	0.03
	-2层
	1066
	0.99
	28.79

	标 准 规 定
	外窗可开启面积与地面面积比应≥1/20

	结       论
	不满足要求


凸窗最大凸出长度

	凸出墙外表面长度（mm）
	标  准  规  定
	结    论

	600.00
	凸窗凸出长度应≤500
	不满足要求


凸窗占外窗总面积比例
	凸窗面积㎡
	外窗总面积 ㎡
	凸窗占外窗总面积比例

	201.96
	2891.47
	0.07


凸窗类型
	类型
	传热系数
	遮阳系数
	太阳得热系数
	可见光透射比

	70系列平开窗(6腔室)(5+12Ar+5+12Ar+5)
	1.5
	0.530
	0.46
	0.4

	70系列平开窗(6腔室)(5+12Ar+5+12Ar+5)
	1.5
	0.530
	0.46
	0.4


凸窗
	朝向
	构造类型
	窗墙面积比
	传热系数
	标准规定
	结    论

	东向
	70系列平开窗(6腔室)(5+12Ar+5+12Ar+5)
	0.08
	1.5
	楼层＞3，朝向为东，窗墙面积比≤0.30时，凸窗传热系数应≤1.50
	满足要求

	西向
	70系列平开窗(6腔室)(5+12Ar+5+12Ar+5)
	0.09
	1.5
	楼层＞3，朝向为西，窗墙面积比≤0.30时，凸窗传热系数应≤1.50
	满足要求


凸窗顶板
钢筋砼墙(复合外保温板)
	各层材料名称
	厚度
	导热系数
	修正系数
	蓄热系数
	热阻值
	热惰性指标

	抗裂砂浆
	5.0
	0.930
	1.00
	11.370
	0.005
	0.061

	保温砂浆
	20.0
	0.085
	1.25
	11.370
	0.188
	2.675

	聚合物水泥防水砂浆
	5.0
	0.930
	1.00
	11.370
	0.005
	0.061

	复合外保温板（Ⅱ型XPS板）
	60.0
	0.030
	1.10
	0.540
	1.818
	1.080

	钢筋混凝土
	200.0
	1.740
	1.00
	17.200
	0.115
	1.977

	混合砂浆
	20.0
	0.870
	1.00
	11.370
	0.023
	0.261

	合    计
	310.0
	
	
	
	2.154
	6.115

	凸窗顶板传热阻
	R0=Ri+∑R+Re = 0.11+2.154+0.04 = 2.304

	凸窗顶板传热系数
	K = 1/R0 =0.43

	标 准 规 定
	楼层≥4时，凸窗顶板传热系数应≤0.30

	结       论
	不满足要求


凸窗底板
钢筋砼墙(复合外保温板)
	各层材料名称
	厚度
	导热系数
	修正系数
	蓄热系数
	热阻值
	热惰性指标

	抗裂砂浆
	5.0
	0.930
	1.00
	11.370
	0.005
	0.061

	保温砂浆
	20.0
	0.085
	1.25
	11.370
	0.188
	2.675

	聚合物水泥防水砂浆
	5.0
	0.930
	1.00
	11.370
	0.005
	0.061

	复合外保温板（Ⅱ型XPS板）
	60.0
	0.030
	1.10
	0.540
	1.818
	1.080

	钢筋混凝土
	200.0
	1.740
	1.00
	17.200
	0.115
	1.977

	混合砂浆
	20.0
	0.870
	1.00
	11.370
	0.023
	0.261

	合    计
	310.0
	
	
	
	2.154
	6.115

	凸窗底板传热阻
	R0=Ri+∑R+Re = 0.11+2.154+0.04 = 2.304

	凸窗底板传热系数
	K = 1/R0 =0.43

	标 准 规 定
	楼层≥4时，凸窗底板传热系数应≤0.30

	结       论
	不满足要求


凸窗侧板

钢筋砼墙(复合外保温板)
	各层材料名称
	厚度
	导热系数
	修正系数
	蓄热系数
	热阻值
	热惰性指标

	抗裂砂浆
	5.0
	0.930
	1.00
	11.370
	0.005
	0.061

	保温砂浆
	20.0
	0.085
	1.25
	11.370
	0.188
	2.675

	聚合物水泥防水砂浆
	5.0
	0.930
	1.00
	11.370
	0.005
	0.061

	复合外保温板（Ⅱ型XPS板）
	60.0
	0.030
	1.10
	0.540
	1.818
	1.080

	钢筋混凝土
	200.0
	1.740
	1.00
	17.200
	0.115
	1.977

	混合砂浆
	20.0
	0.870
	1.00
	11.370
	0.023
	0.261

	合    计
	310.0
	-
	-
	-
	2.154
	6.115

	凸窗侧板传热阻
	R0=Ri+∑R+Re = 0.11+2.154+0.04 = 2.304

	凸窗侧板传热系数
	K = 1/R0 =0.43

	标 准 规 定
	楼层≥4时，凸窗侧板传热系数应≤0.30

	结       论
	不满足要求


单元外门
	外门类型
	传热系数
	标准规定
	结论

	多功能户门
	1.50
	楼层＞3时，单元外门传热系数应≤2.00
	满足要求


与土壤接触的地面
保温防潮地面
	各层材料名称
	厚度
	导热系数
	修正系数
	蓄热系数
	热阻值
	热惰性指标

	C20细石混凝土
	40.0
	1.510
	1.00
	15.360
	0.027
	0.407

	挤塑聚苯板
	55.0
	0.030
	1.10
	0.301
	1.667
	0.552

	环保型防水涂料
	0.0
	1.000
	1.00
	0.009
	-
	-

	C15砼
	80.0
	1.280
	1.00
	13.570
	0.063
	0.848

	夯实粘土1
	100.0
	1.160
	1.00
	13.054
	0.086
	1.125

	合    计
	275.0
	-
	
	-
	1.842
	2.932

	与土壤接触的地面保温层

热阻
	1.67

	标 准 规 定
	楼层＞3时，与土壤接触的地面保温层热阻应≥1.60

	结       论
	满足要求


地下室外墙
250钢筋砼墙(60厚挤塑板)
	各层材料名称
	厚度
	导热系数
	修正系数
	蓄热系数
	热阻值
	热惰性指标

	挤塑聚苯板
	60.0
	0.030
	1.10
	0.301
	1.818
	0.602

	钢筋混凝土
	200.0
	1.740
	1.00
	17.200
	0.115
	1.977

	水泥砂浆
	20.0
	0.930
	1.00
	11.370
	0.022
	0.245

	合    计
	280.0
	-
	-
	-
	1.955
	2.824

	地下室外墙保温层热阻
	1.82

	标 准 规 定
	楼层＞3时，地下室外墙保温层热阻应≥1.80

	结       论
	满足要求


静态判断计算结论
	序号
	项目名称
	结论

	1
	体形系数
	满足要求

	2
	建筑外窗气密性等级
	满足要求

	3
	外门气密性等级
	满足要求

	4
	屋面传热系数
	满足要求

	5
	屋面平均传热系数
	满足要求

	6
	外墙平均传热系数
	不满足要求

	7
	分隔采暖与非采暖空间的楼板传热系数
	满足要求

	8
	单元外门传热系数
	满足要求

	9
	分隔采暖与非采暖空间的隔墙传热系数
	满足要求

	10
	分隔采暖与非采暖空间的户门传热系数
	满足要求

	11
	分户墙传热系数
	满足要求

	12
	层间楼板传热系数
	满足要求

	13
	地面保温层热阻
	满足要求

	14
	地下室外墙保温层热阻
	满足要求

	15
	外窗可开启面积与地面面积比
	不满足要求

	16
	外窗传热系数
	不完全满足要求

	17
	窗墙面积比
	不完全满足要求

	18
	外窗太阳得热系数
	满足要求

	19
	外窗可见光透射比
	满足要求

	20
	房间窗地面积比
	满足要求

	21
	凸窗凸出长度
	不满足要求

	22
	凸窗传热系数
	满足要求

	23
	凸窗顶板传热系数
	不满足要求

	24
	凸窗底板传热系数
	不满足要求

	25
	凸窗侧板传热系数
	不满足要求


根据计算，该工程 不完全满足 《山东省居住建筑节能设计标准》（DB37/5026-2022）的相应要求，需进行热工权衡判断计算。

建筑围护结构结露设计
	室外计算温度
	-12

	室内计算温度
	18

	室外相对湿度
	45

	露点温度
	10.16

	最不利热桥类型
	钢筋砼墙(复合外保温板)

	构造传热阻
	0.33

	内表面换热阻
	0.11

	内表面温度计算公式
	[image: image3.png]R +1(R, —Ry)
*TR((C(* t)






	内表面温度
	17.04

	结论
	不结露


热工性能权衡判断
主要计算参数
	室内计算温度
	18℃

	换气次数
	0.5h-1

	供暖系统运行时间
	0:00~24:00

	照明功率密度
	4.5W/m2

	设备功率密度
	3.8W/m2

	人员设置
	卧室2人、起居室3人，其他房间1人


人员在室率(%)
	房间类型
	时  段

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	卧室
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	50
	0
	0
	0
	0

	起居室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	100
	100
	100
	100

	厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	100

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	10
	10
	10
	10
	10

	辅助房间
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	房间类型
	时  段

	
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	100
	100
	100

	起居室
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	0
	0
	0

	厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	50
	0
	0
	0

	辅助房间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	0
	0
	0


照明使用率(%)
	房间类型
	时  段

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	50
	0
	0
	0
	0
	0

	起居室
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	10
	10
	10
	10
	10

	辅助房间
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	房间类型
	时  段

	
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	0
	0

	起居室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	50
	0
	0
	0

	厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	50
	0
	0
	0

	辅助房间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	0
	0
	0


设备使用率(%)
	房间类型
	时  段

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	0
	0
	0
	0

	起居室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	100
	100
	50
	50
	100

	厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	100

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	辅助房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	房间类型
	时  段

	
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	0
	0

	起居室
	100
	50
	50
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	0
	0
	0

	厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	辅助房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


权衡对比
	计算结果
	设计建筑
	参照建筑

	供暖能耗(kWh/m2)
	5.49
	5.54


通过围护结构热工性能的权衡判断，该工程的全年供暖能耗小于参照建筑的全年供暖能耗，满足 《山东省居住建筑节能设计标准》（DB37/5026-2022）节能建筑的规定。
 1 / 7

