形体规则性判断报告

| 项目名称 | 河北建材职业技术学院东校区建设工程 B3教学实训楼 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 河北建材职业技术学院 |
| 设计单位 | 天津大学建筑设计规划研究总院有限公司 |
| 编制时间 | 2025.08 |

判定依据：

《建筑抗震设计规范》GB50011-2010  第 3.4.1  条规定，“形体” 指建筑平面形状和立面、竖向剖面的变化。建筑形体的规则性分为： 规则、不规则、特别不规则、严重不规则。其划分应根据现行国家 标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2010  第 3.4.3  条的有关规定进行：

第 3.4.3 条规定：建筑形体及其构件布置的平面、竖向不规则性， 应按下列要求划分：

1混凝土房屋、钢结构房屋和钢-混凝土混合结构房屋存在表 1

所列举的某项平面不规则类型或表 2 所列举的某项竖向不规则类型以及类似的不规则类型，应属于不规则的建筑。

表 1 平面不规则的主要类型

| 不规则类型 | 定义和参考指标 |
| --- | --- |
| 扭转不规则 | 在规定的水平力作用下， 楼层的最大弹性水平位移或(层间位移)，大于该楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的 1.2 倍 |
| 凹凸不规则 | 平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的 30% |
| 楼板局部不连续 | 楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的 50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层 |

表 2 竖向不规则的主要类型

| 不规则类型 | 定义和参考指标 |
| --- | --- |
| 侧向刚度不规则 | 该层的侧向刚度小于相邻上一层的 70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的 80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的 25％ |
| 竖向抗侧力构件不连续 | 竖向抗侧力构件(柱、抗震墙、抗震支撑)的内力由水平转换构件(梁、桁架等)向下传递 |
| 楼层承载力突变 | 抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的 80% |

2砌体房屋、单层工业厂房、单层空旷房屋、大跨屋盖建筑和地下建筑的平面和竖向不规则性的划分，应符合本规范有关章节的规定。

3当存在多项不规则或某项不规则超过规定的参考指标较多时， 应属于特别不规则的建筑。

现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 第 3.4.1 条规定：“建筑设计应根据抗震概念设计的要求明确建筑形体的规则性。不规则的建筑应按规定采取加强措施；特别不规则的建筑应进行专门研究和论证，采取特别的加强措施；严重不规则的建筑不应采用。可见形体不规则的建筑，要比形体规则的建筑耗费更多的结构材料，因此本条引导绿色建筑项目择优选用较为规则的建筑形体，减少结 构材料用量。

本项目判定结果：

表 3  结构指标及判定结论

| 不规则类型 | 本建筑指标 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 扭转不规则 | 最大扭转位移比为 1.29（X 向），1.22（Y 向）不规则 | 本建筑结构存在 2 项不 规则、存在 0 项不规则超过规定的指标，应属于不规则的建筑。 |
| 凹凸不规则 | 规则 |  |
| 楼板局部不连续 | 有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的 50%，不规则 |  |
| 侧向刚度不规则 | 规则 |  |
| 竖向抗侧力构件不连续 | 规则 |  |
| 楼层承载力突变 | 规则 |  |

结论：

经判断，本项目建筑形体为不规则。