绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： 河北建材职业技术学院东校区建设工程-B3
申报单位名称： 河北建材职业技术学院
参与单位名称：天津大学建筑设计规划研究总院有限公司
咨询单位名称：
自评星级：  ★★
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。√
2、全装修…………………………………………………………√
3、技术要求：
	技术指标内容
	自评情况
	申报星级要求
	是否达标

	围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例
	围护结构提高5%或负荷降低%
	围护结构提高10%或负荷降低10%
	是

	节水器具用水效率等级
	2级
	2级
	是

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	20%
	20%
	是

	绿色建材应用比例
	20%
	10%
	是

	碳减排
	20%
	10%
	是

	外窗气密性能
	1级
	符合国家现行相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密
	是


4、得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	44.0
	59.0
	43.0
	81.0
	65.0
	8.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=70.0
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.jpg]



2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.png]B10X¥4ERES




三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求
	/
	√

	
	4.1.3
	外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形
	/
	√

	
	4.1.5
	建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定
	/
	√

	
	4.1.6
	卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层
	/
	√

	
	4.1.7
	走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通
	/
	√

	
	4.1.8
	应具有安全防护的警示和引导标识相统
	/
	√

	
	4.1.9
	安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定
	/
	√

	评分项
	4.2.1
	采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能
	10
	0

	
	4.2.2
	采取保障人员安全的防护措施
	15
	10

	
	4.2.3
	采用具有安全防护功能的产品或配件
	10
	10

	
	4.2.4
	室内外地面或路面设置防滑措施
	10
	10

	
	4.2.5
	采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明
	8
	0

	
	4.2.6
	采取提升建筑适变性的措施
	18
	0

	
	4.2.7
	采取提升建筑部品部件耐久性的措施
	10
	5

	
	4.2.8
	提高建筑结构材料的耐久性
	10
	0

	
	4.2.9
	合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料
	9
	9

	合计
	100.0
	44.0


4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对场地作简要说明。 

	建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。基地西侧中能源工程集团氢能科技有限公司距离场地50米，且有防爆墙，具体位置见总图东侧。秦皇岛教育局出具的《关于协调出具中氢科技企业无污染证明的函》已经被秦皇岛市生态环境局核实，见提供附件 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告； 

2 ）环评报告； 

3 ）相关检测报告或论证报告。 

  

实际提交材料： 

	工程地质勘察报告 :
    2规划设计/ KC2025-06-02_河北建材职业技术学院东校区改造和新建建筑物地质勘察项目(B3楼、东门门卫).zip 
相关检测报告或论证报告 :
    2规划设计/ 相关检测报告或论证报告 / 土壤污染调查报告.pdf
    2规划设计/ 相关检测报告或论证报告 / 中能工程集团氢能源科技有限公司污染源核实情况函.pdf
项目区位图 :
    2规划设计/图纸文件/kp-cgcs2000河北建材职业技术学院地形图20250125版本带道路中心线.dwg



4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。
	根据结构设计总说明第十章：填充墙端部抗震薄弱位置-独立墙端头、墙体转角、宽度不小于2.0m的门窗洞口及通高窗口两侧均设构造柱，小于2.0m门窗洞口两侧均设置抱框柱，当填充墙长大于5m或层高2倍时，在墙内每隔4.0m加设构造柱。填充墙净高>4.0m时,外纵横填充墙在窗台处，内墙在门过梁处，楼梯间填充墙高度中部设一道通长现浇钢筋混凝土抗震圈梁，其水平筋应从框架柱、剪力墙暗柱或构造柱内甩出，且设置间隔不应大于3m。门窗洞口顶部设置过梁。具体构造柱、抱框柱、圈梁、过梁等做法详见结构设计总说明（五）中详图。​​​​​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；
2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；
3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。
 145
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/B3-0819.pdf
结构专业图纸与设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/结构设计总说明2025.08.18绿建.dwg



4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。 

	B3建筑屋面设有太阳能光伏板，设备设施及设备基础与主体同步施工并同时投入使用。具体位置及相关工会曾做法详见屋顶平面图。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑和结构竣工图和设计说明； 

2 ）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图； 

3 ）相关检测报告； 

4 ）外部设施的维修与管理记录。 

  

实际提交材料： 

	建筑专业图纸与设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/B3教学实训楼结构图2025.08.06绿建.dwg



4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

u  建筑附属设施
门窗防护栏杆与主体结构连接是否满足国家现行相关标准要求：☑是 □否

装饰构件之间以及装饰构件与基体的连接牢固，应满足承载力验算及国家相关规范规定的构造要求：☑是 □否

u  暖通设施设备
暖通管道穿越变形缝时，是否设置补偿管道伸缩和剪切变形的装置：☑是 □否

暖通设备与主体结构宜采用以下牢固性连接方式：

□机械固定  □焊接  ☑预埋 □一体化建造  □其他    
u  给排水设施设备
给排水管道穿越变形缝时，是否设置补偿管道伸缩和剪切变形的装置：☑是 □否

水箱、水泵、水加热器、冷却塔等给排水设备与主体结构宜采用以下牢固性连接方式：

□机械固定  □焊接  ☑预埋  □一体化建造  □其他    
u  非结构构件
结构设计中对变形缝、预留洞口的位置和尺寸均考虑不均匀沉降和变形影响：☑是 □否

建筑内部非结构构件设计采取以下适应主体结构变形的措施：

☑填充墙超过一定高度、长度即设腰梁及构造柱，与结构柱之间设拉结筋  

□装配式内墙条板在楼面与梁（板）底连接处设金属限位连接卡，墙板之间设子母槽等  

☑移动式档案密集柜，楼面需要足够的刚度，避免移动档案柜脱轨等  

□其他措施    
简述建筑内部非结构构件适应主体结构变形所采用的技术措施：（200字以内）

	项目建筑内部的非结构构件、设备及附属设施采用机械固定、焊接、预埋等牢固性构件连接方式与建筑主体结构可靠连接，变形协调。
​


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑、结构竣工图和设计说明； 

2 ）关键构件计算书； 

3 ）相关检测报告； 

4 ）建筑的维修与管理记录。 

  

实际提交材料： 

	


4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

  

2 评价要点 

 外窗、玻璃幕墙三性指标
外窗、玻璃幕墙三性设计指标应符合国家现行有关标准的规定：

	
	☑外窗
	□玻璃幕墙

	
	气密性能
	抗风压性能
	水密性能
	气密性能
	抗风压性能
	水密性能

	设计指标
	7级
	5级
	3级
	--
	--
	--

	标准要求
	7级
	4级
	3级
	3级
	6级
	3级

	参照标准
	《塑料门窗工程技术规程》JGJ 103.《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214 等


推拉窗设计
7层及以上建筑外窗设计未采用推拉窗：√是 □否

  门窗安全
简述保证建筑外门窗构件及连接具有足够的刚度、承载能力和一定的变位能力的设计要点（300字以内）：

	本项目门窗各构件及连接具有足够的刚度、承载能力和一定的变位能力，在安装的施工过程中，严格按照相关工法和相关验收标准要求进行施工，门窗构件之间连接及门窗四周的与围护结构的连接要可靠、密封完整、连续，并形成封闭的密封结构，保证外门窗本体、及其与洞口的结合部位严密，在规范规定风荷载标准值作用下变形在规范要求范围内，不渗水。
​本工程气密性不低于7级，水密性不低于3级，抗风压性能不低于5级​，具体详见建筑设计说明中第八项门窗工程第3条的内容​


​
​
3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件； 

2 ）施工工法说明文件； 

3 ） 门窗水密、抗风压性能检测报告； 

4 门窗维修与管理记录。 

  

实际提交材料： 

	


4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。
	 本工程卫生间地面采用防滑地砖防水地/楼面，设有防水层；墙面采用​陶瓷防水墙面，顶棚为铝合金条形板吊顶，在工程做法中均设有防潮层，具体详见设计说明中的工程做法表。​​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；
2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。
 
实际提交材料：
	


4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。
	 项目安全出口和疏散门的位置、数量、宽度及疏散楼梯间的形式，满足人员安全疏散的要求，安全出口和疏散门的设计要点：本项目为学校建筑，地上每层设3个防火分区，地下设两个防火分区，其安全出口和疏散门的数量、位置、宽度等均符合规范要求。项目走廊、疏散通道等设计应满足现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016、《防灾避难场所设计规范》GB 51143 等对安全疏散和避难应急交通的相关要求，走廊、疏散通道的设计要点：本项目走廊和疏散通道设计，满足《建筑设计防火规范》GB 50016 对人员通行的安全间距要求。项目通行空间不存在阳台花池、机电箱等凸向走廊、疏散通道且影响走廊、疏散通的有效设计宽度的设计。具体详见各层平面图纸。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；
2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；
3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。
 
实际提交材料：
	


4.1.8应具有安全防护的警示和引导标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。
	 本项目设防护警示和引导标识，具体详见附件中的标识标志系统文件。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）标识系统的设计与设置说明文件；
2）现场照片。
 
实际提交材料：
	标识系统的现场照片 :
    3建筑设计/ 证明材料05-4.1.8和8.1.5标识标志系统文件.pdf 



4.1.9安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明安全耐久相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。 

	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求；具体详见各专业设计说明中的执行的相关规范及标准。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关专业设计说明。
 
实际提交材料： 

	相关专业设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/B3-0819.pdf
    7结构设计/图纸文件/结构设计总说明2025.08.18绿建.dwg
    5暖通设计/图纸文件/暖-B3说明-20250803.dwg
    6给排水设计/图纸文件/B3实训教学楼给排水施工图.dwg
    8电气设计/图纸文件/B3电气平面图（地上）_t3.dwg
    8电气设计/图纸文件/B3电气平面图（地下）_t3.dwg
    8电气设计/图纸文件/B3系统图_t3.dwg



  

4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（10分）

1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	基于性能的抗震设计
	10
	  


2 评价要点

如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图、计算书；
2）抗震性能分析报告或抗震设计专篇；
3）隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。
实际提交材料：

	


4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（ 15 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平 
	5 
	  

	2 
	建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合 
	5 
	  

	3 
	利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带 
	5 
	  

	合计 
	15 
	  

	
	
	
	


2 评价要点
	类型 
	项目情况 

	建筑出入口的防护措施 
	 参考自评报告

	防护措施与其他措施结合做法 
	  

	缓冲区和隔离带的形式 
	  


请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。
​
u  采取措施提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平
□高窗设计 应用范围：      ☑限制窗扇开启角度  窗扇最大开启角度：71°    □增加栏板宽度  □窗台与绿化种植整合设计  □适度减少防护栏杆垂直杆件水平净距  □安装隐形防盗网  □外窗与纱窗结合设计  □其他防护措施    
u  建筑出入口安全设计
☑建筑出入口设置防护挑檐  

□其他防护措施    
u  防坠落设计
☑利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带

□建筑周边设立防护栏  

□其他防护措施    
​​
​
	  


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图； 

2 ） 防护栏杆相关检测报告； 

3 ） 根据安全防护措施，形成专项报告。 

实际提交材料： 

	


  

4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	采用具有安全防护功能的玻璃 
	5 
	  

	2 
	采用具备防夹功能的门窗 
	5 
	  

	合计 
	10 
	  

	
	
	
	


2 评价要点 

	类型 
	项目情况 

	安全防护玻璃占玻璃总用量的比例 
	  

	防夹功能门窗占门窗用量的比例 
	  


  

请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。
本项目门窗玻璃的选用应遵照《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113和《建筑安全玻璃管理规定》，全玻门、落地窗选用安全钢化玻璃，安全玻璃暴露边不得存在锋利的边缘和尖锐的角部。距楼面净高900mm之内且未设置护栏部位的玻璃应采用夹层安全玻璃，胶片厚度不小于0.76mm，水平方向外窗型材应能承受水平荷载不小于1.5kN/m；单扇面积超过1.5㎡，应改为安全玻璃。具体详见建筑设计说明中第八项门窗工程中第4/5条中的内容。

本项目主要出入口的门均设延时闭门器，并具有防止夹手构造措施，具体详见建筑设计说明中第八项门窗工程中第12条中的内容。

3 证明材料 

1 ） 建筑和结构竣工图纸； 

2 ） 安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告； 

3 ） 材料决算清单。 

  

实际提交材料： 

	


  

4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Bd、Bw级
	3
	 

	2
	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级
	4
	 

	3
	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施
	3
	 

	合计
	10
	 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级
	 

本项目筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅及卫生间的地面防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的 Bd 、 Bw 级，具体详见建筑设计总说明中第十项中第1条关于楼地面防滑设计要求的相关内容。

​

	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级
	 本工程建筑室内活动场地，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T331规定的Ad、Aw级；具体详见建筑设计总说明中第十项中第1条关于楼地面防滑设计要求的相关内容。​

	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级
	 建筑再写


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图，防滑构造做法等设计文件；
2）防滑材料相关测试报告。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）

1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明
	8
	  


2 评价要点

	类型
	项目情况

	是否人车分流
	

	步行道路是否有照明
	

	自行车道路是否有照明
	


请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件； 

2）相关区域的照度计算书、检测报告。
实际提交材料：
	


4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（18分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施
	7
	 

	2
	建筑结构与建筑设备管线分离
	7
	 

	3
	采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式
	4
	 

	合计
	18
	 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	灵活可变空间占建筑面积比例
	 2

	是否管线分离
	 2


 
请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明：
	 管线分离的相关证明，设备


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑适变性提升措施的专项设计说明；
2）建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件
	5
	222

	2
	活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造
	5
	444

	合计
	10
	5

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	管材
	☐耐腐蚀 ☐抗老化 ☑耐久性能好

	管线
	☐耐腐蚀 ☑抗老化 ☐耐久性能好

	管件
	☐耐腐蚀 ☑抗老化 ☐耐久性能好

	活动配件部品组合寿命
	XX年

	不同使用寿命的部品组合
	☐便于分别拆换 ☑更新 ☑升级


 
请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施：
	生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关建筑、给排水、装修竣工图纸及设计说明；
2）材料决算清单、相关产品说明书或检测报告。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）

1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□按100年进行耐久性设计
	10
	  

	2
	□采用耐久性能好的建筑结构材料
	□混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土
	10
	

	
	
	□钢构件，采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	
	

	
	
	□木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑结构设计年限
	

	建筑结构材料
	(混凝土 (钢 (木

	钢筋保护层厚度
	

	是否采用高耐久性混凝土
	

	是否采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	

	是否采用耐久木制品
	


请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况：
	结合本项目实际，通过对比本工程宜采用静压预应力管桩基础形式，以强风化及以下岩层作为持力层，以达到经济合理节材效果；教室、体育馆均需大开间布置，框架结构较剪力墙结构更适合用于楼层低、大开间建筑，功能布置灵活，且对于楼层较低的建筑，框架结构较剪力墙结构建设成本更低；根据不同板跨设置不同板厚，充分利用板底钢筋承载能力，钢筋均采用HRB400。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况；
2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；
3）项目运行使用中的维护管理记录。
实际提交材料：

	


4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用耐久性好的外饰面材料
	3
	3

	2
	采用耐久性好的防水和密封材料
	3
	 3

	3
	采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料
	3
	 3

	合计
	9
	 9

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例
	 

	耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例
	 

	耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例
	 


​
​
​请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：

	 建筑在图纸中说明


3 证明材料
提交材料及要求：
1）装修竣工图、材料决算清单；
2）材料性能检测报告、采购文件；
3）材料性能检测报告。
实际提交材料：
	


 
