不舒适眩光分析报告书

泰山科技学院（新校区）二期三阶段-14#宿舍

设计编号：A150004340

| 工程地点 | ： | 泰安 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 泰山科技学院 |
| 设计单位 | ： | 重庆对外建设（集团）有限公司 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年8月6日 |

| 采用软件 | ：采光分析DALI2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | ：20250101(SP1) |  |
| 正版授权码 | ：T15650059715 |  |
| 研发单位 | ：北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1. 建筑概况	3

2. 分析目的	3

3. 分析依据	3

3.1 标准依据	3

3.2 标准要求	3

4. 应用软件与计算方法	4

4.1 软件选用	4

4.2 计算原理	4

5. 计算参数选用	5

5.1 模拟条件	5

5.2 建筑饰面材料参数	6

5.3 门窗类型参数	6

5.3.1 普通窗	6

5.3.2 玻璃幕墙	7

6. 眩光分析结果	7

6.1 眩光指数	7

6.2 采光均匀度	9

7. 评价结论	10

8. 附：项目总平面图	11

建筑概况

| 光气候分区 | IV | 光气候系数K | 1.10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 | 地上 30118.06 m2 地下 0.00 m2 |  |  |
| 建筑层数 | 地上 7 层 地下 0 层 |  |  |
| 建筑高度 | 地上 29.10 m 地下 0.00 m |  |  |
| 备注 |  |  |  |

分析目的

天然光营造的光环境以经济、自然、宜人、不可替代等特性为人们所习惯和喜爱。各种光源的视觉试验结果表明，在同样照度条件下，天然光的辨认能力优于人工光。天然采光不仅有利于照明节能，而且有利于增加室内外的自然信息交流，改善空间卫生环境，调节空间使用者的心情。在建筑中充分利用天然光，对于创造良好光环境、节约能源、保护环境和构建绿色建筑具有重要意义。

窗的不舒适眩光是评价采光质量的重要指标，绿色建筑评价中也要求对主要功能房间有合理的控制眩光的措施。本分析报告以相关标准为依据，采用DALI软件进行采光模拟，分析项目主要功能房间眩光指数、采光均匀度，并给出绿色建筑评估所需要的评价分值。

分析依据

标准依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

- 《建筑采光设计标准》GB 50033-2013

- 《绿色建筑评价标准技术细则2019》

- 《采光测量方法》GB/T5699-2017

- 委托方提供的项目总平面图、建筑设计图纸、设计效果图等图纸资料

- 委托方提供的其它相关资料

标准要求

本报告以《建筑采光设计标准》GB 50033-2013为计算依据，以《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019为评价依据。

■ 《建筑采光设计标准》GB 50033-2013规定：

窗的不舒适眩光指数不宜高于表5.0.3规定的数值。

表5.0.3 窗的不舒适眩光指数（DGI）

| 采光等级 | 眩光指数值DGI |
| --- | --- |
| Ⅰ | 20 |
| Ⅱ | 23 |
| Ⅲ | 25 |
| Ⅳ | 27 |
| Ⅴ | 28 |

■ 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019规定：

5. 2. 8-3 主要功能房间有眩光控制措施，得3 分。

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019条文5.2.8要求采光模拟应符合《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449-2018第6.4.4条要求: 地上建筑模型应包括周边建筑物。

■ 《绿色建筑评价标准技术细则2019》指出：

要求主要功能房间的最大采光系数和平均采光系数的比值小于6，改善室内天然光均匀度。若无眩光控制措施或采光均匀度不达标，本款不得分。

应用软件与计算方法

软件选用

本报告采用绿建斯维尔采光分析软件DALI建模。DALI是国内首款与国标《建筑采光设计标准》GB50033-2013配套的软件，支持《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019的采光指标要求。软件以Radiance为计算核心，将计算结果返回到DALI进行处理分析。DALI可对眩光指数、达标率、地下采光、内区采光、视野率等进行快速分析，并根据不同需求生成《不舒适眩光分析报告书》等系列采光分析报告书。

DALI已通过了《建筑采光设计标准》GB50033-2013标准编制组的鉴定，获得国家建筑工程质量监督检验中心鉴定报告，编号BETC-GMJC-2014-1。同时，DALI还通过了住房和城乡建设部科技发展促进中心专家组评审鉴定，获得《建设行业科技成果评估证书》，编号建科评[2014]069，评估委员会认定软件总体已达到国内领先水平。

计算原理

■ 窗的不舒适眩光指数（DGI）可按下列公式计算：

式中：

Gn----眩光常数；

Ls----窗亮度，通过窗所看到的天空、遮挡物和地面的加权平均亮度（cd/m2）；

Lb----背景亮度，观察者视野内各表面的平均亮度（cd/m2）；

ω----窗对计算点形成的立体角（sr）；

Ω----考虑窗位置修正的立体角（sr）；

P ----古斯位置指数

α----窗对角线与窗垂直方向的夹角；

β----观察者眼睛与窗中心点的连线与视线方向的夹角。

窗的不舒适眩光计算各角度示意图

计算参数选用

模拟条件

天空状态：晴天－CIE12（大气清晰）：6月21日 10:35 考虑太阳直射

周边环境：根据《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449-2018第6.4.4条要求，考虑周边建筑物等影响。

室内环境：忽略室内家具类设施的影响，只考虑永久固定的顶棚、地面和墙面。

建筑饰面材料参数

| 建筑饰面材料选用与反射比取值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部位 | 反射比材料设计取值 | 备注 |
| 顶棚 | 0.75 |  |
| 地面 | 0.30 |  |
| 墙面 | 0.60 |  |
| 外表面 | 0.50 |  |

注1：数据参考自：《建筑采光设计标准》GB50033-2013附录D 表D.0.5；

门窗类型参数

窗的不舒适眩光是评价采光质量的重要指标，在计算眩光指数时，窗以及透光门都会结果产生影响，本章对计算中必要的门窗参数进行统计。

普通窗

| 门窗编号 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 窗框类型 | 玻璃类型 | 可见光透射比 | 玻璃反射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BY0922 | 900 | 2200 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| BY1213b | 1200 | 1290 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| BY1515 | 1500 | 1500 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| BY2124 | 2100 | 2400 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| BY2510 | 2500 | 1000 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| BY2606 | 2600 | 600 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C0617 | 600 | 1700 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C0624 | 600 | 2410 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1617 | 1600 | 1700 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1818 | 1800 | 1800 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C2317 | 2300 | 1700 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C6020 | 6000 | 1700 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C7015 | 7000 | 1500 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C7019 | 7000 | 1900 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| SC0618 | 600 | 1800 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| SC0619 | 600 | 1900 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| SC1609 | 1600 | 900 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| SC1619 | 1600 | 1900 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| SC1619' | 1600 | 1900 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| SC1619a | 1600 | 1900 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| SC1809 | 1800 | 900 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| SC1812 | 1800 | 1200 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| SC1817 | 1800 | 1700 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| SC1819 | 1800 | 1900 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| SC1819A | 1800 | 1900 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| SC2118 | 2100 | 1800 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| SC2319 | 2300 | 1900 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| SC2418 | 2400 | 1800 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| SC2424b | 2400 | 2410 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| SC2712 | 2700 | 1200 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| SC2719 | 2700 | 1900 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| SC3018 | 3000 | 1800 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| SMC1726b | 1700 | 2610 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| SMC3326b-C | 2200 | 1410 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |

注：计算考虑了外窗玻璃的污染折减系数影响，系数取值0.9。

玻璃幕墙

| 门窗编号 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 窗框类型 | 玻璃类型 | 可见光透射比 | 玻璃反射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4500 | 3000 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |

注：计算考虑了外窗玻璃的污染折减系数影响，系数取值0.9。

眩光分析结果

  - 眩光指数

计算参数选定后，利用门窗参数等进行不舒适眩光指数计算，结果如下表所示：

| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 房间面积 (m2) | 眩光指数 DGI | DGI限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 5007[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 34.96 | 19.1 | 27 | 满足 |
|  | 5008[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 34.96 | 21.1 | 27 | 满足 |
|  | 5109[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.75 | 17.7 | 27 | 满足 |
|  | 5108[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.75 | 17.7 | 27 | 满足 |
|  | 5112[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 18.1 | 27 | 满足 |
|  | 5113[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 18.1 | 27 | 满足 |
|  | 5114[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 16.6 | 27 | 满足 |
|  | 5111[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 17.0 | 27 | 满足 |
|  | 5116[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 17.6 | 27 | 满足 |
|  | 5117[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 17.8 | 27 | 满足 |
|  | 5118[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 17.5 | 27 | 满足 |
|  | 5115[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 17.8 | 27 | 满足 |
|  | 5120[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 17.8 | 27 | 满足 |
|  | 5121[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 17.8 | 27 | 满足 |
|  | 5122[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 18.1 | 27 | 满足 |
|  | 5119[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 17.4 | 27 | 满足 |
|  | 5124[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 16.8 | 27 | 满足 |
|  | 5125[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 16.9 | 27 | 满足 |
|  | 5126[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 16.9 | 27 | 满足 |
|  | 5127[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 16.5 | 27 | 满足 |
|  | 5128[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 16.7 | 27 | 满足 |
|  | 5129[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 17.1 | 27 | 满足 |
|  | 5130[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 16.6 | 27 | 满足 |
|  | 5131[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 16.8 | 27 | 满足 |
|  | 5132[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 17.3 | 27 | 满足 |
|  | 5133[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 16.6 | 27 | 满足 |
|  | 5134[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 16.7 | 27 | 满足 |
|  | 5123[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 16.6 | 27 | 满足 |
|  | 5135[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 17.5 | 27 | 满足 |
|  | 5136[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 17.2 | 27 | 满足 |
|  | 5138[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 17.8 | 27 | 满足 |
|  | 5139[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 17.8 | 27 | 满足 |
|  | 5140[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 18.1 | 27 | 满足 |
|  | 5141[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 18.1 | 27 | 满足 |
|  | 5142[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 17.8 | 27 | 满足 |
|  | 5143[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 17.2 | 27 | 满足 |
|  | 5144[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 17.8 | 27 | 满足 |
|  | 5145[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 18.1 | 27 | 满足 |
|  | 5146[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 17.8 | 27 | 满足 |
|  | 5147[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 17.8 | 27 | 满足 |
|  | 5148[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 17.5 | 27 | 满足 |
|  | 5149[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 17.8 | 27 | 满足 |
|  | 5150[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 17.2 | 27 | 满足 |
|  | 5151[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 17.5 | 27 | 满足 |
|  | 5152[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 18.1 | 27 | 满足 |
|  | 5153[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 18.1 | 27 | 满足 |
|  | 5154[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 17.8 | 27 | 满足 |
|  | 5155[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 17.8 | 27 | 满足 |
|  | 5156[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 18.1 | 27 | 满足 |
|  | 5157[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 18.1 | 27 | 满足 |
|  | 5158[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 17.8 | 27 | 满足 |
|  | 5159[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 18.1 | 27 | 满足 |
|  | 5160[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 18.1 | 27 | 满足 |
|  | 5161[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 18.1 | 27 | 满足 |
|  | 5162[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 17.8 | 27 | 满足 |
|  | 5163[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 18.1 | 27 | 满足 |
|  | 5164[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 17.8 | 27 | 满足 |
|  | 5165[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 17.3 | 27 | 满足 |
|  | 5166[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 18.1 | 27 | 满足 |
|  | 5137[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 18.1 | 27 | 满足 |
|  | 5168[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 17.2 | 27 | 满足 |
|  | 5167[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 18.1 | 27 | 满足 |
|  | 5170[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 18.3 | 27 | 满足 |
|  | 5171[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 17.8 | 27 | 满足 |
|  | 5172[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 18.0 | 27 | 满足 |
|  | 5173[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 18.0 | 27 | 满足 |
|  | 5174[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 18.3 | 27 | 满足 |
|  | 5175[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 18.0 | 27 | 满足 |
|  | 5176[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 18.3 | 27 | 满足 |
|  | 5177[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 18.0 | 27 | 满足 |
|  | 5178[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 18.0 | 27 | 满足 |
|  | 5179[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 18.3 | 27 | 满足 |
|  | 5180[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 18.0 | 27 | 满足 |
|  | 5181[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 17.9 | 27 | 满足 |
|  | 5182[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 17.6 | 27 | 满足 |
|  | 5183[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 18.0 | 27 | 满足 |
|  | 5184[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 18.0 | 27 | 满足 |
|  | 5185[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 17.7 | 27 | 满足 |
|  | 5186[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 17.6 | 27 | 满足 |
|  | 5187[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 17.6 | 27 | 满足 |
|  | 5188[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 17.6 | 27 | 满足 |
|  | 5189[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 18.0 | 27 | 满足 |
|  | 5190[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 18.1 | 27 | 满足 |
|  | 5191[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 17.6 | 27 | 满足 |
|  | 5192[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 17.2 | 27 | 满足 |
|  | 5193[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 17.6 | 27 | 满足 |
|  | 5194[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 18.4 | 27 | 满足 |
|  | 5169[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 18.0 | 27 | 满足 |
|  | 5195[起居室] | 起居室 | IV | 侧面 | 5.19 | 17.1 | 27 | 满足 |

  - 采光均匀度

主要功能房间的最大采光系数和平均采光系数的比值小于6，才能满足眩光控制要求。

| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

评价结论

通过计算分析，依据《建筑采光设计标准》GB 50033-2013对本项目的 89 个主要功能房间进行眩光分析计算，其中 0 个房间不满足标准限值要求，其中 0 个房间不满足采光均匀度要求。

根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019的5.2.8条款要求，本项目合理控制眩光项得分为 3 分。

附：项目总平面图