住区热环境设计报告书 （规定性设计）

泰山科技学院（新校区）二期三阶段

设计编号：A150004340

| 工程地点 | ： | 泰安 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 泰山科技学院 |
| 设计单位 | ： | 重庆对外建设（集团）有限公司 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年9月6日 |

| 采用软件 | : 住区热环境TERA2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250101(SP1) |  |
| 正版授权码 | : T18653800076 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 住区概况	3

2 设计依据	4

3 计算规定	4

3.1 强制条文	4

3.2 规定性设计	5

4 计算参数	5

4.1 典型气象日气象参数	5

4.2 渗透面夏季逐时蒸发量	6

5 住区指标概览	7

6 强制性设计指标	7

6.1 平均迎风面积比	7

6.2 活动场地遮阳覆盖率	8

7 规定性设计指标	8

7.1 底层通风架空率	8

7.2 绿化遮阳体叶面积指数	9

7.3 渗透蒸发指标	9

7.4 屋面绿化率	10

8 结论	10

住区概况

| 工程名称 | 泰山科技学院（新校区）二期三阶段 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 泰安 |  |
| 地理位置 | 北纬：36.18° | 东经：117.13° |
| 建筑气候区 | IIA |  |
| 主导风向 | 西南偏南 |  |

图1.1 场地鸟瞰图

图1.2 场地平面图

设计依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019
2. 《城市居住区热环境设计标准》JGJ 286-2013

计算规定

《城市居住区热环境设计标准》的指标体系包括必须满足的强制性条文，在此基础上采用规定性设计或评价性设计。

强制条文

（1）4.1.1 居住区的夏季平均迎风面积比应符合表4．1．1的规定。

表4．1．1 居住区的夏季平均迎风面积比（ζs）限值

| 建筑气候区 | I、II、VI、VII | III、V | IV |
| --- | --- | --- | --- |
| 平均迎风面积比 | ≤0.85 | ≤0.80 | ≤0.70 |

（2）4.2.1居住区夏季户外活动场地应有遮阳，遮阳覆盖率不应小于表4．2．1的规定。

表4．2．1 居住区活动场地的遮阳覆盖率限值(％)

| 场地 | 建筑气候区 |  |
| --- | --- | --- |
|  | I、II、VI、VII | III、IV、V |
| 广场 | 10 | 25 |
| 游憩场 | 15 | 30 |
| 停车场 | 15 | 30 |
| 人行道 | 25 | 50 |

规定性设计

（1）4.1.4：在Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ建筑气候区，当夏季主导风向上的建筑物迎风面宽度超过80m时，该建筑底层的通风架空率不应小于10％。

（2）4.2.3：绿化遮阳体的叶面积指数不应小于3.0。

（3）4.3.1：居住区户外活动场地和人行道路地面应有雨水渗透与蒸发能力，渗透与蒸发指标不应低于表4.3.1的规定。

表4．3．1 居住区地面渗透蒸发指标

| 地面 | I、II、VI、VII气候区 |  |  | III、IV、V气候区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 渗透面积比率β（%） | 地面透水系数k（mm/s） | 蒸发量m（kg/㎡·d） | 渗透面积比率β（%） | 地面透水系数k（mm/s） | 蒸发量m（kg/㎡·d） |
| 广场 | 40 | 3 | 1.6 | 50 | 3 | 1.3 |
| 游憩场 | 50 |  |  | 60 |  |  |
| 停车场 | 60 |  |  | 70 |  |  |
| 人行道 | 50 |  |  | 60 |  |  |

（4）居住区内建筑屋面的绿化面积不应低于可绿化屋面面积的50％。

当以上4条有任意一条不能满足时候，需要进行评价性设计。

计算参数

典型气象日气象参数

| 时刻 | 干球温度 (℃) | 相对湿度(%) | 水平总辐射照度 (W/㎡) | 水平散射辐射照度 (W/㎡) | 风速(m/s) | 主导风向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 29.3 | 68 | 0.00 | 0.00 | 3.7 | 西南偏南 |
| 1 | 29.0 | 69 | 0.00 | 0.00 | 4.0 |  |
| 2 | 28.8 | 69 | 0.00 | 0.00 | 3.7 |  |
| 3 | 28.8 | 69 | 0.00 | 0.00 | 3.3 |  |
| 4 | 28.9 | 68 | 0.00 | 0.00 | 3.0 |  |
| 5 | 29.2 | 67 | 19.44 | 19.44 | 2.7 |  |
| 6 | 29.7 | 66 | 105.56 | 77.78 | 2.3 |  |
| 7 | 30.4 | 64 | 211.11 | 138.89 | 2.0 |  |
| 8 | 31.3 | 62 | 319.44 | 191.67 | 2.5 |  |
| 9 | 32.2 | 60 | 425.00 | 236.11 | 3.0 |  |
| 10 | 33.1 | 57 | 508.33 | 269.44 | 3.5 |  |
| 11 | 33.9 | 56 | 561.11 | 288.89 | 4.0 |  |
| 12 | 34.5 | 54 | 575.00 | 294.44 | 4.5 |  |
| 13 | 34.8 | 54 | 547.22 | 286.11 | 5.0 |  |
| 14 | 34.7 | 54 | 480.56 | 258.33 | 4.5 |  |
| 15 | 34.2 | 56 | 386.11 | 216.67 | 4.0 |  |
| 16 | 33.6 | 58 | 277.78 | 166.67 | 3.5 |  |
| 17 | 32.7 | 60 | 169.44 | 111.11 | 3.0 |  |
| 18 | 31.9 | 62 | 72.22 | 50.00 | 2.5 |  |
| 19 | 31.1 | 64 | 0.00 | 0.00 | 2.0 |  |
| 20 | 30.4 | 66 | 0.00 | 0.00 | 2.2 |  |
| 21 | 29.9 | 67 | 0.00 | 0.00 | 2.3 |  |
| 22 | 29.5 | 68 | 0.00 | 0.00 | 2.5 |  |
| 23 | 29.2 | 69 | 0.00 | 0.00 | 2.7 |  |
| 日平均 | 31.3 | 63 | 194.10 | 108.56 | 3.2 |  |

渗透面夏季逐时蒸发量

| 时刻 | 水面(kg/(㎡.h)) | 绿地(kg/(㎡.h)) | 渗透型硬地 (kg/(㎡.h)) | 绿化屋面 (kg/(㎡.h)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.14 | 0.28 | 0.10 | 0.22 |
| 1 | 0.12 | 0.20 | 0.10 | 0.16 |
| 2 | 0.12 | 0.19 | 0.07 | 0.16 |
| 3 | 0.10 | 0.18 | 0.08 | 0.15 |
| 4 | 0.11 | 0.21 | 0.07 | 0.17 |
| 5 | 0.16 | 0.26 | 0.10 | 0.20 |
| 6 | 0.28 | 0.35 | 0.12 | 0.28 |
| 7 | 0.45 | 0.44 | 0.14 | 0.35 |
| 8 | 0.65 | 0.56 | 0.14 | 0.45 |
| 9 | 0.86 | 0.65 | 0.14 | 0.52 |
| 10 | 1.02 | 0.69 | 0.14 | 0.55 |
| 11 | 1.15 | 0.65 | 0.12 | 0.52 |
| 12 | 1.18 | 0.59 | 0.09 | 0.47 |
| 13 | 1.15 | 0.52 | 0.07 | 0.42 |
| 14 | 1.05 | 0.40 | 0.07 | 0.32 |
| 15 | 0.93 | 0.35 | 0.04 | 0.28 |
| 16 | 0.75 | 0.25 | 0.03 | 0.20 |
| 17 | 0.60 | 0.21 | 0.03 | 0.17 |
| 18 | 0.51 | 0.17 | 0.02 | 0.14 |
| 19 | 0.33 | 0.14 | 0.01 | 0.11 |
| 20 | 0.29 | 0.12 | 0.00 | 0.09 |
| 21 | 0.22 | 0.11 | 0.01 | 0.09 |
| 22 | 0.18 | 0.08 | 0.01 | 0.06 |
| 23 | 0.15 | 0.10 | 0.00 | 0.08 |
| 日累计(kg/(㎡.d)) | 12.50 | 7.70 | 1.70 | 6.16 |

住区指标概览

| 指标 | 值 |
| --- | --- |
| 地块面积(㎡) | 157158.44 |
| 建筑密度 | 0.23 |
| 室外面积(㎡) | 120552.71 |
| 游憩场面积(㎡) | 14606.93 |
| 人行道面积(㎡) | 17557.21 |
| 停车场面积(㎡) | 1416.54 |
| 内部车道面积(㎡) | 27025.08 |
| 草地面积(㎡) | 70771.36 |
| 水面面积(㎡) | 11284.50 |
| 乔木面积(㎡) | 3627.00 |
| 亭廊面积(㎡) | 0.00 |
| 爬藤棚架面积(㎡) | 0.00 |
| 屋顶绿化面积(㎡) | 0.00 |
| 渗透性硬地面积(㎡) | 28499.04 |
| 绿化遮阳覆盖率(%) | 3.01 |
| 构筑物遮阳覆盖率(%) | 0.00 |

强制性设计指标

平均迎风面积比

| 建筑名称 | 迎风面积(㎡) | 最大可能 迎风面积(㎡) | 最大可能 迎风方向(°) | 迎风面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2#教学楼 | 2508.50 | 3000.88 | 167.00 | 0.8359 |
| 3#食堂综合楼 | 1880.58 | 2804.53 | 149.00 | 0.6706 |
| 8#书院 | 1065.17 | 1089.56 | 115.00 | 0.9776 |
| 12#宿舍 | 2335.94 | 2429.62 | 84.00 | 0.9614 |
| 13#宿舍 | 1882.68 | 2520.24 | 135.00 | 0.7470 |
| 14#\14＃书院_T9 | 297.46 | 322.21 | 48.00 | 0.9232 |
| 14#\14＃宿舍_T9 | 1523.71 | 1926.76 | 139.00 | 0.7908 |
| 15#宿舍 | 1166.79 | 1986.92 | 169.00 | 0.5872 |
| 16#\16#书院_T9 | 262.06 | 269.00 | 81.00 | 0.9742 |
| 16#\16#宿舍_T9 | 2607.85 | 2774.83 | 112.00 | 0.9398 |
| 会议楼 | 532.16 | 588.10 | 40.00 | 0.9049 |
| 体育馆 | 1527.26 | 1659.48 | 44.00 | 0.9203 |
| 垃圾转运站 | 94.41 | 104.58 | 138.00 | 0.9027 |
| 平均迎风面积比 | 0.857 |  |  |  |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4.1.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | 平均迎风面积比≤0.85 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

活动场地遮阳覆盖率

| 场地 | 遮阳面积(㎡) | 场地面积(㎡) | 遮阳覆盖率(%) | 覆盖率限值(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 游憩场 | 7.3 | 14606.9 | 0 | 15 |
| 人行道 | 78.5 | 17557.2 | 0 | 25 |
| 停车场 | 0.8 | 1416.5 | 0 | 15 |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4.2.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | 各类活动场地遮阳覆盖率不得低于标准要求限值 |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |

规定性设计指标

底层通风架空率

| 建筑名称 | 底层架空面积(㎡) | 基底面积(㎡) | 迎风面宽度(m) | 底层通风架空率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2#教学楼 | 0.0 | 4902.8 | 0.0 | 0 |
| 3#食堂综合楼 | 0.0 | 4979.1 | 0.0 | 0 |
| 8#书院 | 0.0 | 2136.7 | 0.0 | 0 |
| 12#宿舍 | 0.0 | 2456.1 | 0.0 | 0 |
| 13#宿舍 | 0.0 | 2902.2 | 0.0 | 0 |
| 14#\14＃书院_T9 | 3.0 | 1945.3 | 77.0 | 0 |
| 14#\14＃宿舍_T9 | 0.0 | 4089.4 | 0.0 | 0 |
| 15#宿舍 | 0.0 | 2097.7 | 0.0 | 0 |
| 16#\16#书院_T9 | 4.1 | 1019.6 | 65.4 | 0 |
| 16#\16#宿舍_T9 | 0.0 | 4084.4 | 136.7 | 0 |
| 会议楼 | 0.0 | 1216.7 | 0.0 | 0 |
| 体育馆 | 0.0 | 5034.0 | 0.0 | 0 |
| 垃圾转运站 | 0.0 | 111.0 | 0.0 | 0 |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4.1.4条 |  |  |  |
| 标准要求 | III、IV、V气候区，夏季主导风向迎风面积宽度超过80m时，底层通风架空率不应小于10% |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |

绿化遮阳体叶面积指数

| 遮阳体类型 | 叶面积指数 | 面积(㎡) |
| --- | --- | --- |
| 乔木 | LAI >= 3 | 3627 |
|  | LAI < 3 | 0 |
| 爬藤棚架 | LAI >= 3 | 0 |
|  | LAI < 3 | 0 |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4.2.3条 |  |
| 标准要求 | 绿化遮阳体叶面积指数不应小于3.0 |  |
| 结论 | 满足 |  |

渗透蒸发指标

| 地面 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 地面透水系数k(mm/s) | 蒸发量m (kg/(㎡·d)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 游憩场 | 14607 | 0.435 | 0.61 | 1.69 |
| 人行道 | 17557 | 0.523 | 2.13 | 1.20 |
| 停车场 | 1417 | 0.042 | 3.00 | 1.69 |
| 合计 | 33581 | 1.0 | 1.51 | 1.43 |

| 地面 | 渗透面积比率(%) | 限值(%) |
| --- | --- | --- |
| 游憩场 | 100 | 50 |
| 人行道 | 71 | 50 |
| 停车场 | 100 | 60 |
| 渗透与蒸发指标 |  |  |
| 指标 | 值 | 限值 |
| 地面透水系数k(mm/s) | 1.51 | 3 |
| 蒸发量m(kg/(㎡·d)) | 1.43 | 1.6 |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4.3.1条 |  |
| 标准要求 | 渗透面积比率、透水系数及蒸发量不应低于标准规定限值 |  |
| 结论 | 不满足 |  |

屋面绿化率

| 建筑名称 | 屋面轮廓面积(㎡) | 屋顶绿化面积(㎡) | 可绿化屋面 面积(㎡) | 屋面绿化率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2#教学楼 | 4902.8 | 0.0 | 4902.8 | 0 |
| 3#食堂综合楼 | 4979.1 | 0.0 | 4979.1 | 0 |
| 8#书院 | 2136.7 | 0.0 | 2136.7 | 0 |
| 12#宿舍 | 2456.1 | 0.0 | 2456.1 | 0 |
| 13#宿舍 | 2902.2 | 0.0 | 2902.2 | 0 |
| 14#\14＃书院_T9 | 1945.3 | 0.0 | 1945.3 | 0 |
| 14#\14＃宿舍_T9 | 4089.4 | 0.0 | 4089.4 | 0 |
| 15#宿舍 | 2097.7 | 0.0 | 2097.7 | 0 |
| 16#\16#书院_T9 | 1019.6 | 0.0 | 1019.6 | 0 |
| 16#\16#宿舍_T9 | 4084.4 | 0.0 | 4084.4 | 0 |
| 会议楼 | 1216.7 | 0.0 | 1216.7 | 0 |
| 体育馆 | 5034.0 | 0.0 | 5034.0 | 0 |
| 垃圾转运站 | 111.0 | 0.0 | 111.0 | 0 |
| 合计 | 36975.1 | 0.0 | 36975.1 | 0 |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4.4.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | 建筑屋面的绿化面积不应低于可绿化屋面面积的50% |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |

结论

| 类别 | 检查项 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 强制性条文 | 平均迎风面积比 | 满足 | 强制条文，必须满足 |
|  | 活动场地遮阳覆盖率 | 不满足 |  |
| 规定性设计 | 底层通风架空率 | 不满足 | 不满足任意一条时，进行评价性设计 |
|  | 绿化遮阳体叶面积指数 | 满足 |  |
|  | 渗透蒸发指标 | 不满足 |  |
|  | 屋面绿化率 | 不满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 |  |