场地年径流量控制率计算书

工程名称：泰山科技学院（新校区）二期二阶段14#、16#宿舍楼

编制单位：山东博宇建筑设计有限责任公司

编 制 人：

校 对 人：

审 核 人：

编制时间：二0二五年八月二十日

1.项目概况

本项目位于泰安市环山东路，周边各种配套比较齐全。

本项目占地面积302400㎡，建筑面积97857.65m²；总建筑面积255483.76㎡。项目容积率约为0.76，绿地率为35.01%。

图1项目鸟瞰图

2. 气象条件

泰安属暖温带温润性季风气候，四季分明，雨热同季，春季较干多风，夏季高温多雨，秋季天高气爽，冬季冷而少雪，全年平均气温13摄氏度，每年平均降水量697毫米，年内无霜期200多天。泰安市降雨量资料见表1（数据来自山东气象局网站）。

表1年降雨量气候资料

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 降雨量（mm） | 6.4 | 7.4 | 18.3 | 27.0 | 43.6 | 90.6 | 209.9 | 151.4 | 65.6 | 39.6 | 11.7 | 9.7 |

3.场地径流量控制措施

3.1 透水铺装

本项目院区内道路，停车场所、活动场等都采用透水铺装，透水铺装面积达到3267㎡，主要铺装材料为透水砖。

3.2 下凹式绿地及树池

根据本项目的用地规划，本项目在各个活动场地分散设置了树池及花池。根据景观统计，绿地总面积为10022㎡，平均调蓄水深约为15cm-40cm。场地径流量控制率按最低值15cm计算。

4场地径流量控制率计算

4.1 设计控制降雨量

根据现行国家标准《绿色建筑评价标准》DB37/T-5097-2021，部分地区年径流量对应的设计控制雨量见表2.若达到75%年径流量控制率，即设计控制雨量为28.5mm。场地内雨水径流面积为28634㎡

则建设项目场地内设计降雨量控制量为：

V = 28.5/1000 ×28634 = 816.069m³。

则降雨总量为816.069/0.75=31357.94m³

- 雨量径流系数及面积见小表：

| - 下垫面种类 | - 雨量径流系数 | - 面积（㎡） |
| --- | --- | --- |
| - 硬屋面、未铺石子的平屋面 | - 0.85 | - 5727 |
| - 绿化 | - 0.15 | - 10022 |
| - 透水铺装地面 | - 0.34 | - 3267 |
| - 不透水铺装 | - 0.85 | - 9618 |

- 场地综合径流系数：

- 则场地径流总量为ZCh=10*0.56×28.5*2.86 = 145.64m³。

场地内设有200m³的蓄水模块，对应的控制率能满足75.01%，大于规划指标要求的75%。

5.总结

故场地年径流量控制率大于75%的要求。