冷凝验算计算书 居住建筑

泰安市嘉源置业有限公司泰山人家项目住宅工程19#住宅楼

设计编号：2025D-002-19

| 工程地点 | ： | 山东-泰安 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 泰安市嘉源置业有限公司 |
| 设计单位 | ： | 山东博宇建筑设计有限责任公司 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年10月17日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250101(SP1) |  |
| 正版授权码 | : T15650059715 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

建筑概况

| 工程名称 | 泰安市嘉源置业有限公司泰山人家项目住宅工程19#住宅楼 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 山东-泰安 |
| 气候子区 | 寒冷A区 |
| 建筑面积 | 地上3293㎡ 地下734㎡ |
| 建筑层数 | 地上5 地下1 |
| 建筑高度 | 19.5m |
| 结构类型 | 框架剪力墙结构 |

评价依据

1. 《山东省居住建筑节能设计标准》

2. 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4.  施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书

评价目标

依据《建筑环境通用规范》GB 55016-2021 4.4.3条：供暖期间，围护结构中保温材料因内部冷凝受潮而增加的重量湿度允许增量，应符合要求；相应冷凝计算界面内侧最小蒸汽渗透阻应大于按式（3.2-1）计算的蒸汽渗透阻。

评价方法

根据《建筑环境通用规范》GB 55016第4.4.3条，,当围护结构内部可能发生冷凝时，冷凝计算界面内侧所需的蒸汽渗透阻应按式（3.2-1）计算：

（3.2-1）

则推导：

（3.2-2）

式中：

—采暖期间保温材料重量湿度的允许增量限值(%)；

—冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g)；

—冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g)；

—室内空气水蒸气分压力(Pa)，根据室内计算温度和相对湿度确定；

—室外空气水蒸气分压力(Pa)，根据本规范附录三附表3.1查得的采暖期室外平均温度和平均相对温度确定；

—冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa)；

Z—采暖期天数，应符合本规范附录三附表3.1的规定；

—保温材料的干密度(kg/m3)；

—保温材料厚度(m)；

冷凝计算界面温度可按下式计算：

式中：—冷凝计算界面温度（℃）

—室内计算温度（℃）

—采暖期室外平均温度（℃）

—围护结构传热阻（㎡·K/W）

—内表面换热阻（㎡K/W）

—冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻（㎡·K/W）

防潮验算计算过程

计算条件

| 内表面换热阻（㎡*K/W） | 0.11 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录B.4的规定采用。 |
| --- | --- | --- |
| ti 室内计算温度(℃) | 18 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176第3.3.1条规定采用。 |
| 室内相对湿度(%) | 60 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176第3.3.1条规定采用。 |
| 采暖期室外平均温度（℃） | 1.80 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录表A.0.1确定。 |
| 室外相对湿度(%) | 51.00 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录表A.0.1确定。 |
| Z 采暖天数 | 92 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录A表A.0.1确定。 |

注：气象数据参考 山东-济南.

屋顶构造：上人屋面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 水泥砂浆 | 30 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.032 |
| c20细石混凝土 | 50 | 1.740 | 1.00 | 2300.00 | 0.0000 | 0.029 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 7 | 0.230 | 1.00 | 900.00 | 0.0000 | 0.030 |
| c20细石混凝土 | 30 | 1.740 | 1.00 | 2300.00 | 0.0000 | 0.017 |
| 喷涂硬质聚氨酯 | 180 | 0.024 | 1.15 | 35.00 | 0.0000 | 6.522 |
| 防水砂浆（1） | 1.5 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0000 | 0.002 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 1.00 | 2500.00 | 0.0158 | 0.069 |

围护结构冷凝受潮计算表

| 序号 | 名称 | δ 厚度 (mm) | ρ 密度 (kg/m3) | θi 温度 (℃) | Pb 饱和水蒸汽分压力 (Pa) | Ps 水蒸汽分压力 (Pa) | λ 导热 系数 W/(m.k) | α 修正系数 | R 热阻(m2.k/W) | μ 蒸汽渗透系数g/(m.h.kPa) | H 蒸汽渗透阻 (m2.h.Pa/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外 |  |  | 1.80 | 695.2 | 354.6 |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  | 2.6667 |
| 3 | 外表面 |  |  | 1.89 | 699.6 | 354.8 |  |  |  |  |  |
| 4 | 水泥砂浆 | 30 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.03 | 0.0210 | 1428.57 |
| 5 | 0~1 |  |  | 1.97 | 703.4 | 494.4 |  |  |  |  |  |
| 6 | c20细石混凝土 | 50 | 2300 |  |  |  | 1.74 | 1.00 | 0.03 | 0.0000 | 0.00 |
| 7 | 1~2 |  |  | 2.03 | 706.8 | 494.4 |  |  |  |  |  |
| 8 | sbs改性沥青防水卷材 | 7 | 900 |  |  |  | 0.23 | 1.00 | 0.03 | 0.0000 | 0.00 |
| 9 | 2~3 |  |  | 2.11 | 710.6 | 494.4 |  |  |  |  |  |
| 10 | c20细石混凝土 | 30 | 2300 |  |  |  | 1.74 | 1.00 | 0.02 | 0.0000 | 0.00 |
| 11 | 3~4 |  |  | 2.15 | 712.7 | 494.4 |  |  |  |  |  |
| 12 | 喷涂硬质聚氨酯 | 180 | 35 |  |  |  | 0.02 | 1.15 | 6.52 | 0.0000 | 0.00 |
| 13 | 4~5 |  |  | 17.57 | 2008.2 | 494.4 |  |  |  |  |  |
| 14 | 防水砂浆（1） | 1.5 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 |
| 15 | 5~6 |  |  | 17.58 | 2008.7 | 494.4 |  |  |  |  |  |
| 16 | 钢筋混凝土 | 120 | 2500 |  |  |  | 1.74 | 1.00 | 0.07 | 0.0158 | 7594.94 |
| 17 | 内表面 |  |  | 17.74 | 2029.2 | 1236.4 |  |  |  |  |  |
| 18 | 室内换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  | 7.9808 |
| 19 | 室内 |  |  | 18.00 | 2062.0 | 1237.2 |  |  |  |  |  |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=6.59

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=2.15

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 7595 | 应≥限值(978) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 1428.57 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 354.55 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 712.88 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 35.00 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.18 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 0.00 | 应≤增量限值(%)=10.00 |

屋顶构造：非上人屋面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| c20细石混凝土 | 50 | 1.740 | 1.00 | 2300.00 | 0.0000 | 0.029 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 7 | 0.230 | 1.00 | 900.00 | 0.0000 | 0.030 |
| c20细石混凝土 | 30 | 1.740 | 1.00 | 2300.00 | 0.0000 | 0.017 |
| 喷涂硬质聚氨酯 | 180 | 0.024 | 1.15 | 35.00 | 0.0000 | 6.522 |
| 防水砂浆（1） | 1.5 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0000 | 0.002 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 1.00 | 2500.00 | 0.0158 | 0.069 |

围护结构冷凝受潮计算表

| 序号 | 名称 | δ 厚度 (mm) | ρ 密度 (kg/m3) | θi 温度 (℃) | Pb 饱和水蒸汽分压力 (Pa) | Ps 水蒸汽分压力 (Pa) | λ 导热 系数 W/(m.k) | α 修正系数 | R 热阻(m2.k/W) | μ 蒸汽渗透系数g/(m.h.kPa) | H 蒸汽渗透阻 (m2.h.Pa/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外 |  |  | 1.80 | 695.2 | 354.6 |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  | 2.6667 |
| 3 | 外表面 |  |  | 1.86 | 698.0 | 354.9 |  |  |  |  |  |
| 4 | c20细石混凝土 | 50 | 2300 |  |  |  | 1.74 | 1.00 | 0.03 | 0.0000 | 0.00 |
| 5 | 0~1 |  |  | 1.93 | 701.4 | 354.9 |  |  |  |  |  |
| 6 | sbs改性沥青防水卷材 | 7 | 900 |  |  |  | 0.23 | 1.00 | 0.03 | 0.0000 | 0.00 |
| 7 | 1~2 |  |  | 2.00 | 704.9 | 354.9 |  |  |  |  |  |
| 8 | c20细石混凝土 | 30 | 2300 |  |  |  | 1.74 | 1.00 | 0.02 | 0.0000 | 0.00 |
| 9 | 2~3 |  |  | 2.04 | 707.0 | 354.9 |  |  |  |  |  |
| 10 | 喷涂硬质聚氨酯 | 180 | 35 |  |  |  | 0.02 | 1.15 | 6.52 | 0.0000 | 0.00 |
| 11 | 3~4 |  |  | 17.57 | 2007.8 | 354.9 |  |  |  |  |  |
| 12 | 防水砂浆（1） | 1.5 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 |
| 13 | 4~5 |  |  | 17.57 | 2008.3 | 354.9 |  |  |  |  |  |
| 14 | 钢筋混凝土 | 120 | 2500 |  |  |  | 1.74 | 1.00 | 0.07 | 0.0158 | 7594.94 |
| 15 | 内表面 |  |  | 17.74 | 2029.0 | 1236.3 |  |  |  |  |  |
| 16 | 室内换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  | 7.9808 |
| 17 | 室内 |  |  | 18.00 | 2062.0 | 1237.2 |  |  |  |  |  |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=-

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=-

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | - | 应≥限值(-) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | - |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 354.55 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | - |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | - |  |
|  | —保温材料厚度(m) | - |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | - | 应≤增量限值(%)=10.00 |

外墙（填充墙）构造：外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0140 | 0.005 |
| 胶粉聚苯颗粒粘结浆料 | 20 | 0.080 | 1.25 | 350.00 | 0.0000 | 0.200 |
| 钢筋混凝土 | 50 | 1.740 | 1.00 | 2500.00 | 0.0158 | 0.029 |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 250 | 0.030 | 1.10 | 30.00 | 0.0162 | 7.576 |
| 钢筋混凝土 | 50 | 1.740 | 1.00 | 2500.00 | 0.0158 | 0.029 |

围护结构冷凝受潮计算表

| 序号 | 名称 | δ 厚度 (mm) | ρ 密度 (kg/m3) | θi 温度 (℃) | Pb 饱和水蒸汽分压力 (Pa) | Ps 水蒸汽分压力 (Pa) | λ 导热 系数 W/(m.k) | α 修正系数 | R 热阻(m2.k/W) | μ 蒸汽渗透系数g/(m.h.kPa) | H 蒸汽渗透阻 (m2.h.Pa/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外 |  |  | 1.80 | 695.2 | 354.6 |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  | 2.6667 |
| 3 | 外表面 |  |  | 1.90 | 700.3 | 354.7 |  |  |  |  |  |
| 4 | 抗裂砂浆 | 5 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.01 | 0.0140 | 357.14 |
| 5 | 0~1 |  |  | 1.91 | 700.8 | 368.9 |  |  |  |  |  |
| 6 | 胶粉聚苯颗粒粘结浆料 | 20 | 350 |  |  |  | 0.08 | 1.25 | 0.20 | 0.0000 | 0.00 |
| 7 | 1~2 |  |  | 2.32 | 721.6 | 368.9 |  |  |  |  |  |
| 8 | 钢筋混凝土 | 50 | 2500 |  |  |  | 1.74 | 1.00 | 0.03 | 0.0158 | 3164.56 |
| 9 | 2~3 |  |  | 2.38 | 724.7 | 495.1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 挤塑型聚苯板(XPS板) | 250 | 30 |  |  |  | 0.03 | 1.10 | 7.58 | 0.0162 | 15432.10 |
| 11 | 3~4 |  |  | 17.72 | 2026.6 | 1110.7 |  |  |  |  |  |
| 12 | 钢筋混凝土 | 50 | 2500 |  |  |  | 1.74 | 1.00 | 0.03 | 0.0158 | 3164.56 |
| 13 | 内表面 |  |  | 17.78 | 2033.9 | 1236.9 |  |  |  |  |  |
| 14 | 室内换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  | 7.9808 |
| 15 | 室内 |  |  | 18.00 | 2062.0 | 1237.2 |  |  |  |  |  |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=7.60

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=2.36

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 18597 | 应≥限值(1156) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 3521.70 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 354.55 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 723.51 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 30.00 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.25 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 0.00 | 应≤增量限值(%)=10.00 |

外墙（剪力墙）构造：外墙（剪力墙）构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0140 | 0.005 |
| 胶粉聚苯颗粒粘结浆料 | 20 | 0.080 | 1.25 | 350.00 | 0.0000 | 0.200 |
| 钢筋混凝土 | 50 | 1.740 | 1.00 | 2500.00 | 0.0158 | 0.029 |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 100 | 0.030 | 1.10 | 30.00 | 0.0162 | 3.030 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 1.00 | 2500.00 | 0.0158 | 0.115 |

围护结构冷凝受潮计算表

| 序号 | 名称 | δ 厚度 (mm) | ρ 密度 (kg/m3) | θi 温度 (℃) | Pb 饱和水蒸汽分压力 (Pa) | Ps 水蒸汽分压力 (Pa) | λ 导热 系数 W/(m.k) | α 修正系数 | R 热阻(m2.k/W) | μ 蒸汽渗透系数g/(m.h.kPa) | H 蒸汽渗透阻 (m2.h.Pa/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外 |  |  | 1.80 | 695.2 | 354.6 |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  | 2.6667 |
| 3 | 外表面 |  |  | 2.00 | 705.1 | 354.7 |  |  |  |  |  |
| 4 | 抗裂砂浆 | 5 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.01 | 0.0140 | 357.14 |
| 5 | 0~1 |  |  | 2.03 | 706.4 | 368.8 |  |  |  |  |  |
| 6 | 胶粉聚苯颗粒粘结浆料 | 20 | 350 |  |  |  | 0.08 | 1.25 | 0.20 | 0.0000 | 0.00 |
| 7 | 1~2 |  |  | 2.94 | 754.1 | 368.8 |  |  |  |  |  |
| 8 | 钢筋混凝土 | 50 | 2500 |  |  |  | 1.74 | 1.00 | 0.03 | 0.0158 | 3164.56 |
| 9 | 2~3 |  |  | 3.08 | 761.3 | 493.7 |  |  |  |  |  |
| 10 | 挤塑型聚苯板(XPS板) | 100 | 30 |  |  |  | 0.03 | 1.10 | 3.03 | 0.0162 | 6172.84 |
| 11 | 3~4 |  |  | 16.97 | 1932.3 | 737.3 |  |  |  |  |  |
| 12 | 钢筋混凝土 | 200 | 2500 |  |  |  | 1.74 | 1.00 | 0.11 | 0.0158 | 12658.23 |
| 13 | 内表面 |  |  | 17.50 | 1998.5 | 1236.9 |  |  |  |  |  |
| 14 | 室内换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  | 7.9808 |
| 15 | 室内 |  |  | 18.00 | 2062.0 | 1237.2 |  |  |  |  |  |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=3.15

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=3.06

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 18831 | 应≥限值(1900) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 3521.70 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 354.55 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 760.26 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 30.00 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.10 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 0.00 | 应≤增量限值(%)=10.00 |

验算结论

| 类型 | 构造 | 增量 限值 (%) | 实际 增量 (%) | 内侧蒸 汽渗透 阻限值 | 内侧蒸 汽渗透 阻 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 上人屋面 | 10 | 0 | 978 | 7595 | 满足 |
|  | 非上人屋面 | 10 | 0 | - | - | 无需计算 |
| 外墙（填充墙） | 外墙（填充墙）构造一 | 10 | 0 | 1156 | 18597 | 满足 |
| 外墙（剪力墙） | 外墙（剪力墙）构造一 | 10 | 0 | 1900 | 18831 | 满足 |