济南新旧动能转换起步区褚家村、崔寨村等城中村改造项目 F-1地块

地下空间开发利用计算书

1 项目概况

项目位于济南市起步区崔寨安置五区。该项目总用地面积为 28634 平方米，建筑面积 97857.65 平方米，总户数 608 ，总人数 1055 人，绿地率为 35.1% 。

项目效果图

2 标准要求

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.2 条明确要求：

合理开发利用地下空间，评价总分值为12分，根据地下空间开发利用指标，按表7.2.2的规则评分。

表7.2.2   地下空间开发利用指标评分规则

| 建筑类型 | 地下空间开发利用指标 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 居住建筑 | 地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr 地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp | 5%≤Rr＜20% | 5 |
|  |  | Rr≥20% | 7 |
|  |  | Rr≥35%且Rp＜60% | 12 |
| 公共建筑 | 地下建筑面积与总用地面积的比率Rp1 地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp | Rp1≥0.5 | 5 |
|  |  | Rp1≥0.7且Rp＜70% | 7 |
|  |  | Rp1≥1.0且Rp＜60% | 12 |

3 计算

总建筑面积97857.65平方米，其中地上67523.17平方米，

地下30334.48平方米

地上建筑面积：     67523.17㎡

地下建筑面积：     30334.48 ㎡

Rr=地下建筑面积/地上建筑面积

=  30334.48 /67523.17   = 44.92%

地下一层建筑面积：   23059.50 ㎡

总用地面积：    28634 ㎡

Rp=地下一层建筑面积/总用地面积

= 23059.50/ 28634  = 80.53%

4 结论

经验算，地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr为494.92%；地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp为80.53%；满足规范要求，得12分。