本地化建筑材料使用比例计算书

可循环材料利用比例计算书

项目名称：济南新旧动能转换起步区褚家村、崔寨村等城中村改造项目 F-1地块

- 项目概况

本项目是济南新旧动能转换起步区褚家村、崔寨村等城中村改造项目 F-1地块。位于济南新旧动能转换起步区崔寨片区，北邻北边界路，东临西环路，西临解营路。工程设计类别、等级：住宅小区、二级。主要经济技术指标：总用地面积28634.00平方米，总建筑面积97857.65平方米，其中地上67523.17平方米，地下30334.48平方米。建筑密度19.99%，地上容积率2.36，地下容积率0.70，绿地率35.1%。机动车停车位630辆，非机动车停车位1267辆。

建筑结构形式、结构类别：住宅楼采用装配整体式剪力墙结构，基础形式为筏板+桩基础；大门等配套公建为框架结构，基础形式为独立基础；车库为框架结构，基础形式为筏板+柱墩。

- 评价依据

《绿色建筑评价标准》DB37/T 5097-2021，其中7.1.10条规定：选用的建筑材料应符合下列要求：

1） 500km 以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于 70%；

2） 现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。。

《绿色建筑评价标准》DB37/T 5097-2021，其中7.2.17条规定：选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材，评价总分值为 12 分，并按下列规则分别评分并累计：

1 可再循环材料和可再利用材料用量比例，按下列规则评分：

1）住宅建筑达到 6%或公共建筑达到 10%，得 3 分。

2）住宅建筑达到 10%或公共建筑达到 15%，得 6 分。

2 利废建材选用及其用量比例，按下列规则评分：

1）采用一种利废建材，其占同类建材的用量比例不低于 50%，得 3 分。

2）选用二种及以上的利废建材，每一种占同类建材的用量比例均不低于30%，得 6 分。

- 计算判定

1#楼

| 建筑材料种类 | 体积 | 密度 | 重量 | 厂家区位 | 运输半径（km） | 是否为本地化材料 | 是否为可循环利用材料 | 可循环利用材料总重（t） | 本地材料总重量（t） | 建筑材料总重量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （m3） | （t/m3） | （t） |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢材 |  |  | 637.35 | 山东 | 30 | 是 | 是 | 1090.21 | 14640.43 | 15095.78 |
|  |  |  |  |  |  |  | (钢筋) |  |  |  |
| 铁件 |  |  | 6.61 | 山东 |  | 否 | 是 |  |  |  |
| 铜材 |  |  | 18.88 | 山东 |  | 否 | 是 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (管线) |  |  |  |
| 木材 |  |  | 353.53 | 山东 |  | 否 | 是 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （木地板、门、装修木材） |  |  |  |
| 铝合金型材 | 13.43 | 2.6 | 34.93 | 山东 | 30 | 是 | 是 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （窗框、吊顶等） |  |  |  |
| 玻璃 | 10.98 | 2.5 | 27.45 |  |  | 否 | 是 |  |  |  |
| 其他可循环材料 |  |  | 11.47 |  |  | 否 | 是 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （预制安装成品构件） |  |  |  |
| 混凝土 | 4782.88 | 2.4 | 11478.92 | 山东 | 7.2 | 是 | 否 |  |  |  |
| 建筑砂浆及抹灰 |  |  | 1745.87 | 山东 | 20 | 是 | 否 |  |  |  |
| 屋面卷材 |  |  | 5.48 |  |  | 否 | 否 |  |  |  |
| 石材 |  |  | 12.38 |  |  |  | 否 |  |  |  |
| 砌块 | 131.04 | 0.55 | 72.07 | 山东 | 29 | 是 | 否 |  |  |  |
| ALC条板 | 1032.76 | 0.65 | 671.29 | 山东 | 29 | 是 | 是 |  |  |  |
| 保温 |  |  | 19.55 |  |  | 否 | 否 |  |  |  |
| 可循环材料用量比例 |  |  |  |  |  |  |  | 7.22% |  |  |
| 本地材料用量比例 |  |  |  |  |  |  |  | 96.98% |  |  |

2#楼

| 建筑材料种类 | 体积 | 密度 | 重量 | 厂家区位 | 运输半径（km） | 是否为本地化材料 | 是否为可循环利用材料 | 可循环利用材料总重（t） | 本地材料总重量（t） | 建筑材料总重量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （m3） | （t/m3） | （t） |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢材 |  |  | 637.35 | 山东 | 30 | 是 | 是 | 1090.21 | 14640.43 | 15095.78 |
|  |  |  |  |  |  |  | (钢筋) |  |  |  |
| 铁件 |  |  | 6.61 | 山东 |  | 否 | 是 |  |  |  |
| 铜材 |  |  | 18.88 | 山东 |  | 否 | 是 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (管线) |  |  |  |
| 木材 |  |  | 353.53 | 山东 |  | 否 | 是 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （木地板、门、装修木材） |  |  |  |
| 铝合金型材 | 13.43 | 2.6 | 34.93 | 山东 | 30 | 是 | 是 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （窗框、吊顶等） |  |  |  |
| 玻璃 | 10.98 | 2.5 | 27.45 |  |  | 否 | 是 |  |  |  |
| 其他可循环材料 |  |  | 11.47 |  |  | 否 | 是 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （预制安装成品构件） |  |  |  |
| 混凝土 | 4782.88 | 2.4 | 11478.92 | 山东 | 7.2 | 是 | 否 |  |  |  |
| 建筑砂浆及抹灰 |  |  | 1745.87 | 山东 | 20 | 是 | 否 |  |  |  |
| 屋面卷材 |  |  | 5.48 |  |  | 否 | 否 |  |  |  |
| 石材 |  |  | 12.38 |  |  |  | 否 |  |  |  |
| 砌块 | 131.04 | 0.55 | 72.07 | 山东 | 29 | 是 | 否 |  |  |  |
| ALC条板 | 1032.76 | 0.65 | 671.29 | 山东 | 29 | 是 | 是 |  |  |  |
| 保温 |  |  | 19.55 |  |  | 否 | 否 |  |  |  |
| 可循环材料用量比例 |  |  |  |  |  |  |  | 7.22% |  |  |
| 本地材料用量比例 |  |  |  |  |  |  |  | 96.98% |  |  |

3#楼

| 建筑材料种类 | 体积 | 密度 | 重量 | 厂家区位 | 运输半径（km） | 是否为本地化材料 | 是否为可循环利用材料 | 可循环利用材料总重（t） | 本地材料总重量（t） | 建筑材料总重量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （m3） | （t/m3） | （t） |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢材 |  |  | 1061.72 | 山东 | 30 | 是 | 是 | 1816.12 | 24098.48 | 24857.03 |
|  |  |  |  |  |  |  | (钢筋) |  |  |  |
| 铁件 |  |  | 11.01 | 山东 |  | 否 | 是 |  |  |  |
| 铜材 |  |  | 31.44 | 山东 |  | 否 | 是 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (管线) |  |  |  |
| 木材 |  |  | 588.93 | 山东 |  | 否 | 是 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （木地板、门、装修木材） |  |  |  |
| 铝合金型材 | 22.38 | 2.6 | 58.18 | 山东 | 30 | 是 | 是 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （窗框、吊顶等） |  |  |  |
| 玻璃 | 18.29 | 2.5 | 45.73 |  |  | 否 | 是 |  |  |  |
| 其他可循环材料 |  |  | 19.11 |  |  | 否 | 是 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （预制安装成品构件） |  |  |  |
| 混凝土 | 7800.87 | 2.4 | 18722.08 | 山东 | 7.2 | 是 | 否 |  |  |  |
| 建筑砂浆及抹灰 |  |  | 2908.34 | 山东 | 20 | 是 | 否 |  |  |  |
| 屋面卷材 |  |  | 9.13 |  |  | 否 | 否 |  |  |  |
| 石材 |  |  | 20.63 |  |  | 否 | 否 |  |  |  |
| 砌块 | 218.29 | 0.55 | 120.06 | 山东 | 29 | 是 | 否 |  |  |  |
| ALC条板 | 1889.38 | 0.65 | 1228.10 | 山东 | 29 | 是 | 是 |  |  |  |
| 保温 |  |  | 32.57 |  |  | 否 | 否 |  |  |  |
| 可循环材料用量比例 |  |  |  |  |  |  |  | 7.31% |  |  |
| 本地材料用量比例 |  |  |  |  |  |  |  | 96.95% |  |  |

4#楼

| 建筑材料种类 | 体积 | 密度 | 重量 | 厂家区位 | 运输半径（km） | 是否为本地化材料 | 是否为可循环利用材料 | 可循环利用材料总重（t） | 本地材料总重量（t） | 建筑材料总重量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （m3） | （t/m3） | （t） |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢材 |  |  | 708.16 | 山东 | 30 | 是 | 是 | 1211.35 | 16252.49 | 16758.44 |
|  |  |  |  |  |  |  | (钢筋) |  |  |  |
| 铁件 |  |  | 7.34 | 山东 |  | 否 | 是 |  |  |  |
| 铜材 |  |  | 20.97 | 山东 |  | 否 | 是 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (管线) |  |  |  |
| 木材 |  |  | 392.82 | 山东 |  | 否 | 是 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （木地板、门、装修木材） |  |  |  |
| 铝合金型材 | 14.93 | 2.6 | 38.81 | 山东 | 30 | 是 | 是 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （窗框、吊顶等） |  |  |  |
| 玻璃 | 12.20 | 2.5 | 30.50 |  |  | 否 | 是 |  |  |  |
| 其他可循环材料 |  |  | 12.74 |  |  | 否 | 是 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （预制安装成品构件） |  |  |  |
| 混凝土 | 5314.32 | 2.4 | 12754.36 | 山东 | 7.2 | 是 | 否 |  |  |  |
| 建筑砂浆及抹灰 |  |  | 1939.85 | 山东 | 20 | 是 | 否 |  |  |  |
| 屋面卷材 |  |  | 6.09 |  |  | 否 | 否 |  |  |  |
| 石材 |  |  | 13.76 |  |  | 否 | 否 |  |  |  |
| 砌块 | 145.60 | 0.55 | 80.08 | 山东 | 29 | 是 | 否 |  |  |  |
| ALC条板 | 1124.97 | 0.65 | 731.23 | 山东 | 29 | 是 | 是 |  |  |  |
| 保温 |  |  | 21.72 |  |  | 否 | 否 |  |  |  |
| 可循环材料用量比例 |  |  |  |  |  |  |  | 7.23% |  |  |
| 本地材料用量比例 |  |  |  |  |  |  |  | 96.98% |  |  |

5#楼

| 建筑材料种类 | 体积 | 密度 | 重量 | 厂家区位 | 运输半径（km） | 是否为本地化材料 | 是否为可循环利用材料 | 可循环利用材料总重（t） | 本地材料总重量（t） | 建筑材料总重量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （m3） | （t/m3） | （t） |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢材 |  |  | 498.19 | 山东 | 30 | 是 | 是 | 852.18 | 11495.40 | 11851.33 |
|  |  |  |  |  |  |  | (钢筋) |  |  |  |
| 铁件 |  |  | 5.17 | 山东 |  | 否 | 是 |  |  |  |
| 铜材 |  |  | 14.75 | 山东 |  | 否 | 是 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (管线) |  |  |  |
| 木材 |  |  | 276.34 | 山东 |  | 否 | 是 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （木地板、门、装修木材） |  |  |  |
| 铝合金型材 | 10.50 | 2.6 | 27.30 | 山东 | 30 | 是 | 是 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （窗框、吊顶等） |  |  |  |
| 玻璃 | 8.58 | 2.5 | 21.46 |  |  | 否 | 是 |  |  |  |
| 其他可循环材料 |  |  | 8.96 |  |  | 否 | 是 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （预制安装成品构件） |  |  |  |
| 混凝土 | 3738.60 | 2.4 | 8972.64 | 山东 | 7.2 | 是 | 否 |  |  |  |
| 建筑砂浆及抹灰 |  |  | 1364.68 | 山东 | 20 | 是 | 否 |  |  |  |
| 屋面卷材 |  |  | 4.28 |  |  | 否 | 否 |  |  |  |
| 石材 |  |  | 9.68 |  |  |  | 否 |  |  |  |
| 砌块 | 102.43 | 0.55 | 56.34 | 山东 | 29 | 是 | 否 |  |  |  |
| ALC条板 | 886.55 | 0.65 | 576.26 | 山东 | 29 | 是 | 是 |  |  |  |
| 保温 |  |  | 15.28 |  |  | 否 | 否 |  |  |  |
| 可循环材料用量比例 |  |  |  |  |  |  |  | 7.18% |  |  |
| 本地材料用量比例 |  |  |  |  |  |  |  | 97.00% |  |  |

6#楼

| 建筑材料种类 | 体积 | 密度 | 重量 | 厂家区位 | 运输半径（km） | 是否为本地化材料 | 是否为可循环利用材料 | 可循环利用材料总重（t） | 本地材料总重量（t） | 建筑材料总重量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （m3） | （t/m3） | （t） |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢材 |  |  | 424.90 | 山东 | 30 | 是 | 是 | 726.81 | 9804.24 | 10107.81 |
|  |  |  |  |  |  |  | (钢筋) |  |  |  |
| 铁件 |  |  | 4.41 | 山东 |  | 否 | 是 |  |  |  |
| 铜材 |  |  | 12.58 | 山东 |  | 否 | 是 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (管线) |  |  |  |
| 木材 |  |  | 235.69 | 山东 |  | 否 | 是 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （木地板、门、装修木材） |  |  |  |
| 铝合金型材 | 8.96 | 2.6 | 23.28 | 山东 | 30 | 是 | 是 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （窗框、吊顶等） |  |  |  |
| 玻璃 | 7.32 | 2.5 | 18.30 |  |  | 否 | 是 |  |  |  |
| 其他可循环材料 |  |  | 7.65 |  |  | 否 | 是 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （预制安装成品构件） |  |  |  |
| 混凝土 | 3188.59 | 2.4 | 7652.62 | 山东 | 7.2 | 是 | 否 |  |  |  |
| 建筑砂浆及抹灰 |  |  | 1163.91 | 山东 | 20 | 是 | 否 |  |  |  |
| 屋面卷材 |  |  | 3.65 |  |  | 否 | 否 |  |  |  |
| 石材 |  |  | 8.26 |  |  |  | 否 |  |  |  |
| 砌块 | 87.36 | 0.55 | 48.05 | 山东 | 29 | 是 | 否 |  |  |  |
| ALC条板 | 756.13 | 0.65 | 491.48 | 山东 | 29 | 是 | 是 |  |  |  |
| 保温 |  |  | 13.03 |  |  | 否 | 否 |  |  |  |
| 可循环材料用量比例 |  |  |  |  |  |  |  | 7.19% |  |  |
| 本地材料用量比例 |  |  |  |  |  |  |  | 97.00% |  |  |

7#楼

| 建筑材料种类 | 体积 | 密度 | 重量 | 厂家区位 | 运输半径（km） | 是否为本地化材料 | 是否为可循环利用材料 | 可循环利用材料总重（t） | 本地材料总重量（t） | 建筑材料总重量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （m3） | （t/m3） | （t） |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢材 |  |  | 318.67 | 山东 | 30 | 是 | 是 | 545.11 | 7260.22 | 7487.89 |
|  |  |  |  |  |  |  | (钢筋) |  |  |  |
| 铁件 |  |  | 3.30 | 山东 |  | 否 | 是 |  |  |  |
| 铜材 |  |  | 9.44 | 山东 |  | 否 | 是 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (管线) |  |  |  |
| 木材 |  |  | 176.77 | 山东 |  | 否 | 是 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （木地板、门、装修木材） |  |  |  |
| 铝合金型材 | 6.72 | 2.6 | 17.46 | 山东 | 30 | 是 | 是 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （窗框、吊顶等） |  |  |  |
| 玻璃 | 5.49 | 2.5 | 13.73 |  |  | 否 | 是 |  |  |  |
| 其他可循环材料 |  |  | 5.73 |  |  | 否 | 是 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （预制安装成品构件） |  |  |  |
| 混凝土 | 2366.44 | 2.4 | 5679.46 | 山东 | 7.2 | 是 | 否 |  |  |  |
| 建筑砂浆及抹灰 |  |  | 872.93 | 山东 | 20 | 是 | 否 |  |  |  |
| 屋面卷材 |  |  | 2.74 |  |  | 否 | 否 |  |  |  |
| 石材 |  |  | 6.19 |  |  | 否 | 否 |  |  |  |
| 砌块 | 65.52 | 0.55 | 36.04 | 山东 | 29 | 是 | 否 |  |  |  |
| ALC条板 | 516.38 | 0.65 | 335.65 | 山东 | 29 | 是 | 是 |  |  |  |
| 保温 |  |  | 9.77 |  |  | 否 | 否 |  |  |  |
| 可循环材料用量比例 |  |  |  |  |  |  |  | 7.28% |  |  |
| 本地材料用量比例 |  |  |  |  |  |  |  | 96.96% |  |  |

8#楼

| 建筑材料种类 | 体积 | 密度 | 重量 | 厂家区位 | 运输半径（km） | 是否为本地化材料 | 是否为可循环利用材料 | 可循环利用材料总重（t） | 本地材料总重量（t） | 建筑材料总重量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （m3） | （t/m3） | （t） |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢材 |  |  | 1061.72 | 山东 | 30 | 是 | 是 | 1816.12 | 24098.48 | 24857.03 |
|  |  |  |  |  |  |  | (钢筋) |  |  |  |
| 铁件 |  |  | 11.01 | 山东 |  | 否 | 是 |  |  |  |
| 铜材 |  |  | 31.44 | 山东 |  | 否 | 是 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (管线) |  |  |  |
| 木材 |  |  | 588.93 | 山东 |  | 否 | 是 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （木地板、门、装修木材） |  |  |  |
| 铝合金型材 | 22.38 | 2.6 | 58.18 | 山东 | 30 | 是 | 是 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （窗框、吊顶等） |  |  |  |
| 玻璃 | 18.29 | 2.5 | 45.73 |  |  | 否 | 是 |  |  |  |
| 其他可循环材料 |  |  | 19.11 |  |  | 否 | 是 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （预制安装成品构件） |  |  |  |
| 混凝土 | 7800.87 | 2.4 | 18722.08 | 山东 | 7.2 | 是 | 否 |  |  |  |
| 建筑砂浆及抹灰 |  |  | 2908.34 | 山东 | 20 | 是 | 否 |  |  |  |
| 屋面卷材 |  |  | 9.13 |  |  | 否 | 否 |  |  |  |
| 石材 |  |  | 20.63 |  |  | 否 | 否 |  |  |  |
| 砌块 | 218.29 | 0.55 | 120.06 | 山东 | 29 | 是 | 否 |  |  |  |
| ALC条板 | 1889.38 | 0.65 | 1228.10 | 山东 | 29 | 是 | 是 |  |  |  |
| 保温 |  |  | 32.57 |  |  | 否 | 否 |  |  |  |
| 可循环材料用量比例 |  |  |  |  |  |  |  | 7.31% |  |  |
| 本地材料用量比例 |  |  |  |  |  |  |  | 96.95% |  |  |

9#

| 建筑材料种类 | 体积 | 密度 | 重量 | 厂家区位 | 运输半径（km） | 是否为本地化材料 | 是否为可循环利用材料 | 可循环利用材料总重（t） | 本地材料总重量（t） | 建筑材料总重量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （m3） | （t/m3） | （t） |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢材 |  |  | 424.90 | 山东 | 30 | 是 | 是 | 726.81 | 9804.24 | 10107.81 |
|  |  |  |  |  |  |  | (钢筋) |  |  |  |
| 铁件 |  |  | 4.41 | 山东 |  | 否 | 是 |  |  |  |
| 铜材 |  |  | 12.58 | 山东 |  | 否 | 是 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (管线) |  |  |  |
| 木材 |  |  | 235.69 | 山东 |  | 否 | 是 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （木地板、门、装修木材） |  |  |  |
| 铝合金型材 | 8.96 | 2.6 | 23.28 | 山东 | 30 | 是 | 是 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （窗框、吊顶等） |  |  |  |
| 玻璃 | 7.32 | 2.5 | 18.30 |  |  | 否 | 是 |  |  |  |
| 其他可循环材料 |  |  | 7.65 |  |  | 否 | 是 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （预制安装成品构件） |  |  |  |
| 混凝土 | 3188.59 | 2.4 | 7652.62 | 山东 | 7.2 | 是 | 否 |  |  |  |
| 建筑砂浆及抹灰 |  |  | 1163.91 | 山东 | 20 | 是 | 否 |  |  |  |
| 屋面卷材 |  |  | 3.65 |  |  | 否 | 否 |  |  |  |
| 石材 |  |  | 8.26 |  |  |  | 否 |  |  |  |
| 砌块 | 87.36 | 0.55 | 48.05 | 山东 | 29 | 是 | 否 |  |  |  |
| ALC条板 | 756.13 | 0.65 | 491.48 | 山东 | 29 | 是 | 是 |  |  |  |
| 保温 |  |  | 13.03 |  |  | 否 | 否 |  |  |  |
| 可循环材料用量比例 |  |  |  |  |  |  |  | 7.19% |  |  |
| 本地材料用量比例 |  |  |  |  |  |  |  | 97.00% |  |  |

地下车库

| 建筑材料种类 | 体积 | 密度 | 重量 | 厂家区位 | 运输半径（km） | 是否为本地化材料 | 是否为可循环利用材料 | 可循环利用材料总重（t） | 本地材料总重量（t） | 建筑材料总重量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （m3） | （t/m3） | （t） |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢材 |  |  | 1462.1 | 山东 | 30 | 是 | 是 | 2307.69 | 30319.95 | 31245.49 |
|  |  |  |  |  |  |  | (钢筋) |  |  |  |
| 铁件 |  |  | 13.43 | 山东 |  | 否 | 是 |  |  |  |
| 铜材 |  |  | 38.67 | 山东 |  | 否 | 是 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (管线) |  |  |  |
| 木材 |  |  | 711.58 | 山东 |  | 否 | 是 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （木地板、门、装修木材） |  |  |  |
| 铝合金型材 | 27.30 | 2.6 | 70.99 | 山东 | 30 | 是 | 是 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （窗框、吊顶等） |  |  |  |
| 玻璃 | 22.32 | 2.5 | 55.80 |  |  | 否 | 是 |  |  |  |
| 其他可循环材料 |  |  | 23.31 |  |  | 否 | 是 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （预制安装成品构件） |  |  |  |
| 混凝土 | 10486.10 | 2.4 | 25166.64 | 山东 | 7.2 | 是 | 否 |  |  |  |
| 建筑砂浆及抹灰 |  |  | 3548.62 | 山东 | 20 | 是 | 否 |  |  |  |
| 屋面卷材 |  |  | 11.14 |  |  | 否 | 否 |  |  |  |
| 石材 |  |  | 25.17 |  |  |  | 否 |  |  |  |
| 砌块 | 266.35 | 0.55 | 146.49 | 山东 | 29 | 是 | 否 |  |  |  |
| ALC条板 |  | 0.65 | 0.00 | 山东 | 29 | 是 | 是 |  |  |  |
| 保温 |  |  | 39.73 |  |  | 否 | 否 |  |  |  |
| 可循环材料用量比例 |  |  |  |  |  |  |  | 7.39% |  |  |
| 本地材料用量比例 |  |  |  |  |  |  |  | 97.04% |  |  |

- 结论

| 楼号 | 可再循环材料总重量（t） | 本地材料总重量（t） | 建筑材料总重量（t） | 可再循环材料用量比例 | 本地材料用量比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#楼 | 1090.21 | 14640.43 | 15095.78 | 7.22% | 96.98% |
| 2#楼 | 1090.21 | 14640.43 | 15095.78 | 7.22% | 96.98% |
| 3#楼 | 1816.12 | 24098.48 | 24857.03 | 7.31% | 96.95% |
| 4#楼 | 1211.35 | 16252.49 | 16758.44 | 7.21% | 96.99% |
| 5#楼 | 852.18 | 11495.40 | 11851.33 | 7.19% | 97.00% |
| 6#楼 | 726.81 | 9804.24 | 10107.81 | 7.21% | 96.99% |
| 7#楼 | 545.11 | 7260.22 | 7487.89 | 7.28% | 96.96% |
| 8#楼 | 1816.12 | 24098.48 | 24857.03 | 7.31% | 96.95% |
| 9#楼 | 726.81 | 9804.24 | 10107.81 | 7.21% | 96.99% |
| 地下车库 | 2670.24 | 34193.82 | 35306.90 | 7.56% | 96.85% |
| 合计 | 12545.16 | 166288.23 | 171525.8 | 7.31% | 96.95% |

通过上述计算，本项目本地材料总重量用量比例为96.94%，高于70%，满足7.1.10条控制项的要求。

可循环利用材料重量比例为7.32%，高于6%，满足7.2.17条评分得3分的要求。