绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： 唐山文旅颐唐养老服务中心项目
申报单位名称：
参与单位名称：
咨询单位名称：
自评星级：  基本级
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。□
2、全装修…………………………………………………………√
3、技术要求：
	技术指标内容
	自评情况
	申报星级要求
	是否达标

	围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例
	-
	围护结构提高5%或负荷降低5%
	是

	节水器具用水效率等级
	-
	3级
	否

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	20%
	10%
	是

	绿色建材应用比例
	10%
	5%
	是

	碳减排
	-
	明确全寿命期单位建筑面积碳排放强度，并明确降低碳排放强度的技术措施
	否

	外窗气密性能
	1级
	符合国家现行相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密
	是


4、得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	34.0
	19.0
	16.0
	24.0
	14.0
	10.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=51.7
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.jpg]y)

EEEEEE





2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.jpg]A





三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求
	/
	√

	
	4.1.3
	外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形
	/
	√

	
	4.1.5
	建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定
	/
	√

	
	4.1.6
	卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层
	/
	√

	
	4.1.7
	走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通
	/
	√

	
	4.1.8
	应具有安全防护的警示和引导标识相统
	/
	√

	
	4.1.9
	安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定
	/
	√

	评分项
	4.2.1
	采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能
	10
	10

	
	4.2.2
	采取保障人员安全的防护措施
	15
	15

	
	4.2.3
	采用具有安全防护功能的产品或配件
	10
	0

	
	4.2.4
	室内外地面或路面设置防滑措施
	10
	3

	
	4.2.5
	采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明
	8
	0

	
	4.2.6
	采取提升建筑适变性的措施
	18
	0

	
	4.2.7
	采取提升建筑部品部件耐久性的措施
	10
	0

	
	4.2.8
	提高建筑结构材料的耐久性
	10
	0

	
	4.2.9
	合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料
	9
	6

	合计
	
	
	100.0
	34.0


4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对场地作简要说明。
	建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。


3 证明材料
提交材料及要求：

	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶 段
	建筑类型

	建筑 设计
	场地地形图
	应包括场地红线范围、竖向标高、 原有地物等
	预评价/ 评价
	居建/公建

	 
 
 
其他 材料
	危险源、污染源相 关检测报告或论证 报告
	可能涉及污染源、电磁辐射、土 壤氡危害的，应提供相关检测报 告或论证报告
	预评价/ 评价
	 
居建/公建

	
	地质灾害危险性评 估报告
	应包括场地稳定性及场地工程建  设适应性评定内容（涉及地质灾  害严重的地段、多发区的项目）；
	预评价/ 评价
	 
居建/公建

	
	环评报告书（表）
	应体现场地是否有洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁；是否 有危险化学品、易燃易爆等危险 源；是否存在电磁辐射等危害
	预评价/评价
	居建/公建


​
 
实际提交材料：
	项目区位图、

场地地形图、

工程地质勘察报告、

氡检测报告

​


4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。
	1.建筑结构满足承载力和建筑使用功能要求。
2.建筑外墙均采用建筑结构与保温一体化设计。屋面采用三道防水设计。窗扇的开启形式为内平开窗。外保温为A级保温板。建筑设计图中有完整的外围护结构设计大样，明确材料、构件、部品及连接与构造做法，门窗的性能参数等要求，满足安全、耐久和防护的要求。​


3 证明材料
提交材料及要求：
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶 段
	建筑类型

	 
 
 
建筑 设计
	建筑设计图
	应注明标高
	预评价/ 评价
	居建/公建

	
	结构设计说明书
	应规定明确的标志或限制要求
	 
	 

	
	主体与围护结构计 算书
	应说明建筑围护结构详细做法
	预评价/ 评价
	居建/公建

	
	主要结构用材料的 检测报告
	应包括幕墙气密性、水密性能、 抗风压性能和平面内变形性能检 测报告等
	运行评 价
	 
居建/公建

	 
其他 材料
	建筑结构与围护结 构后期运营可靠性 管理记录
	应包括定期查验记录与维修记录 等
	运行评 价
	 
居建/公建

	
	竣工验收合格证明
	应包括完成设计项目情况、试验 报告等
	运行评 价
	居建/公建


​
 
实际提交材料：
	结构专业施工图、结构设计总说明及结构计算书

建筑专业施工图与节能设计文件​


4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。
	本项目集中热水采用太阳能热水系统，集热器布置在屋面，系统为集中集热集中供热系统。


3 证明材料
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	 
 
建筑 设计
	 
外部设施设计说明
	 
应体现外部设施的位置、尺寸、构造
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
外部设施计算书
	应包括承载力极限值、正常使用极限值 和耐久性极限值
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	结构 设计
	外部设施结构设计 大样图
	 
应体现外部设施的位置、尺寸、构造
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	 
其他 材料
	外部设施相关管理 与维修记录
	应包括定期查验记录与维修记录等
	运行 评价
	居建/ 公建

	
	相关检测检验报告
	应明确外部设施的结构构件、预埋件等 的检验验证参数
	运行 评价
	居建/ 公建


​
 
实际提交材料：
	建筑专业施工图

结构专业施工图

给排水专业施工图​


4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。 

	1.内填充墙体为砌块时，墙体设圈梁（或水平系梁）和构造柱，墙体与结构主体设拉结筋；内填充墙体为墙板时，在楼面与梁板底连接处设金属限位连接卡、墙板之间设子母槽。
2.设备及附属设施应采用预埋等连接方式与主体结构可靠连接。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	 
 
 
 
 
 
结构 设计
	 
结构设计总说明
	应体现非结构构件和主体构件的连接情 况
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	关键连接构件计算 书、施工图
	应包括关键连接构件的位置、功能介绍、 承载力和稳定性大小
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	主要构件连接能力 检测报告
	应包括关键连接构件的承载力和稳定性 大小
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	设备及附属设施布 置图及设计说明
	应体现设备及附属设施的位置、尺寸、 构造
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	 
 
其他 材料
	材料决算清单
	应明确非结构构建、设备和附属设备的 种类及数量
	运行 评价
	居建/ 公建

	
	产品说明书
	应明确非结构构建、设备和附属设备的 型号和功能
	运行 评价
	居建/ 公建

	
	运营管理与维修记 录
	应包括定期查验记录与维修记录等
	运行 评价
	居建/ 公建


  

实际提交材料： 

	1.结构专业施工图及设计说明

2.连接节点大样图


4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
 
2 评价要点
请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。
	建筑外门窗气密性等级7级，水密性等级3级，抗风压等级4级。详见设计说明。建筑设计图中有完整的门窗的性能参数等要求，后期施工必须严格执行，保证门窗安装牢靠。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	 
 
 
 
 
其他 材料
	外门窗的抗风压性 能和水密性能设计 文件
	应体现外门窗有足够的刚度、承载力和 一定的变位能力
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	门窗产品的抗风压 性能和水密性能检 测报告及现场检测 报告
	 
现场抽样检测的取样数量应符合相应要 求
	预评  价/评 价
	 
居建/ 公建

	
	施工工法说明文件
	应体现门窗构件之间的连接及门窗四周 与围护结构之间的连接
	运行 评价
	居建/ 公建

	
	门窗玻璃原材料检 测报告
	应包括门窗玻璃原材料的抗风压性能和 雨水渗漏性能
	运行 评价
	居建/ 公建


​
 
实际提交材料：
	建筑专业施工图、节能设计文件


4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。
	 建筑设计说明中已注明卫生间、浴室的地面、墙面、顶棚防水、防潮的材料名称、应用部位和构造做法。​


3 证明材料
提交材料及要求：
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	建筑 设计
	 
建筑设计总说明
	应体现卫生间、浴室的防水层和防潮层 设计以及墙面、顶棚的防潮层设计
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	 
	防水防潮措施及技 术参数要求说明
	应体现所选用防水防潮材料的种类、名 称、用量、使用部位等信息
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	 
 
其他 材料
	防水防潮相关材料 的决算清单
	应体现所选用防水防潮材料的种类、名 称、用量等信息
	运行 评价
	居建/ 公建

	
	防水防潮相关材料 的产品说明书
	应体现所选用防水防潮材料的种类、名 称、用量、使用部位等信息
	运行 评价
	居建/ 公建

	
	防水防潮相关材料 的检测报告
	应包括防水防潮材料的不透水性和干燥 时间
	运行 评价
	居建/ 公建


​
 
实际提交材料：
	建筑专业施工图（设计说明中的工程做法表、防水专篇）

​


4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。
	 走廊、疏散通道等满足国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018 年版）、《建筑防火通用规范》GB 55037-2022、《防灾避难场所设计规范》GB 51143-2015、《无障碍设计规范》GB 50763-2012、《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019-2021等对安全疏散和避难、应急交通的相关要求。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	建筑 设计
	 
建筑设计平面图
	 
应体现室通行空间无障碍设计的内容
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	 
其他 材料
	相关管理规定
	应体现保证走廊、疏散等通行空间保持 畅通的规定
	运行 评价
	居建/ 公建

	
	通行空间现场照片
	应包括走廊、疏散等通行空间的现场照 片
	运行 评价
	居建/ 公建


​
 
实际提交材料：
	建筑专业施工图​


4.1.8应具有安全防护的警示和引导标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。
	 建筑设计说明注明：室内外均应设置了安全防护警示标识和引导标识。在走廊设置禁止攀爬、禁止伸出窗外、禁止抛物的标识；在建筑出入口设置注意安全、当心夹手、当心滑倒的标识，以及禁止吸烟标识。在安全疏散的紧急出口处设置紧急出口标志，结合方向箭头设置于通向紧急出口的通道、楼梯口等处。​


3 证明材料
提交材料及要求：
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	 
其他 材料
	标识系统设计与设 置说明文件
	应体现安全警示标志、安全引导指示标 志的设置方式和设置具体位置
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	警示和引导标识系 统现场照片
	应包括显著、醒目的安全警示标志、安 全引导指示标志等
	运行 评价
	居建/ 公建


​
实际提交材料：
	建筑专业施工图（设计说明）​


4.1.9安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明安全耐久相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。 

	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	全部专业
 
	设计图纸
	-
	预评  价
	居建/ 公建


 
实际提交材料： 

	全专业施工图​


  

4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（10分）

1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	基于性能的抗震设计
	10
	  


2 评价要点

如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图、计算书；
2）抗震性能分析报告或抗震设计专篇；
3）隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。
实际提交材料：

	


4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平
	5
	5 

	2
	建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合
	5
	5 

	3
	利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带
	5
	5 

	合计
	15
	 15

	
	
	
	


2 评价要点
请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。
	 1、外窗玻璃的面积大于1.5m²、距本层地面<500mm的门窗玻璃、门的玻璃和外旋窗玻璃和易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其他部位均采用安全玻璃。全玻璃门窗、玻璃隔断等应在距地1.5m高度贴防碰撞提示膜。外窗开启扇均设防护纱扇。

2、防护栏杆的净高为栏杆扶手顶部距栏杆所在位置建筑完成面的高度。

3、住宅窗台低于900mm，窗内侧均设防护栏杆，栏杆防护高度从地面算起不小于900mm。

4、楼梯临空部位必须设防护栏杆，防护栏杆必须牢固、安全，高度1200m。防护栏杆最薄弱处承受的最小水平推力应不小于1.0kN/m。

5、防护栏杆竖向之间净距≤0.11m。

6、本项目建筑出入口设有雨棚，可以降低外墙饰面、门窗玻璃意外脱落带来的危险。

7、建筑周边均设置景观绿化，作为缓冲区，降低坠物风险。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	 
 
 
 
建筑 设计
	 
阳台设计图
	 
应体现阳台的位置、尺寸、构造
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
外窗设计图
	 
应体现外窗的位置、尺寸、构造
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
窗台设计图
	 
应体现窗台的位置、尺寸、构造
	预评  价/评 价
	居建/ 公建


​
	
	 
防护栏杆设计图
	 
应体现防护栏杆的位置、尺寸、构造
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	建筑出入口安全防 护设计图
	应体现建筑出入口防护结构的位置、尺 寸、构造
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
室外场地设计图
	应体现建筑室外周边场地防护结构的位 置、尺寸、构造
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	其它 材料
	防护栏杆检测报告
	应说明防护栏杆的水平载荷
	运行 评价
	居建/ 公建


​
实际提交材料：
	建筑专业施工图

建筑总平面图​


 
4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用具有安全防护功能的玻璃
	5
	0 

	2
	采用具备防夹功能的门窗
	5
	 0

	合计
	10
	 0

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	安全防护玻璃占玻璃总用量的比例
	 

	防夹功能门窗占门窗用量的比例
	 


 
请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。
	 


3 证明材料
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	建筑 设计
	 
建筑设计说明书
	应包括建筑的各不同楼层及不同使用功 能的玻璃的种类、结构、厚度、尺寸、 安装位置等说明
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	 
其他 材料
	产品配件的型式检 验报告和检验检测 报告
	应包括产品配件的现场照片和安全玻璃 制品冲击试验的冲击历程和冲击高度级 别
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	材料决算清单
	应明确所选用玻璃制品和门窗的型号和 功能
	运行 评价
	居建/ 公建


​
实际提交材料：
	


 
4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Bd、Bw级
	3
	3 

	2
	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级
	4
	0 

	3
	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施
	3
	0 

	合计
	10
	 3

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级
	 设计说明要求不低于Bd、Bw级。​

	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级
	 

	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级
	 


请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。

	设计说明已注明：建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Bd、Bw级。选用的面层材料摩擦系数COF必须满足大于等于0.6，防滑值BPN大于等于60.


​
​3 证明材料
提交材料及要求：
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	建筑 设计
	 
建筑设计说明书
	应出示具体的防滑设计部位及防滑设计 规范依据及防滑安全等级要求
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	 
其他 材料
	防滑构造做法说明 文件
	 
应包括室内外防滑材料的选用说明
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	防滑材料有关检测 报告
	应明确室内外防滑材料的防滑等级、防 滑安全程度、防滑值或静摩擦系数
	运行 评价
	居建/ 公建


​
实际提交材料：
	建筑专业施工图（设计说明）​


 
4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明
	8
	0


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否人车分流
	 是

	步行道路是否有照明
	 是

	自行车道路是否有照明
	 是


 
请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。
	 本项目场地内人行出入口和车行出入口分开设置，且在步行和自行车交通系统有充足照明。​


3 证明材料
提交材料及要求：
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	 
 
 
 
其他 材料
	人车分流专向设计文件
	应包括人行道路网和机动车道路网的路面 宽度说明
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
道路照明设计文件
	应应包括不同道路类型的供行人和非机动 车使用的道路照明灯具安装设置情况
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	道路照明现场检测 报告
	应包括不同道路类型的供行人和非机动车  使用的道路的夜间照明的路面平均照度、路 面最小照度和垂直照度现场检测值
	运行 评价
	居建/ 公建


​
 
实际提交材料：
	总平面图

电气外网图纸（说明第11.2条）​


4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（ 18 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施 
	7 
	 0

	2 
	建筑结构与建筑设备管线分离 
	7 
	 0

	3 
	采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式 
	4 
	 0

	合计 
	18 
	 0

	
	
	
	


2 评价要点 

	类型 
	项目情况 

	灵活可变空间占建筑面积比例 
	  

	是否管线分离 
	  


  

请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明： 

	  


3 证明材料 

提交材料及要求： 

  

	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	 
 
 
 
建筑 设计
	 
 
 
建筑设计说明
	应包括项目建筑类型、建筑功能、各功 能区域规模的描述
	预评  价/评 价
	公共 建筑

	
	
	 
应说明隔墙材料及做法
	预评  价/评 价
	公 共 建筑

	
	 
建筑平面图
	 
应体现建筑平面布置、隔墙的材料类别
	预评  价/评 价
	公 共 建筑

	装修 设计
	装修平面图
	应体现建筑平面布置及隔墙（隔断）的 设计
	预评  价/评
	公 共 建筑


​
实际提交材料： 

	


  

4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件
	5
	0 

	2
	活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造
	5
	0 

	合计
	10
	0 

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施：
3 证明材料
提交材料及要求：
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	给排 水设 计
	 
给排水设计说明
	 
应包括阀门、管材、管件的选用说明
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	电气 设计
	 
电气设计说明
	应包括项目使用的线缆、电缆、导体材 料的的选用说明
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	装修 设计
	 
装修设计说明
	应包括项目使用的各类长寿命配件的使 用部位及设计要求
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	 
 
 
其他 材料
	 
材料决算清单
	应包括项目使用的各类耐腐蚀、抗老化、 耐久性能好的管材、管件和长寿命配件 的种类及用量
	运行 评价
	居建/ 公建

	
	产品说明书
	应包括部品部件的耐久性说明
	运行 评价
	居建/ 公建

	
	产品性能检测报告
	应包括建筑的主要管材、管线、关键和 活动配件的实际性能指标
	运行 评价
	居建/ 公建


​
 
实际提交材料：
	


 
4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）

1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□按100年进行耐久性设计
	10
	  

	2
	□采用耐久性能好的建筑结构材料
	□混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土
	10
	

	
	
	□钢构件，采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	
	

	
	
	□木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑结构设计年限
	

	建筑结构材料
	(混凝土 (钢 (木

	钢筋保护层厚度
	

	是否采用高耐久性混凝土
	

	是否采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	

	是否采用耐久木制品
	


请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况：
	结合本项目实际，通过对比本工程宜采用静压预应力管桩基础形式，以强风化及以下岩层作为持力层，以达到经济合理节材效果；教室、体育馆均需大开间布置，框架结构较剪力墙结构更适合用于楼层低、大开间建筑，功能布置灵活，且对于楼层较低的建筑，框架结构较剪力墙结构建设成本更低；根据不同板跨设置不同板厚，充分利用板底钢筋承载能力，钢筋均采用HRB400。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况；
2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；
3）项目运行使用中的维护管理记录。
实际提交材料：

	


4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用耐久性好的外饰面材料
	3
	 3

	2
	采用耐久性好的防水和密封材料
	3
	 3

	3
	采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料
	3
	 0

	合计
	9
	 6

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：
	本项目选用耐久性好的外墙涂料及部分铝板幕墙。
​防水和密封材料，满足国家标准《绿色产品评价防水与密封材料》GB/T35609-2017 对沥青基防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料、密封交的耐久性提出的具体要求。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
建筑 设计
	 
 
 
 
 
 
 
建筑设计说明
	应说明内外墙水性氟涂料或耐候性相当 涂料的使用情况及性能指标要求
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	
	应说明内耐久性与建筑幕墙设计年限相 匹配的饰面材料的使用情况及性能指标 要求
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	
	应说明内外墙主要外露部位清水混凝的 使用情况及性能指标要求
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	
	应说明所使用耐久性好的防水和密封材 料的情况及性能指标要求
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
 
 
建筑立面图
	应说明内外墙主要外露部位清水混凝的 使用情况及性能指标要求
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	
	应说明外墙涂料、建筑幕墙等使用耐久 性好、易维护的外饰面材料的情况及性 能指标要求
	预评  价/评 价
	居建/ 公建


​
	 
装修 设计
	 
装修材料表
	 
应包括装修材料种类及用量
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
装修施工图
	 
应明确装修材料种类及技术要求
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	 
 
其他 材料
	主要装饰装修材料 的检测报告或有关 证明材料
	应体现建筑的主要装饰装修材料的实际 性能指标
	运行 评价
	居建/ 公建

	
	建筑工程造价预算 /决算清单
	应体现项目使用的各类装饰装修材料的 使用部位、用量等信息
	预评  价/评 价
	居建/ 公建


​

​实际提交材料：
	建筑专业施工图（设计说明中的工程做法表、防水专篇）​


 
5 健康舒适
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	5.1.1
	室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T18883 的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志
	/
	√

	
	5.1.2
	应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌
	/
	√

	
	5.1.3
	给水排水系统的设置应符合下列规定：1 生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB 5749 的要求；2 应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于 1 次；3 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于 50mm;4 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识
	/
	√

	
	5.1.4
	主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：1 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求；2 外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求。
	/
	√

	
	5.1.5
	建筑照明应符合下列规定：1 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 的规定；2 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》 GB/T 20145 规定的无危险类照明产品；3 选用 LED 照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《 LED 室内照明应用技术要求》 GB/T 31831 的规定。
	/
	√

	
	5.1.6
	应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736 的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。
	/
	√

	
	5.1.7
	围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》 GB 50176 的要求
	/
	√

	
	5.1.8
	主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置
	/
	√

	
	5.1.9
	地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置
	/
	√

	
	5.1.10
	健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等的规定
	/
	√

	评分项
	5.2.1
	控制室内主要空气污染物的浓度
	12
	12

	
	5.2.2
	选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求
	8
	0

	
	5.2.3
	直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	0

	
	5.2.4
	生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求
	9
	0

	
	5.2.5
	所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识
	8
	0

	
	5.2.6
	采取措施优化主要功能房间的室内声环境
	8
	0

	
	5.2.7
	主要功能房间的隔声性能良好
	10
	0

	
	5.2.8
	充分利用天然光
	12
	0

	
	5.2.9
	具有良好的室内热湿环境
	8
	0

	
	5.2.10
	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果
	8
	7

	
	5.2.11
	设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适
	9
	0

	合计
	100.0
	19.0


5.1.1 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T 18883 的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点
请对室内禁烟标志设置情况进行简要说明： 

	 依据条文解释，本项目为全装修项目，在此预评价阶段对室内空气中的甲醛、苯、和TVOC浓度进行评估。均满足《室内空气质量标准》 GB/T 18883 的有关规定，详见空气质量分析报告。
建筑设计说明要求建筑室内和建筑出入口处禁止吸烟，并设置醒目的禁烟标志。​ 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	 
 
 
 
 
 
 
其他 材料
	建筑及装修材料使 用说明
	应体现项目使用的各类装饰装修材料的 使用部位、用量等信息
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
污染物浓度预评估 分析报告
	全装修建筑项目应体现室内甲醛、苯、 总挥发性有机物 3 类进行浓度预评估， 非全装修建筑项目符合现行国家标准的 有关要求，视为达标
	预评  价/评 价
	 
居建/ 公建

	
	 
室内污染物检测报 告
	应包括室内空气污染物浓度检测，要求 所抽检房间应涵盖主要功能房间类型， 应体现室内氨、氡、甲醛、苯、TVOC、 PM10 等污染物浓度
	 
运行 评价
	 
居建/ 公建

	
	禁止吸烟措施说明 文件
	应明确公共建筑室内和住宅建筑内的公 共区域以及建筑出入口的禁烟要求
	预评  价/评
	居建/ 公建


​
实际提交材料： 

	空气质量分析报告

建筑专业施工图（设计说明）​ 


5.1.2 应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间的措施进行简要说明（不超过300字）：
	食堂屋顶上设置油烟净化器。
卫生间、餐厅设排风口，避免串味。
建筑中厨房，卫生间等易产生污染气体的房间设立排风设施，排出污染气体以保持其他房间空气清洁。



请对防止厨房、卫生间的排气倒灌措施进行简要说明

	卫生间设防回流通风道，防止气味因主导风反灌进入室内；厨房设屋顶油烟净化器，烟气经净化符合排放标准后，排入大气。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）与污染源空间相关的建筑、暖通专业竣工图及说明，关键设备参数表；
2）室内气流组织模拟分析报告；
3）防排气倒灌措施相关的产品性能检测报告。
实际提交材料：

	


5.1.3 给排水系统的设置应符合下列规定：1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求；2应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次；3应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm；4非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

是否设置储水设施：(是，(否；

饮用水储水设施每半年清洗     次；

请对水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划、水封进行简要说明：
	


非传统水源管道和设备是否设置明确、清晰的永久性标识：□是，□否。

3 证明材料

提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸；
2）地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书；
3）各用水部门的水质检测报告；
4）清洗消毒管理制度和储水设施清洗消毒工作记录。
实际提交材料：

	


5.1.4A建筑声环境设计应符合下列规定:1 场地规划布局和建筑平面设计时应合理规划噪声源区域和噪声敏感区域，并应进行识别和标注；2 外墙、隔墙、楼板和门窗等主要建筑[image: image3]构件的隔声性能指标不应低于现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定，并应根据隔声性能指标明确主要建筑构件的构造做法。
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请简要说明建筑围护结构的隔声措施：
	围护结构降噪措施：内墙为200厚钢筋混凝土墙、200厚蒸压加气混凝土砌块、200厚ALC墙板。楼板为100厚钢筋混凝土板、豆石混凝土、面层。室外噪声的降噪措施主要依靠外墙和外门窗的隔断。外墙采用200厚钢筋混凝土墙、350厚自保温砌块、350厚自保温墙板，外门窗为断桥铝框，玻璃采用三玻中空玻璃，很好的阻断室外噪声的传播。车辆进出禁止鸣笛、减速慢行。为提高楼板撞击声隔声性能楼板增加挤塑聚苯板。详见隔声报告

​


3 证明材料
提交材料及要求： 

	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	建筑 设计
	 
建筑设计总平面图
	应体现场地内交通干道布置，建筑（群） 与周边道路及其他噪声源的距离，噪声  源与噪声敏感房间的布置
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	其他材料
	建筑设计施工图
	体现各部位工程做法及厚度
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	 
	构件隔声性能分析报告
	重点分析各部位隔声性能
	预评  价/评 价
	居建/ 公建


​
实际提交材料：
	室内声环境分析报告

建筑专业施工图

建筑总平面图​


  

5.1.5 建筑照明应符合下列规定：1 各场所的照度、照度均匀度、显色指数、统一眩光值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034的规定；2 人员长期停留的房间或场所采用的照明光源和灯具，其频闪效应可视度（SVM）不应大于1.3。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

	房间
类型
	照度（lx）
	不舒适眩光（UGR/GR）
	照度均匀度（U0）
	一般显色指数（Ra）

	
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


请简要说明照明系统灯具的选型原则、主要灯具型号和参数以及照明控制措施：
	人员长期停留的场所采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T20145规定的无危险类照明产品。LED灯照明频闪满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GB/T31831的规定。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）建筑照明设计文件；
2）照明计算书；
3）产品说明书和产品型式检验报告；
4）现场检测报告。
实际提交材料：

	


5.1.6 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热的措施或预留条件。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

主要功能房间室内设计参数：

	房间
类型
	人员密度
（人/m2）
	温度（℃）
	相对湿度（％）
	新风量

	
	
	夏季空调
	冬季采暖
	夏季
	冬季
	设计值
	标准值

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及说明文件；
2）典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告、室内二氧化碳浓度检测报告。
实际提交材料：

	


5.1.7 围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙应进行隔热性能计算，透光围护结构太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积还应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明采取的防结露、防潮措施：
	外墙外保温：200厚钢筋混凝土墙、150厚A级保温一体化板/350厚自保温砌块/350厚自保温墙板
屋顶保温：150厚岩棉板+120厚钢筋混凝土板

外窗：65系列断桥铝三玻两腔节能门窗(5Low-E+12A+5+12A+5)、65系列平开铝合金窗[5Low-E+9Ar+5Low-E+9A+5]


 
 
3 证明材料
提交材料及要求：
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型


​
	 
 
 
建筑 设计
	建筑施工图设计说 明
	 
应体现围护结构做法
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
节点大样图
	 
应体现围护结构做法
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
节能计算书
	 
应体现围护结构做法及性能指标
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	 
 
 
 
其他 材料
	建筑围护结构结露 验算计算书
	应包括详细计算围护结构各构件的内表 面温度及露点温度，并给出是否结露的 明确结论
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	建筑围护结构内部 冷凝验算计算书
	应参考《民用建筑热工设计规范》GB  50176 对供暖建筑的屋面和外墙内部进 行详细冷凝验算
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	建筑围护结构隔热 性能计算书
	应参考《民用建筑热工设计规范》GB  50176 对夏季屋顶和外墙进行隔热性能 计算
	预评  价/评 价
	居建/ 公建


​
 
实际提交材料：
	结露检查计算书、

冷凝验算计算书、

建筑专业施工图及节能设计资料

​


5.1.8 主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

主要功能房间面积为     ，热环境可独立调节的面积为       ，比例为       
简述所采用的热环境系统末端形式和调节方式。

	各房间风口均为电动风口（带执行器），配单独的温控器，可实现房间单独设定温度，满足所有评分项。
本工程建筑冬季供暖采用集中热水采暖系统，每组散热器均设自动恒温控制阀，能够分室控制和调节；多联机空调系统每个房间均能够独立控制和调节。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件，应注明主要功能房间的末端形式；
2）末端产品说明书、合格证书。
实际提交材料：

	


5.1.9 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对地下车库CO监控系统功能以及控制策略进行简要说明：
	地下汽车库设置机械通风，平时排风按6次换气或CO浓度为20mg/m3计算取大值并设置机械补风系统，补风量不小于80%，地下车库设CO浓度传感器，设置原则为一个防烟分区一个测点，根据CO浓度控制风机变频调节。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件；
2）建筑智能化竣工图、说明文件；
3）设备运行记录。
实际提交材料：

	


5.1.10健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明健康舒适相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	全部专业
 
	设计图纸
	-
	预评价
	居建/ 公建


​
 
实际提交材料： 

	各专业施工图纸​


  

5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度比现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T 18883 规定限值的 
	10%
	4
	6

	
	
	20%
	6
	

	2
	室内PM2.5年均浓度不高于25ug/m3，且室内PM10年均浓度不高于50ug/m3
	6
	6

	合计
	12
	12

	
	
	
	
	


2 评价要点
请对室内空气污染物浓度情况进行简要说明： 

	地面采用实木地面，家具及柜体采用满足污染物释放标准的板材，建筑内装有新风系统，保证足量新风量和 高效换气​


3 证明材料
提交材料及要求： 

	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	 
 
 
 
 
其他 材料
	建筑及装修材料使 用说明
	应包括建筑及装修材料的种类、用量等 信息
	预评价/评 价
	居建/公建

	
	污染物浓度预评估 分析报告
	应包括室内甲醛、苯、总挥发性有机物 等主要污染物浓度的评估分析
	预评价/评 价
	居建/公建

	
	 
 
 
室内空气质量现场 检测报告
	建筑内应具有颗粒物浓度监测传感设
备，至少每小时对建筑内颗粒物浓度进 行一次记录、存储，连续监测一年后取 算数平均值。对于住宅建筑，应对每种 户型主要功能房间进行全年监测；对于 公共建筑，应对每层选取一个主要功能 房间进行全年监测
	 
 
 
运行评价
	 
 
 
居建/公建


​
 
实际提交材料： 

	空气质量分析报告
​暖通专业施工图


  

5.2.2 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。（8分）

1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	选用满足要求的装饰装修材料达到3类及以上
	5
	  

	2
	选用满足要求的装饰装修材料达到5类及以上
	8
	


2 评价要点
	装饰装修材料
	有害物限量

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


请对装饰装修材料有害物质达标情况进行简要说明：
	


3 证明材料

提交材料及要求：
1）装修竣工图及说明文件；
2）工程决算材料清单、产品检验报告；
3）绿色产品认证证书、施工记录。实际提交材料：

	


5.2.3 直饮水、集中生活热水、游泳池水、供暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求。（8分）

1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	  

	2
	除生活饮用水供水系统，未设置其他供水系统时，直接得分
	8
	  


2 评价要点
	用水类型
	水质

	直饮水
	(符合《饮用净水水质标准》CJ 94

(符合《全自动连续微/超滤净水装置》HG/T 4111

	集中生活热水
	(符合《生活热水水质标准》CJ/T 521

	游泳池水
	(符合《游泳池水质标准》CJ 244

	供暖空调系统用水
	(符合《采暖空调系统水质》GB/T 29044

	景观水体
	(符合《城市污水再生利用 景观环境用水》GB/T 18921

(符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749

	其他
	(符合《模块化户内中水集成系统技术规程》JGJ/T 409


请对项目用水符合国家现行有关标准要求的情况进行简要说明：
	


3 证明材料

提交材料及要求：
1）给水排水施工图设计说明；
2）水处理设备工艺设计图；
3）各类用水水质检测报告。
实际提交材料：

	


5.2.4 生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用符合国家现行标准要求的成品水箱
	4
	  

	2
	采取保证储水不变质的措施
	5
	  

	3
	未设置生活饮用水储水设施直接得分
	9
	  

	合计
	9
	  


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否使用成品水箱
	

	成品水箱的技术参数
	

	成品水箱是否符合标准
	


请对保证储水不变质的措施进行简要说明：
	


3 证明材料

提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸，含设计说明、储水设施详图、设备材料表；
2）生活饮用水储水设施设备材料采购清单、成品水箱产品说明书；
3）生活饮用水储水设施清洗消毒后的水质检测报告及清洗消毒记录。
实际提交材料：

	


5.2.5 所有给排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置明确、清晰的永久性标识
	8
	  


2 评价要点

请对永久性标识的设置情况进行简要说明：
	


3 证明材料

提交材料及要求：
1）给排水竣工图、管道标识设置说明；
2）设备、设施相关标识设置说明；
3）现场照片。
实际提交材料：

	


5.2.6 采取措施优化主要功能房间的室内声环境。（8分）

1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑物外部噪声源传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016 限值低3dB及以上
	4
	  

	2
	建筑物内部建筑设备传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016 限值低 3dB 及以上
	4
	

	合计
	


2 评价要点

请简要说明建筑室内、外主要噪声源类型，传播途径以及采取的降噪措施：
	本项目主要噪声室内噪声来源：为室内空调设备、卫生器具、管道等，可通过给设备添加减震措施避免噪声传播。
 室外噪声源主要为公路的交通噪声。室内噪声源主要为生活噪声。传播途径：空气传播、楼板共振。降噪措施：经过距离和绿化、围护结构衰减，达到规范要求。
围护结构降噪措施：内墙为200厚钢筋混凝土墙。楼板为100厚钢筋混凝土板、豆石混凝土、面层。室外噪声的降噪措施主要依靠外墙和外门窗的隔断。外墙采用200厚钢筋混凝土墙，外门窗为断桥铝框，玻璃采用5+12A+5 +12A+5，很好的阻断室外噪声的传播。车辆进出禁止鸣笛、减速慢行。


主要功能房间室内噪声级列表：
	主要功能房间
	室内噪声值[dB(A)]
	室外噪声级[dB(A)]
	限值[dB(A)]

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业的平面剖面图、建筑设计说明、门窗表等图纸；
2）暖通空调专业的设 计说明、系统图、平面图、机房图、设备表等图纸；
3） 室内噪声计算分析报告，（室外 噪声对室内噪声影响分析、建筑设备噪声消声计算分析）；
4）室外声源传入噪声与建筑设备噪声现场检测报告（典型时间、主要功能房间）。
实际提交材料：

	


5.2.7 主要功能房间的隔声性能良好。（10分）
1 得分自评
1）住宅建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	卧室含窗外墙，计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 D2m.nT,w+Ctr≥35dB
	2
	

	2
	相邻两户房间之间空气声隔声（隔墙两侧房间之间），计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 DnT,w＋Ctr≥50dB（卧室与邻户房间之间）且计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和DnT,w＋C5≥50dB（其他相邻两户房间之间）
	2
	

	3
	相邻两户房间之间空气声隔声（楼板上下房间之间），计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 DnT,w＋Ctr≥50dB（卧室与邻户房间之间）且计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和DnT,w＋C5≥50dB（其他相邻两户房间之间）
	2
	

	4
	卧室和起居室楼板撞击声隔声，计权标准化撞击声压级L'nT,w≤60dB（55dB）
	2（4）
	

	合计
	10
	


2）公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	外围护结构，计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 D2m，nT，w + Ctr≥30dB
	2
	

	2
	房间之间空气声隔声，比国家民用建筑隔声设计标准规定限值高 3dB 及以上
	隔墙两侧房间之间
	2
	

	
	
	楼板两侧房间之间
	2
	

	3
	楼板撞击声隔声，比国家民用建筑隔声设计标准规定限值低5dB (10dB）及以上
	2（4）
	

	合计
	10
	


2 评价要点

请简要说明建筑围护结构的构造做法和隔声效果。
	


主要功能房间外墙、隔墙、楼板以及门窗隔声性能列表
	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值
[dB(A)]
	单值评价量+频谱修正量（dB）

	
	
	
	
	低限要求

	
	  
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  
	  

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值
（dB）
	单值评价量+频谱修正量（dB）

	
	
	
	
	低限要求

	
	  
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1） 建筑设计说明：围护结构的构造说明、材料做法表；
2） 大样图纸等设计文件；
3） 主要构件隔声性能分析报告或主要构件隔声性能的实验室检测报告；
4） 房间之间空气声隔声性能、楼板撞击声隔声性能的现场检测报告。
实际提交材料：
	


5.2.8 充分利用天然光。（12分）

1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	住宅建筑：主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d
	12
	  

	2
	公共建筑
	内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%
	4
	  

	
	
	地下空间平均采光系数≥0.5%的面积与首层地下室面积的比例达到10%以上
	4
	

	
	
	主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d
	4
	

	合计
	12
	  


2 评价要点

采光达标统计
	内区
	分析区域
	主要功能空间面积
（m2）
	内区面积
（m2）
	采光达标面积
（m2）
	达标比例（%）

	
	  
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  
	  

	
	合计
	  
	  
	  
	  

	住宅主要功能空间
	分析区域
	采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d面积（m2）
	主要功能空间面积（m2）
	达标比例（%）

	
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  

	
	合计
	  
	  
	  

	公建主要功能空间
	分析区域
	采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于8h/d面积（m2）
	主要功能空间面积（m2）
	达标比例（%）

	
	
	
	
	

	
	  
	  
	  
	  

	地下室
	分析区域
	首层地下室面积（m2）
	采光达标面积（m2）
	达标比例（%）

	
	
	  
	  
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业设计文件；
2）动态采光计算书；
3）公共建筑内区及地下空间采光系数计算书或检测报告。
实际提交材料：
	


5.2.9 具有良好的室内热湿环境。（8分）

1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□采用自然通风或复合通风的建筑：

主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例
	30%
	2
	单击此处输入文字。

	
	
	每再增加 10%
	8
	

	2
	□人工冷热源：

主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级面积比例
	60%
	5
	  

	
	
	每再增加 10%
	8
	

	3
	当建筑主要功能房间部分时段采用自然通风或复合通风，部分时段采用供暖、空调时，按照第1款、第2款分别评分后再按各工况运行时间加权平均计算作为本条得分
	/
	8
	  

	合计
	8
	  


2 评价要点

请对室内热湿环境及热舒适保持时间进行简要说明：
	


3 证明材料

提交材料及要求：
1）暖通专业施工图纸及设计说明；
2）室内温度模拟分析报告和舒适温度预计达标比例分析报告。
实际提交材料：

	


5.2.10 优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果。（8分）
1 得分自评
	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	□居住建筑
	通风开口面积与房间地板面积的比例 
	夏热冬暖和温和B地区达到12%
	5
	7 

	
	
	夏热冬冷和温和A地区达到8%
	
	

	
	
	其他地区达到5%
	
	

	
	增加2%
	6
	

	
	增加4%
	7
	

	
	增加6%
	8
	

	□公共建筑
	过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例
	70%≤RR＜80%
	5
	

	
	
	80%≤RR＜90%
	6
	

	
	
	90%≤RR＜100%
	7
	

	
	
	100%
	8
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
项目所处城市的建筑热工气候分区：□严寒 ☑寒冷 □夏热冬冷 □夏热冬暖 □温和A ☐温和B
请简要描述项目改善室内自然通风的技术措施，尤其是对建筑空间、平面布局和构造等的优化设计措施，并说明改善效果。（200字内）
	本项目所在地气候分区为寒冷（A）区公共建筑，建筑朝向为南北向，布局合理，满足国家节能标准。建筑窗墙比均满足国家节能标准。建筑布局充分考虑了风环境的要求，避开了主导风向，夏季利于自然通风。 


3 证明材料
提交材料及要求： 

	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	 
建筑 设计
	施工图设计说明
	应体现门窗的类型、位置及尺寸
	预评价/评 价
	居建/公建

	
	平立剖面图
	应体现门窗的类型、位置及尺寸
	预评价/评 价
	居建/公建

	 
 
其他 材料
	门窗表
	应体现门窗的类型及尺寸
	预评价/评 价
	居建/公建

	
	住宅建筑外窗可开 启面积比例计算书
	 
	预评价/评 价
	居建/公建

	
	公共建筑室内自然 通风模拟分析报告
	 
	预评价/评 价
	居建/公建


​
 
实际提交材料： 

	公共建筑换气次数计算书
​建筑专业施工图


  

5.2.11 设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	可调节遮阳设施面积占外窗透明部分比例SZ
	25%≤SZ<35%
	3
	0 

	
	
	35%≤SZ<45%
	5
	

	
	
	45%≤SZ<55%
	7
	

	
	
	SZ≥55%
	9
	

	2
	严寒地区、全年空调度日数小于10℃d的寒冷及温和地区的建筑直接得分
	9
	0 


2 评价要点
请简要说明项目所采用的可控遮阳调节措施及应用位置。
	 


采取可控遮阳的面积统计
	外窗类型/朝向
	尺寸
	数量
（个）
	采取可控遮阳调节措施面积（m2）
	采取可控遮阳调节措施面积比例（%）

	
	宽度
（m）
	高度
（m）
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	采取可控遮阳调节措施面积比例总计（%）
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	 
建筑 设计
	建筑设计说明
	应包含可调节遮阳设施的类型、位置及 朝向说明
	预评价/评 价
	居建/公建

	
	建筑立面图
	应体现可调节遮阳设施的类型、位置及 朝向
	预评价/评 价
	居建/公建

	 
 
 
 
 
 
 
 
其他 材料
	遮阳装置图纸
	应体现可调节遮阳设施的类型
	预评价/评 价
	居建/公建

	
	遮阳产品说明书
	应体现可调节遮阳设施的类型、最大遮 阳面积
	预评价/评 价
	居建/公建

	
	 
可调节遮阳设施的 面积占外窗透明部 分比例计算书
	应包含可调节遮阳形式说明、控制措施、 可调节遮阳覆盖率计算过程及结论，并 且应对建筑透明围护结构总面积，有太 阳直射部分的面积、以及采取可调节遮 阳措施的面积进行分项统计
	 
预评价/评 价
	 
 
居建/公建

	
	门窗表
	应体现门窗的类型及尺寸
	预评价/评 价
	居建/公建

	
	招标文件
	 
	预评价/评 价
	居建/公建

	
	采购合同
	 
	运行评价
	居建/公建


​
实际提交材料：
	


6 生活便利
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	6.1.1
	建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统
	/
	√

	
	6.1.2
	场地人行出入口 500m 内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车
	/
	√

	
	6.1.3
	停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位
	/
	√

	
	6.1.4
	自行车停车场所应位置合理、方便出入
	/
	√

	
	6.1.5
	建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能
	/
	√

	
	6.1.6
	建筑应设置信息网络系统
	/
	√

	
	6.1.7
	生活便利相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 等的规定
	/
	√

	评分项
	6.2.1
	场地与公共交通站点联系便捷
	8
	8

	
	6.2.2
	建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求
	8
	0

	
	6.2.3
	提供便利的公共服务
	10
	0

	
	6.2.4
	城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达
	5
	3

	
	6.2.5
	合理设置健身场地和空间
	10
	5

	
	6.2.6
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理
	8
	0

	
	6.2.7
	设置 PM10 、PM2.5、CO2 浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能
	5
	0

	
	6.2.8
	设置用水远传计量系统、水质在线监测系统
	7
	0

	
	6.2.9
	具有智能化服务系统
	9
	0

	
	6.2.10
	物业全过程管理
	5
	0

	
	6.2.11
	节水用水定额
	5
	0

	
	6.2.12
	运行效果评估
	12
	0

	
	6.2.13
	绿色建筑宣传
	10
	0

	合计
	
	
	102.0
	16.0


6.1.1 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间是否采用无障碍设计： ☐ 是 ☐ 否 

无障碍步行系统是否联通、连续： ☐ 是 ☐ 否 

请简要说明场地内各步道及场地内外联系的无障碍设计情况。 

	本工程建筑性质居住建筑，执行《无障碍设计规范》GB50763-2012 、《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019-2021 和地方主管部门的有关规定。建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。具体要求均在设计说明中提出。

​


3 证明材料 

提交材料及要求： 

	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	 
 
 
 
建筑 设计
	建筑施工图设计说 明
	 
应说明室外场地的无障碍设计内容
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	建筑总平面施工图 和场地竖向设计施 工图
	应体现建筑主要出入口、人行通道、室 外活动场地等部位的无障碍设计内容
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	室外景观园林平面 施工图
	应包括场地人行通道、室外绿化小径和 活动场地的无障碍设计
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	其他 材料
	无障碍设计重点部 位的实景影像资料
	 
	运行 评价
	居建/ 公建


​
  

实际提交材料： 

	建筑专业施工图（建筑设计说明五-无障碍专篇）

建筑总平面图 


6.1.2 场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地人行出入口500m内设有：☐公共交通站点☑联系公共交通站点的专用接驳车
请对场地内公共交通站点之间的交通流线或联系公共交通站点的专用接驳车设置情况进行简要说明
	项目周边有配备联系站点的专用接驳车


3 证明材料
提交材料及要求：
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	 
 
规划 设计
	 
规划设计总平面图
	应体现场地步行入口与公共交通站点的 有机联系，创造便捷的公共交通使用条 件
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	场地周边公共交通 设施布局示意图
	应体现场地到达公交站点的步行路线、 场地出入口到达公交站点的距离
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	 
 
 
其他 材料
	 
专用接驳车服务的 实施方案
	当项目确因地处新建区暂时无法提供公 共交通服务时，应配备专用接驳车联系 公共交通站点，以方便建筑使用者利用 公交出行
	预评  价/评 价
	 
居建/ 公建

	
	公共交通站点或专 用接驳车运行的影 像资料
	 
	运行 评价
	居建/ 公建


​
 
实际提交材料：
	甲方提供接驳车路线方案


6.1.3 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地内是否设置电动汽车停车位：☐是☐否；是否设置无障碍汽车停车位：☑是☐否
场地内是否设有电动汽车充电设施：☐是☐否；若否，是否具备充电设施的安装条件：☑是☐否
停车场所设置规模
	类别
	当地规范限值（辆）
	设计值（辆）
	是否满足

	机动车停车位数量
	 1397
	 1397
	☑是☐否

	电动汽车停车位数量
	/ 
	/ 
	☐是☐否

	无障碍汽车停车位数量
	 14
	14 
	☑是☐否


请简要说明机动车停车位设置、停车方式、停车场管理等。
	本项目停车位地上按照20%比例（280个车位）预留充电设施的安装条件。设置有1397机动车位，地上595辆，其余均布置在地下。


3 证明材料
提交材料及要求：
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	建筑 设计
	 
建筑施工图
	应包括电动汽车停车位和无障碍停车位 设计内容
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	电气 设计
	 
电气施工图
	应体现充电设施条件、配电系统要求、 布线系统要求、计量要求等设计内容
	预评  价/评 价
	居建/ 公建


​
 
实际提交材料：
	建筑专业施工图

电气专业施工图

建筑总平面图


6.1.4 自行车停车场所应位置合理、方便出入。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请简要说明自行车停车场所设计情况、停车管理等：
	本项目设置非机动停车位3977辆，其中电动自行车停车位1916辆，自行车停车位1678辆。


3 证明材料
提交材料及要求：
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	规划 设计
	 
规划设计总平面图
	应体现自行车库/棚位置、地面停车场位 置
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	建筑 设计
	自行车库/棚及附 属设施施工图
	应体现自行车库/棚位置、地面停车场位 置
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	其他 材料
	自行车停车场所的 现场影像资料
	 
	运行 评价
	居建/ 公建


​
 
实际提交材料：
	建筑总平面图


6.1.5 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

建筑设备系统是否实现自动监控：(是 (否
请简要说明自动监控系统设置情况和管理功能。
	


3 证明材料

提交材料及要求：
1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括建设设备自控系统的设计说明、系统图、监控点数点位表、平面图及原理图；
2）建筑设备自控系统相关设备的使用说明书；
3）建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告。
实际提交材料：

	


6.1.6 建筑应设置信息网络系统。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

建筑是否设置业务信息网和智能化设施信息网：(是 (否
请简要说明信息网络系统的设置情况和管理功能等。
	


3 证明材料

提交材料及要求：
1）智能化设计竣工图纸及设计说明：应包括信息网络系统设计说明、系统图、机房设计、主要设备及参数；
2）装修图纸：应包括信息网络系统设计文件。
实际提交材料：

	


6.1.7生活便利相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简述叙述项目在生活便利方面符合强制性标准的情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑 类型

	全部专业
 
	设计图纸
	-
	预评价
	居建/ 公建


​
 
实际提交材料： 

	各专业施工图纸

​


  

6.2.1 场地与公共公交通站点联系便捷。（ 8 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于 500m ，或到达轨道交通站的步行距离不大于 800m 
	2 
	 4

	
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于 300m ，或到达轨道交通站的步行距离不大于 500m 
	4 
	

	2 
	场地出入口步行距离 800m 范围内设有 2 条及以上线路的公共交通站点 
	4 
	 4

	合计 
	8 
	 8

	
	
	
	


2 评价要点 

场地内交通组织是否人车分行： ☐ 是 ☐ 否 

	公交 / 轨道交通站名称 
	场地出入口步行至公交站的距离（ m ） 
	线路名称 
	已建 / 规划 

	 规划公交站
	500m内  
	 规划路线
	☐ 已建 ☑ 规划 

	规划公交站​  
	500m内 ​  
	 规划路线​  
	☐ 已建 ☑ 规划 


请对场地内交通组织及场地与公共交通站点之间的交通流线进行简要分析。 

	本项目紧邻中医院新院区和工人医院新院区，场地出入口到达规划公共交通站点的步行距离不超过500m，且场地出入口步行距离800m范围内设有不少于2条线路的公共交通站点不少于2个。​


3 证明材料 

提交材料及要求： 

	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	 
 
规划 设计
	 
规划设计总平面图
	应体现场地步行入口与公共交通站点的 有机联系，创造便捷的公共交通使用条 件
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	场地周边公共交通 设施布局示意图
	应体现场地到达公交站点的步行路线、 场地出入口到达公交站点的距离
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	 
 
 
其他 材料
	 
专用接驳车服务的 实施方案
	当项目确因地处新建区暂时无法提供公 共交通服务时，应配备专用接驳车联系 公共交通站点，以方便建筑使用者利用 公交出行
	预评  价/评 价
	 
居建/ 公建

	
	公共交通站点或专 用接驳车运行的影 像资料
	 
	运行 评价
	居建/ 公建


​
实际提交材料： 

	场地周边公共交通设施布局图（规划）

总平面布置图​ 


  

6.2.2 建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，并设有安全抓杆或扶手 
	5
	 0

	2
	设有可容纳担架的无障碍电梯 
	3
	3

	合计
	8
	3

	
	
	
	


2 评价要点
建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角是否均为圆角：☐是 ☐否，是否设有安全抓杆或扶手：☐是 ☐否
是否设有可容纳担架的无障碍电梯：☑是 ☐否
请简要说明建筑室内外公共区域的全龄化设计情况。 

	项目建筑基地内，人行道在各种路口、各种出入口位置设置缘石坡道，人行道坡道的上下坡设置提示盲道。各塔楼主入口兼作无障碍出入口，出入口设无障碍坡道，坡度不大于1:20。各塔楼核心筒内设有一部无障碍电梯，并在每部无障碍电梯门口铺设提示盲道，电梯外加装盲文操作按钮。各楼设置无障碍卫生间，其卫生器具设施按国家规范配置。 

本项目为养老类项目，每层设有无障碍电梯，其中一部电梯为可容纳担架的无障碍电梯。


3 证明材料
提交材料及要求：
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	 
 
 
 
 
 
 
 
装修 设计
	 
装修设计说明
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
装修设计施工图
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	室内公共区域装修 平面图
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	墙柱等阳角节点设 计详图
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	室内抓杆或扶手节 点等无障碍设计详
	 
	预评  价/评
	居建/ 公建

	 
	图
	 
	价
	 

	
	无障碍电梯室内设 计详图
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	 
其他 材料
	 
装修设计材料表
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	电梯产品说明书
	 
	运行 评价
	居建/ 公建


​
 
实际提交材料：
	建筑设计图纸


  

6.2.3 提供便利的公共服务。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	☐ 
居住建筑
	☐场地出入口到达幼儿园的步行距离不超过300m
☐场地出入口到达小学的步行距离不超过500m
☐场地出入口到达中学的步行距离不超过1000m
☐场地出入口到达医院的步行距离不超过1000m
☐场地出入口到达群众文化活动设施的步行距离不超过800m
☐场地出入口到达老年人日间照料设施的步行距离不超过500m
☐场地周边500m范围内具有3种及以上的商业服务设施
	满足4项
	5
	 

	
	
	满足6项及以上
	10
	

	☑ 
公共建筑
	☐建筑内兼容2种及以上面向社会的公共服务功能
☐建筑向社会公众提供开放的公共活动空间
☐电动汽车充电桩的车位数占总车位数的比例不低于10%
☐周边500m范围内设有社会公共停车场（库）
☐场地不封闭或场地内步行公共通道向社会开放
	满足3项
	5
	 0

	
	
	满足5项
	10
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
住区场地1000m范围内的公共服务设施
	类别
	名称
	距主要出入口
步行距离（m）
	是否集中设置并向周边居民开放

	☐教育
	 
	 
	 

	☐医疗卫生
	 
	 
	 

	☐文化体育
	 
	 
	 

	☐商业服务
	 
	 
	 

	☐金融邮电
	 
	 
	 

	☐社区服务
	 
	 
	 

	☐市政公用
	 
	 
	 

	☐行政管理
	 
	 
	 


公共建筑的集中设置、配套辅助设施
	功能或类型
	数量
	作用
	共享对象

	会议设施
	 
	 
	 

	展览设施
	 
	 
	 

	健身设施
	 
	 
	 

	餐饮服务设施
	 
	 
	 

	交往空间
	 
	 
	 

	休息空间
	 
	 
	 


公共建筑向社会公众开放的公共空间
	功能或类型
	数量
	作用
	开放时间
	是否免费

	运动场地
	 
	 
	 
	 

	文化设施
	 
	 
	 
	 

	公共广场
	 
	 
	 
	 

	公共绿地
	 
	 
	 
	 

	其他      
	 
	 
	 
	 


如有向周边居民免费开放的室外活动场地，请简要描述场地类型、开放对象及具体实施办法。
	室外活动场地如运动场可在周末或者节假日免费供周边居民使用，由学校后勤处负责管理。


3 证明材料
提交材料及要求：
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	建筑 设计
	 
建筑总平面施工图
	应标明清晰的红线，以及能反映本地块 与周边地块及建筑的空间相邻关系，包 括建筑的使用功能、距离、高度等
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	 
 
规划 设计
	公共服务设施布局 图
	应标明公共服务设施的使用功能、相互 设施之间的距离、高度等
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	公共服务位置标识 图
	应标明公共服务设施的使用功能、相互 设施之间的距离、高度等
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	 
	设施向社会共享的
	 
	 
	 

	其他
	管理办法、实施方
	应明确公共服务设施向社会共享的时间
	运行
	居建/

	材料
	案、使用说明、工 作记录等
	方式
	评价
	公建


​
 
实际提交材料：
	


 
6.2.4 城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离不超过300m
	3
	3 

	2
	到达中型多功能运动场地的步行距离不超过500m
	2
	 0

	合计
	5
	 3

	
	
	
	


2 评价要点
场地周围是否有城市公共开敞空间：☐是 ☐否
是否有中型多功能运动场地：☐是 ☐否
	城市公共开敞空间/中型多功能运动场地
	场地出入口至开敞空间的步行距离（m）
	已建/规划

	 城市公园绿地​
	300m以内 
	☐已建 ☑规划

	 
	 
	☐已建 ☐规划

	 
	 
	☐已建 ☐规划

	 
	 
	☐已建 ☐规划



​

请进行简要分析。 

	本项目场地东侧为城市公园绿地如意湖，已规划设计。


3 证明材料
提交材料及要求：
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	建筑 设计
	 
建筑总平面施工图
	应标明清晰的红线，以及能反映本地块 与周边地块及建筑的空间相邻关系，包 括建筑的使用功能、距离、高度等
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	 
 
 
 
 
 
 
规划 设计
	场地周边公共设施 布局图/规划图
	应标明公共服务设施的使用功能、相互 设施之间的距离、高度等
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	场地周边公共设施 步行路线图
	应标明公共服务设施的使用功能、相互 设施之间的距离、高度等
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	场地周边公共设施 位置标识图
	应标明公共服务设施的使用功能、相互 设施之间的距离、高度等
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	场地周边公共设施 步行路线图
	应标明公共服务设施的使用功能、相互 设施之间的距离、高度等
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	开敞空间出入口照 片
	 
	运行 评价
	居建/ 公建


​
 
实际提交材料：
	建筑总平面图

​


 
6 .2. 5 合理设置健身场地和空间。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	室外健身场地面积不少于总用地面积的 0.5% 
	3 
	0  

	2 
	设置宽度不少于 1.25m 的专用健身慢行道，健身慢行道长度不少于用地红线周长的 1/4 且不少于 100m 
	2 
	0  

	3 
	室内健身空间的面积不少于地上建筑面积的 0.3% 且不少于 60m 2 
	3 
	3 

	4 
	楼梯间具有天然采光和良好的视野，且距离主入口的距离不大于 15m 
	2 
	2  

	合计 
	10 
	5 

	
	
	
	


2 评价要点 

是否设置健身场地和空间： ☐ 是 ☐ 否 。若是，设置类别为： 

☐ 室外健身场地，其规模为：      m 2 ， 占总用地面积的比例为：     % 

☑ 室内健身场地，其规模为：   820    m 2 ，占地上建筑面积的比例为：    0.7   % 

☐ 专用健身慢行道，其设置规模为：长      m，占用地红线周长的比例为：     % 

☐ 其他          

请简要说明场地内健身场地和空间的设置情况及使用效果（位置、类型、功能等）。 

	  


项目是否设有楼梯 ： ☑ 是 ☐ 否 

若是，设置位置为：   各单体楼内    ，是否靠近主出入口： ☑ 是 ☐ 否 ，距离主出入口的距离为： 不大于15m  ​
是否具备： ☑ 自然光充足 ☐ 良好的视野 ☐ 人体感应灯 

3 证明材料 

提交材料及要求： 

	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	 
 
 
 
规划 设计
	 
健身设施布局
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
健身慢行道路线
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
健身设施场地布局
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建


​
	电气 设计
	楼梯间及楼梯间照 明系统设计
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	其他 材料
	 
相关产品说明书
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建


​
实际提交材料： 

	建筑专业施工图

电气专业施工图​ 


  

6.2.6 设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理
	8
	  

	合计
	8
	  


2 评价要点

以下实行能耗分项计量的部分：(空调冷热源 (输配系统 (照明插座 (动力 (特殊用电 (其他
能源管理系统是否具备建筑能耗进行监测、数据分析及管理功能：(是 (否
请简要说明自动远传计量系统以及能源管理系统的设置、使用情况。
	供暖冷热源由热泵机组提供，供暖制冷能耗以电量表计量。
本项目实时监测计量各部能耗。智能仪表按不同功能用电分开计量，主要有空调冷热源、照明插座、动力、特殊用电分开计量。且本项目能耗数据上传到内蒙古自治区能耗监测系统。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括用能系统、自动远传计量系统、能源管理系统、系统配置的设计内容；
2）能源系统原理图，应体现数据的传输、存储、分析功能；
3）相关产品型式检验报告；
4）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。
实际提交材料：

	


6.2.7 设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能
	5
	  

	合计
	5
	5
	  


2 评价要点

设置的室内空气质量监控系统：( PM10 ( PM2.5 ( CO2 (其他        
监控系统能够实现：(连续测量 (显示 (记录 (数据传输 (其他       
监控系统对污染物浓度的读数时间间隔为：  
请简要说明室内空气质量监控系统设置情况及控制策略。
	室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。
采用窗式新风机，可实时监控室内污染物浓度，如甲醛，二氧化碳，PM2.5，实现污染物超标联动新风，报警。



3 证明材料

提交材料及要求：
1）电气专业竣工图及设计说明，应包括监测系统的系统设置及说明、监测点位图、系统功能说明；
2）相关产品型式检验报告；
3）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。
实际提交材料：

	


6.2.8设置用水远传计量系统、水质在线监测系统。（7分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置用水远传计量系统，能分类、分级记录、统计分析各种用水情况
	3
	  

	2
	利用计量数据进行管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率低于5%
	2
	  

	3
	设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标，记录并保存水质监测结果，且能随时供用户查询
	2
	  

	合计
	7
	  


2 评价要点

是否分用途设置用水计量表：(是 (否
是否采用远传计量系统：(是 (否
是否能够分类、分级记录、统计分析各种用水情况：☐是 ☐否
	水表编号
	用途
	安装位置

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  


是否能够实现：(管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率为        %
是否能够实现：(各类用水水质在线监测、记录并能随时查询
请简要说明用水分项计量、管网漏损及水质在线监测系统设置情况及使用效果。
	根据水平衡的要求分级安装计量水表，分级计量水表安装率达100%，车库冲洗、室外绿化灌溉用水等也均设水表独立计量。
生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。
给水系统无超压现象，用水点供水压力均控制在0.1～0.20MPa之间。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括用水量远传计量系统设置及设计、分级水表设置及位置、水质监测系统设置及点位；
2）用水远传计量系统、水质在线监测与发布系统说明；
3）远传水表、水质监测设备的产品型式检验报告；
）用水量远传计量及水质在线监测运行记录文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录，以及用水量分类、分项计量记录和统计分析报告，管网漏损自动检测分析记录和整改报告。
实际提交材料：

	


6.2.9 具有智能化服务系统。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、公共生活服务等3种及以上的服务功能
	3
	  

	2
	具有远程监控的功能
	3
	  

	3
	具有接入智慧城市（城区、社区）的功能
	3
	  

	合计
	9
	  


2 评价要点

是否采用智能化服务系统：(是 (否
	分 类
	控制方式
	技术支持
	是否可远程监控

	家电控制
	
	
	(是 (否

	照明控制
	
	
	(是 (否

	安全警报
	
	
	(是 (否

	环境监测
	
	
	(是 (否

	建筑设备控制
	
	
	(是 (否

	公共生活服务
	
	
	(是 (否

	其他
	
	
	(是 (否


是否具有接入智慧城市（城区、社区）的功能：☐是 ☐否
请简要说明智能化服务系统的控制策略及应用情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：
1）智能化及装修竣工图纸及设计说明，应包括智能家居或环境设备监控系统设计方案、智能化服务平台方案；
2）智能化服务系统实现的服务功能、远程监控功能、接入上一级智慧平台功能说明文件；
3）智能化服务系统相关产品的型式检验报告；
4）智能化服务系统运行文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录。
实际提交材料：

	


7 资源节约
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	7.1.1
	应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求
	/
	√

	
	7.1.2
	应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并应符合下列规定： 1 应区分房间的朝向细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制；2 空调冷源的部分负荷性能系数 (IPLV)、电冷源综合制冷性能系数 (SCOP) 应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定
	/
	√

	
	7.1.3
	应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准
	/
	√

	
	7.1.4
	主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制
	/
	√

	
	7.1.5
	冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量
	/
	√

	
	7.1.6
	垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施
	/
	√

	
	7.1.7
	应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并应符合下列规定： 1 应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置；2 用水点处水压大千 0. 2MPa 的配水支管应设置减压设施，并应满足给水配件最低工作压力的要求；3 用水器具和设备应满足节水产品的要求
	/
	√

	
	7.1.8
	不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构
	/
	√

	
	7.1.9
	建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件，并应符合下列规定：1 住宅建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于 2%；2 公共建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于1%
	/
	√

	
	7.1.10
	选用的建筑材料应符合下列规定：1 500km 以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于 60%；2 现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆
	/
	√

	
	7.1.11
	资源节约相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定
	/
	√

	评分项
	7.2.1
	节约集约利用土地
	20
	16

	
	7.2.2
	合理开发利用地下空间。
	12
	0

	
	7.2.3
	采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式
	8
	8

	
	7.2.4
	优化建筑围护结构的热工性能
	10
	0

	
	7.2.5
	供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求
	10
	0

	
	7.2.6
	采取有效措施降低供暖空调系统的未端系统及输配系统的能耗
	5
	0

	
	7.2.7
	采用节能型电气设备及节能控制措施
	10
	0

	
	7.2.8
	采取措施降低建筑能耗
	10
	0

	
	7.2.9
	结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源
	15
	0

	
	7.2.10
	使用较高用水效率等级的卫生器具
	15
	0

	
	7.2.11
	绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术
	12
	0

	
	7.2.12
	结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的 60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术
	8
	0

	
	7.2.13
	使用非传统水源
	15
	0

	
	7.2.14
	建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工
	8
	0

	
	7.2.15
	合理选用建筑结构材料与构件
	10
	0

	
	7.2.16
	建筑装修选用工业化内装部品
	8
	0

	
	7.2.17
	选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材
	12
	0

	
	7.2.18
	选用绿色建材
	12
	0

	合计
	
	
	200.0
	24.0


7.1.1 应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

建筑所处城市的建筑热工气候分区：   寒冷A区         
执行的建筑节能标准：  《河北省公共建筑节能设计标准（节能72%） DB13（J）T8543-2023 
建筑朝向：    南北       
简要说明

	本项目所在地气候分区为寒冷（A）区，建筑朝向为南北向，布局合理，满足国家节能标准。建筑布局充分考虑了风环境的要求，避开了主导风向，夏季利于自然通风。详见节能设计报告。


​
3 证明材料 

提交材料及要求： 

	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
建筑 设计
	建筑总平面 图
	应标明清晰的红线，以及能反映本地块与周边 地块及建筑的空间相邻关系，包括建筑的使用 功能、距离、高度等
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	建筑设计说 明
	应包括对建筑总平面设计原则的简要阐述，以 及对朝向、体形系数、窗墙比的具体说明，并 与图纸吻合
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
建筑立面图
	 
应体现建筑的窗墙比并与建筑设计说明吻合
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
建筑效果图
	应包括建筑鸟瞰图、单体效果图，反映建筑的 窗墙比并与说明吻合
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
 
 
建筑优化设 计报告
	住宅建筑如建筑体形、楼间距、窗墙比不满足 要求，或公共建筑窗墙比不低于 0.5，需提供 建筑优化设计报告，包括对建筑体形、朝向、 楼距、窗墙比的优化设计（包括节能设计目标、 设计思路、设计效果及有关模拟分析报告，模 拟报告应对模拟计算的计算模型、初始条件、 计算参数、计算结果进行详细说明）
	 
 
预评  价/评 价
	 
 
 
居建/ 公建


​
  

实际提交材料： 

	建筑专业施工图、节能设计文件

建筑总平面图

​ 


7.1.2 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请简要说明建筑功能分区、空调系统分区原则、空调系统分区设计说明。
	室内供暖采用低温热水地板辐射式采暖系统，系统按照分房间布置环路，分朝向区分盘管间距，首顶层增加盘管密度原则，实现分区调控，精准供暖。
本项目采用多联机空调系统及局部采用单体空调及直膨式空调机组，能够根据房间朝向等分区灵活控制；多联机机组性能符合现行国家标准。供暖采用市政热源的散热器采暖系统，每组散热器上均安装恒温控制阀，可单独控制该房间温度，以达到节能要求。


请简要说明部分负荷、部分空间使用下的运行策略。
	各房间设电动风口，可根据房间使用时间、温度、湿度的不同进行分区控制,风系统采用变频技术，且设置电动可调风口。
机组容量配置及台数满足部分负荷要求，IPLV满足标准要求。
制冷机房控制室作为空调控制中心。冷水机组、冷水泵、冷却水泵、冷却塔、空调机组及新风机组除设就地控制开关外，全部进入自动控制系统进行运行。
空调机组、新风机组的出水管上均安装电动比例积分调节阀，通过改变水流量来控制多需的空气温度，空调机组以回风温度作为控制信号，新风机组以送风温度作为控制信号。风机盘管表冷器出水管上均安装电动二通阀，室内安装恒温器带风机三速开关，通过三速开关调节风机转速来调节风机盘管的制冷量。
空调水系统的分集水器间安装压差控制器和电动调节阀，通过改变供回水旁路来适应系统水量的变化。冷水机组及配用冷水泵、冷却水泵和冷却塔连锁运行。空调自动控制系统根据供回水总管的温度、流量信号，计算系统的实际空调负荷，并控制冷水机组及其配用的空调水泵的运行台数和运行组合。


空调冷热源机组的部分负荷性能系数（IPLV）

	负荷比例
	性能系数（W/W）

	100%
	

	75%
	

	50%
	

	25%
	

	IPLV
	


空调系统的电冷源综合制冷性能系数（SCOP）
	负荷比例
	性能系数（W/W）

	100%
	

	75%
	

	50%
	

	25%
	

	SCOP
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业的设计说明、设备表、风系统图、水系统图等设计文件；
2）电冷源综 合制冷性能系数(SCOP)计算书。
实际提交材料：

	


7.1.3 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

长期逗留区域空气调节室内参数：
	参数
	舒适度等级
	温度(℃)
	相对湿度(%)
	风速(m/s)

	冬季
	
	
	
	

	夏季
	
	
	
	


过渡空间空气调节室内参数：
活动类型：                   代谢率：                 冬季温度设定：          
	参数
	舒适度等级
	温度(℃)
	相对湿度(%)
	风速(m/s)

	冬季
	
	
	
	

	夏季
	
	
	
	


请简要说明根据建筑空间功能的不同，分区温度的设置情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含建筑各功能空间分区温度的设置情况；
2）建筑各功能空间温湿度检测报告，数据应覆盖三个季度（夏季、冬季、过渡季），且连续数据不少于两周；
3）暖通空调专业设计说明、暖通设计计算书等。

实际提交材料：

	


7.1.4 公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明节能的控制措施。
	支架灯、灯盘采用T5管LED灯。LED的光效值不低于90Lm/W。显色指数Ra≥80；吸顶灯采用T5环形LED灯管。首层大堂、电梯厅等公共场所的照明采用自熄式节能开关控制，节能开关选用声光控延时开关。每个房间的灯的开关数不宜少于二个（只设置一个光源的除外），房间或场所装设有两列或多列灯具时，所控灯列宜与侧窗平行，以充分利用自然光。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气照明系统图、电气照明平面施工图等相关设计文件；
2）设计说明(需包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等)。
实际提交材料：
	


7.1.5 冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

分项计量内容：(冷热源  (输配系统  (照明  (其他      
简要说明独立分项计量系统的设计、应用情况。
	供暖热源由市政热力管网提供，经小区换热站换热后进入楼栋热力小室，再经过分层水暖井计量小室分户计量后进入各个供暖用户。
本工程每户采用一台全热回收除霾抗菌新风空调一体机。该机组利用空气源热泵作为冷热源，对各房间进行供冷、供热、新风供给与净化，耗能为电能，可设置独立电表记录。
供暖冷热源由热泵机组提供，供暖制冷能耗以电量表计量。
本工程供热热源、输配系统、照明插座用电系统、动力用电、特殊用电系统等均实行能耗分项计量，分别设置计量装置。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）与分项计量相关的电气、给排水、暖通专业竣工图及设计说明，应包含分项计量的内容、系统图、给水、热水、中水系统图、供暖空调系统水系统图、电气计量表计所涉及的电气低压配电系统图、配电箱系统图、暖通空调冷热源机房、计量小室及其控制系统图、各类计量表计的设置要求及位置等；
2）计量表的产品采购清单及产品说明、设备材料表；
3）与分项计量相关的竣工验收记录、现场检查记录、运行调试记录。
实际提交材料：
	


7.1.6 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

垂直电梯节能措施：(群控   (变频调速   (能量反馈   (其他           
自动扶梯节能措施：(变频感应启停   (其他     
请简要说明电梯和自动扶梯的节能控制措施。 
	两台电梯采用并联控制方式。
电梯无厅外召唤信号，且在一段时间内也没有轿内指令时，自动切断照明、风扇电源，以利节能。
电梯采用无齿轮永磁同步电梯；电梯安装电能回馈装置，使得损耗的电能得以回收、利用，消除电阻发热原件，大大降低机房温度；在电梯中安装变频驱动装置；制定合理的电梯运行规程，在日常工作中尽量合理疏导乘客集中乘梯，减少电梯运行次数，通过疏导尽量平衡各电梯使用时间。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业竣工图及设计说明，应包含设备表等设计文件；
2）电梯及扶梯订货清单及产品资料、电梯产品性能检测报告；
3）电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告。

实际提交材料：
	


7.1.7应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。
1达标自评

(达标；(不达标

2评价要点

请简要说明水系统利用方案的内容。
	水源：本项目以市政给水管网为水源，从西面市政路引入一路DN100的给水管，并向室内各用水点供水，甲方提供基本水压为0.25MPa。从西面市政路和南面市政给水管引入两路DN100的给水管与小区内形成环网，按照消防规范在环网管道适当位置设置室外消火栓，确保本小区的消防用水。
给水系统：生活给水系统分为市政直供及加压供水系统。本工程生活给水系统：-1F至1F直接由市政供水，2F至7F设于负一层泵房内的变频泵组加压供水，采用支管减压措施，阀后压力为0.20MPa。
排水系统：本项目室内生活污、废水合流排放，生活污水与废水分流排放，室外采用雨污
分流、污废合流体制。污废水直接排至室外化粪池，室外污废水收集经化粪池处理后再排入市政污水管道，厨房废水经隔油池处理后再排入市政污水管道；室内地下车库冲洗废水汇集至地下室各集水坑,由潜污泵提升至室外污水井；雨水经室外雨水检查井最终排至周边市政道路雨水管网面，雨水按重力、满流雨水排水系统设计，屋面雨水由87型雨水斗、侧墙式雨水斗收集，经雨水立管排至室外雨水管道。
管材：合理选择供水的材质及管径，选用良好的卫生器具，控制其漏水量，选用性能好的
阀门，并在阀前增设软密封闭阀，合理设置检修阀门的位置。各用水部门采用计量收费,不
同用途的用水单设水表，水表安装率达100%。
节水器具：用较高用水效率等级的卫生器具，用水效率等级达到一级。坐便器采用设有大、小便分档的冲洗水箱（3L/4.5L）;蹲便器采用延时自闭式冲洗阀；小便器采用应在2S内自动止水的感应式冲洗阀,非正常供电电压下应自动断水,一次冲水量不大于2.0L；公共场所洗手盆采用充气式感应龙头、其它洗手盆采用节能水龙头最大流量不大于0.1L/S）;校区内80%面积以上地下车库以及道路冲洗采用高压水枪。




用水计量表按□用途□付费□管理单元设置：
用水计量水表主要信息
	水表编号
	用途
	安装位置

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


用水点供水压力最大为单击此处输入文字。MPa。

请简要说明市政供水压力、水系统压力分区、用水器具的水压要求。
	本项目给水系统竖向分2个区：其中-1F至1F层由市政水直接供给，2F至12F层为加压高区，每区供水范围内每层用水点处供水压力均控制在0.10～0.20MPa之间。
入户管水压大于0.35MPa者设减压阀减压至0.2MPa以内；入户管水压小于0.35MPa但大于0.2MPa者采用截止阀调至0.2MPa以内，且满足给水配件最低工作压力的要求。
给水水源为市政给水管网及中水给水管网，供水压力均为0.17MPa。自来水给水系统1~2层由市政直供，入户管工作压力0.17MPa;3~6层无负压自来水供水设备供水,入户管工作压力0.30MPa.中水给水系统1层由市政中水管网直供，入户管工作压力0.17MPa;2~6层由无负压中水供水设备供水,入户管工作压力0.35MPa。无负压供水设备采用全变频恒压供水设备。各层支管供水压力均不大于0.20MPa，满足各用水器具的水压要求。



3证明材料

提交材料及要求：

1）水资源利用方案；
2）阅水表分级设置示意图、各层用水点用水压力计算图表、用水器具节水性能要求说明等设计文件；
3）节水器具、设备和系统的产品说明书、用水器具产品节水性能检测报告。
实际提交材料：
	


7.1.8 不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

建筑形体属于 (规则  (不规则  (特别不规则  (严重不规则
不规则建筑形体判断：
  a）平面不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	扭转不规则
	在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或（层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍
	是

	凹凸不规则
	平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30%
	是

	楼板局部不连续
	楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层。
	是


b）竖向不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	侧向刚度不规则
	该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%
	是

	竖向抗侧力构件不连续
	竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递
	是

	楼板局部不连续
	抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%
	是


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；
2）建筑形体规则性判定报告、结构专项论证报告。
实际提交材料：

	


7.1.9建筑造型要素应简约，且无大量装饰性构件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
1）本项目是否使用了装饰性构件： ☑是、 ☐否
2）如果使用了装饰性构件：
装饰性构件的造价：         万元，工程总造价：          万元，装饰性构件造价占工程总造价的比例：        
3）装饰性构件的类别为：
（1）超出安全防护高度2倍的女儿墙☐
（2）仅用于装饰的塔、球、曲面☐
（3）不具备功能作用的飘板、格栅、构架☑
​
简要说明
	装饰性构件使用比例为0.8%，装饰性构件造价占建筑总造价的比例不大于2%。


​
3 证明材料
提交材料及要求：
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	 
 
 
 
 
 
建筑 设计
	 
建筑立面图
	 
体现女儿墙的高度及立面装饰性构件的位置
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
建筑剖面图
	应体现女儿墙的高度及立面装饰性构件的位 置、尺寸
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
建筑效果图
	 
应体现建筑造型及装饰性构件
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
建筑平面图
	应体现所有女儿墙的高度及所有装饰性构件 的位置、尺寸和构造
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	 
 
 
 
 
结构 设计
	结构平面布 置图
	 
应体现装饰性构件的位置、尺寸、构造
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	梁设计图及 结构详图
	 
应体现装饰性构件的位置、尺寸、构造
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	柱设计图及 结构详图
	应体现女儿墙详图及所有装饰性构件的位置、 尺寸、构造
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	墙设计图及
	应体现女儿墙详图及所有装饰性构件的位置、
	预评
	居建/


​
	
	结构详图
	尺寸、构造
	价/评 价
	公建

	
	板设计图及 结构详图
	应体现女儿墙详图和装饰性构件的位置、尺 寸、构造
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	局部构件详 图
	应体现装饰性构件的位置、尺寸、构造（若有， 如连廊、悬挑构件等）
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	 
 
 
其他 材料
	建筑工程造 价预算/决  算清单
	 
应体现装饰性构件的造价及工程总造价
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	装饰性构件 造价比例计 算书
	应包括所有装饰性构件的位置及功能介绍，对 没有功能作用的纯装饰性构件，应计算其造价 占工程总造价的比例，计算数据应与工程预算 /决算保持一致
	预评  价/评 价
	 
居建/ 公建


​
 
实际提交材料：
	建筑专业施工图

结构专业施工图

​


7.1.10  500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%；现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

项目所用建筑材料的总重量：          （吨），500km以内生产的建筑材料使用量： 
         （吨），占总重量的比例为：           %。
现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土：(是、(否
建筑砂浆是否全部采用预拌砂浆：(是、(否
请简要说明本项目建材的主要供应厂家、地理位置，预拌混凝土和预拌砂浆的使用情况。
	项目建筑砂浆全部采用预拌砂浆。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图及设计说明；
2）建筑材料、预拌混凝土、预拌砂浆的购销合同；
3）工程决算材料清单，本地化材料使用比例计算文件。
实际提交材料：

	


7.1.11资源节约相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简述叙述项目资源节约方面符合强制性标准的情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑 类型

	全部专业
 
	设计图纸
	-
	预评价
	居建/ 公建


​
 
实际提交材料： 

	各专业图纸​


  

7.2.1 节约集约利用土地。（20分）
1 得分自评
1）   居住建筑  建筑层数☐ 3层及以下  ☐4~6层  ☐7~9层  ☐10~18层 ☐19层及以上
	建筑气候区划
	人均居住用地指标A(m2)
	评价
分值
	自评
得分

	
	3层及以下
	4~6层
	7~9层
	10~18层
	19层及
以上
	
	

	Ⅰ、Ⅶ
	33＜A≤36
	29＜A≤32
	21＜A≤22
	17＜A≤19
	12＜A≤13
	15
	 

	
	A≤33
	A≤29
	A≤21
	A≤17
	A≤12
	20
	 

	Ⅱ、Ⅵ
	33＜A≤36
	27＜A≤30
	20＜A≤21
	16＜A≤17
	12＜A≤13
	15
	 

	
	A≤33
	A≤27
	A≤20
	A≤16
	A≤12
	20
	 

	Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
	33＜A≤36
	24＜A≤27
	19＜A≤20
	15＜A≤16
	11＜A≤12
	15
	 

	
	A≤33
	A≤24
	A≤19
	A≤15
	A≤11
	20
	 

	合计
	20
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


2）公共建筑容积率R
	行政办公、商务办公、商业金融、旅馆饭店、交通枢纽等
	教育、文化、体育、医疗卫生、社会福利等
	评价分值
	自评得分

	1.0≤R＜1.5
	0.5≤R＜0.8
	8
	 

	1.5≤R＜2.5
	R≥2.0
	12
	 

	2.5≤R＜3.5
	0.8≤R＜1.5
	16
	16 

	R≥3.5
	1.5≤R＜3.5
	20
	 

	合计
	20
	 16

	
	
	
	


2 评价要点
1）居住建筑
住区用地面积：     m2，户均人数：         人，总户数：        户。
主要户型：     ，主要户型建筑面积：    m2，占总户数的比例：     %。
人均居住用地指标：            m2/人
2）公共建筑
规划用地面积：   114262.22      m2，地上总建筑面积：     161657.15    m2 ，容积率：    1.41   。
3 证明材料
提交材料及要求：
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑类型

	 
 
 
 
建筑 设计
	 
 
 
 
建筑总平 面图
	 
 
应包括项目总用地面积，总户数、总人口、 等技术经济指标
	预评  价/评 价
	 
公共建筑

	
	
	
	预评  价/评 价
	 
住宅建筑

	
	
	应包括地上总建筑面积、容积率等技术经济 指标（指标要求与自评一致）
	预评  价/评 价
	 
公共建筑

	 
 
其他 材料
	人均居住 用地指标 计算书
	应包括人均居住用地指标计算过程（指标要 求与自评一致）
	预评  价/评 价
	 
住宅建筑

	
	容积率计 算或说明 书
	对于参评范围与建筑总平面图不一致的项 目需提供（指标要求与自评一致）
	预评  价/评 价
	 
公共建筑


​
实际提交材料：
	人均居住用地指标计算书

建筑总平面图​


 
7.2.2 合理开发利用地下空间。（ 12 分） 

1 得分自评 

1 ） 居住建筑 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	地下建筑面积与地上建筑面积的比率 R r 

地下一层建筑面积与总用地面积的比率 R p 
	5%≤ R r ＜ 20% 
	5 
	  

	
	
	R r≥20% 
	7 
	  

	
	
	R r≥35% 且 

R p ＜ 60% 
	12 
	  

	2 
	不适宜开发地下空间 
	--- 
	12 
	  

	合计 
	12 
	  


2 ）公共建筑 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	地下建筑面积与总用地面积之比 R p 1 

地下一层建筑面积与总用地面积的比率 R p 
	R p 1 ≥0.5 
	5 
	 0

	
	
	R p 1 ≥0.7 且 

R p ＜ 70% 
	7 
	 0

	
	
	R p 1 ≥1.0 且 

R p ＜ 60% 
	12 
	0  

	2 
	不适宜开发地下空间 
	--- 
	12 
	  

	合计 
	12 
	0  


2 评价要点 

地下空间主要功能为：          
地上建筑面积：                 m 2 ，地下建筑面积：                  m 2 

地下一层建筑面积：              m 2 ，总用地面积：                         m 2 

地下建筑面积与地上建筑面积的比率 Rr 为：     % 

地下建筑面积与总用地面积的比率 Rp1 为：     % 

地下一层建筑面积与总用地面积的比率 Rp 为：    %  
请简要说明地下空间开发利用情况。 

	


3 证明材料 

提交材料及要求： 

	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	 
建筑 设计
	建筑总平 面图
	应包括总建筑面积、地上建筑面积、 地下建筑面积等技术经济指标
	预评价/评 价
	 
居建/公建

	
	建筑平面 图
	建筑地下平面图，应体现地下空间功 能分区及面积
	预评价/评 价
	公共建筑

	 
 
 
其他 材料
	 
 
 
地下空间 开发利用 计算书
	地下一层建筑面积与总用地面积的比 率 Rp2 计算说明（指标要求与自评一 致）
	预评价/评 价
	 
公共建筑

	
	
	应包括地下建筑面积与地上建筑面积 比的计算过程及说明（指标要求与自 评一致）
	预评价/评 价
	 
住宅建筑

	
	
	应包括地下建筑面积与总用地面积之 比的计算过程及说明
	预评价/评 价
	公共建筑


​
实际提交材料： 

	


7.2.3 采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式。（ 8 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	住宅建筑地面停车位数量与住宅总套数的比率小于 10 % 
	8 
	  

	2 
	公共建筑地面停车占地面积与其总建设用地面积的比率小于 8 % 
	8 
	8  

	合计 
	8 
	 8

	
	
	
	


2 评价要点 

停车方式： ☐ 机械式停车库、 ☑ 地下停车库、 ☐ 停车楼、 ☑ 其他方式      地面停车        
​ 住宅：地面停车位数量：           ，住宅总套数：          ，停车位套数比：        % 。
公建：地面停车占地面积：    7617.36      m 2 ，总建设用地面积：  114262.22    m 2 ，停车位占地比：  6.66​ % 。 

  

请简要说明停车方式及建设情况。 

	本项目地面停车位595辆，其余车位均布置在地下车库​


3 证明材料 

提交材料及要求： 

	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	建筑 设计
	 
建筑总平面图
	 
应注明停车设施位置
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	其他 材料
	 
地面停车率计算书
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建


​
  

实际提交材料： 

	总平面布置图 


  

7.2.4优化建筑围护结构的热工性能。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	围护结构热工性能比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的规定提高 
	5%
	5
	0  

	
	
	每再提高 1%，再得 1 分，最高得 10 分
	10
	

	2
	建筑供暖空调负荷降低
	降低 3%
	5
	 0

	
	
	每再降低 1%，再得 1 分，最高得 10 分。
	10
	

	合计
	10
	 0

	
	
	
	
	


  

2 评价要点
执行的建筑节能标准： 《河北省公共建筑节能设计标准（节能72%）》GB13(J)T8543-2023  
请简要说明情况。

	


​


3 证明材料
提交材料及要求： 

	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	 
 
 
 
 
 
建筑 设计
	 
建筑施工图
	 
应说明建筑围护结构详细做法
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
建筑设计说明
	应说明建筑围护结构热工性能指标，包 括传热系数、遮阳系数以及门窗和玻璃 幕墙气密性等指标
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
围护结构施工详图
	应体现各围护结构类型，并与设计说明 中描述的相对应
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	围护结构热工性能 参数表
	应体现围护结构做法及性能指标，包括 传热系数、遮阳系数以及门窗和玻璃幕 墙气密性等指标
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	暖通 设计
	供暖空调全年计算 负荷分析报告
	应对集中供暖空调系统的室内设计参数 进行说明，包括房间内的温度、湿度、 新风量等以及参照的设计标准
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	 
其他 材料
	当地建筑节能审查 相关文件
	 
	运行 评价
	居建/ 公建

	
	节能工程验记录
	 
	运行 评价
	居建/ 公建


​
 
实际提交材料： 

	


  

7.2.5 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 的规定以及国家现行有关标准能效限定值的要求。（10分）
1 得分自评（城市市政热源项目，热源机组能效不参评）
	序号
	评价内容
	评价

分值
	自评得分

	
	机组类型
	能效指标
	提升幅度
	
	

	1
	电机驱动的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组
	定频水冷
	制冷性能系数（COP）
	提高4%
	5
	  

	
	
	
	
	提高8%
	10
	

	
	
	变频水冷
	制冷性能系数（COP）
	提高6%
	5
	

	
	
	
	
	提高12%
	10
	

	
	
	活塞式/涡旋式风冷或蒸发冷却
	制冷性能系数（COP）
	提高4%
	5
	

	
	
	
	
	提高8%
	10
	

	
	
	螺杆式风冷或蒸发冷却
	制冷性能系数（COP）
	提高6%
	5
	

	
	
	
	
	提高12%
	10
	

	2
	直燃型溴化锂吸收式（温）水机组
	制冷、供热性能系数（COP）
	提高6%
	5
	  

	
	
	
	提高12%
	10
	

	3
	单元式空气调节机、风管送风式空调（热泵）机组
	风冷单冷型
	制冷季节能效比（SEER）
	提高8%
	5
	  

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	
	
	风冷热泵型
	全年性能系数（APF）
	提高8%
	5
	

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	
	
	水冷
	制冷综合部分负荷性能系数（IPLV）
	提高8%
	5
	

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	4
	多联式空调（热泵）机组
	水冷

	制冷综合性能系数（IPLV）
	提高8%
	5
	  

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	
	
	风冷
	全年性能系数（APF）
	提高8%
	5
	

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	5
	锅炉
	热效率
	提高1个百分点
	5
	  

	
	
	
	提高2个百分点
	10
	

	6
	房间空气调节器
	制冷季节能效比（SEER）或全年性能系（APF）
	2级能效等级限值
	5
	  

	
	
	
	1级能效等级限值
	10
	

	7
	燃气供暖热水炉
	热效率值
	2级能效等级限值
	5
	  

	
	
	
	1级能效等级限值
	10
	

	8
	蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组
	制冷、供热性能系数（COP）
	2级能效等级限值
	5
	  

	
	
	
	1级能效等级限值
	10
	

	合计
	10
	  


2 评价要点

请简要说明供暖空调系统的冷、热源机组类型、能效等级。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通空调专业的设计说明、设备表等设计文件；
2）冷热源机组产品说明书、产品型式检验报告。
实际提交材料：

	


7.2.6 采取有效措施降低供暖空调系统的末端系统及输配系统的能耗。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	通风空调系统风机的单位风量耗功率比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定低20%
	2
	  

	
	采用分体空调和多联机空调（热泵）机组
	
	  

	2
	集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736规定值低20%
	3
	  

	
	非集中采暖空调系统项目
	
	  

	合计
	5
	  


2 评价要点

通风空调系统风机的单位风量耗功率：
	设备类型
	设备编号
	单位风量耗功率

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比：        ，标准规定值：     。
空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比：      ，标准规定值：_      。
3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含设备表、风系统图及水系统等设计文件；
2）风机及水泵的产品性能检测报告；
3）风机的单位风量耗功率、空调冷热水系统的耗电输冷（热）比、集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比计算书。
实际提交材料：

	


7.2.7 采用节能型电气设备及节能控制措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主要功能房间的照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034规定的目标值
	5
	  

	2
	采光区域的人工照明随天然光照度变化自动调节
	2
	  

	3
	照明产品、电力变压器、水泵、风机等设备满足国家现行有关标准的能效等级2级的要求
	3
	  

	合计
	10
	  


2 评价要点

照明功率密度：
	房间类型
	设计照度值（Lx）
	照明功率密度（W/m2)

	
	实际值
	标准值
	实际值
	现行值

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  


采光区域的人工照明是否可随天然光照度变化自动调节： □是   □否
照明产品、电力变压器、水泵、风机（及其电机）的能效等级
	设备名称
	设备型号
	能效水平

	
	
	设备参数
	能效等级

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业设计说明，包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等，；

2）照明系统图、平面施工图、设备表等设计文件；

3）照明功率密度计算分析报告；
4）现场检测报告，产品检验报告。
实际提交材料：

	


7.2.8 采取措施降低建筑能耗。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑设计能耗相比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015降低
	5%
	6
	  

	
	
	10%
	8
	

	
	
	15%
	10
	

	2
	建筑运行能耗相比国家现行有关建筑能耗标准降低
	10%
	6
	  

	
	
	15%
	8
	

	
	
	20%
	10
	

	合计
	10
	  


2 评价要点

能耗计算结果：
	建筑分项能耗
	单位
	能耗约束值
	实际能耗

	供暖空调系统能耗
	kWh/m2
	  
	  

	照明系统能耗
	kWh/m2
	  
	  

	单位面积全年总能耗
	kWh/m2
	  
	  

	能耗降低幅度
	％
	  


执行的节能设计标准：                                   

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通空调、电气、内装等专业的施工图设计说明等设计文件；
2）暖通空调能耗模拟计算书，照明能耗模拟计算书；
3）投入使用满1年，查阅能耗数据、节能率计算报告、电耗账单等。
实际提交材料：

	


7.2.9结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源。（15分）
1得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	可再生能源利用率达到
	10%
	15
	单击此处输入文字。

	2
	
	不足10%时，按线性内插法计算得分
	15
	单击此处输入文字。

	合计
	15
	


可再生能源应用的投资回收期：年
2评价要点

可再生能源用途：(生活热水(供热供冷(供电
可再生能源应用形式：(太阳能光热(太阳能光电(地源热泵(其他
请简要说明可再生能源利用条件、应用形式、用途与用量。
	生活热水来自太阳能系统；特殊情况考虑电辅助加热。
屋面太阳能发电占用量的1%左右，体育馆有使用太阳能热水系统。
项目地平均日照小时数为7.5h，水平面年总辐照量为5978.7MJ/(m2·a)，水平面年平均日辐照量为16.38MJ/(m2·a)；当地纬度倾角平面年总辐照量为7613.1MJ/(m2·a)，当地纬度倾角平面日辐照量为19.62MJ/(m2·a)。
项目利用太能提供部分生活热水，占总生活热水用量的52.5％。



3证明材料

提交材料及要求：

1）相关设计文件、计算分析报告；
2）产品型式检验报告。
实际提交材料：

	


7.2.10 使用较高用水效率等级的卫生器具。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	全部卫生器具的水效等级达到 2 级
	8
	  

	2
	50% 以上卫生器具的水效等级达到 1 级且其他达到 2 级
	12
	  

	3
	全部卫生器具的水效等级达到 1 级
	15
	  

	合计
	15
	  


2 评价要点

节水器具清单
	用水器具名称
	用水器具数量
	节水器具参数及特点
	节水器具数量
	用水效率等级

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）给水排水施工图说明、主要设备材料表等设计文件；
2）节水性能参数的节水器具产品说明书、卫生器具水效达到相关等级的数量比例计算书。
实际提交材料：

	


7.2.11 绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿化灌溉在节水灌溉的基础上采用节水技术
	设置土壤湿度感应器、雨天自动关闭装置等节水控制措施
	6
	  

	
	
	50%以上的绿地种植无须永久灌溉植物，且不设永久灌溉设施
	6
	

	2
	空调冷却水系统采用节水设备或技术
	循环冷却水系统采取设置水处理措施、加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出
	3
	  

	
	
	采用无蒸发耗水量的冷却技术
	6
	

	合计
	12
	  


2 评价要点

1）绿化灌溉

节水灌溉方式为：(滴灌、(微喷灌、(地下渗灌、(涌流灌、(喷灌、(其他       
采用节水灌溉系统的绿化面积比例为：     %

节水控制措施：(土壤湿度感应器、(雨天自动关闭装置、(种植无需永久灌溉植物
种植的无需永久灌溉植物所占绿化面积比例为：     %
请简要说明节水灌溉方式和节水控制措施以及应用效果。
	


2）空调冷却水系统节水措施：(加大集水盘、(设置平衡管或平衡水箱、(无蒸发耗水量冷却技术、(其他             
请简要说明循环冷却系统采用的节水技术和水质处理措施。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）阅绿化灌溉系统设计说明、灌溉给水平面图、灌溉系统电气控制原理图、节水灌溉设备材料表等设计文件；
2）节水灌溉设备产品说明书；
3）植物配置表、当地植物名录、所选植物耐旱性能说明；
4) 冷却节水措施说明的空调冷却水系统设计说明、空调冷却水系统施工图、相关设备材料表等设计文件;
5) 相关产品说明书;
6) 产品节水性能检测报告。
实际提交材料：

	


7.2.12  结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	对进入室外景观水体的雨水，利用生态设施削减径流污染
	4
	  

	
	利用水生动、植物保障室外景观水体水质
	4
	

	2
	未设置景观水体
	8
	  

	合计
	8
	  


2 评价要点

景观水体利用雨水的补水量占其水体蒸发量的比例：   （%）
景观水体补水来源：(地表水、(市政中水、(建筑中水、(雨水
请简要说明景观水体的径流污染削减措施、水质控制措施以及实际效果。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水专业竣工图及设计说明，应包括室内外给排水消防系统设计及施工说明、室外给排水总图、景观给排水设计说明、景观给排水平面图、雨水利用设施和雨水生态系统工艺流程图及详图；
2）景观专业竣工图及设计说明，应包含总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态处理设施详图、水景详图等；
3）景观水体补水量平衡计算书、水质检测报告。
实际提交材料：

	


7.2.13 使用非传统水源。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿化灌溉
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。
	3
	  

	
	
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于60%。
	5
	  

	2
	冲厕
	冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于30%。
	3
	  

	
	
	冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于50%。
	5
	  

	3
	冷却水补水
	冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于20%。
	3
	  

	
	
	冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。
	5
	  

	合计
	15
	  


2 评价要点

建筑类型为：(住宅、(办公楼、(商场、(旅馆类、(其他          
非传统水源利用方式：(自建中水、(市政中水

建筑可回用水量为：            （m3/d），非传统水源实际利用量为：         （m3）。

非传统水源利用情况：

	用途
	总用水量
	非传统水源利用量
	非传统水源利用率

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  


请简要说明非传统水源利用方式、用量及所占比例。
	小区污水、废水经室外化粪池处理后部分排入本地块中水站,作为中水水源，部分排入西侧、南侧市政污水管网。处理后的中水回用于室外绿化灌溉、道路冲洗、洗车和景观补水等。
本项目设置中水系统，收集废水和雨水，处理后用于绿化浇灌和景观补水。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水专业竣工图及设计说明，应包含非传统水源利用工艺流程图及机房详图、非传统水源机房给水系统图；
2）非传统水源利用方案及的当地相关主管部门的许可；
3）非传统水源利用率计算书，应包含杂用水需要用水量、非传统水源可利用量、设计利用量、补水水源等相关水量估算及水平衡分析、中水用水协议、已投入使用的项目应提供非传统水源用水量记录、非传统水源水质检测报告。

实际提交材料：

	


7.2.14 建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	
	建筑类型
	实施要求
	
	

	1
	混合功能
	按住宅建筑和公共建筑分别评价，取平均分
	8
	 

	2
	住宅建筑
	按实施户数与总户数的比例折算计分
	8
	 

	3
	公共建筑
	按实施建筑面积与总建筑面积的比例折算计分
	8
	 

	合计
	8
	 

	
	
	
	
	


2 评价要点
1）住宅总户数           ，实施土建与装修一体化设计施工的户数            ，装修比例          。
2）公共建筑总建筑面积       m2，实施土建与装修一体化设计施工的面积       m2，装修比例       。
请简要说明项目土建和装修一体化的设计、施工情况。
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	装修 设计
	装修设计 图
	应包括土建与装修一体化设计部位的装修施 工图，应与土建各专业图纸配套
	预评 价/  评价
	居建 /公  建


​
实际提交材料：
	


 
7.2.15合理选用建筑结构材料与构件。（10分）
1 得分自评
· 混凝土结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	400MPa级及以上强度等级钢筋应用比例达到85%
	5
	  

	2
	混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到50%
	5
	  

	合计
	10
	  


· 钢结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	Q355及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到50%
	3
	  

	
	Q355及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到70%
	4
	

	2
	螺栓连接等非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节点的数量比例达到50%
	4
	  

	3
	采用施工时免支撑的楼层面板
	2
	  

	合计
	10
	  


· 混合结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	混凝土结构部分
	10
	  

	2
	钢结构部分
	10
	  

	合计（取平均值）
	10
	  


2 评价要点

请简要说明建筑结构材料与构件的选用情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构设计说明、结构施工图、材料预算清单等设计文件；
2）高强钢筋、高强混凝土、高强钢材、螺栓连接点等材料用量比例计算书、材料决算清单；
3）施工记录，材料采购清单，原材料送检报告。
实际提交材料：

	


7.2.16 建筑装修选用工业化内装部品。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑装修选用工业化内装部品占同类部品用量比例达到50%以上的部品种类，达到1种，得3分；达到3种，得5分；达到3种以上，得8分：
☐整体卫浴
☐整体厨房
☐装配式吊顶
☐干式工法地面
☐装配式内墙
☐管线集成与设备设施
☐其他：
	3~8
	 

	合计
	8
	 

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明本项目装修采用工业化内装部品的情况。
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	 
 
结构 设计
	 
结构设计总说明
	应体现项目采用的工业化内装部品的种 类
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
结构平面布置图
	 
应体现内装部品的位置、尺寸、构造
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	装修 设计
	 
装修设计图
	应包括土建与装修一体化设计部位的装 修施工图，应与土建各专业图纸配套
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	其他 材料
	工业化内装部品用 量比例计算书
	应体现项目采用的工业化内装部品的种 类和工程量
	预评  价/评 价
	居建/ 公建


​
实际提交材料：
	


 
7.2.17 选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材。（12分）
1 得分自评
可再循环材料和可再利用材料用量比例
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	
	建筑类别
	评价内容
	
	

	1
	住宅建筑
	6%
	3
	  

	
	
	10%
	6
	

	2
	公共建筑
	10%
	3
	  

	
	
	15%
	6
	

	合计
	6
	  


利废材料选用
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用一种利废建材，其占同类建材的用量比例不低于50%
	3
	  

	2
	采用二种及以上的利废建材，每一种占同类建材的用量比例均不低于30%
	6
	  

	合计
	6
	  


本条自评总得分：   。
2 评价要点

1）建筑可循环材料使用重量：          （吨）；建筑可再利用材料使用重量：     （吨）；本项目所有建筑材料总重量：         （吨）；可再利用材料和可再循环材料使用重量占所有建筑材料总重量的比例：        %。

2）以废弃物为原料生产的建筑材料选用情况：

	使用部位
	材料名称
	废弃物名称
	用量（kg）
	占同类建材的比例

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  


3 证明材料

提交材料及要求：
1）建筑专业的竣工图及设计说明；
2）工程材料决算清单；
3）可再循环材料和可再利用材料用量计算书、利废材料选用计算书、利废材料产品检测报告。
实际提交材料：

	


7.2.18选用绿色建材。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿色建材应用比例不低于
	40%
	4
	 0

	
	
	50%
	8
	

	
	
	70%
	12
	

	合计
	12
	 0

	
	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明本项目绿色建材的应用情况。 

	 


3 证明材料
提交材料及要求： 

	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	 
 
 
 
 
 
 
其他 材料
	工程概预算材料清 单
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	绿色建材应用比例 分析报告
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	相关产品性能检测 报告
	 
	运行 评价
	居建/ 公建

	
	绿色建材标识证书 （或绿色产品认证 证书）
	 
	运行 评价
	居建/ 公建

	
	施工记录
	 
	运行 评价
	居建/ 公建


​
 
实际提交材料： 

	


  

8 环境宜居
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	8.1.1
	建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准
	/
	√

	
	8.1.2
	室外热环境应满足国家现行有关标准的要求
	/
	√

	
	8.1.3
	配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式
	/
	√

	
	8.1.4
	场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于 10hm2 的场地应进行雨水控制利用专项设计
	/
	√

	
	8.1.5
	建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统
	/
	√

	
	8.1.6
	场地内不应有排放超标的污染源
	/
	√

	
	8.1.7
	生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调
	/
	√

	
	8.1.8
	环境宜居相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《市容环卫工程项目规范》GB 55013、《园林绿化工程项目规范》GB 55014、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定
	/
	√

	评分项
	8.2.1
	充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观
	10
	0

	
	8.2.2
	规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制
	10
	0

	
	8.2.3
	充分利用场地空间设置绿化用地
	16
	0

	
	8.2.4
	室外吸烟区位置布局合理
	9
	9

	
	8.2.5
	利用场地空间设置绿色雨水基础设施
	15
	0

	
	8.2.6
	场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的要求
	10
	0

	
	8.2.7
	建筑及照明设计避免产生光污染
	10
	5

	
	8.2.8
	场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风
	10
	0

	
	8.2.9
	采取措施降低热岛强度
	10
	0

	合计
	100.0
	14.0


8.1.1 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

项目位于      II      光气候区，所在城市为     河北唐山​      ， 属于： ☐ 大城市 ☑ 中小城市 

项目日照时数：      2     h ，相关标准的日照时数要求：      2     h ，其他规定性日照要求：     无      
依据标准 ：     《建筑日照计算参数标准》GBT 50947-2014      ，是否达标： ☑ 是   ☐ 否，是否降低了周边建筑的日照标准： ☐ 是   ☑ 否。 

3 证明材料 

提交材料及要求： 

	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	规划 设计
	 
规划批复文件
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	建筑 设计
	 
总平面设计图
	应标明清晰的红线，以及能反映本地块 与周边地块及建筑的空间相邻关系，包 括建筑的使用功能、距离、高度等
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	 

 
 
 
日照计算分析报告
应包括使用项目所在地城乡规划行政主 管部门认可的计算软件对标准日最低日 照时数进行的模拟计算， 日照模拟分析 建模应包括地块周边既有建筑（至少将 从项目边界计起的第二排纳入建模及分 析）
 
预评  价/评 价
 
 
居建/ 公建
​
	 
	
	 
	


​
  

实际提交材料： 

	日照分析报告、建筑总平面布置图​ 


8.1.2 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点
请简要说明项目提高环境舒适度的措施。 

	建筑楼栋之间设置了风雨连廊，可以遮挡太阳直射辐射，降低体感温度；优化场地的通风路径，加速散热降温；通过”遮阳+通风+微气候调节“的符合作用，既降低了夏季室外热环境对行人的不利影响，提升公共空间夏季使用舒适度与可达性，也助力场地热环境优化。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	 
 
规划 设计
	 
室外景观总平面图
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
乔木种植平面图
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	 
 
 
 
建筑 设计
	 
构筑物设计详图
	 
应包括构筑物投影面积值
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
屋面做法详图
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
道路铺装详图
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	其他 材料
	场地热环境计算报 告
	住宅建筑​如为规定设计，应包括迎风面积比、遮 阳覆盖率等内容；如为评价性设计，应 包括注释试求黑球温度和平均热岛强度。
​公共建筑应有夏季户外防护措施
	预评  价/评 价
	居建/ 公建


  

实际提交材料： 

	建筑总平面图
​



8.1.3 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生产需求，并应采用复层绿化方式。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目所在地为：☑华北 ☐东北 ☐西北 ☐华中 ☐华东 ☐华南 ☐西南
是否主要选用乡土植物：☑是 ☐否，是否采用复层绿化：☑是 ☐否
地下室顶板上覆土深度  1.8   m，当地园林绿化部门要求  1.8   m，是否设有疏水板及导水管等：☑是 ☐否。
请简要说明项目选择的绿化方式、植物类型。
	建筑总平面图中设计说明指出配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生产需求，并应采用复层绿化方式。后期景观设计必须严格执行。


3 证明材料
提交材料及要求：
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
景观 设计
	景观总平 面图
	应体现项目红线范围内景观总体设计 内容
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	景观设计 说明
	应包括苗木表、当地植物名录等，并体 现项目内乔、灌、草植物种类、基本信 息
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	种植平面 图
	应体现项目内乔、灌、草植物种类、基 本信息、种植位置图
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	屋顶绿化 平面图
	应包括屋顶可绿化面积、屋顶绿化的类 型、面积、种植植物
	预评  价/评 价
	公共 建筑

	
	垂直绿化 种植图
	应包括垂直绿化的位置、面积、种植植 物
	预评  价/评 价
	公共 建筑

	
	每 100 ㎡ 绿地上的 乔木数量 计算文件
	 
应包括乔木类别、数量及相关计算过程
	预评  价/评 价
	 
住宅 建筑

	
	屋顶绿化 比例计算 书
	应包括屋顶绿化面积占可绿化面积的 比例的计算过程
	预评  价/评 价
	公共 建筑


​
 
实际提交材料：
	建筑总平面布置图及说明


8.1.4 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

项目位于       ，当地年均降雨量     mm，项目用地面积       m2，
是否进行雨水专项规划设计：(是 (否
请简要说明项目竖向雨水设计情况，如有雨水专项规划设计内容，应着重说明雨水利用、径流减排、污染控制等各子系统的关联性。
	雨水通过管网汇集，通过截污挂篮、弃流过滤收集至蓄水池，利用雨水处理设备对水质进行消毒和初过滤，然后送至景观水池。景观水池设循环泵和循环给水管，利用地埋一体机实现水质的精细过滤，进行自循环净化处理。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）场地地形图、场地竖向设计图纸及设计说明；
2）年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书； 

3）雨水控制利用专项规划设计文件。
实际提交材料：

	


8.1.5 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请简要说明标识系统的类型、位置和使用效果。
	 本项目为养老项目，设计说明已要求。建筑室内外均应设置便于识别和使用的标识系统。标识系统参照执行《公共建筑标识系统技术规范》GB/T51223.​


3 证明材料
提交材料及要求：
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	建筑 设计
	 
总平面图
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	其他 材料
	 
标识系统设计
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建


​
 
实际提交材料：
	建筑总平面图

建筑专业施工图纸(建筑说明）​


8.1.6 场地内不应有排放超标的污染源。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地内是否有以下建筑或设施：☑餐饮类建筑 ☐锅炉房 ☐垃圾运转站 ☑其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施  车库    ☐以上皆无
如有以上建筑或设施，请简要说明避免排放超标的控制措施。
	餐饮设备：安装匹配的集烟罩，切完全覆盖所有灶台；合理设计排烟管道，选用不易积油材质，管径根据有眼净化器和风机的风量匹配；配置合适的排烟风机。
​废气：本项目地下车库有少量的汽车尾气产生，地下车库设计有完善的排风设施，通过排风井引出地面排放。地面排风井避开人员活动场所或者距离地面2.5m以上。​


3 证明材料
提交材料及要求：
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶 段
	建筑 类型

	建筑 设计
	建筑总平 面图
	应体现相关污染源所在位置及其控制措施
	预评价/ 评价
	居建/ 公建

	现场 照片
	污染防治 措施现场 照片
	 
应包括各类污染防治措施现场照片
	运行评 价
	居建/ 公建

	 
 
 
其他 材料
	各类污染 检测报告 （废水、 固体废弃 物等）
	应包括厨房油烟（如有）、污废水检测报告， 报告应由具有 CMA 检测认证的第三方检测机构 对场地内厨房油烟、污废水进行抽样检测，结 果应符合相关标准要求
	 
运行评 价
	 
居建/ 公建

	
	环评报告 书（表）
	应包括场地内各类污染源及其控制措施分析
	预评价/ 评价
	居建/ 公建


​
 
实际提交材料：
	建筑专业施工图

建筑总平面图

暖通专业施工图​


8.1.7 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目是否制定垃圾管理制度：☐是 ☐否
垃圾管理制度中是否明确对可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾等进行分类收集：☐是 ☐否
项目场地是否设置分类垃圾容器或收集站（点）：☑是 ☐否
垃圾设施是否与景观协调：☑是 ☐否
请简要说明项目垃圾管理制度的内容，应包括垃圾容器和收集点的设置数量和位置，以及清运和处理措施。
	场地内固体废弃物主要通过场地内设置有盖垃圾收集桶及物业的及时清运保证室外环境的清洁。垃圾收集点之间距离不超70m。垃圾收集点布置详见建筑总平面图。


3 证明材料
提交材料及要求：
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	 
 
 
 
 
 
 
 
 
其他 材料
	 
环境卫生设计说明
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
设备材料表
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	垃圾收集设施布置 图
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
 
 
 
垃圾管理制度
	应包括对厨余垃圾或其他可生物降解垃 圾分类收集管理制度
	运行 评价
	居建/ 公建

	
	
	应包括对可回收垃圾分类收集管理制度
	运行 评价
	居建/ 公建

	
	
	应包括对有害垃圾分类收集管理制度
	运行 评价
	居建/ 公建

	
	
	应体现垃圾分类收集管理制度
	运行 评价
	居建/ 公建


​
 
实际提交材料：
	建筑总平面图​


8.1.8 环境宜居相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《市容环卫工程项目规范》GB 55013、《园林绿化工程项目规范》GB 55014、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简述叙述项目环境宜居方面符合强制性标准的情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑 类型

	全部专业
 
	设计图纸
	-
	预评价
	居建/ 公建


​
 
实际提交材料： 

	各专业施工图​


  

8.2.1充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	保护场地内原有的自然水域、湿地、植被等，保持场地内的生态系统与场地外生态系统的连贯性
	10
	0 

	2
	采取净地表层土回收利用等生态补偿措施
	10
	

	3
	根据场地实际状况，采取其他生态恢复或补偿措施
	10
	

	合计
	10
	 0

	
	
	
	


2 评价要点
保护或修复场地生态环境的措施
为：           。
请简要说明项目保护或修复场地生态环境的具体内容。
3 证明材料
提交材料及要求：
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑 类型

	全部专业
 
	设计图纸
	-
	预评价
	居建/ 公建


​
	
	 
	 
	价/评 价
	公建

	
	 
竖向设计图
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
景观设计总平面图
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
其他 材料
	 
 
 
 
 
 
生态补偿方案及记 录
	表层土利用方案：应包括表层土回收计 划或方案
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	
	乔木等植被保护方案：应包括保留场地 内全部原有中龄期以上的乔木（允许移 植）
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	
	 
水体保留方案总平面图
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	
	应具体介绍项目采用生态补偿措施的具 体方法及生态补偿后的效果
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
水面保留方案
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	表层土利用相关图 纸及说明文件
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	表层土收集利用量 计算书
	应包括表层土收集、堆放、回填过程的 照片、施工组织文件和施工记录以及表 层土回收利用量的计算书
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	施工记录
	 
	运行 评价
	居建/ 公建

	
	影像资料
	水体和植被修复改造过程照片
	运行 评价
	居建/ 公建


​
实际提交材料：
	


 
8.2.2 规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地年径流总量控制率达到55%
	5
	  

	2
	场地年径流总量控制率达到70%
	10
	

	合计
	10
	  


2 评价要点

项目所在地               ，当地年均降雨量            mm
场地年综合径流系数       ，场地年径流总量控制率      %
请简要说明雨水外排控制措施。
	雨水通过管网汇集，通过截污挂篮、弃流过滤收集至蓄水池，利用雨水处理设备对水质进行消毒和初过滤，然后送至景观水池。景观水池设循环泵和循环给水管，利用地埋一体机实现水质的精细过滤，进行自循环净化处理。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态调蓄、处理设施详图；
2）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括室外雨水平面图、雨水利用设施工艺图或调蓄设施详图；
3）雨水外排控制专项规划设计实施文件，应包括年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书、场地雨水综合利用方案等。
实际提交材料：

	


8.2.3 充分利用场地空间设置绿化用地。（16分）
1 得分自评
	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	☐ 
居建
	绿地率≥规划指标105%
	10
	 

	
	项目所在居住街坊内人均集中绿地面积Ag
	☐新区建设
	0.50
	2
	 

	
	
	
	0.50＜Ag＜0.60
	4
	

	
	
	
	Ag≥0.60
	6
	

	
	
	☐旧区改造
	0.35
	2
	 

	
	
	
	0.35＜Ag＜0.45
	4
	

	
	
	
	Ag≥0.45
	6
	

	☑ 
公建
	绿地率≥规划指标105%
	10
	0 

	
	绿地向公众开放
	6
	0

	合计
	16
	0

	
	
	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明。

	绿地面积45704.89平方米


​
3 证明材料
提交材料及要求：
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	建筑 设计
	 
建筑总平面图
	应包括项目总用地面积，总户数、总人 口、等技术经济指标
	预评  价/评 价
	公共 建筑


​
	
	 
	 
	预评  价/评 价
	住宅 建筑

	
	
	
	预评  价/评 价
	住宅 建筑

	
	
	应体现公共绿地位置、公共绿地面积技 术经济指标
	预评  价/评 价
	住宅 建筑

	
	
	 
 
应体现绿地位置、绿地面积、绿地率等 技术经济指标（指标要求与自评一致）
	预评  价/评 价
	公共 建筑

	
	
	
	预评  价/评 价
	住宅 建筑

	
	 
日照模拟分析报告
	 
应体现绿地的日照和阴影情况
	预评  价/评 价
	住宅 建筑

	 
 
 
其他 材料
	 
人均公共绿地面积 计算书
	应包括公共绿地的位置、面积指标，公 共绿地的日照和阴影情况以及人均公共 绿地面积的计算结果（指标要求与自评 一致）
	预评  价/评 价
	 
住宅 建筑

	
	公共建筑绿地是否 对外开放的说明
	应包括绿地向社会公众开放的规章制度 和具体措施
	预评  价/评 价
	公共 建筑


​
 
实际提交材料：
	建筑总平面图


 
8.2.4 室外吸烟区位置布局合理。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	室外吸烟区布置在建筑主出入口的主导风的下风向，与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于8m，且距离儿童和老人活动场地不少于8m
	5
	 

	2
	室外吸烟区与绿植结合布置，并合理配置坐椅和带烟头收集的垃圾筒，从建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识
	4
	 

	合计
	9
	 

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明室外吸烟区的布置情况。
	 
室外吸烟区均布置在建筑主出入口主导风的下风向，与所有建筑出入口、可开启窗扇的距离不少于8m；距儿童、老人活动场地的距离不少于8m。

室外吸烟区与景观结合，并合理配置坐椅和带烟头收集的垃圾筒，总图注明，从建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识。后期景园设计严格执行

详见建筑总平面图

​


3 证明材料
提交材料及要求：
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	建筑 设计
	 
项目总图
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	规划 设计
	含吸烟区布置的景 观施工图
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建


​
 
实际提交材料：
	建筑总平面图​


 
8.2.5利用场地空间设置绿色雨水基础设施，汇集场地径流进入设施，有效实现雨水的滞蓄与入渗。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例
	达到40%
	3
	  

	
	
	达到60%
	5
	

	2
	衔接和引导不少于80%的屋面雨水进入地面生态设施
	3
	  

	3
	衔接和引导不少于80%的道路雨水进入地面生态设施
	4
	  

	4
	硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到50%
	3
	  

	合计
	15
	  


2 评价要点

项目所在地          ，当地年均降雨量         mm
	绿色雨水基础设施
	面积（m2）
	绿色雨水基础设施
	面积（m2）

	下凹式绿地
	  
	雨水湿地
	  

	雨水花园
	  
	景观设计水体
	  

	屋顶绿化
	  
	自然水体（河流、湖泊）
	  

	植被浅沟
	  
	其他  
	  

	树池
	  
	绿色雨水基础设施面积合计
	  

	雨水塘
	  
	场地绿地面积
	  

	有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例（%）
	  


透水铺装面积比例计算
	类型
	植草砖
	透水沥青
	透水混凝土
	透水地砖
	其他   

	面积（m2）
	  
	  
	  
	  
	  

	硬质铺装总面积（m2）
	  
	透水铺装面积的比例（%）
	  


请简要说明场地空间设置绿色雨水基础设施的情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）场地竖向总平面图，汇水分区平面图，景观总平面及竖向图、场地铺装平面图、种植图、地面生态设施详图、雨水断接做法及室外雨水排水平面等景观专业设计文件；
2）雨水专项规划设计方案或场地雨水综合利用方案。
实际提交材料：

	


8.2.6 场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的要求。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	2类声环境功能区噪声等效声级限值＜环境噪声值≤ 3类声环境功能区噪声等效声级限值
	5
	 0

	2
	环境噪声值≤ 2类声环境功能区噪声等效声级限值
	10
	

	合计
	10
	 0

	
	
	
	


2 评价要点
场地位于《声环境质量标准》GB3096中      类型
环境噪声检测情况 

	序号
	监测点
	声环境功能区的环境噪声等效声级限值[dB(A)]
	环境噪声测试值[dB(A)]

	
	
	2类
	3类
	

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


请简要说明建筑场地周边噪声分布状况以及降噪措施。 

	 


3 证明材料
提交材料及要求： 

	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	规划 设计
	 
规划总平面图
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建


​
	
	 
景观园林总平面图
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
规划验收报告
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
其他 材料
	 
 
 
 
 
 
 
 
 
环评报告
	应包括现场噪声检测的测点布置、检测  数据和噪声预测分析的相关内容。如果  环评中没有提及上述内容，则需提供：1） 噪声影响评估报告（应包括场地噪声现  状检测数据，如上位规划或环境评价报  告对项目的场地噪声有明确要求的，应  提供相关证明材料；如没有，应按照《声  环境质量标准》对不同声环境功能区的  场地噪声等级要求进行评价和控制）
	 
 
 
 
 
 
 
 
预评  价/评 价
	 
 
 
 
 
 
 
 
居建/ 公建

	
	
	2）噪声预测分析报告（应包括项目运行 后噪声预测情况）。若上述报告书（表 等）中的环境噪声测试值或预测值比标 准规定值高，需提供降低噪声的措施后 进行模拟计算，满足标准规定值。并提 供噪声模拟计算文件及报告（应包括采 取相关措施后场地噪声的计算值）
	
	

	
	室外噪声模拟分析 报告
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	室外声环境优化报 告
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
场地交通组织
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	道路声屏障、低噪 声路面等降噪施工 图纸文件
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	场地环境噪声检测 报告
	应包括竣工使用后现场环境噪声的检测 内容
	运行 评价
	居建/ 公建


​
 
实际提交材料： 

	


  

8.2.7A 建筑及照明设计避免产生光污染。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在居住空间窗户外表面产生的垂直照度不大于表8.2.7-1规定的最大允许值
	5
	  

	2
	建筑室外设置的显示屏表面平均亮度不大于表8.2.7-2规定的限值，且车道和人行道两侧未设置动态模式显示屏
	5
	  

	合计
	10
	  


2 评价要点
居住空间窗户外表面的垂直照度：
	照明技术参数
	应用条件
	环境区域

	
	
	E2
	E3
	E4

	垂直照度Ey（lx）
	非熄灯时段
	
	
	

	
	熄灯时段
	
	
	


建筑室外设置显示屏表面平均亮度：
	照明技术参数
	环境区域

	
	E2
	E3
	E4

	平均亮度限值（cd/m2）
	200
	400
	600

	项目设计/实测值
	
	
	


请简要说明建筑及照明设计控制光污染的措施。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）室外照明及显示屏的相关设计文件；
2）居住空间窗户外表面垂直照度的模拟分析报告；
3）显示屏的产品参数；
4）居住空间户外表面垂直照度的现场检测报告，显示屏产品的检测报告(含有表面亮度检测结果)。
实际提交材料：

	


8.2.8 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	冬季典型风速和风向条件下 
	建筑物周围人行区距地高 1.5m 处风速小于 5m/s ，户外休息区、儿童娱乐区风速小于 2m/s ，且室外风速放大系数小于 2 
	3 
	  

	
	
	除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于 5Pa 
	2 
	  

	
	
	只有一排建筑，可直接得分 
	
	

	2 
	过渡季、夏季典型风速和风向条件下 
	场地内人活动区不出现涡旋或无风区 
	3 
	  

	
	
	50% 以上可开启外窗室内外表面的风压差大于 0.5Pa 
	2 
	  

	合计 
	10 
	  

	
	
	
	
	


2 评价要点 

冬季典型风速和风向条件下，建筑物周围人行区距地 1 .5m 高处的风速为        m/s ，最大 风速放大系数为      ， 除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差为     Pa ； 

过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区是否会出现涡旋或无风区： ☐ 是 ☐ 否 

外窗中室内外表面的风压差大于 0.5Pa 的可开启外窗的面积比例     % 。 

请简要说明项目室外风环境情况以及改善风环境的措施。 

	


3 证明材料 

提交材料及要求： 

	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	 
 
规划 设计
	 
项目总平面图
	应标明清晰的红线，以及能反映本地块 与周边地块及建筑的空间相邻关系，包 括建筑的使用功能、距离、高度等
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	景观绿化及含园建 筑总平面图
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建


​
	 
 
 
 
其他 材料
	 
 
 
室外风环境模拟计 算分析报告
	应包括边界条件设置、模拟工况、模拟 结果等内容，如有不利结果，尚需要提 供改善措施的效果分析。模拟分析内容 应包括冬季典型风速和风向条件下，以 及夏季、过渡季典型风速和风向条件下 的风环境的分析；如果有半下沉室外空 间，也需要进行上述分析
	 
 
预评  价/评 价
	 
 
 
居建/ 公建

	
	项目及场地周边建 筑物的实景影像资 料
	 
	运行 评价
	居建/ 公建


​
实际提交材料： 

	


  

8.2.9 采取措施降低热岛强度。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有遮阴措施的面积比例
	☐居建达30%
☐公建达10%
	2
	 0

	
	
	☐居建达50% 
☐公建达20%
	3
	

	2
	场地中处于建筑阴影区外的机动车道，设有遮阴面积较大的行道树的路段长度超过70%
	3
	 0

	3
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积合计达到75%
	4
	 0

	合计
	10
	 0

	
	
	
	
	


2 评价要点
室外活动场地内的遮荫措施有：☐乔木 ☐构筑物（类型      ）☐以上皆无。
	类型
	项目
	数值

	场地内遮荫措施
	户外活动场地面积（m2）
	 

	
	户外活动场地内遮荫措施的面积（m2）
	 

	
	户外活动场地内有遮荫措施的面积比例（%）
	 

	路面太阳辐射反射系数
	处于建筑阴影区外的机动车道、路面面积（m2）
	 

	
	行道树的路段总长度（m）
	 

	
	设有遮阴面积较大的行道树的路段长度（m）
	 

	
	设有遮阴面积较大的行道树的路段长度所占比例（%）
	 

	屋面太阳辐射反射系数
	建筑屋面面积（m2）
	 

	
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积（m2）
	 

	
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积所占比例（%）
	 


3 证明材料
提交材料及要求： 

	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
规划 设计
	 
 
规划总平面图
	应体现场地内建筑、步道、庭院、广场、 游憩场、地面停车场等的位置及面积， 场地构筑物的位置、数量、遮荫面积等 技术经济指标（指标要求与自评一致）
	预评  价/评 价
	 
居建/ 公建

	
	 
乔木种植平面图
	 
应体现所有乔木的名称及其所在位置
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
乔木苗表
	应体现各类乔木的名称、数量、成年乔 木的树冠正投影面积
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
日照分析报告
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
户外活动场地遮阴 面积比例计算书
	应包括乔木以及构筑物遮荫面积的详细 计算；如果计算中考虑了建筑日照投影 遮阴，则还需包括建筑日照投影遮阴面 积的计算
	预评  价/评 价
	 
居建/ 公建

	
	项目场地内道路交 通组织
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
路面构造做法大样
	应体现各类铺装的类型、位置、太阳辐 射反射系数及面积
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	道路用热反射涂料 性能检测报告
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	机动车道遮阴及高 反射面积比例计算 书
	应包括道路路面各类铺装的类型、太阳 辐射反射系数（需提供反射系数的数据 来源）及面积的统计（指标要求与自评 一致）
	预评  价/评 价
	 
居建/ 公建

	
	屋面涂料性能检测 报告
	 
	预评  价/评
	居建/ 公建


​
	
	 
	 
	价
	 

	
	 
屋面遮阴及高反射 面积比例计算书
	应包括建筑屋面各类铺装的类型、太阳 辐射反射系数（需提供反射系数的数据 来源）及面积的统计（指标要求与自评 一致）
	预评  价/评 价
	 
居建/ 公建

	
	路面太阳辐射反射 性能现场检测报告
	应包括建筑屋面、道路表面建材的太阳 辐射反射系数测试报告
	运行 评价
	居建/ 公建


​
实际提交材料： 

	


  

9 提高与创新
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	评分项
	9.2.1
	采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗
	30
	0

	
	9.2.2
	采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化
	30
	0

	
	9.2.3
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑
	20
	0

	
	9.2.4
	场地绿容率不低于 3.0
	5
	0

	
	9.2.5
	采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件
	10
	0

	
	9.2.6
	应用建筑信息模型 (BIM) 技术
	15
	0

	
	9.2.7
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度
	30
	0

	
	9.2.8
	绿色施工管理
	20
	0

	
	9.2.9
	采用建设工程质量潜在缺陷保险产品
	30
	0

	
	9.2.10
	采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。
	40
	10

	合计
	
	
	230.0
	10.0


9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。（30分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑供暖空调系统能耗比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 的规定降低
	20%
	10
	

	
	
	30%
	15
	

	
	
	40%
	20
	

	
	
	50%
	25
	

	
	
	60%
	30
	

	合计
	30
	


2 评价要点

建筑所处城市     ；建筑热工气候分区：   ；
供暖空调全年能耗分析：
	用能类别
	单位
	参照建筑（限值）
	实际建筑

	供暖
	kWh
	  
	  

	供冷
	kWh
	  
	  

	风机
	kWh
	  
	  

	总能耗
	kWh
	  
	  

	能耗降低幅度
	%
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑热工、供暖空调专业的设计说明、施工图、设备材料表等设计文件；
2）暖通空调能耗模拟计算书及节能率计算报告；
3）暖通空调能耗运行数据、电耗账单。
实际提交材料：

	


9.2.2A 因地制宜建设绿色建筑。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	传承建筑文化，采用适宜地区特色的建筑风貌设计。
	15
	0 

	2
	适应自然环境，充分利用气候适应性和场地属性进行设计。 
	7
	 0

	3
	利用既有资源，合理利用废弃场地或充分利用旧建筑。 
	8
	 0


2 评价要点
项目所在城市              ，该地区建筑风貌特色为     。
简要结合地区特色的绿色建筑设计情况。 

	 


3 证明材料
提交材料及要求： 

	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	 
 
建筑 设计
	建筑施工图及设计 说明
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
专项分析论证报告
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	其他 材料
	影像资料
	 
	运行 评价
	居建/ 公建


​
 
实际提交材料： 

	


  

9.2.3A 采用蓄冷蓄热蓄电、建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	用电负荷调节比例达到5%
	5
	  

	2
	每再增加 1% ，再得 1 分，最高得 20 分
	20
	

	合计
	


2 评价要点

简要说明项目蓄冷蓄热蓄电及建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业施工图、建筑电力交互系统相关设计文件(光伏、储能、智能化控制)；
2）建筑用电负荷调节比例计算书；
3）电力交互系统的运行记录、储能设施的使用与维护记录。
实际提交材料：

	


9.2.4 场地率容绿不低于3.0。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地绿容率计算值不低于 
	1.0 
	1
	 0

	
	
	2.0
	2
	

	
	
	3.0 
	3
	

	2
	场地绿容率实测值不低于3.0
	1.0 
	2
	 0

	
	
	2.0
	4
	

	
	
	3.0 
	5
	

	合计
	5
	 0

	
	
	
	
	


2 评价要点
场地乔木叶面积指数：                场地乔木投影面积：            m2
场地乔木株数：                         场地灌木占地面积：            m2
草地面积：            m2                    场地面积：            m2
场地绿容率：             
3 证明材料
提交材料及要求： 

	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	 
 
规划 设计
	 
绿化种植平面图
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
苗木表
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	 
 
其他 材料
	绿容率计算书或指 植被叶面积测量报 告
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	当地也面积调研数 据
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建


​
 
实际提交材料： 

	


  

9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主体结构采用钢结构、木结构
	10
	  

	2
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35%
	5
	  

	3
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到50%
	10
	  

	合计
	10
	  


2 评价要点

建筑主体结构采用：(钢结构 、(木结构 、(装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到  %。
请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等；
2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。
实际提交材料：

	


9.2.6 应用建筑信息模型（BIM）技术。（15分）
1 得分自评
BIM技术在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中应用情况与得分：
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在其中一个阶段应用
	5
	 0

	2
	在其中两个阶段应用
	10
	 0

	3
	在其中三个阶段应用
	15
	 0

	总计
	15
	 0

	
	
	
	


2 评价要点
项目在建筑的☐规划设计、☐施工建造、☐运行维护阶段应用了BIM技术。
请简要说明BIM在各阶段的应用情况、取得的效果。
	


3         证明材料
提交材料及要求：
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑 类型

	其他 材料
	BIM 技术 应用报告
	应体现项目BIM 应用中实现信息共享、协同 工作的能力和绩效
	预评价/ 评价
	居建/ 公建


​
 
实际提交材料：
	


 
9.2.7A 采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度。（30分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度，降低10%
	10
	  

	2
	每再降低1%，再得1分，最高得30分
	30
	

	合计
	30
	


2 评价要点

建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）：（kgCO2eq）
建筑固有的碳排放量（建材运输）：  （kgCO2/km）
建筑施工阶段碳排放量：   （kgCO2/m2）
建筑运行阶段减排量：     （kgCO2/m2）
单位面积年碳排放量：    （kgCO2/m2·a）
简要说明建筑碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施以及各措施的贡献率。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关设计文件、工程量概算清单、建筑全寿命期碳排放分析报告、低碳建材碳足迹报告。
实际提交材料：

	


9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	单位工程单位面积的用电量比定额节约10%以上
	4
	  

	2
	采取措施加强建筑垃圾回收再利用，建筑垃圾回收利用率不低于50%
	4
	  

	3
	采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0%
	4
	  

	4
	采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5%
	4
	  

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	4
	

	合计
	20
	  


2 评价要点

	序号
	评价内容
	项目实际情况
	节约/降低比例

	1
	单位工程单位面积的用电量
	
	

	2
	建筑垃圾回收利用率
	
	

	3
	预拌混凝土损耗，损耗率
	
	

	4
	现场加工钢筋损耗，损耗率
	
	

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	
	


简要说明项目施工管理体系和组织机构中针对绿色建筑、绿色施工而制定或设置的相应内容及其落实情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）用电量统计表、工程用电量汇总表、工程定额用电量计算 材料、电费缴纳单据，以及根据此计算的用电量节约率计算书；
2）建筑垃圾现场再利 用统计表及相关计算书，建筑垃圾第三方回收再利用统计表及第三方回收企业资质证明、委托回收合同、双方往来台账，建筑垃圾外运统计表及运输公司委托合同、双方往来台账，现场建筑垃圾统计表及根据该表计算的建筑垃圾回收利用率计算书；
3）绿色施工组织设计、绿色 施工方案等对建筑材料包装物回收利用率的相关要求，现场照片或影像资料；
4）拌混凝土供货合同、预拌混凝土进货单、预拌混凝土用量结算清单，预拌混凝土损耗率计算书；
5）钢筋进货单、钢筋用量结算清单、现场钢筋加工的钢筋工程量清单，现场加工钢筋损耗率计算书；
6）模架工程施工方案、施工日志、技术交底文件及施工现场影像资料，高周转免抹灰墙面占比计算书。
实际提交材料：

	


9.2.9 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题 
	10
	0 

	2
	建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程的质量问题 
	10
	0 

	3
	具有绿色建筑性能保险
	10
	 0

	合计
	30
	 0

	
	
	
	


2 评价要点
是否采用建设工程质量潜在缺陷保险产品：□是 □否

保险承保范围包括：□地基基础工程、□主体结构工程、□屋面防水工程、行□其他土建工程的质量问题、□以上皆无 

保险承保范围包括：□装修工程、□电气管线、□上下水管线的安装工程、□供热、供冷系统工程的质量问题、□以上皆无

是否采用绿色建筑性能险：□是 □否

 
请简要说明建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的主要条款、保费、保额。
	 


3 证明材料
提交材料及要求： 

	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶 段
	建筑 类型

	 
其他 材料
	建设工程质量保险 产品投保计划
	 
	预评价/ 评价
	居建/ 公建

	
	保险产品保单
	 
	预评价/ 评价
	居建/ 公建


​
 
实际提交材料： 

	


  

9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（40分）
1 得分自评
	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	单体或区域项目在超低能耗、健康、智慧等方面进行了专项设计和实施 
	10 
	0  

	2 
	按百年建筑设计和实施的项目 
	10 
	0  

	3 
	对建筑运行性能信息进行公开与披露，并对披露指标进行更新 
	10 
	0  

	    4
	采用性能良好的建筑保温与结构一体化技术
	10
	10

	5
	采用技术手段，实施智慧物业管理 
	10 
	0  

	6
	制定并实施公共卫生突发事件处置预案，定期开展相关演练活动，并对公共区域和公用设备根据使用特点和使用频率进行日常消毒 
	10 
	 0 

	7
	绿色建筑施工过程中加强非实体材料的利用、建筑垃圾的 
减量化利用和回收再利用，注重绿色施工技术的融合应用及成果推广 
	10 
	0  

	8
	采用绿色金融类产品，保证绿色建筑的星级和性能 
	10 
	 0 

	9
	采用上述条款外的其它创新，并取得明显效益，每采取一 
项，得10分 
	10 
	 0 

	总计 
	40 
	10

	 
	 
	 
	


​
2 评价要点
请简要说明设计创新的内容，具备的社会和经济效益。
	 本项目采用建筑外墙保温均采用保温与结构一体化设计，详见建筑专业施工图，节能设计文件​


3 证明材料
提交材料及要求： 

	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	 
 
 
其他 材料
	创新设计 内容相关 设计图纸 及文件， 创新设计 内容的分 析论证报 告
	应包括创新内容及创新程度（例如新技术、 新工艺、新装置、新材料或关键技术的集成 创新等）、应用规模，难易复杂程度，及技 术先进性（应有对国内外现状的综述与对
比）；经济、社会、环境效益，发展前景与 推广价值（如对推动行业技术进步、引导绿 色建筑发展的作用）。
	 
 
 
预评 价/  评价
	 
 
 
居建 /公  建


​
 
实际提交材料： 

	建筑专业施工图、节能设计文件​


  

