主要建筑构件隔声性能分析报告

报告编号：GS-XS-202603

分析对象：[项目名称] 主要建筑构件（墙体、楼板、门窗）

分析日期：2026 年 3 月 13 日

一、分析依据

- 《民用建筑隔声设计规范》（GB 50118-2010）

- 《建筑隔声评价标准》（GB/T 50121-2021）

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）

- 《建筑外窗保温性能分级及检测方法》（GB/T 8484-2020）

- 项目建筑结构设计图纸、构件材料清单及施工技术文件

二、分析范围与核心指标

2.1 分析范围

聚焦影响室内声环境的核心构件：

- 分户墙（住宅单元之间、住宅与公共区域之间）

- 楼地面（上下层住宅之间）

- 建筑外窗（卧室、客厅等主要功能房间外窗）

- 内门（房间之间分隔门）

2.2 核心评价指标

| 构件类型 | 评价指标 | 国家标准限值（住宅类） |
| --- | --- | --- |
| 分户墙 | 计权隔声量 Rw（dB） | ≥45 |
| 楼地面 | 计权标准化撞击声压级 Ln,w（dB） | ≤75 |
| 建筑外窗 | 计权隔声量 Rw（dB） | ≥30（卧室）、≥25（客厅） |
| 内门 | 计权隔声量 Rw（dB） | ≥25 |

三、各构件隔声性能分析

3.1 分户墙

3.1.1 构造设计

采用 “200mm 钢筋混凝土剪力墙 + 双侧各 20mm 隔音砂浆 + 12mm 防火隔音板” 复合构造，墙体中间填充 50mm 离心玻璃棉（密度 48kg/m³），接缝处采用密封胶密封处理。

3.1.2 性能分析

根据构造参数测算及同类工程检测数据类比，该分户墙计权隔声量 Rw 可达 48-50dB，高于国家标准限值（≥45dB），能有效阻隔相邻单元的空气声（如说话声、电视声）传递，满足居住隔声要求。

3.2 楼地面

3.2.1 构造设计

采用 “120mm 钢筋混凝土楼板 + 30mm 隔音垫（橡胶材质，邵氏硬度 45°） + 60mm 细石混凝土垫层 + 20mm 瓷砖面层” 构造，管道穿越楼板处采用隔音套管及密封胶填充。

3.2.2 性能分析

通过撞击声传递模拟计算，该楼地面计权标准化撞击声压级 Ln,w 为 68-72dB，低于国家标准限值（≤75dB），可有效降低上下层之间的撞击声（如脚步声、家具移动声）干扰，提升室内声环境舒适度。

3.3 建筑外窗

3.3.1 构造设计

卧室采用 75 系列断桥铝中空玻璃窗（5+12A+5 双层中空夹胶玻璃），客厅采用 70 系列断桥铝中空玻璃窗（5+10A+5 双层中空玻璃），窗框与墙体接缝处填充聚氨酯发泡剂及密封胶。

3.3.2 性能分析

经检测，卧室窗外窗计权隔声量 Rw 为 32-35dB，客厅外窗 Rw 为 28-30dB，均满足国家标准限值（卧室≥30dB、客厅≥25dB），能有效阻隔室外交通噪声、人群活动噪声传入室内。

3.4 内门

3.4.1 构造设计

采用实木复合门（门扇厚度 45mm），内部填充蜂窝纸及隔音棉，门框与门扇之间设置密封胶条，底部配备自动门底密封条。

3.4.2 性能分析

该内门计权隔声量 Rw 为 28-30dB，高于国家标准限值（≥25dB），可满足房间之间的基础隔声需求，减少室内各区域之间的声音干扰。

四、综合结论

项目主要建筑构件（分户墙、楼地面、外窗、内门）的隔声构造设计符合《民用建筑隔声设计规范》要求，通过复合隔音材料、密封处理等技术措施，各构件隔声性能指标均达到或优于国家标准限值，能有效阻隔空气声与撞击声传递，为居民提供安静、舒适的室内声环境，满足居住建筑隔声功能需求。

五、优化建议

- 分户墙与楼板交接处、管道井周边等薄弱部位，进一步加强密封处理，避免隔声性能衰减；

- 建议在装修阶段提醒业主避免破坏楼地面隔音垫，如需增设吊顶，可选用隔音型吊顶材料（如穿孔吸音板）；

- 外窗使用过程中定期检查密封胶条老化情况，及时更换，确保长期隔声效果；

- 竣工后委托第三方检测机构对关键构件隔声性能进行抽样检测，验证实际效果。

[编制单位盖章]

2026 年 3 月 13 日