工业化内装利废材料产品检测报告

# 一、报告基本信息

| 项目名称 | 栖·愈——集宠物陪伴、心理疗愈与社交链接于一体的“第三生活空间” |
| --- | --- |
| 建设地点 | 沈阳市沈河区万柳塘公园地区 |
| 项目规模 | 总建筑面积2362.7㎡，3层框架结构，工业化内装项目（核心部品总用量8068.49㎡） |
| 送检单位 | ____________________（施工单位全称） |
| 监理单位 | ____________________（监理单位全称） |
| 检测单位 | ____________________（具备法定检测资质机构全称） |
| 报告编号 | SY-QY-LF-JC-______ |
| 送检日期 | ______年______月______日 |
| 报告出具日期 | ______年______月______日 |
| 见证/取样人员 | ______（监理单位人员） |
| 检测依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019(2024年版)、《装配式内装修技术标准》GB/T 51349-2019、《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012、《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580-2017、本项目工业化内装部品用量比例计算书、深化设计图及项目设计要求 |

备注：本报告针对本项目工业化内装中利废材料（含再生骨料、再生板材、再生金属、再生塑料等）的进场样品进行检测，检测结果仅对本次送检样品负责，作为材料验收、绿色建筑评价的核心依据，与本项目可再循环材料和可再利用材料用量计算书数据保持一致。

# 二、利废材料概况

本项目贯彻绿色施工与绿色建材应用原则，在内装及配套工程中选用多类利废材料，通过资源化利用降低环境影响、节约自然资源，贴合项目绿色环保定位。本次检测覆盖内装核心利废部品，均为项目工业化内装核心部品，与可再循环材料核算品类对应，具体包括再生骨料预制水磨石、再生塑料SPC地板、再生金属轻钢龙骨/吊顶型材、再生木质复合墙板等，均符合项目工业化内装部品用量比例及深化设计要求，且与可再循环材料、可再利用材料用量计算书中的材质、规格保持一致。

# 三、见证取样说明

- 取样流程：在监理人员全程见证下，从进场合格利废材料批次中随机抽样，样品具备代表性，数量满足检测规范要求，取样过程同步记录，确保与可再循环材料取样流程一致、可追溯。

- 样品封装：取样后立即密封包装，标注材料名称、规格型号、生产厂家、取样日期、取样部位及见证人员签字，明确利废材料再生成分占比，确保溯源可查，与材料见证送检报告封装规范保持统一。

- 送检流程：封装样品由施工单位送检人员陪同监理人员送至检测单位，运输过程无损坏、污染或替换，送检流程合规可追溯，全程同步留存记录，与本项目其他材料送检流程保持一致。

# 四、检测样品及结果详情

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 取样数量 | 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 合格情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 再生骨料预制水磨石地砖 | 600mm×600mm×15mm（再生骨料占比≥30%） | ____________________ | 5块 | 外观质量、尺寸偏差、抗压强度、防滑系数、再生骨料含量、耐污性 | 抗压强度≥C30，防滑系数≥0.7，再生骨料占比≥30%，无裂纹、无色差 | ____________________ | □合格 □不合格 | 用于宠物诊疗区、走廊地面，对应可再循环材料中水磨石品类 |
| 2 | 再生塑料SPC锁扣地板 | 1220mm×1830mm×4.5mm（再生塑料占比≥50%） | ____________________ | 5块 | 外观质量、尺寸偏差、耐磨转数、防滑系数、再生塑料含量、环保等级 | 耐磨转数≥4000转，防滑系数≥0.6，再生塑料占比≥50%，环保等级E0级 | ____________________ | □合格 □不合格 | 用于疗愈区、社交区、办公区地面，对应可再循环材料中SPC地板品类 |
| 3 | 再生金属轻钢龙骨 | 75型（再生钢材占比≥60%，镀锌涂层） | ____________________ | 10m | 外观质量、壁厚偏差、镀锌层重量、再生钢材含量、抗压强度 | 壁厚≥1.2mm，镀锌层重量≥120g/㎡，再生钢材占比≥60%，无锈蚀、变形 | ____________________ | □合格 □不合格 | 用于复合墙板、吊顶龙骨，对应可再循环材料中轻钢龙骨品类 |
| 4 | 再生铝合金吊顶模块 | 300mm×300mm（再生铝占比≥85%） | ____________________ | 5块 | 外观质量、尺寸偏差、厚度、再生铝含量、耐腐蚀性 | 厚度≥0.6mm，再生铝占比≥85%，表面涂层均匀，耐腐蚀合格 | ____________________ | □合格 □不合格 | 用于公共区、诊疗区吊顶，对应可再循环材料中铝合金品类 |
| 5 | 再生木质复合墙板 | 1220mm×2400mm×120mm（再生木质纤维占比≥40%） | ____________________ | 3块 | 外观质量、尺寸偏差、防火等级、隔音量、再生木质含量、甲醛释放量 | 防火等级A级，隔音量≥45dB，甲醛释放量≤0.124mg/m³，再生木质纤维占比≥40% | ____________________ | □合格 □不合格 | 用于疗愈区、社交区墙面，对应可再循环材料中墙板相关品类 |
| 6 | 再生塑料密封胶（耐候型） | 500ml/支（再生树脂占比≥30%） | ____________________ | 3支 | 外观质量、粘结强度、耐候性、再生树脂含量、环保性能 | 粘结强度≥1.5MPa，耐候性合格，无异味，再生树脂占比≥30% | ____________________ | □合格 □不合格 | 用于部品拼接、门窗密封，辅助利废材料，按需核算可再循环性能 |

# 五、检测结论

- 本次送检的6类利废材料样品，均经监理单位见证取样、封装及送检，取样流程规范、样品真实有效，检测过程严格遵循相关国家标准、行业规范及项目设计要求，检测数据客观、准确，与本项目可再循环材料和可再利用材料用量计算书、材料见证送检报告逻辑一致。

- 经检测，______类材料（列出合格材料名称）的所有检测项目指标均满足标准要求、项目设计需求及绿色建筑相关规定，检测结果合格，可用于本项目工业化内装施工，与可再循环材料核算的材质、规格要求匹配。

- 经检测，______类材料（如有不合格，列出名称）的______项检测指标（明确具体指标）不符合标准要求及项目设计需求，该类材料禁止用于本项目施工，需由施工单位更换同规格、合格的利废材料后，重新见证取样送检，直至检测合格，确保不影响项目绿色建筑评价及材料回收利用核算。

- 本次检测结果仅覆盖送检样品，施工单位需确保进场利废材料的规格、型号、生产厂家、再生含量等与送检样品一致，同时与可再循环材料、可再利用材料用量计算书中的相关数据保持统一；监理单位需强化进场材料验收，杜绝不合格材料用于工程实体。

- 所有检测合格的利废材料，需同步留存产品合格证、再生原料溯源证明、绿色建材评价认证文件、本检测报告及可再循环材料核算相关资料，归档留存，作为工程验收、绿色建筑评价及材料回收利用的重要依据。

# 六、相关单位签字确认

| 施工单位意见 | 本次送检样品取样、封装、送检流程规范，检测结果真实有效，同意按结论执行，确保进场利废材料与检测样品、可再循环材料核算数据一致。 | 签字（盖章）： 日期：______年______月______日 |
| --- | --- | --- |
| 监理单位意见 | 全程见证取样，取样真实、规范，检测单位资质合规，检测结论可作为材料验收依据，同步衔接可再循环材料核算相关要求。 | 签字（盖章）： 日期：______年______月______日 |
| 检测单位意见 | 本次检测严格按标准、规范执行，检测数据真实、客观，结论有效，检测品类与项目可再循环材料核算品类保持一致。 | 签字（盖章）： 日期：______年______月______日 |
| 设计单位意见 | 本次检测结果符合设计要求及项目绿色定位，同意检测合格材料用于工业化内装施工，与可再循环、可再利用材料用量核算要求匹配。 | 签字（盖章）： 日期：______年______月______日 |

# 七、备注

- 本报告一式四份，施工单位、监理单位、检测单位、建设单位各留存一份，归档备查，作为工程质量验收、绿色建筑评价及可再循环材料核算的核心文件，与可再循环材料和可再利用材料用量计算书同步归档。

- 检测不合格的材料，施工单位需在______日内完成更换，重新组织见证送检；逾期未完成的，暂停相关部位施工，确保不影响项目绿色环保指标及材料核算准确性。

- 利废材料进场需与送检样品的再生含量、材质、规格完全一致，若存在差异，需重新取样送检，否则不得使用，同时同步调整可再循环材料用量核算相关数据。

- 本报告需加盖检测单位公章及检测专用章后方可生效，无签字、盖章的报告无效，无效报告不得作为可再循环材料核算及工程验收依据。

- 本报告未尽事宜，参照国家现行相关法律法规、标准规范、项目合同约定及本项目可再循环材料和可再利用材料用量计算书相关要求执行。

- 本次检测利废材料的再生含量核算，与本项目可再循环材料用量计算书中的回收利用比例相衔接，确保绿色建筑评价相关数据统一、准确。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）