可再生能源应用分析报告

一、工程概况

本项目为栖·愈宠物主题公共建筑，总建筑面积约2362.7㎡，地上3层，建筑高度约12m。项目所在地日照条件优良，具备规模化利用太阳能资源的自然基础，本次可再生能源应用以太阳能光热、光电系统为核心，配套辅助能源措施，实现可再生能源与建筑用能的深度融合，助力建筑节能与绿色低碳运营。

二、可再生能源资源条件

项目所在地年平均日照时数为7.5h，水平面年总辐照量为5978.7MJ/(m²·a)，纬度倾角平面年总辐照量达7613.1MJ/(m²·a)；日辐照量方面，水平面日辐照量为16.38MJ/(m²·a)，纬度倾角平面日辐照量为19.62MJ/(m²·a)。经资源评估，本区域太阳能资源储量充足、稳定性良好，可满足太阳能光热、光电系统的设计与运行要求，为可再生能源利用提供可靠的资源支撑。

三、可再生能源应用形式及系统配置

（一）太阳能光热系统

采用太阳能光热系统与建筑屋面一体化设计，配套储热水箱、循环水泵及辅助电加热装置，系统集热面积覆盖项目屋面可利用区域，实现太阳能资源向热能的高效转化，主要用于供应建筑内各功能区域的生活热水需求。

（二）太阳能光电系统

在屋面闲置区域布置分布式太阳能光伏组件，配套逆变器、配电柜等设备，将太阳能转化为电能，优先供给建筑公共区域照明、小型设备运行等用电需求，多余电量可纳入建筑配电系统统筹调配，提升能源利用效率。

四、可再生能源利用用途与用量分析

（一）生活热水供应

太阳能光热系统为核心热源，承担生活热水供给任务，经实际计算，该系统可满足总生活热水用量的52.5%，剩余47.5%生活热水需求由辅助电加热补充。该应用模式既充分利用太阳能资源，又保障了生活热水供应的稳定性与连续性，符合建筑用能安全要求。

（二）电力供给

太阳能光电系统发电量占建筑用电总量的1%，主要供给公共区域照明、弱电设备等低负荷用电场景，有效减少建筑对传统电网电力的依赖，降低化石能源消耗。

（三）利用率核算

结合可再生能源利用量与建筑总用能量对比核算，本项目可再生能源利用率达到10%及以上，满足绿色建筑评价标准对可再生能源利用的核心要求，节能效益显著。

五、投资回收期分析

依据太阳能光热、光电系统的建设投资、运行维护成本及能源替代节约量测算，本项目可再生能源系统投资回收期约为8年。该周期符合公共建筑可再生能源利用项目的行业合理范围，系统具备良好的经济可行性与长期节能收益，投资价值明确。

六、综合效益与结论

本项目可再生能源利用系统通过太阳能光热、光电的协同应用，实现了生活热水、电力供给的多元化能源补充，可再生能源利用率达标，能源结构得到优化；同时，系统运行过程中无额外污染物排放，助力建筑低碳运营，符合绿色建筑发展理念。经综合分析，本项目可再生能源应用方案设计合理、运行可靠、效益显著，完全满足国家及行业相关标准与绿色建筑评价要求，可有效推动建筑节能目标的实现，具备良好的推广与应用价值。