产品说明书汇编

适用项目：[填写项目名称]

编制单位：[填写生产 / 供应单位名称]

编制日期：2026 年 3 月 13 日

一、多功能防臭地漏产品说明书

1. 产品基本信息

| 项目 | 详情 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 多功能防臭地漏 |
| 型号规格 | DL-FC-100；公称直径 φ100mm |
| 材质构成 | 主体：H59 黄铜（含铜量≥59%）；面板：多层镍铬电镀；滤网：304 不锈钢（孔径≤2mm）；密封件：食品级硅橡胶 |
| 执行标准 | GB/T 27710-2011《地漏》 |
| 适用场景 | 卫生间淋浴区、干区、阳台洗衣机旁 |
| 设计寿命 | ≥10 年 |

2. 核心功能与技术参数

- 防臭方式：深水封（存水高度 5-8cm）+ 磁吸密封双重防臭，阻断下水道异味与蚊虫

- 排水性能：排水速度≥1.2L/s（1 分钟可排 5L 水），满足淋浴区大流量排水需求

- 防溢功能：洗衣机专用款内置浮球阀，水位超限自动关闭，防止泡沫反溢

- 耐腐蚀性能：盐雾测试≥96 小时无锈蚀，适配潮湿环境

- 面板工艺：多层电镀（总厚度≥0.3mm），枪灰色（RGB128,128,128），耐脏易清洁

3. 安装说明

- 安装前清理排水管道内杂物，确保管道通畅；

- 按空间类型选择安装方式：淋浴区需预留≥1% 地面坡度，干区面板与瓷砖齐平，洗衣机旁需对准排水管接口；

- 地漏主体嵌入管道后，用防水密封胶固定接口，确保无渗漏；

- 安装后进行通水测试，检查排水速度与密封性能，无异常即可使用。

4. 使用与维护

- 日常使用：避免毛发、杂物直接倒入，定期清理滤网（建议每周 1 次）；

- 维护周期：每 3 个月检查存水弯水位，不足时及时补水；每 6 个月擦拭面板电镀层，保持光泽；

- 注意事项：禁止用尖锐工具撬动密封件，避免强酸强碱清洁剂直接接触表面。

二、自带水封连体坐便器产品说明书

1. 产品基本信息

| 项目 | 详情 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 自带水封连体坐便器 |
| 型号规格 | BB-SW-602F；坑距 300/400mm（可选） |
| 材质构成 | 陶瓷主体（吸水率＜0.5%）；盖板：ABS 工程塑料（带阻尼）；配件：黄铜主体 + 陶瓷阀芯 |
| 执行标准 | GB 6952-2015《卫生陶瓷》 |
| 适用场景 | 住宅卫生间、公共卫生间 |
| 设计寿命 | ≥15 年 |

2. 核心功能与技术参数

- 水封设计：内置单向止逆排污阀门 + 50mm 深水封双重隔臭，存水可主动放干防冻裂

- 节水性能：单次用水量仅 1.4L，符合国家一级水效标准

- 排污能力：管道内壁施釉（釉面光滑度≥0.8μm），虹吸式排污，不易挂污

- 安全防护：即使存水水封蒸发，排污阀门可阻挡蚊蝇虫鼠及异味，保障卫生安全

- 盖板功能：缓降阻尼设计，静音开合，承重≥300kg

3. 安装说明

- 安装地面需平整坚固，预留进水接口（4 分口径）与排水口，坑距误差≤±5mm；

- 坐便器底部涂抹防水密封胶，对准排水口平稳放置，避免晃动；

- 连接进水管（配套 304 不锈钢软管，长度≥50cm），安装三角阀调节水流；

- 安装后通水测试，检查排污通畅性与接口密封性，无渗漏、无回流即可使用。

4. 使用与维护

- 日常使用：避免抛掷硬物、强酸强碱物质，防止陶瓷釉面受损；

- 维护周期：每 6 个月检查水封高度与阀门密封性，每 1 年更换一次进水软管；

- 冬季防护：低温环境下可排空存水，避免结冰胀裂陶瓷体。

三、节水型卫浴水箱产品说明书

1. 产品基本信息

| 项目 | 详情 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 节水型卫浴水箱 |
| 型号规格 | SX-1.4L；容量 1.4L，适配连体坐便器 |
| 材质构成 | 箱体：食品级 PP 塑料；配件：黄铜阀芯、304 不锈钢连接件 |
| 执行标准 | GB/T 30307-2013《卫生洁具 水箱配件》 |
| 适用场景 | 配套自带水封坐便器使用 |
| 设计寿命 | ≥8 年 |

2. 核心功能与技术参数

- 节水性能：双档冲水设计（全冲 1.4L / 次，半冲 0.8L / 次），水效等级 1 级

- 冲水压力：工作压力 0.05-0.6MPa，冲水强度≥0.7MPa，确保排污彻底

- 密封性能：进水阀密封压力≥0.8MPa，24 小时渗漏量≤5mL

- 耐腐蚀性能：配件盐雾测试≥48 小时无锈蚀，箱体耐温范围 - 10℃~80℃

- 响应速度：按键触发后冲水响应时间≤0.3s，停水后可手动应急冲水

3. 安装说明

- 水箱固定于坐便器预留安装位，用膨胀螺栓紧固，确保箱体垂直无倾斜；

- 连接进水管与三角阀，接口缠绕生料带密封，避免渗漏；

- 调试冲水按键，确保双档功能正常，冲水后水位自动复位至预设刻度；

- 安装后进行密封性测试，静置 24 小时无渗漏即为合格。

4. 使用与维护

- 日常使用：避免用力敲击箱体，保持按键清洁无卡滞；

- 维护周期：每 3 个月清理水箱内杂质与水垢，每 2 年更换一次进水阀芯；

- 故障处理：出现漏水时检查接口密封或阀芯磨损，及时更换损坏配件。

四、高效抑菌消毒用品产品说明书

1. 产品基本信息

| 项目 | 详情 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 高效抑菌消毒液 |
| 型号规格 | XD-YJ-500；容量 500mL / 瓶，有效成分：复合季铵盐（浓度 0.3%） |
| 执行标准 | GB 27950-2020《手消毒剂通用技术要求》、GB 27948-2020《黏膜消毒剂通用技术要求》 |
| 适用场景 | 物体表面消毒（卫生间洁具、地面、门窗）、皮肤黏膜消毒（手部） |
| 有效期 | 未开封 2 年，开封后 6 个月（避光密封保存） |

2. 核心功能与技术参数

- 杀菌性能：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌杀灭率≥99.9%，作用时间≤30 秒

- 安全性能：无毒、无刺激（皮肤刺激性≤0.5 级），无腐蚀性，对陶瓷、金属等材质无损伤

- 环保性能：可生物降解，无残留，符合 GB/T 27630-2011《土壤环境质量标准》

- 使用温度：适用环境温度 5℃~40℃，低温下不影响杀菌效果

3. 使用说明

- 手部消毒：取适量消毒液均匀涂抹于双手，揉搓至完全干燥，无需冲洗（黏膜接触后需用清水冲洗）；

- 物体表面消毒：按 1:10 稀释后，用抹布擦拭或喷雾喷洒，作用 3 分钟后用清水擦拭（洁具表面可无需冲洗）；

- 卫生间重点区域：坐便器内壁、地漏周边、水龙头等，每周消毒 2-3 次，潮湿季节增加频次。

4. 注意事项

- 避免与其他消毒剂混合使用，防止产生有毒气体；

- 避光密封保存于阴凉干燥处，远离儿童与火源；

- 若不慎接触眼睛，立即用大量清水冲洗，必要时就医；

- 不可用于食品加工器具消毒，不可口服。

五、便携式紫外线消毒器具产品说明书

1. 产品基本信息

| 项目 | 详情 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 便携式紫外线消毒器 |
| 型号规格 | UV-C-18W；功率 18W，紫外线波长 253.7nm |
| 材质构成 | 外壳：ABS 工程塑料；灯管：石英玻璃紫外线灯管；控制件：触摸式开关 |
| 执行标准 | GB 19258-2013《紫外线杀菌灯》 |
| 适用场景 | 卫生间、厨房等小空间空气消毒，洁具、衣物表面消毒 |
| 设计寿命 | 灯管寿命≥8000 小时，整机寿命≥5 年 |

2. 核心功能与技术参数

- 杀菌性能：紫外线强度≥90μW/cm²（距离 1m 处），30 分钟内空气杀菌率≥99%，物体表面杀菌率≥99.5%

- 安全设计：内置人体感应传感器，检测到人体活动自动关闭，避免紫外线照射伤害；配备延时启动功能（3 秒延时）

- 续航能力：内置锂电池（容量 2000mAh），充满电可连续使用 4 小时，支持 USB 充电

- 控制方式：触摸式操作，支持定时功能（15/30/60 分钟三档可调）

3. 使用说明

- 消毒前清理消毒区域内杂物，关闭门窗，确保无人停留；

- 放置于距离消毒目标 1-2m 处，选择合适定时档位，启动消毒程序；

- 空气消毒：关闭门窗后启动，消毒完成后通风 30 分钟再进入；

- 物体表面消毒：直接照射目标表面，每个面照射时间≥30 分钟，确保无遮挡。

4. 维护与安全

- 日常维护：每周用酒精擦拭灯管表面灰尘，保持透光性；避免摔落与撞击，防止灯管破损；

- 灯管更换：使用 8000 小时后或紫外线强度低于 70μW/cm² 时，及时更换同规格灯管；

- 安全警示：禁止直视工作中的灯管，消毒时禁止人员、宠物进入；若不慎照射眼睛，立即用冷敷处理并就医。

产品合格证明：本批次产品经检验，各项性能指标符合相关国家标准与技术要求，准予出厂。