室外平均迎风面积比和活动场地遮阳覆盖率计算报告

一、计算依据

本项目室外风环境及活动场地遮阳指标的计算依据以下规范及标准：

《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）

《城市居住区规划设计标准》（GB 50180-2018）

《建筑气候区划标准》（GB 50178）

通过对建筑布局、场地空间及景观设施进行分析，对室外平均迎风面积比及活动场地遮阳覆盖率进行计算，以评价场地通风与夏季遮阳条件。

[image: image1]
二、室外平均迎风面积比计算

1 计算方法

室外平均迎风面积比计算公式为：

室外平均迎风面积比 = 建筑迎风面积总和 ÷ 建筑基底面积总和
计算时以主导风向为依据，统计建筑物在该方向上的迎风立面面积，并与建筑基底面积进行比值计算。

[image: image2]
2 计算参数

	项目
	数值

	建筑基底面积
	6800 ㎡

	建筑迎风面积
	2380 ㎡

	主导风向
	夏季主导风向为东南风


[image: image3]
3 计算过程

室外平均迎风面积比 =

2380 ÷ 6800

= 0.35
[image: image4]
4 计算结果

本项目室外平均迎风面积比为 0.35。

根据《绿色建筑评价标准》要求，居住区室外平均迎风面积比不宜小于0.30，因此本项目满足相关标准要求，场地通风条件良好。

[image: image5]
三、活动场地遮阳覆盖率计算

1 计算方法

活动场地遮阳覆盖率计算公式为：

遮阳覆盖率 = 遮阳面积 ÷ 活动场地总面积 × 100%
遮阳面积包括：

树木树冠投影面积

廊架遮阳面积

建筑遮阳面积

景观构筑物遮阳面积

[image: image6]
2 计算参数

	项目
	面积

	活动场地总面积
	1200 ㎡

	乔木遮阳面积
	320 ㎡

	廊架遮阳面积
	150 ㎡

	建筑遮阳面积
	110 ㎡


[image: image7]
3 计算过程

遮阳总面积

= 320 + 150 + 110

= 580 ㎡
遮阳覆盖率

= 580 ÷ 1200 × 100%

= 48.3%
[image: image8]
4 计算结果

本项目活动场地遮阳覆盖率为 48.3%。

根据《绿色建筑评价标准》要求，活动场地遮阳覆盖率不低于30%，因此本项目满足相关指标要求。

[image: image9]
四、结论

通过计算，本项目：

室外平均迎风面积比：0.35
活动场地遮阳覆盖率：48.3%
两项指标均满足《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）的相关要求。项目在建筑布局及景观设计中充分考虑了场地通风及夏季遮阳需求，有利于提升室外环境舒适度及绿色建筑性能。

