工业化内装深化设计图文件

# 一、设计总则

## 1.1 设计概况

本项目为栖·愈——集宠物陪伴、心理疗愈与社交链接于一体的“第三生活空间”，建设地点位于沈阳市沈河区万柳塘公园地区，总建筑面积2362.7㎡，建筑层数3层，结构形式为框架结构，耐火等级二级，设计使用年限50年。内装深化设计以工业化装配为核心，结合项目功能分区（宠物陪伴区、心理疗愈区、社交互动区、宠物诊疗区及配套服务区域），遵循“绿色环保、高效装配、功能适配、简约温馨”的原则，深化各区域内装部品的规格、安装节点、装配工艺，确保工业化内装部品精准适配、施工便捷，贴合项目心理疗愈与宠物陪伴的核心定位。

本深化设计图文件作为工业化内装施工、部品采购、质量验收的核心依据，衔接前期内装方案设计及工业化内装部品用量比例计算书，确保深化设计与部品用量、施工工艺高度统一，减少现场整改，提升施工效率与工程质量。

## 1.2 设计依据

- 《装配式内装修技术标准》GB/T 51349-2019

- 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019(2024年版)

- 《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017

- 本项目建筑施工图、内装方案设计图、功能分区图纸

- 本项目工业化内装部品用量比例计算书

- 工业化内装部品（墙板、地面、吊顶、门窗等）产品规格及安装规范

- 本项目框架结构特点及内装施工工艺要求

- 相关工业化内装施工验收标准及行业规范

## 1.3 设计目标

- 装配化目标：核心内装部品（墙板、地面、吊顶）装配率≥85%，减少现场湿作业，缩短施工工期，提升施工效率。

- 功能适配目标：深化设计贴合各区域功能需求，宠物区兼顾耐磨、防滑、易清洁，疗愈区兼顾环保、静音、简约，社交区兼顾舒适、通透，诊疗区兼顾卫生、防火、易消毒。

- 绿色环保目标：选用绿色、环保、可回收的工业化内装部品，符合绿色建筑要求，减少环境污染，提升空间舒适度，适配心理疗愈场景。

- 施工适配目标：深化各部品安装节点、连接方式，确保部品安装精准、牢固，适配本项目框架结构，降低施工难度，确保施工质量可追溯。

- 美观统一目标：内装风格简约、温馨、协调，兼顾实用性与美观性，贴合“栖·愈”项目的核心定位，营造舒适、治愈的空间氛围。

# 二、深化设计图纸目录

| 图纸编号 | 图纸名称 | 图纸内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| SY-QY-NZ-001 | 内装深化设计总平面图 | 3层各区域功能分区、内装部品布置、轴线定位、门窗位置 | 标注各区域工业化部品分布范围 |
| SY-QY-NZ-002 | 各层平面深化设计图 | 1-3层分别绘制，标注墙板、地面、吊顶、门窗、配套部品的具体位置、规格、尺寸 | 区分不同功能区域部品类型 |
| SY-QY-NZ-003 | 装配式墙板深化设计图 | 墙板规格、安装节点、拼接方式、固定件位置、与框架柱/梁的连接节点 | 区分轻钢龙骨复合墙板与ALC墙板 |
| SY-QY-NZ-004 | 装配式地面深化设计图 | 地面部品规格、铺贴方式、拼接节点、与墙体的衔接节点、防滑处理细节 | 区分SPC锁扣地板与预制水磨石地砖 |
| SY-QY-NZ-005 | 装配式吊顶部品深化设计图 | 吊顶规格、安装节点、龙骨布置、集成模块（照明、通风）安装位置、与门窗/墙体的衔接 | 区分集成吊顶与轻钢石膏板吊顶 |
| SY-QY-NZ-006 | 装配式门窗深化设计图 | 门窗规格、安装节点、固定方式、密封处理、与墙体/吊顶的衔接细节 | 区分断桥铝门窗与预制木质门窗 |
| SY-QY-NZ-007 | 配套部品深化设计图 | 预制收纳模块、集成墙面、装配式洁具基础的规格、安装节点、固定方式 | 适配各功能区域需求 |
| SY-QY-NZ-008 | 节点深化详图 | 墙板拼接、地面与墙体衔接、吊顶与门窗衔接、部品与框架结构衔接等关键节点详图 | 标注尺寸、材料规格、固定方式 |
| SY-QY-NZ-009 | 内装部品清单及安装说明图 | 各类工业化内装部品的规格、型号、数量、安装顺序、施工注意事项 | 与用量比例计算书衔接 |
| SY-QY-NZ-010 | 防火、隔音深化设计图 | 各区域防火分区、隔音处理节点、部品防火隔音参数标注 | 符合二级耐火等级要求 |

# 三、各区域内装深化设计要点

## 3.1 宠物陪伴区深化设计要点

- 地面：采用SPC锁扣地板（规格：1220mm×1830mm×4.5mm），耐磨转数≥4000转，防滑系数≥0.6，拼接采用锁扣式连接，无胶铺贴，便于拆卸更换；地面向排水口找坡（坡度1.5%），避免积水，墙角做50mm高挡水条，防止宠物尿液渗漏。

- 墙面：采用ALC轻质隔墙板（规格：600mm×2400mm×100mm），防火等级A级，隔音量≥40dB，表面做耐擦洗涂层，便于清洁；墙板与地面、吊顶衔接处采用密封胶密封，防止灰尘、杂物堆积；墙面预留宠物互动洞口（规格：300mm×300mm），洞口边缘做圆角处理，避免划伤宠物。

- 吊顶：采用集成吊顶模块（规格：300mm×300mm），含嵌入式照明、通风功能，板材选用防潮、防火材质，安装高度2.8m，便于清洁维护；吊顶与墙板衔接处做收边处理，避免缝隙。

- 配套部品：安装预制宠物收纳柜（规格：800mm×400mm×1200mm），采用免钉安装，与墙面紧密贴合；预留宠物饮水、喂食点位，点位周边地面做防渗漏处理。

## 3.2 心理疗愈区深化设计要点

- 地面：采用SPC锁扣地板（规格：1220mm×1830mm×4.5mm），颜色选用浅色系（米白、浅灰），表面哑光处理，减少反光，营造静谧氛围；拼接紧密，无明显缝隙，脚感舒适。

- 墙面：采用轻钢龙骨复合墙板（规格：1220mm×2400mm×120mm），表面粘贴环保布艺软包，颜色选用柔和色系（浅蓝、浅紫），具备隔音、吸音功能，隔音量≥45dB；墙板拼接处做隐形处理，提升美观度；墙面预留挂饰、绿植摆放点位，适配疗愈场景。

- 吊顶：采用轻钢龙骨+石膏板吊顶（规格：1220mm×2440mm×9.5mm），表面刷环保乳胶漆（浅色系），安装嵌入式暖光灯具，灯光亮度可调节（500-1500lux）；吊顶无明显接缝，营造简洁、温馨的空间氛围。

- 门窗：采用预制木质门窗（规格：定制尺寸），选用环保实木材质，表面做哑光清漆处理，具备良好的隔音、保温性能；门窗安装密封严密，减少外界噪音干扰；窗户配备遮光帘，保障空间私密性。

## 3.3 社交互动区深化设计要点

- 地面：采用SPC锁扣地板（规格：1220mm×1830mm×4.5mm），颜色选用中性色系（浅灰、浅棕），耐磨、易清洁，适配人流往来及宠物活动；拼接处做防滑处理，避免人员滑倒。

- 墙面：采用轻钢龙骨复合墙板（规格：1220mm×2400mm×120mm），表面刷环保乳胶漆（浅色系），部分区域安装集成墙面模块（木纹质感），提升空间层次感；墙板预留展示架、装饰画点位，增强社交氛围。

- 吊顶：采用集成吊顶模块（规格：300mm×600mm），含照明、通风一体化功能，安装高度3.0m，提升空间通透感；吊顶与门窗、灯具衔接处做收边处理，细节美观。

- 配套部品：安装预制休闲座椅、收纳展示柜，采用免钉装配，与地面、墙面紧密贴合；预留充电插座、饮用水点位，适配社交需求。

## 3.4 宠物诊疗区深化设计要点

- 地面：采用预制水磨石地砖（规格：600mm×600mm×15mm），防火等级A级，耐污、耐腐蚀、易消毒，表面防滑处理（防滑系数≥0.7）；地面做防渗漏处理，墙角做圆角处理，便于清洁消毒。

- 墙面：采用ALC轻质隔墙板（规格：600mm×2400mm×100mm），防火等级A级，表面做抗菌涂层，便于消毒；墙板与地面、吊顶衔接处采用密封胶密封，防止细菌滋生；墙面预留诊疗设备安装点位、药品收纳柜位置。

- 吊顶：采用集成吊顶模块（规格：300mm×300mm），含嵌入式杀菌灯、通风扇，板材选用防潮、防火、抗菌材质，安装高度2.9m；吊顶预留设备检修口，便于维护。

- 门窗：采用断桥铝门窗（规格：定制尺寸），具备良好的密封、隔音、保温性能，表面做防腐蚀处理；门窗安装牢固，开启灵活，便于通风换气。

## 3.5 配套服务区域深化设计要点

- 地面：公共配套区（走廊、前台）采用预制水磨石地砖，办公区采用SPC锁扣地板，适配不同使用需求；走廊地面做防滑处理，标注导向标识。

- 墙面：采用轻钢龙骨复合墙板，表面刷环保乳胶漆，简洁美观，便于清洁；办公区墙面预留办公设备安装点位、收纳柜位置。

- 吊顶：公共配套区采用集成吊顶，办公区采用轻钢石膏板吊顶，兼顾功能与美观；吊顶安装照明、通风设备，满足使用需求。

- 配套部品：安装预制办公桌椅、收纳柜、前台接待台，采用工业化装配方式，便于安装、拆卸；卫生间采用装配式洁具基础，适配防水、易清洁需求。

# 四、工业化内装部品深化要求

## 4.1 装配式墙板深化要求

- 轻钢龙骨复合墙板：规格统一为1220mm×2400mm×120mm，龙骨采用75型轻钢龙骨，间距400mm，面板采用防火石膏板，表面平整，误差≤2mm/m；安装采用膨胀螺栓与框架结构固定，固定点间距600mm，确保牢固。

- ALC轻质隔墙板：规格统一为600mm×2400mm×100mm，强度等级≥A3.5，防火等级A级，安装采用专用连接件，拼接缝隙≤5mm，缝隙采用专用密封胶密封，确保隔音、防火性能。

- 墙板拼接：所有墙板拼接处做隐形处理，避免出现明显缝隙；墙板与框架柱、梁的衔接处采用柔性连接，预留伸缩缝（5-8mm），防止墙面开裂。

## 4.2 装配式地面部品深化要求

- SPC锁扣地板：规格统一为1220mm×1830mm×4.5mm，密度≥1.2g/cm³，耐磨转数≥4000转，环保等级达到E0级；锁扣拼接严密，无松动、起翘现象，铺贴前做好地面找平处理，平整度误差≤3mm/m。

- 预制水磨石地砖：规格统一为600mm×600mm×15mm，强度等级≥C30，表面光滑、无裂纹、无色差；铺贴采用干挂工艺，缝隙≤2mm，缝隙采用美缝剂填充，便于清洁消毒。

- 地面衔接：不同类型地面部品衔接处做收边处理，收边条选用与地面颜色匹配的铝合金材质，安装牢固，无松动；地面与墙体衔接处做防潮处理，避免返潮。

## 4.3 装配式吊顶部品深化要求

- 集成吊顶模块：规格统一为300mm×300mm或300mm×600mm，板材采用铝合金材质，厚度≥0.6mm，防火等级A级，表面涂层均匀，无色差；模块拼接严密，安装牢固，平整度误差≤2mm/m；集成照明、通风功能，灯具功率、通风量适配各区域需求。

- 轻钢龙骨+石膏板吊顶：龙骨采用50型轻钢龙骨，主龙骨间距900mm，次龙骨间距300mm，石膏板厚度9.5mm，环保等级E0级；石膏板拼接缝隙≤3mm，缝隙采用嵌缝石膏填充、贴网格布处理，表面刷乳胶漆，无明显接缝。

- 吊顶安装：吊顶龙骨与框架梁、楼板采用膨胀螺栓固定，固定点间距800mm，确保牢固；吊顶与门窗、墙体衔接处做收边处理，收边条安装平整、牢固。

## 4.4 装配式门窗深化要求

- 断桥铝门窗：型材规格为55系列，壁厚≥1.4mm，玻璃采用双层中空钢化玻璃（5+12A+5），具备良好的保温、隔音、防水性能；五金配件选用不锈钢材质，开启灵活、牢固；门窗安装采用膨胀螺栓与框架结构固定，密封胶选用中性硅酮密封胶，密封严密，无渗漏。

- 预制木质门窗：选用环保实木型材，壁厚≥30mm，表面做防腐、防潮处理，玻璃采用单层钢化玻璃；五金配件选用铜质或不锈钢材质，安装牢固，开启灵活；门窗与墙体衔接处采用密封胶密封，减少噪音、雨水渗漏。

- 门窗洞口：门窗洞口尺寸误差≤3mm，洞口周边做防腐、防潮处理；门窗安装后，与洞口周边墙体平齐，无凹凸现象。

## 4.5 配套部品深化要求

- 预制收纳模块、集成墙面模块、装配式洁具基础等配套部品，规格统一、标准化生产，适配工业化装配需求；安装采用免钉、卡扣式连接，便于安装、拆卸、更换。

- 配套部品材质选用绿色、环保、耐磨、易清洁的材料，符合绿色建筑要求；表面无毛刺、无色差，做工精细，适配各区域功能需求。

- 配套部品安装位置精准，与墙板、地面、吊顶衔接紧密，无松动、缝隙，确保整体美观性与实用性。

# 五、施工深化要求

- 施工前，需对照本深化设计图及工业化内装部品用量比例计算书，核对部品规格、数量，确保部品与设计图纸一致；对施工人员进行技术交底，明确安装工艺、节点要求及质量标准。

- 工业化内装施工遵循“先顶后墙再地面”的顺序，先安装吊顶龙骨及模块，再安装墙板，最后铺贴地面部品，配套部品同步穿插安装，确保施工有序推进。

- 各部品安装过程中，严格按照深化设计图的节点要求施工，重点把控拼接缝隙、固定方式、密封处理等细节，确保安装质量；每道工序完成后，需进行自检、互检，合格后方可进入下一道工序。

- 施工过程中，做好部品保护工作，避免部品碰撞、划伤、损坏；施工垃圾及时清理，保持施工现场整洁，实现环保施工。

- 施工完成后，对照深化设计图及相关验收标准，进行整体验收，重点检查部品安装牢固性、拼接缝隙、表面平整度、防火隔音性能等，确保符合设计要求及相关规范。

# 六、图纸说明

- 本深化设计图文件所有尺寸均以毫米（mm）为单位，标高以米（m）为单位，图纸比例详见各单张图纸标注。

- 本深化设计图基于项目框架结构特点及工业化内装部品用量比例计算书编制，若结构尺寸、部品规格发生变更，需及时调整深化设计图，确保设计与实际一致。

- 本深化设计图未尽事宜，参照《装配式内装修技术标准》《绿色建筑评价标准》及相关行业规范执行；若有特殊要求，需结合现场实际情况，经设计单位、施工单位、监理单位共同确认后调整。

- 本深化设计图文件作为工业化内装施工、采购、验收的核心依据，所有相关单位需严格遵照执行，不得擅自更改设计内容；若需更改，需履行设计变更手续。

- 本深化设计图与前期内装方案设计图、工业化内装部品用量比例计算书不一致之处，以本深化设计图为准。

# 七、附件

- 附件1：工业化内装部品规格参数表

- 附件2：关键节点深化详图（电子版）

- 附件3：工业化内装施工工艺流程图

- 附件4：内装部品验收标准及检查表

- 附件5：本项目工业化内装部品用量比例计算书

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）