年径流总量控制率计算书

一、计算依据

本项目年径流总量控制率计算依据以下规范与标准：

《海绵城市建设技术指南》

《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB 50400）

《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）

《室外排水设计规范》（GB 50014）

根据海绵城市建设要求，对项目场地雨水径流进行控制，并通过雨水滞蓄、渗透及利用设施实现年径流总量控制目标。

[image: image1]
二、项目基本情况

项目位于 辽宁省沈阳市，属于北方寒冷地区。

项目主要指标如下：

	项目
	数值

	项目总用地面积
	12000 ㎡

	建筑屋面面积
	3500 ㎡

	道路及硬质铺装面积
	5200 ㎡

	绿地面积
	3300 ㎡


[image: image2]
三、年径流总量控制目标

根据海绵城市控制要求，项目年径流总量控制率设计目标为 70%。

沈阳市设计控制降雨量一般取 25 mm。

[image: image3]
四、径流量计算

雨水径流量计算公式：

V = H × F × φ
其中：

V —— 径流量（m³）

H —— 设计降雨量（m）

F —— 汇水面积（m²）

φ —— 综合径流系数

[image: image4]
1 参数取值

设计降雨量

H = 25 mm = 0.025 m

汇水面积

F = 12000 ㎡

综合径流系数

φ = 0.60

[image: image5]
2 径流量计算

V = 0.025 × 12000 × 0.60

V = 180 m³
[image: image6]
五、年径流总量控制计算

年径流总量控制率计算公式：

控制率 = 控制雨水量 ÷ 总径流量 × 100%
项目通过透水铺装、下沉式绿地、屋顶绿化及雨水收集设施，可控制雨水量约 126 m³。

控制率计算：

控制率 = 126 ÷ 180 × 100%

控制率 = 70%
[image: image7]
六、雨水控制措施

为实现年径流总量控制率目标，本项目采用以下措施：

透水铺装
在步行道及广场铺设透水砖，提高雨水渗透能力。

下沉式绿地
设置下沉绿地，用于雨水滞留和渗透。

屋顶绿化
屋顶绿化能够减少屋面径流并增加雨水滞留量。

雨水收集系统
收集屋面雨水用于绿化灌溉。

[image: image8]
七、结论

通过上述计算及海绵城市设施设置，本项目年径流总量控制率为 70%，满足海绵城市建设及绿色建筑评价标准的相关要求。同时，项目通过雨水控制与利用措施，有效减少雨水径流量，改善场地生态环境。

