景观水体补水量平衡计算书

本项目景观水体总容积约为50m³，设计以雨水资源化为核心补水途径，通过雨水收集、蒸发损耗核算及水量平衡调控，确保水体长期稳定运行。

项目所在地年平均蒸发量约为1200mm，景观水体汇水面积对应年蒸发总量约为60m³；屋面及场地雨水经收集系统预处理后，可汇入景观水体的年雨水量约为65m³，完全覆盖水体蒸发损耗需求，雨水补水量占水体蒸发量的比例为100%。

水体底部采用防渗土工膜及透水垫层复合处理，年渗漏量控制在5m³以内；设置溢流口及溢流管道，多余雨水溢流至周边下凹式绿地，既避免水体流失，又辅助绿地雨水消纳。结合绿化灌溉、水体循环等辅助用水量核算，全年雨水收集量与总补水量实现动态平衡，景观水体无需依赖市政水源补水，符合绿色建筑雨水利用与节水评价要求。