材料采购清单

本项目装修材料均选用符合国家环保与节能标准的产品，具体采购内容如下：

地面材料：环保防滑橡胶地板（用于宠物休闲区）、防滑通体砖（用于公共走廊）、防静电地板（用于办公区）、水泥基自流平（用于后勤设备区），均具备耐磨、防滑、低甲醛特性，满足宠物与人员活动安全需求。

墙面材料：E1级环保乳胶漆（浅色系，提升空间反光率）、木质饰面板（局部点缀，营造温馨氛围）、防撞软包（墙面局部安装，避免宠物碰撞受伤），甲醛、VOC释放量符合GB 50325标准要求。

顶面材料：矿棉板吊顶（吸音隔热）、铝扣板吊顶（便于检修）、轻钢龙骨石膏板吊顶（适配办公区），均为B1级及以上防火材料，满足GB 50222规范要求。

照明及辅材：高效LED灯具（面板灯、筒灯、射灯）、智能照明控制器、照度传感器、阻燃型BV线缆、接线盒、线槽等，照明产品能效等级达2级及以上，适配智能照明控制策略，实现节能运行。

其他辅材：环保型胶粘剂、密封材料、圆角收边条等，均选用低污染产品，避免装修二次污染，保障室内空气质量。