电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告

一、工程概况

项目名称：栖·愈——集宠物陪伴、心理疗愈与社交链接于一体的“第三生活空间”

建设地点：沈阳市沈河区万柳塘公园地区

总建筑面积：2362.7㎡，建筑层数：3层

建筑功能：一层为宠物洗护/寄养区及配套服务空间；二层为心理疗愈室、冥想空间；三层为共享办公区、主题沙龙区。

电梯配置：设置2台垂直电梯，单台额定载重量1000kg，额定速度1.5m/s；本项目未设置自动扶梯。

设计依据：《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003、《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019、《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015。

二、人流规模与高峰时段分析

1. 人员规模测算

工作人员：按满负荷运营计，共30人（含宠物护理、疗愈师、行政及后勤人员）。

访客及宠物主人：高峰时段（工作日10:00-12:00、14:00-16:00）预计瞬时客流40人，平峰时段瞬时客流20人。

总高峰瞬时人员规模：70人。

2. 高峰时段确定

早高峰：9:30-10:30（工作人员到岗、访客集中入场）

午高峰：11:30-12:30（人员流动就餐、访客离场）

晚高峰：17:00-18:00（工作人员下班、访客集中离场）

三、电梯配置与客流计算

1. 基本参数

单台电梯额定载重量：1000kg（约13人/次）

额定速度：1.5m/s

楼层数：3层（含首层），停站数：3个

运行周期计算：单层运行时间约4s，开关门时间约3s/次，乘客上下时间约2s/人，单台电梯运行周期约90s/次。

2. 单台电梯输送能力计算

单台电梯每小时运行次数：3600s ÷ 90s/次 = 40次/小时

单台电梯每小时输送人数：40次/小时 × 10人/次（平均载客量）= 400人/小时

2台电梯总输送能力：800人/小时

3. 高峰客流需求计算

高峰时段瞬时客流70人，按5分钟内完成疏散/输送计算，需求输送能力：70人 ÷ 5分钟 × 60分钟 = 840人/小时

实际配置2台电梯总输送能力800人/小时，接近需求值，通过并联群控优化调度，可满足高峰时段人流平衡需求。

四、人流平衡控制策略

1. 并联群控优化

采用2台电梯并联控制方式，系统根据呼叫信号自动分配最优电梯，减少空驶行程，平衡两台电梯的运行时间与次数。

高峰时段优先响应层间呼叫与首层上下客需求，平峰时段可启用单台电梯运行，另一台待机节能。

2. 客流疏导管理

制定运营规程，合理引导工作人员与错峰出行，避免集中乘梯；宠物洗护区与疗愈区分流接待，减少同一时段客流压力。

首层设置引导标识，明确电梯等候区域，避免拥堵，提升乘梯效率。

3. 特殊场景应对

宠物托运：设置专用电梯呼叫按钮，优先保障大型宠物设备运输需求，避免与普通客流冲突。

应急疏散：电梯与楼梯间联动，紧急情况下自动返回首层开门，配合楼梯完成人员疏散。

五、节能与效率分析

1. 运行效率

群控调度下，电梯平均候梯时间≤30s，乘梯时间≤60s，满足公共建筑舒适度要求。

平峰时段启用单台待机模式，减少无效运行次数，降低能耗约20%。

2. 节能效果

电梯采用无齿轮永磁同步电机+变频调速驱动，配合电能回馈装置，可回收制动能量，较传统电梯降低能耗约30%。

无厅外召唤且无轿内指令时，自动切断照明与风扇电源，进一步降低待机能耗。

六、结论

本项目配置2台垂直电梯，通过并联群控调度、客流疏导管理及节能驱动技术，可满足高峰时段人流平衡需求，输送能力接近设计要求，候梯与乘梯时间符合舒适度标准，同时实现显著节能效果，符合公共建筑绿色低碳设计目标。

本项目未设置自动扶梯，无需进行相关人流平衡分析。