建设单位：黑龙江八一农垦大学

一、项目基本情况

表格

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 黑龙江八一农垦大学洗浴中心改造项目 |
| 建设单位 | 黑龙江八一农垦大学 |
| 建设地点 | 黑龙江省大庆市高新区新风路 5 号（校园内） |
| 建设性质 | 改扩建（改造建筑） |
| 占地面积 | 71244.54 平方米 |
| 建筑面积 | 3010 平方米 |
| 淋浴位数 | 约 100 个 |
| 日接待能力 | 400 人次 / 天 |
| 日用水量 | 20 立方米 / 天 |
| 总投资 | 待定 |
| 环保投资 | 待定 |
| 行业类别 | O8030 洗浴服务 |
| 劳动定员 | 6–10 人 |
| 年运营天数 | 300 天 |
| 日运营时间 | 10 小时 |
| 供水来源 | 市政自来水 / 校园集中供水 |
| 排水去向 | 预处理 → 校园污水管网 → 校园污水处理站 |
| 热水方式 | 空气能热泵 / 校园集中供热（禁止燃煤） |
| 敏感保护目标 | 学生宿舍、教学楼，最近距离 20–50 米 |

二、编制依据

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 修正）

- 《建设项目环境保护管理条例》（2017 修订）

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》

- 《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》

- 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）

- 《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）

- 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）

- 《黑龙江省环境保护条例》

- 校园总平面图、给排水改造图、校园污水处理站接管证明

三、工程内容与规模

1. 主体工程

对现有 3010㎡ 建筑进行改造，主要内容包括：

- 淋浴区：约 100 个淋浴位

- 更衣区：更衣柜、休息区

- 卫生间：男女卫生间、无障碍卫生间

- 值班室：前台、监控、运营管理区

- 设备间：热水设备、水泵、通风系统等

2. 公用工程

- 给水：校园供水管网直接供给

- 排水：雨污分流，洗浴废水单独收集预处理

- 供电：校园市政供电

- 热水：空气能热泵或校园集中供热，无燃煤锅炉

3. 环保工程

- 废水：毛发收集器 + 隔油沉淀池

- 废气：卫生间机械排风

- 噪声：设备减震、隔声处理

- 固废：垃圾分类、密闭收集

四、工艺流程

自来水 → 加热 → 淋浴使用

→ 毛发截留

→ 隔油沉淀预处理

→ 校园污水管网

→ 校园污水处理站

→ 达标排放

五、污染源与污染物分析

1. 废水

- 日用水量：20 m³/d

- 日排水量：约 18 m³/d

- 主要污染物：COD、BOD₅、SS、氨氮、LAS

2. 废气

- 来源：卫生间异味、湿气

- 无组织排放，影响较小

3. 噪声

- 声源：水泵、风机、水流声

- 源强：60–75 dB (A)

4. 固体废物

- 生活垃圾：15–20 kg/d

- 毛发滤渣：2–5 kg/d

- 无危险废物

六、环境影响与防治措施

（一）水环境

- 设置毛发收集器与隔油沉淀池

- 满足 GB/T 31962-2015 排入下水道标准

- 不直排外环境

- 采用节水喷头、感应龙头

（二）大气环境

- 卫生间机械排风

- 排风口远离宿舍、教学楼

- 无明显异味影响

（三）声环境

- 采用低噪设备

- 基础减震、管道软连接、隔声

- 厂界噪声满足 GB 22337-2008 2 类区：

  - 昼间≤60 dB (A)

  - 夜间≤50 dB (A)

（四）固体废物

- 分类收集、密闭容器

- 环卫每日清运

- 无危险废物

（五）施工期影响

- 扬尘：围挡、洒水、覆盖

- 噪声：禁止夜间施工、低噪设备

- 废水：沉淀回用

- 建筑垃圾：及时清运

七、环境风险与应急

1. 主要风险

- 污水管道堵塞

- 隔油池、毛发器淤积

- 跑冒滴漏

2. 防范措施

- 每季度清掏

- 日常巡检制度

- 管道维护、阀门完好

3. 应急措施

- 关闭水源

- 设截流围挡

- 清理积水、上报校园后勤

八、环保投资估算

表格

| 序号 | 环保设施 | 投资（万元） | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 毛发收集器 + 隔油沉淀池 | 待定 | 废水预处理 |
| 2 | 排风除臭系统 | 待定 | 废气治理 |
| 3 | 减震、隔声、降噪 | 待定 | 噪声控制 |
| 4 | 垃圾分类收集 | 待定 | 固废收集 |
| 5 | 环境管理与监测 | 待定 | 运维与检测 |
| 合计 | 环保总投资 | 待定 | — |

九、环境管理与监测计划

- 专职环保管理员负责运维台账

- 每半年监测废水、噪声一次

- 接受市生态环境局及校内监督

- 确保环保设施正常运行

十、符合性分析

- 产业政策：符合允许类

- 校园规划：符合学校总体布局

- 环保达标：措施可行，达标排放

- 环境影响：对宿舍、教学楼影响可接受

十一、评价结论

本项目为黑龙江八一农垦大学洗浴中心改造项目，建筑面积 3010㎡，日接待 400 人，日用水量 20m³。

项目符合国家环保法规与校园规划，通过废水预处理、通风除臭、低噪设备减震、固废密闭收集等措施，污染物可稳定达标排放，对校园环境影响可接受。

从环境保护角度，本项目建设可行。