	构造分层
	材料/构件名称
	关键参数

	外层幕墙
	单层超白钢化玻璃（可印刷彩釉点）
	厚度：8mm；可见光透射比：≥85%；传热系数K值：~5.8 W/(m²·K)

	通风间层
	可调角度铝合金百叶
	宽度：200mm；叶片角度：0-105°可调；表面阳极氧化处理

	内层幕墙
	高性能Low-E中空玻璃单元
	构造：8+1.52PVB+8+12A+8mm钢化low-E中空玻璃；传热系数K值：≤1.2 W/(m²·K)；可见光透射比：≥60%

	结构系统
	单元式幕墙龙骨（铝合金）
	隔热型材，穿条式隔热条宽度≥24mm；

	智能控制
	线性执行器与环境传感器
	推力：500N；行程：根据设计；控制精度：±1°

	辅助系统
	电动开启扇（位于内层）
	气密性：≥4级；水密性：≥4级；可联动控制


材料参数表
