绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： 竹构智造·山水共生——天目酒厂低碳耘创园区
申报单位名称：
参与单位名称：
咨询单位名称：
自评星级：  ★★★
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。√
2、全装修…………………………………………………………√
3、技术要求：
	技术指标内容
	自评情况
	申报星级要求
	是否达标

	围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例
	围护结构提高10%或负荷降低5%
	围护结构提高20%或负荷降低15%
	是

	节水器具用水效率等级
	2级
	2级
	是

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	20%
	20%
	是

	绿色建材应用比例
	30%
	20%
	是

	碳减排
	12.14%
	20%
	是

	外窗气密性能
	1级
	符合国家现行相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密
	是


4、得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	100.0
	98.0
	43.0
	183.0
	85.0
	100.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=100.9
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.png]



2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.png]s s e SR

St 3 3@@
D a I I
R [
Ch & T S s
! AL
Qe S





三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求
	/
	√

	
	4.1.3
	外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形
	/
	√

	
	4.1.5
	建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定
	/
	√

	
	4.1.6
	卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层
	/
	√

	
	4.1.7
	走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通
	/
	√

	
	4.1.8
	应具有安全防护的警示和引导标识相统
	/
	√

	
	4.1.9
	安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定
	/
	√

	评分项
	4.2.1
	采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能
	10
	10

	
	4.2.2
	采取保障人员安全的防护措施
	15
	15

	
	4.2.3
	采用具有安全防护功能的产品或配件
	10
	10

	
	4.2.4
	室内外地面或路面设置防滑措施
	10
	10

	
	4.2.5
	采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明
	8
	8

	
	4.2.6
	采取提升建筑适变性的措施
	18
	18

	
	4.2.7
	采取提升建筑部品部件耐久性的措施
	10
	10

	
	4.2.8
	提高建筑结构材料的耐久性
	10
	10

	
	4.2.9
	合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料
	9
	9

	合计
	100.0
	100.0


4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对场地作简要说明。
	场地选址科学严谨，坐落于杭州市临安区於潜镇双溪街，地势平坦开阔，土地利用集约高效。经地质与气象风险评估，该地块处于地质灾害低易发区，无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害隐患；周边环境中无危险化学品生产储存设施及易燃易爆危险源威胁，亦未发现电磁辐射超标或含氡土壤等环境危害因素，整体场地安全性与生态适宜性优异，完全符合绿色建筑对场地安全与健康的核心要求。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告；
2）环评报告；
3）相关检测报告或论证报告。
 
实际提交材料：
	


4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。
	建筑结构满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；
2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；
3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。
 
实际提交材料：
	


4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。
本项目采用太阳能光伏利用技术，单晶硅双面光伏组件与建筑屋面进行一体化统筹设计与同步施工，不仅实现了设施与主体结构的完美融合，更在构造上预留了标准化的检修通道与维护空间，完全满足设备安装、定期检测及后期运维的便捷性要求，确保了绿色能源系统的全生命周期高效运行。​
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑和结构竣工图和设计说明；
2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；
3）相关检测报告；
4）外部设施的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	


4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。
	建筑内部的非结构件、设备及附属设施等连接牢固并能适应主体结构变形。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构竣工图和设计说明；
2）关键构件计算书；
3）相关检测报告；
4）建筑的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	


4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
 
2 评价要点
请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。
	 本项目采用高性能断桥铝合金门窗系统，依托主体框架结构的刚性连接节点进行标准化预埋与锚固安装，确保门窗框体与建筑结构整体受力协同、稳固可靠。所有外窗均按临安地区基本风压值（0.35kN/m²）进行抗风压设计，型材截面经力学优化并配置多点锁闭五金系统，满足GB/T 7106-2019《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》中抗风压等级≥6级要求；同时，通过三元乙丙复合胶条密封、等压腔排水构造及坡水板导流设计，实现水密性能≥5级，有效抵御台风季强降雨侵袭，保障室内环境安全舒适，全面符合国家现行节能与安全规范要求。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；
2）施工工法说明文件；
3）门窗水密、抗风压性能检测报告；
4门窗维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	


4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。
	 卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚设置防潮层。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；
2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。
 
实际提交材料：
	


4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。
	 走廊、疏散通道等通行空间满足紧急疏散、应急救护等要求，且保持畅通。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；
2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；
3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。
 
实际提交材料：
	


4.1.8应具有安全防护的警示和引导标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。
	 具有安全防护的警示和引导标识系统。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）标识系统的设计与设置说明文件；
2）现场照片。
 
实际提交材料：
	


4.1.9安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明安全耐久相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。 

	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关专业设计说明。
 
实际提交材料： 

	


  

4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	基于性能的抗震设计
	10
	10


2 评价要点
如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。
	


本项目采用“性能化抗震设计”方法，针对黄酒酿造工艺设备振动敏感、人员密集参观流线、滨水场地软土特性等实际需求，设定高于规范的性能目标——即“小震不坏、中震可修、大震不倒”，并进一步提出“关键节点延性增强、非结构构件锚固可靠、整体刚度分布均匀”的优化策略。通过采用轻质高强竹钢复合材料替代部分混凝土墙体、设置耗能型金属阻尼器于梁柱节点、强化基础隔震垫层与上部结构的协同变形能力，有效降低地震作用响应。

3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构竣工图、计算书；
2）抗震性能分析报告或抗震设计专篇；
3）隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平
	5
	 5

	2
	建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合
	5
	 5

	3
	利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带
	5
	 5

	合计
	15
	 15

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口的防护措施
	 所有主次出入口上方均设置钢筋混凝土结构雨棚+竹钢格栅装饰层，形成双重防护屏障；门窗采用夹胶安全玻璃并内置防坠限位器，防止玻璃意外脱落。​

	防护措施与其他措施结合做法
	 雨棚与遮阳百叶一体化设计，兼具防坠、遮阳、导雨功能；连廊顶部采用透光耐力板+金属骨架，既作通行遮蔽又作为高空构件坠落缓冲层。​

	缓冲区和隔离带的形式
	 沿人流密集路径设置低矮竹编围栏+景观石墩，物理隔离潜在坠物风险区。​


请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。
	 本项目在建筑出入口安全防护方面采取“构造强化 + 功能复合 + 景观融合”的综合策略：
1）结构防护：所有出入口顶部设置悬挑≥1.5m 的混凝土雨棚，表面覆以轻质竹钢格栅，有效拦截外墙饰面或玻璃碎片；门窗选用夹层安全玻璃并配置防坠锁扣装置，从源头降低脱落风险。
2）功能整合：雨棚与遮阳百叶、导水槽一体化设计，在提供防坠保护的同时实现遮阳避雨，提升行人舒适度；连廊系统顶部采用抗冲击耐力板，兼作高空构件坠落缓冲层。
3）空间缓冲：出入口前方广场铺设绿植花坛，形成柔性缓冲区；人流通道两侧布置低矮竹艺围栏与景观石墩，划定安全隔离带，引导人流避开高风险区域。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图；
2）防护栏杆相关检测报告；
3）根据安全防护措施，形成专项报告。
实际提交材料：
	


 
4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用具有安全防护功能的玻璃
	5
	5 

	2
	采用具备防夹功能的门窗
	5
	 5

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	安全防护玻璃占玻璃总用量的比例
	 80%

	防夹功能门窗占门窗用量的比例
	 20%


 
请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。
	 
1. 安全防护玻璃（占比80%）
本项目所用玻璃主要为钢化玻璃与夹层玻璃，均符合国家《建筑安全玻璃管理规定》及3C认证标准。
· 钢化玻璃：经高温淬冷强化，表面压应力高，抗冲击强度为普通玻璃的5倍以上，破碎后呈钝角小颗粒，不易伤人，广泛用于外窗、阳台栏板及公共区域。
· 夹层玻璃：由两层玻璃中间夹PVB或SGP胶片，经高温高压粘合而成，即使破碎，碎片仍粘附于胶片上，可有效防爆、防冲击、防紫外线，常用于幕墙、采光顶及儿童活动区域。
2. 防夹功能门窗（占比20%）
门窗系统采用防夹手设计，重点针对儿童安全防护：
· 结构设计：门扇与门框转角处加装圆弧护角（R8嵌入式+软性胶套），避免尖锐碰撞；门缝处设置弹性防护条，防止手指伸入。
· 功能实现：部分电动门窗配置防夹传感器（电流感应或红外感应），当检测到阻力或障碍物时，自动反向运行，避免夹伤。
​


3 证明材料
1）建筑和结构竣工图纸；
2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；
3）材料决算清单。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Bd、Bw级
	3
	 3

	2
	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级
	4
	4 

	3
	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施
	3
	3 

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级
	 所有湿区（厨房、浴室、卫生间）采用防滑釉面砖或环氧磨石地坪，防滑等级 ≥ Bw 级；干区（出入口、走廊、电梯厅）选用哑光防滑地砖或竹钢复合地板，防滑等级 ≥ Bd 级，满足日常通行安全需求。​

	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级
	 室外活动场地防滑等级达到 Aw 级；室内展厅、餐厅、多功能厅等人流密集区采用高摩擦系数PVC卷材或防滑木地板，防滑等级达到 Ad 级，确保雨雪天气及潮湿环境下行人安全。​

	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级
	 所有室外坡道及台阶采用刻槽石材或嵌入式铜条防滑构造，室内楼梯踏步加装防滑胶条或做拉毛处理，防滑等级均达到 Aw 级（室外）/Ad 级（室内），并在关键位置增设扶手与警示标识，部分陡坡段按规范提高一级至 Awd 级，保障无障碍通行安全。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图，防滑构造做法等设计文件；
2）防滑材料相关测试报告。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明
	8
	8 


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否人车分流
	 是

	步行道路是否有照明
	 是

	自行车道路是否有照明
	 是


 
请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。
	 本项目严格执行人车分流设计，通过空间规划与设施管控实现人员与车辆的安全分离：
人车分流措施：
机动车道与步行/自行车道物理隔离：采用绿化带、矮墙或专用隔离栏分隔，机动车仅允许在地下车库或外围环形车道通行，步行与自行车道独立成网，无交叉冲突。
出入口管控：小区/园区出入口设置人行专用通道（配闸机或智能识别），机动车出入口独立设置，避免人流车流混行；内部道路采用“环形车行+放射步行”布局，确保步行者全程无机动车干扰。
步行与自行车道照明系统：
照明覆盖：步行道与自行车道全线设置LED路灯，间距≤15米（主路）/≤10米（支路），交叉口、转弯处增设辅助照明，确保夜间照度≥15lx（步行道）、≥20lx（自行车道），满足《城市道路照明设计标准》（CJJ 45-2015）。
照明设备：采用智能光控系统，根据环境亮度自动启闭；灯具选用防眩光设计，避免光污染，同时兼顾节能（LED光源+太阳能辅助供电）。
安全细节：照明系统覆盖所有出入口、楼梯间、地下车库人行通道及自行车停放区，夜间无照明盲区，保障行人与骑行者安全。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件；
2）相关区域的照度计算书、检测报告。
 
实际提交材料：
	


4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（18分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施
	7
	7 

	2
	建筑结构与建筑设备管线分离
	7
	7 

	3
	采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式
	4
	4 

	合计
	18
	 18

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	灵活可变空间占建筑面积比例
	67% 

	是否管线分离
	是 


 
请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明：
	 设备设施布置的适变性：
模块化管线布局：强弱电、给排水、暖通管线采用模块化设计，水平管线沿公共管井/吊顶内集中敷设，垂直管线预留分支接口（如地面插座预留管、墙面设备点位预埋盒），满足空间分隔或功能变更时的快速接驳。
灵活点位预留：办公/商业区域设置可移动地面插座（间距≤3m）及墙面多功能面板（集成电源、数据、网络接口），适应隔断调整或家具布局变化；卫生间、厨房等固定功能区外，其他区域管线不与隔墙绑定，避免空间改造时的管线迁改。
设备集中化管理：空调、新风等设备采用集中主机+分区末端模式，末端设备（如风机盘管、风口）通过柔性风管/可调节支架安装，空间分隔变更时可快速调整送风点位，无需更换主机或大规模改造管道。
控制方式的适变性：
智能分区控制：照明、空调、窗帘等系统采用智能控制系统（如KNX、BACnet协议），支持按空间功能（如会议室、开放办公区）或使用时段（如工作日/节假日）自定义控制逻辑，空间功能变更时，通过软件重新配置控制区域，无需硬件改造。
无线控制扩展：部分区域（如临时办公区、活动空间）采用无线控制终端（如无线开关、移动APP控制），减少有线布线的限制，适应空间快速调整需求。
设备运行模式适配：空调系统设置多模式运行策略（如“节能模式”“快速制冷/热模式”“分区独立模式”），空间功能变更（如办公区改为会议室）时，可通过控制面板一键切换运行模式，匹配不同空间的温控需求。
与空间变化的协同设计：
管线分离设计：结构梁/板内不预埋设备管线，管线沿吊顶、架空地板或专用管井敷设，空间改造时可直接拆卸/调整管线，无需破坏结构。
预留扩展接口：每层公共区域预留设备扩展接口（如备用电源插座、网络端口、给排水接口），满足未来新增设备（如充电桩、饮水机、临时展台）的需求，提升空间适变性。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑适变性提升措施的专项设计说明；
2）建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件
	5
	5 

	2
	活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造
	5
	5 

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	管材
	☑耐腐蚀 ☐抗老化 ☐耐久性能好

	管线
	☑耐腐蚀 ☐抗老化 ☐耐久性能好

	管件
	☑耐腐蚀 ☐抗老化 ☐耐久性能好

	活动配件部品组合寿命
	15 年

	不同使用寿命的部品组合
	☑便于分别拆换 ☐更新 ☐升级


 
请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施：
	生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关建筑、给排水、装修竣工图纸及设计说明；
2）材料决算清单、相关产品说明书或检测报告。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□按100年进行耐久性设计
	10
	10 

	2
	☑采用耐久性能好的建筑结构材料
	☑混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土
	10
	

	
	
	□钢构件，采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	
	

	
	
	□木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品
	
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑结构设计年限
	 50年

	建筑结构材料
	​☑​混凝土 ☐钢 ☐木

	钢筋保护层厚度
	 梁：30mm；板：25mm；柱：35mm

	是否采用高耐久性混凝土
	 是

	是否采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	 是

	是否采用耐久木制品
	 是


请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况： 

	结合本项目实际，通过对比本工程宜采用静压预应力管桩基础形式，以强风化及以下岩层作为持力层，以达到经济合理节材效果；教室、体育馆均需大开间布置，框架结构较剪力墙结构更适合用于楼层低、大开间建筑，功能布置灵活，且对于楼层较低的建筑，框架结构较剪力墙结构建设成本更低；根据不同板跨设置不同板厚，充分利用板底钢筋承载能力，钢筋均采用HRB400。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况； 

2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；
3）项目运行使用中的维护管理记录。
 
实际提交材料：
	


  
4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用耐久性好的外饰面材料
	3
	3 

	2
	采用耐久性好的防水和密封材料
	3
	3 

	3
	采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料
	3
	3 

	合计
	9
	 9

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例
	 85%

	耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例
	 100%

	耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例
	 90%


 
请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：
	 本项目在装饰装修材料选型上坚持“长效耐用、低维护成本、地域适配”原则，全面响应绿色建造理念：
1. 外饰面系统：以自主研发的“竹钢复合板材”为核心外装材料，通过高温高压浸渍防腐工艺，使其耐候性达到户外使用30年以上标准；搭配本地石材与金属构件，形成层次丰富且全生命周期稳定的表皮体系，避免频繁翻新。
2. 防水密封体系：全域采用高性能合成高分子防水材料，关键节点如屋面女儿墙、窗台、地漏周边增设附加层；密封胶统一选用中性硅酮产品，确保在温差大、湿度高的山区环境中不开裂、不脱粘，实现“一次施工、长期无忧”。
3. 室内装修策略：优先选择表面致密、抗污性强、可重复清洁的材料——如医院级抗菌涂料、商用级PVC地板、模块化铝制吊顶等，大幅降低日常保洁难度与更换频率；同时保留部分天然竹木元素作为文化表达，但均经过封闭涂层处理，兼顾美学与实用性。
4. 运维友好设计：所有饰面层均采用干法安装或快拆构造（如卡扣式墙板、磁吸式灯具、插接式踢脚线），便于局部破损时快速替换，减少建筑垃圾产生，延长空间使用寿命。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）装修竣工图、材料决算清单；
2）材料性能检测报告、采购文件；
3）材料性能检测报告。
实际提交材料：
	


 
