建筑形体规则性判定报告

项目名称：绿筑武夷，零碳共生 —— 面向多元人群的共生型山地公社报告编号：KZ-JG-2026-003编制依据

《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021

《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016 年版）

《建筑抗震设计标准》GB/T 50011-2010（2024 年版）

本项目建筑方案设计文件、总平面图、平面图、立面图、剖面图

模数化模块布局图、结构体系说明

一、项目概况

本项目为武夷山庙湾地块山地低层装配式混凝土聚落建筑，由1 个公共核心（茶语工坊）+8 个居住簇群（叠翠山房）组成，采用4m×6m×4.2m 标准模数模块，沿山地等高线散点式、簇群式布局，单体以 1～3 层为主，无高层、无连体大跨度复杂形体。结构体系：装配式混凝土框架结构，等同现浇节点，抗侧力构件连续布置，质量与刚度分布均匀。

二、判定原则与指标

按 GB 55002-2021 第 5.1.1 条、GB 50011-2010（2016 版）第 3.4 节要求，对建筑进行平面规则性、竖向规则性、扭转规则性、楼板连续性、抗侧力构件连续性判定。

规则建筑：各项指标均满足规范限值

不规则建筑：单项不满足，需加强措施

特别不规则建筑：多项不满足，需专项论证

严重不规则建筑：严禁采用

三、平面规则性判定

1. 平面形状与长宽比

单体均为矩形 / 近矩形模数单元，无 L 形、U 形、十字形等复杂平面

长宽比≤2:1，平面外伸、收进尺寸均≤相应方向总尺寸的 30%

判定：平面形状规则

2. 扭转规则性

各模块质量中心与刚度中心基本重合，偏心距≤5%

偶然偏心下楼层位移比≤1.2（规范限值≤1.5）

判定：无明显扭转不规则

3. 楼板局部不连续

采用标准模数楼板，开洞面积≤30%，无局部凹缺、缩颈

各模块楼板平面内刚度完整、连续

判定：楼板连续规则

4. 抗侧力构件布置

框架柱网呈均匀矩形网格，沿纵横轴双向对称布置

无偏心、无单侧缺失、无间距突变

判定：平面抗侧力体系规则

平面规则性结论：本项目平面规则，无扭转不规则、凹凸不规则、楼板不连续。

四、竖向规则性判定

1. 竖向体型收进与悬挑

建筑沿山地等高线分层错台，竖向收进平缓，无突然缩进

悬挑长度≤1.5m，符合规范限值

立面无过大外挑、无竖向截断、无竖向突变

判定：竖向体型规则

2. 侧向刚度规则性

各层层高统一为4.2m，竖向刚度均匀连续

相邻层侧向刚度比≥0.8（规范限值≥0.7）

无软弱层、无薄弱层

判定：侧向刚度规则

3. 竖向抗侧力构件连续性

框架柱上下贯通、落地连续，无转换层、无柱中断

无托柱、无巨型转换构件

判定：竖向抗侧力构件连续

4. 楼层承载力分布

各层抗侧力结构受剪承载力均匀

薄弱层 / 下层承载力≥相邻上层85%（规范限值≥65%）

判定：承载力无突变

竖向规则性结论：本项目竖向规则，无刚度突变、无构件不连续、无承载力突变。

五、综合规则性判定结论

本项目为山地低层装配式混凝土框架聚落，由标准模数单元组成，散点独立布局。

平面规则、竖向规则、无扭转不规则、无楼板不连续、无抗侧力构件不连续。

不属于不规则、特别不规则、严重不规则建筑。

满足 GB 55002-2021、GB 50011-2010（2016 版）对建筑形体规则性的全部要求。

最终判定：本项目建筑形体为规则建筑，无需专项性能化论证，可按常规抗震设计执行。