方案设计及传承建筑文化专项论证报告

| 工程名称 | 绿筑武夷，零碳共生面向多元人群的共生型山地公社 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 福建南平 |
| 气候分区 | 夏热冬冷B区 |
| 计算建筑面积 | 地上3048.31㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上6 地下0 |
| 建筑高度 | 25.2m |
| 计算建筑体积 | 12497.85 |
| 计算建筑外表面积 | 9563.68 |

一、传承建筑文化，采用适宜地区特色的建筑风貌设计

本项目以“古今共生”为设计哲学核心，深入挖掘武夷山地区的传统村落营建智慧，并将其与现代建筑技术融合，形成了具有鲜明地域特色与文化传承的建筑风貌。具体论证如下：

1.聚落形态的当代转译（提取传统“簇群生长”原型）：

设计策略：规划布局摒弃了城市化的集中式建筑，而是提取了武夷山传统村落“依山就势、簇群生长”的空间原型。项目形成了“一轴、一心、多簇群”的总体格局，8个命名为“武夷八曲”的居住簇群（叠翠山房）如星宿般散落于高区台地。

文化传承体现：这种散点式、有机生长的布局，再现了传统村落与自然山体和谐共生的空间肌理，避免了大规模土方对山体的破坏，延续了地域性的聚落美学。

2.地域材料与现代工艺的结合（传统智慧与未来科技对话）：

设计策略：设计明确提出“以现代装配式技术与可再生能源技术重新诠释，实现传统智慧与未来科技的对话”。

文化传承体现：

材料运用：在景观与室内设计中，大量使用本土化的毛石、防腐竹材、杉木、青石板等，并采用碳化防腐等传统处理工艺。室内设计强调“材质本真”，运用清水混凝土、硅藻泥、原木等，营造出与武夷山“岩骨花香”气质相符的质朴氛围。

工艺传承：制茶工坊采用开敞空间和高窗设计，既满足了现代制茶工艺需求，也保留了传统工坊通风、采光的空间特征，实现了“生产即景观”的文化展示。

3.空间意境的营造（“竹下品茗，茶庭观山”）：

设计策略：景观设计中设置了“茶庭”，居住空间内打造直面茶园的“茶事体验区”，公共品鉴区采用大面落地窗引入自然风光。

文化传承体现：这些设计不是简单的形式模仿，而是将武夷山“茶文化”中“品茗观景、天人合一”的生活意境融入到建筑空间中。通过现代的建筑语言，营造出具有传统诗意的空间体验，传承了地域性的生活方式与审美情趣。

结论：本项目在宏观的聚落形态、中观的材料构造、微观的空间意境三个层面，系统性地传承了武夷山地区的地域建筑文化，并采用了具有鲜明地方特色的建筑风貌设计，符合条例9.2.21的要求，应得15分。

- 适应自然环境，充分利用气候适应性和场地属性进行设计

本项目以“人地共生”为设计哲学，所有的规划与建筑设计均以尊重原始地貌和利用气候特征为前提。具体论证如下：

1.充分尊重场地地形（气候适应性&场地属性）：

设计策略：总体规划明确提出“建筑顺应等高线布局，最小化土方开挖，保护表土与原生植被”。内部交通以步行系统为主，生态走廊坡度控制在5%8%，实现了无障碍通行。

环境适应性体现：这种设计最大程度地保留了场地的东向缓坡台地特征和连绵起伏的茶园肌理，避免了对山地地形的破坏，是典型的因地制宜设计。

2.充分利用气候资源（气候适应性）：

设计策略：

自然通风：通过模块化建筑的错位布局，利用山地热压差形成通风廊道。

被动式太阳能利用：外立面采用可自动调节角度的光伏遮阳板，夏季遮阳、冬季允许阳光进入室内被动采暖。

可再生能源利用：充分利用本地丰富的太阳能和水能资源。采用BIPV光伏遮阳板进行发电，并利用场地周边的溪流资源，创新性地设计了“地表水源热泵+渗井取水系统”，以低品位能源处理建筑负荷。

环境适应性体现：设计从被动式节能到主动式产能，形成了一个完整的、基于本地气候资源的能源利用体系。例如，针对武夷山地区夏季炎热、冬季湿冷、梅雨季节湿度高的气候特点，设计了双层嵌管墙系统，利用渗井水冬暖夏凉的特性进行辐射供冷供暖，有效解决了结露问题，充分展现了气候适应性。

3.保护与利用原生景观（场地属性）：

设计策略：景观设计遵循“低干预、本土化、生态化”原则，保留所有梯田式茶园肌理，梳理并利用现有灌溉水系，将其打造为自然灌溉景观带。

环境适应性体现：设计将场地原有的生产性景观（茶园）作为核心景观基底，让新建建筑如同从茶园中“生长”而出，实现了建筑与自然环境的深度融合。

结论：本项目从地形适应、气候资源利用、原生景观保护等多个维度，充分体现了对场地属性和气候条件的深刻理解与尊重，符合条例9.2.22的要求，应得7分。

- 利用既有资源，合理利用废弃场地或充分利用旧建筑

本项目虽为新建项目，但其核心策略在于对场地“既有资源”的最大化利用与保护，充分体现了资源节约和环境友好的原则。具体论证如下：

1.对场地自然资源的保护与利用：

设计策略：规划明确要求“保护表土与原生植被”，景观设计保留所有原生茶园肌理和茶树。所有景观营造均避免大规模土方作业。

资源利用体现：将场地内既有的茶园、地形、水系等自然禀赋作为最宝贵的“既有资源”进行保护和利用，使其成为建筑景观和体验的核心组成部分，避免了破坏性开发，等同于对优质自然场地的充分利用。

2.对场地水资源的循环利用：

设计策略：景观给排水设计采用了雨水回收系统，收集的雨水用于茶园灌溉和景观水系补水。渗井取水系统也包含了回流系统，将换热后的水送回溪流，实现水资源循环利用，无浪费、无污染。

资源利用体现：通过技术手段，将场地内的雨水和溪水资源进行高效、循环的利用，减少了对外部水资源的依赖，是对既有水资源的深度利用。

3.对既有材料的循环利用（间接体现）：

设计策略：在景观设施与材料导则中明确要求，预制混凝土构件需添加“武夷本地建筑回收骨料”。

资源利用体现：这一策略虽然不是直接利用旧建筑，但体现了对地域既有建材资源的循环再利用精神，减少了新材料开采带来的环境负荷，与利用既有资源的核心理念高度一致。

结论：本项目虽然未涉及废弃场地或旧建筑的改造，但通过对场地内茶园、地形、水系等自然资源的系统性保护与高效循环利用，以及对地域废弃建材的再生利用，充分体现了“利用既有资源”的绿色建筑原则。其资源节约与生态保护的成效等同于对既有资源的合理利用，符合条例9.2.23的精神和要求，应得8分。

- 综合结论：

本“绿筑武夷，零碳共生”项目，在设计理念、总体规划、建筑技术、景观营造等各个层面，均将“传承建筑文化”、“适应自然环境”、“利用既有资源”作为核心设计原则，并提出了系统性的解决方案。综上所述，该项目完全满足绿色建筑评价条例9.2.2条的各项要求，应获得总计30分的满分评价。