电梯运维及检查记录表

说明：1. 检查结果栏统一填写：符合要求填“√”，不符合填“×”，无此项填“/”；2. 发现异常需立即停机处理，详细填写故障情况及处理结果，严禁带故障运行；3. 本记录需按规范保存，定期维保记录至少保存6年，日常巡查记录至少保存1年；4. 自检需符合TSG T5002《电梯维护保养规则》及地方相关标准要求。

一、电梯基础信息

| 电梯编号 | 安装位置 | 电梯类型 | 额定载重量 | 额定速度 | 制造单位 | 安装日期 | 下次检验日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | □乘客电梯 □载货电梯 □杂物电梯 □自动扶梯 |  |  |  |  |  |

二、电梯日常巡查记录表（每日1次）

| 巡查日期 | 巡查时段 | 巡查项目 | 检查结果 | 异常情况描述 | 处理措施及结果 | 巡查人员 | 复核人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. 机房环境（清洁、室温、门窗、照明） |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 主机运行（无异常振动、异响） |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 轿厢运行（平稳、无卡顿、平层准确） |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. 开关门（灵活、无卡顿、无撞击声） |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. 层门/轿门（门锁可靠、地坎清洁） |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. 轿厢内设施（照明、风扇、应急照明正常） |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. 报警装置（对讲、警铃正常，信号畅通） |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. 显示面板（楼层、指令按钮清晰有效） |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. 底坑（清洁、无积水、停止装置有效） |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. 消防开关（功能正常、外观完好） |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

三、电梯定期维保记录表（半月/季度/半年/年度）

| 维保周期 | □半月 □季度 □半年 □年度 | 维保日期 |  | 维保单位 |  | 维保人员 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维保项目 |  | 维保内容及要求 | 维保结果 | 更换配件名称及规格 | 配件更换数量 | 备注 | 验收人员 |
| 机械部分 | 1. 曳引机 | 检查油位、油质，补充或更换润滑油；检查轴承温度、运行异响，紧固连接件，确保运行平稳 |  |  |  |  |  |
|  | 2. 导轨 | 清洁导轨表面，检查导轨接头，调整导轨间隙，确保轿厢运行无晃动 |  |  |  |  |  |
|  | 3. 导靴 | 检查导靴磨损情况，调整导靴间隙，补充润滑油，确保无异常摩擦声 |  |  |  |  |  |
|  | 4. 安全钳 | 检查安全钳间隙，测试联动功能，确保动作灵活可靠（年度维保需进行限速器安全钳联动试验） |  |  |  |  |  |
|  | 5. 缓冲器 | 检查缓冲器状态，补充液压油（液压式），确保位置正确、功能有效 |  |  |  |  |  |
|  | 6. 钢丝绳 | 检查钢丝绳磨损、断丝情况，确保断丝数、磨损量不超过标准，润滑均匀，绳头紧固 |  |  |  |  |  |
| 电气部分 | 1. 控制柜 | 清洁控制柜内部，检查接线端子紧固情况，测试各接触器、继电器动作正常，仪表显示准确 |  |  |  |  |  |
|  | 2. 门机系统 | 检查门机控制器、电机运行状态，调整开关门速度，确保门机动作平稳，安全触板/光幕功能有效 |  |  |  |  |  |
|  | 3. 限位开关 | 检查上下极限开关、强迫减速开关，确保动作灵敏、位置准确，接线可靠 |  |  |  |  |  |
|  | 4. 电气安全装置 | 检查急停开关、门锁电气触点、检修开关等，确保所有安全装置功能有效，符合安全规范 |  |  |  |  |  |
| 维保总结 |  | □维保合格，电梯可正常运行；□存在问题（详见备注），已整改完毕；□存在未整改问题，需限期整改，整改期限：______ |  |  |  |  |  |
| 维保单位签字盖章 |  |  | 日期 |  | 使用单位签字盖章 |  | 日期 |

四、电梯故障及处理记录表

| 故障发生日期 | 故障发生时间 | 电梯编号 | 故障现象描述（含楼层、负载情况） | 故障原因分析 | 处理时间 | 处理措施及过程 | 处理结果 | 处理人员 | 复核人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | □故障排除，正常运行 □未完全排除，需后续跟进 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □故障排除，正常运行 □未完全排除，需后续跟进 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □故障排除，正常运行 □未完全排除，需后续跟进 |  |  |
| 备注：故障处理需遵循安全操作规程，涉及重大故障需立即上报相关监管部门，留存故障处理影像资料，纳入电梯安全档案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、补充说明

日常巡查需在每日电梯投入使用前完成，发现异常立即停机，严禁带病运行，确保巡查环境符合温度、湿度等相关要求，并放置警示标志。

定期维保需由具备资质的维保单位及人员执行，严格按照TSG T5002《电梯维护保养规则》及制造单位要求开展，维保内容不得少于规范规定项目，可根据实际情况增加自检项目。

故障处理需详细记录每一个环节，更换的配件需留存规格、型号信息，确保可追溯；重大故障处理后需进行全面检测，合格后方可投入使用。

本记录表需由专人负责保管，定期整理归档，接受特种设备监管部门检查；自检报告需由相关责任人签字、单位盖章确认，确保记录真实、准确、完整。