可再循环材料和可再利用材料用量计算书

## 一、计算原则与范围

### （一）计算原则

用量统计以设计图纸标注的净用量、现场实际用量为准，优先采用图纸核算值，图纸未明确的按现场验收记录核算；

比例计算以“（可再循环材料用量+可再利用材料用量）÷ 项目所有建筑材料总重量 × 100%”为核心标准，分别核算两类材料用量及整体占比；

统计范围涵盖项目主体结构、围护结构、装修及景观工程所用相关材料，不含临时施工材料、配套设施耗材（如管线、灯具等小型耗材）；

可再循环、可再利用材料用量单独统计，避免重复核算，确保数据精准。

### （二）统计范围

本项目为全装配式混凝土框架结构，统计范围涵盖茶语工坊（公共核心）及8个叠翠山房居住簇群，具体包括可再循环材料、可再利用材料两大类，涵盖预制构件、围护墙体、装修、景观等所有相关应用部位。

## 二、可再循环材料与可再利用材料界定标准

### （一）可再循环材料

指在项目使用寿命结束后，可通过回收、加工、再加工等方式，重新用于建筑或其他领域，且性能符合相关标准的材料，本项目主要包括：

金属类：高强钢筋（HRB400E）、高强钢材（Q355B）、高强度螺栓及配套连接件；

混凝土类：再生骨料混凝土（以建筑拆除废混凝土、碎石料为原料）、再生透水砖；

其他类：玻璃（节能中空玻璃）、铝合金型材（门窗、装饰构件）。

### （二）可再利用材料

指无需经过加工或仅需简单修复、翻新，可直接再次用于本项目或其他项目的材料，本项目主要包括：

本土天然材料：武夷山本地毛石（挡墙、基础砌筑）、杉木、竹材（装修、景观构架）；

可复用预制构件：备用预制小型构件（预制女儿墙片段、小型盖板）；

其他类：回收再利用的建筑模板、脚手架管材（本项目临时周转材料，可重复利用）。

## 三、可再循环材料和可再利用材料用量统计

| 材料类别 | 具体材料名称 | 规格 | 应用部位 | 用量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可再循环材料 | 高强钢筋 | HRB400E（Φ12-Φ25） | 预制构件、节点连接 | 186.5 |
|  | 高强钢材 | Q355B | 连接型钢、预埋件 | 78.3 |
|  | 再生骨料混凝土 | C30-C40 | 预制构件、挡墙 | 920 |
|  | 再生透水砖 | 200×100×50mm | 景观步道、场地铺装 | 85.2 |
|  | 铝合金型材+节能玻璃 | 定制规格 | 门窗、采光顶 | 30 |
| 可再循环材料小计 | - | - | 1280 |  |
| 可再利用材料 | 本地毛石 | 天然规格 | 挡墙、基础砌筑 | 280 |
|  | 本地杉木、竹材 | 天然规格（经防腐处理） | 装修、景观构架 | 120 |
|  | 可复用预制构件 | 小型盖板、女儿墙片段 | 辅助构件、修补替换 | 20 |
| 可再利用材料小计 | - | - | 420 |  |
| 可再循环+可再利用材料合计 |  |  | - | 1700 |
| 项目所有建筑材料总重量 |  |  | - | 3200 |

## 四、用量比例计算

可再循环材料用量比例 = 可再循环材料小计 ÷ 建筑材料总重量 × 100% = 1280 ÷ 3200 × 100% = 40.0%

可再利用材料用量比例 = 可再利用材料小计 ÷ 建筑材料总重量 × 100% = 420 ÷ 3200 × 100% = 13.125%

可再循环与可再利用材料总比例 = （可再循环材料小计+可再利用材料小计）÷ 建筑材料总重量 × 100% = 1700 ÷ 3200 × 100% = 53.125%

## 五、计算结论

1.本项目严格按照绿色建筑与可循环利用相关标准，界定可再循环、可再利用材料范围，用量统计覆盖主体结构、装修、景观等全部位，计算过程规范、数据精准，符合相关规范要求；

2.本项目可再循环材料用量1280吨，占比40.0%；可再利用材料用量420吨，占比13.125%；两类材料总用量1700吨，总占比53.125%，充分践行“循环利用、低碳环保”的绿色建筑理念；

3.各类可再循环、可再利用材料的应用，既实现了建筑废弃物资源化利用，减少了原生建材消耗，降低了碳排放与环境污染，又结合本土材料特色，保留了地域建筑风貌，同时降低了项目建设成本，契合项目“零碳共生”的设计核心，符合绿色建筑评价中资源循环利用的相关要求。