高强钢筋、高强混凝土、高强钢材、螺栓连接点等材料用量比例计算书

## 一、计算原则与范围

### （一）计算原则

用量统计以设计图纸标注的净用量为准，扣除构件内部孔洞、预埋管线所占材料用量（小于0.05m³的孔洞不予扣除）；

比例计算以“某类高强材料用量÷对应类别材料总用量×100%”为标准，分别核算各类高强材料占比，最终汇总呈现整体应用比例；

统计范围仅包含项目主体结构及连接节点所用相关材料，不含装修、景观、配套设施所用同类材料。

### （二）统计范围

本项目为全装配式混凝土框架结构，统计范围涵盖茶语工坊（公共核心）及8个叠翠山房居住簇群的主体结构、预制构件连接节点，具体包括：高强钢筋、高强混凝土、高强钢材、螺栓连接点（含螺栓及配套连接件）。

## 二、各类高强材料界定标准

高强钢筋：采用HRB400E及以上级别钢筋，抗拉强度标准值≥400MPa，主要用于预制构件受力钢筋、节点连接钢筋；

高强混凝土：采用C40及以上强度等级混凝土，立方体抗压强度标准值≥40MPa，主要用于预制柱、预制梁等承重构件；

高强钢材：采用Q355及以上级别钢材，屈服强度≥355MPa，主要用于预制构件连接型钢、预埋件；

螺栓连接点：采用高强度螺栓（8.8级及以上），配套螺母、垫圈，主要用于预制构件拼接、节点连接，按连接点数量及单节点螺栓用量统计。

## 三、各类高强材料用量统计

| 材料类别 | 材料规格 | 应用部位 | 用量 | 对应类别材料总用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高强钢筋 | HRB400E（Φ12-Φ25） | 预制柱、预制梁、叠合楼板、节点连接 | 186.5吨 | 205吨 |
| 高强混凝土 | C40、C45 | 预制柱、预制梁、预制阳台板、女儿墙 | 3280m³（折合重量8200吨） | 3968m³（折合重量9920吨） |
| 高强钢材 | Q355B | 构件连接型钢、预埋件、支撑件 | 78.3吨 | 85吨 |
| 螺栓连接点 | 8.8级高强度螺栓（M16-M24） | 预制构件拼接、梁柱节点、外墙挂板连接 | 12680个连接点（含螺栓38040套） | 12680个连接点（全为高强螺栓连接） |

## 四、用量比例计算

高强钢筋用量比例 = 高强钢筋用量 ÷ 钢筋总用量 × 100% = 186.5 ÷ 205 × 100% ≈ 91.0%

高强混凝土用量比例 = 高强混凝土用量 ÷ 混凝土总用量 × 100% = 3280 ÷ 3968 × 100% ≈ 82.7%

高强钢材用量比例 = 高强钢材用量 ÷ 钢材总用量 × 100% = 78.3 ÷ 85 × 100% ≈ 92.1%

高强螺栓连接点比例 = 高强螺栓连接点数量 ÷ 连接点总数量 × 100% = 12680 ÷ 12680 × 100% = 100%

## 五、计算结论

1.本项目严格按照全装配式混凝土框架结构设计要求，选用HRB400E级高强钢筋、C40及以上高强混凝土、Q355B级高强钢材及8.8级高强度螺栓，各类高强材料用量统计精准、范围清晰，计算过程符合相关规范要求；

2.各类高强材料用量比例分别为：高强钢筋91.0%、高强混凝土82.7%、高强钢材92.1%、高强螺栓连接点100%，高强材料应用占比高，充分满足全装配式建筑的结构安全与装配精度要求；

3.高强材料的大规模应用，提升了预制构件的强度、耐久性与抗震性能，保障了装配式构件连接的可靠性，同时减少了材料用量，降低了碳排放，契合项目低碳共生、安全可靠的设计核心，符合绿色建筑与装配式建筑的相关评价要求。