室内APMV达标比例报告

居住建筑

设计编号：BKA80144

| 工程地点 | ： | 湖南-湘潭 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 湖南工程学院 智慧建造与能源工程学院 |
| 设计单位 | ： | 湖南工程学院 智慧建造与能源工程学院 |
| 设计人 | ： | 周文涛 吴子蕙 王博男 侯瑞翔 刘根全 |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | ： | 2025年12月31日 |

| 采用软件 | : 室内热舒适评价软件ITES2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T17769185208 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目 录

1 项目概况	3

1.1 平面图	3

1.2 三维视图	10

2 计算依据	10

3 参考标准	11

4 计算方法	11

4.1 APMV计算公式	11

4.2 PMV计算公式	12

4.3 自适应系数λ	12

5 计算参数	13

5.1 参评时间段	13

5.2 PMV计算所需参数	13

5.3 房间类型参数	13

6 结果分析	13

7 结论	21

项目概况

平面图

-4层平面

-3层平面

-2层平面

-1层平面

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

7层平面

8层平面

9层平面

10层平面

三维视图

请先在【模型观察】命令中保存图片

计算依据

本项目主要参照资料有：

- 《健康建筑评价标准》T/ASC02-2021

- 《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012

- 《热环境人类工效学  通过计算PMV和PPD指数与局部热舒适准则对热舒适进行分析测定与解释》GB/T18049-2017

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

- 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

- 委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料

- 委托方提供的其他相关资料

参考标准

本项目依据《健康建筑评价标准》T/ASC02-2021中6.2.12条款的规定，合理采用自然通风、遮阳等被动调节措施改善室内热湿环境，在自由运行状态下室内非人工冷热源热湿环境满足人体适应性热舒适的要求，评价总分值为6分，并按下列规则评分：

1）人体预计适应性平均热感觉指标 -1≤APMV＜-0.5或0.5＜APMV≤1得4分；

2）人体预计适应性平均热感觉指标 -0.5≤APMV≤0.5得6分。

计算方法

依据《健康建筑评价标准》T/ASC02-2021的要求，无论从人体适应性热舒适的角度，还是从建筑节能减排的角度，都鼓励尽量采用自然通风等被动调节措施来营造舒适热环境。

APMV计算公式

对于自然通风工况，本项目参照现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785关于非人工冷热源热湿环境评价方法，以预计适应性平均热感觉指标（APMV）作为室内热舒适评价依据。预计适应性平均热感觉指标（APMV）应按下式计算：

APMV=PMV1+λ∙PMV

式中：

APMV	—	预计适应性平均热感觉指标；

λ		—	自适应系数，按条文说明中表1取值；

PMV	—	预计平均热感觉指标，按现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785中附录E计算。

PMV计算公式

式中：

| PMV | — | 预计平均热感觉指数； |
| --- | --- | --- |
| M | — | 代谢率（W/m2），参考附录B不同活动的代谢率； |
| W | — | 有效机械功率（W/m2），通常情况下可近似为零； |
| lcl | — | 服装热阻（m2∙K/W），参考附录C服装组合热阻估算； |
| fcl | — | 服装表面系数，通过公式（4）求解； |
| ta | — | 空气温度（℃），可通过“自然室温”计算求解过渡季节平均温度； |
|  | — | 平均辐射温度（℃），可近似取室内温度； |
| var | — | 相对风速（m/s），通过房间类型中使用个性化送风装置的情况确定平均风速； |
| Pa | — | 水蒸气分压（Pa），室外气象参数获得； |
| hc | — | 对流换热系数，可通过计算程序迭代计算得出； |
| tcl | — | 服装表面温度，可通过计算程序迭代计算得出（℃）。 |
| 说明：其中水蒸气分压也可以用空气相对湿度代替作为输入的参数。 |  |  |

自适应系数λ

表1	 自适应系数

| 建筑气候区 |  | 居住、商店、旅馆建筑及办公室 | 教育建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒、寒冷地区 | PMV≥0 | 0.24 | 0.21 |
|  | PMV＜0 | －0.50 | -0.29 |
| 夏热冬冷、夏热冬暖、温和地区 | PMV≥0 | 0.21 | 0.17 |
|  | PMV＜0 | －0.49 | -0.28 |

计算参数

本项目取《中国建筑热环境分析专用气象数据集》中株洲的气象数据，基于以下参数计算室内热湿环境评价指标PMV，再进行APMV计算。

参评时间段

1月1日至12月31日。

PMV计算所需参数

表2  PMV计算所需参数

| 人体代谢(met) | 对外做功(met) | 服装热阻(clo) | 相对湿度(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.50 | 0.00 | 1.00 | 79.9 |

其中房间室内温度列于结果分析的表中，平均风速见房间类型参数表。

房间类型参数

表3  房间类型参数

| 房间类型 | 过渡季新风量 | 平均风速(m/s) | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 库房 | 10(次/h) | ≤0.3 | 32(㎡/人) | 6(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 空房间 | 10(次/h) | ≤0.3 | 0(人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 起居室 | 10(次/h) | ≤0.3 | 32(㎡/人) | 6(W/㎡) | 5(W/㎡) |

本项目APMV计算所需的自适应系数按照表1进行选择，并列于结果分析一节中。

结果分析

《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012中给出如下评价标准。软件依据该标准对各个主要功能房间进行PMV以及PPD的达标面积统计，并且按照主要功能房间面积加权平均计算得出建筑的APMV评价结果。

表4  APMV评价指标与得分

| APMV指标限值 | 得分 |
| --- | --- |
| －0.5≤APMV≤0.5 | 6分 |
| －1≤APMV＜－0.5或＋0.5＜PMV≤＋1 | 4分 |

表5 建筑主要功能房间APMV评价指标

| 层号 | 房间 | 房间名称 | 面积(㎡) | 房间温度(℃) | PMV | λ | APMV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001 | 商业 | 32.7 | 18.85 | 0.07 | 0.21 | 0.07 |
|  | 1001 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1001 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1001 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1001 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1001 | 科研 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1001 | 科研 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1001 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1001 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1001 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1001 | 科研 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1001 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1001 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1001 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1001 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1002 | 商业 | 32.7 | 18.81 | 0.06 | 0.21 | 0.06 |
|  | 1002 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1003 | 商业 | 32.7 | 18.73 | 0.05 | 0.21 | 0.05 |
|  | 1003 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1003 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1003 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1003 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1003 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1003 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1003 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1003 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1003 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1004 | 商业 | 32.7 | 18.74 | 0.05 | 0.21 | 0.05 |
|  | 1004 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1004 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1004 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1004 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1004 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1004 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1005 | 商业 | 32.7 | 18.80 | 0.06 | 0.21 | 0.06 |
|  | 1005 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1005 | 科研 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1005 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1005 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1005 | 科研 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1005 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1005 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1006 | 商业 | 32.7 | 18.95 | 0.09 | 0.21 | 0.09 |
|  | 1006 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1006 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1006 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1006 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1007 | 商业 | 32.7 | 18.68 | 0.04 | 0.21 | 0.04 |
|  | 1007 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1007 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1008 | 商业 | 32.7 | 19.02 | 0.10 | 0.21 | 0.10 |
|  | 1008 | 科研 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1008 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1009 | 商业 | 32.7 | 18.88 | 0.07 | 0.21 | 0.07 |
|  | 1009 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1009 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1009 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1009 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1009 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1009 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1010 | 商业 | 32.7 | 18.80 | 0.06 | 0.21 | 0.06 |
|  | 1010 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1010 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1010 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1011 | 普通办公室 | 32.7 | 18.59 | 0.02 | 0.21 | 0.02 |
|  | 1011 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1011 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1011 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1011 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1012 | 商业 | 32.7 | 18.77 | 0.05 | 0.21 | 0.05 |
|  | 1012 | 科研 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1013 | 科研 | 32.7 | 18.73 | 0.05 | 0.21 | 0.05 |
|  | 1013 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1014 | 商业 | 32.7 | 18.76 | 0.05 | 0.21 | 0.05 |
|  | 1014 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1015 | 商业 | 32.7 | 18.62 | 0.03 | 0.21 | 0.03 |
|  | 1015 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1016 | 科研 | 32.7 | 18.83 | 0.07 | 0.21 | 0.07 |
|  | 1017 | 科研 | 32.7 | 18.65 | 0.03 | 0.21 | 0.03 |
|  | 1017 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1017 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1018 | 商业 | 32.7 | 18.82 | 0.06 | 0.21 | 0.06 |
|  | 1018 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1019 | 商业 | 32.7 | 18.61 | 0.03 | 0.21 | 0.03 |
|  | 1019 | 科研 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1020 | 商业 | 32.7 | 18.80 | 0.06 | 0.21 | 0.06 |
|  | 1021 | 科研 | 32.7 | 18.66 | 0.03 | 0.21 | 0.03 |
|  | 1021 | 科研 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1022 | 商业 | 32.7 | 18.75 | 0.05 | 0.21 | 0.05 |
|  | 1024 | 商业 | 32.7 | 18.66 | 0.03 | 0.21 | 0.03 |
|  | 1025 | 商业 | 32.7 | 18.63 | 0.03 | 0.21 | 0.03 |
|  | 1025 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1027 | 科研 | 32.7 | 18.44 | -0.01 | -0.49 | -0.01 |
|  | 1029 | 科研 | 32.7 | 18.55 | 0.01 | 0.21 | 0.01 |
|  | 1029 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1031 | 科研 | 32.7 | 18.71 | 0.04 | 0.21 | 0.04 |
|  | 1031 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1032 | 科研 | 32.7 | 18.73 | 0.05 | 0.21 | 0.05 |
|  | 1032 | 科研 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1034 | 科研 | 32.7 | 18.79 | 0.06 | 0.21 | 0.06 |
|  | 1034 | 科研 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 1036 | 科研 | 32.7 | 18.72 | 0.05 | 0.21 | 0.05 |
| 3层 | 3001 | 商业 | 32.7 | 18.89 | 0.08 | 0.21 | 0.08 |
|  | 3001 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 3001 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 3001 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 3001 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 3001 | 科研 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 3001 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 3001 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 3001 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 3001 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 3002 | 科研 | 32.7 | 18.71 | 0.04 | 0.21 | 0.04 |
|  | 3002 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 3002 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 3002 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 3002 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 3003 | 商业 | 32.7 | 18.83 | 0.06 | 0.21 | 0.06 |
|  | 3003 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 3003 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 3003 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 3003 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 3003 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 3003 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 3003 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 3003 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 3004 | 商业 | 32.7 | 18.74 | 0.05 | 0.21 | 0.05 |
|  | 3004 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 3004 | 科研 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 3004 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 3005 | 商业 | 32.7 | 18.65 | 0.03 | 0.21 | 0.03 |
|  | 3005 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 3005 | 科研 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 3005 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 3005 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 3006 | 商业 | 32.7 | 18.77 | 0.05 | 0.21 | 0.05 |
|  | 3006 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 3006 | 科研 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 3006 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 3006 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 3006 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 3007 | 科研 | 32.7 | 18.71 | 0.04 | 0.21 | 0.04 |
|  | 3007 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 3007 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 3008 | 商业 | 32.7 | 18.63 | 0.03 | 0.21 | 0.03 |
|  | 3008 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 3008 | 科研 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 3009 | 商业 | 32.7 | 18.77 | 0.05 | 0.21 | 0.05 |
|  | 3009 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 3009 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 3010 | 科研 | 32.7 | 18.78 | 0.06 | 0.21 | 0.05 |
|  | 3010 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 3010 | 科研 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 3010 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 3011 | 科研 | 32.7 | 18.68 | 0.04 | 0.21 | 0.04 |
|  | 3011 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 3012 | 商业 | 32.7 | 18.72 | 0.05 | 0.21 | 0.05 |
|  | 3012 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 3015 | 科研 | 32.7 | 18.99 | 0.09 | 0.21 | 0.09 |
|  | 3015 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 3016 | 科研 | 32.7 | 18.82 | 0.06 | 0.21 | 0.06 |
|  | 3017 | 商业 | 32.7 | 18.78 | 0.06 | 0.21 | 0.06 |
|  | 3018 | 商业 | 32.7 | 18.75 | 0.05 | 0.21 | 0.05 |
|  | 3018 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 3019 | 商业 | 32.7 | 18.70 | 0.04 | 0.21 | 0.04 |
|  | 3020 | 商业 | 32.7 | 18.72 | 0.05 | 0.21 | 0.04 |
|  | 3022 | 商业 | 32.7 | 18.74 | 0.05 | 0.21 | 0.05 |
|  | 3024 | 商业 | 32.7 | 18.72 | 0.05 | 0.21 | 0.05 |
|  | 3026 | 商业 | 32.7 | 18.81 | 0.06 | 0.21 | 0.06 |
|  | 3028 | 商业 | 32.7 | 18.82 | 0.06 | 0.21 | 0.06 |
|  | 3030 | 科研 | 32.7 | 18.93 | 0.08 | 0.21 | 0.08 |
|  | 3031 | 商业 | 32.7 | 18.88 | 0.07 | 0.21 | 0.07 |
|  | 3032 | 商业 | 32.7 | 18.84 | 0.07 | 0.21 | 0.07 |
|  | 3033 | 商业 | 32.7 | 18.74 | 0.05 | 0.21 | 0.05 |
|  | 3034 | 商业 | 32.7 | 18.81 | 0.06 | 0.21 | 0.06 |
|  | 3036 | 商业 | 32.7 | 18.86 | 0.07 | 0.21 | 0.07 |
|  | 3037 | 科研 | 32.7 | 18.84 | 0.07 | 0.21 | 0.07 |
|  | 3038 | 科研 | 32.7 | 18.94 | 0.09 | 0.21 | 0.08 |
|  | 3039 | 商业 | 32.7 | 18.89 | 0.08 | 0.21 | 0.07 |
|  | 3040 | 商业 | 32.7 | 18.82 | 0.06 | 0.21 | 0.06 |
|  | 3041 | 商业 | 32.7 | 18.88 | 0.07 | 0.21 | 0.07 |
| 5层 | 5001 | 商业 | 32.7 | 18.82 | 0.06 | 0.21 | 0.06 |
|  | 5001 | 科研 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 5001 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 5001 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 5002 | 商业 | 32.7 | 18.84 | 0.07 | 0.21 | 0.07 |
|  | 5002 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 5002 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 5003 | 商业 | 32.7 | 18.71 | 0.04 | 0.21 | 0.04 |
|  | 5003 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 5004 | 商业 | 32.7 | 18.82 | 0.06 | 0.21 | 0.06 |
|  | 5004 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 5004 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 5004 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 5005 | 商业 | 32.7 | 18.58 | 0.02 | 0.21 | 0.02 |
|  | 5006 | 商业 | 32.7 | 18.72 | 0.04 | 0.21 | 0.04 |
|  | 5006 | 科研 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 5008 | 商业 | 32.7 | 18.62 | 0.03 | 0.21 | 0.03 |
|  | 5008 | 科研 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 5008 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 5010 | 科研 | 32.7 | 18.88 | 0.07 | 0.21 | 0.07 |
|  | 5010 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 5010 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 5012 | 科研 | 32.7 | 18.68 | 0.04 | 0.21 | 0.04 |
|  | 5013 | 商业 | 32.7 | 18.81 | 0.06 | 0.21 | 0.06 |
|  | 5013 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 5014 | 商业 | 32.7 | 18.77 | 0.05 | 0.21 | 0.05 |
|  | 5015 | 商业 | 32.7 | 18.76 | 0.05 | 0.21 | 0.05 |
|  | 5016 | 商业 | 32.7 | 18.90 | 0.08 | 0.21 | 0.08 |
|  | 5016 | 商业 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 5017 | 商业 | 32.7 | 18.86 | 0.07 | 0.21 | 0.07 |
|  | 5021 | 商业 | 32.7 | 18.89 | 0.08 | 0.21 | 0.07 |
|  | 5026 | 商业 | 32.7 | 18.76 | 0.05 | 0.21 | 0.05 |
|  | 5027 | 商业 | 32.7 | 18.95 | 0.09 | 0.21 | 0.09 |
|  | 5030 | 商业 | 32.7 | 18.68 | 0.04 | 0.21 | 0.04 |
|  | 5033 | 商业 | 32.7 | 18.81 | 0.06 | 0.21 | 0.06 |
|  | 5033 | 科研 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 5034 | 商业 | 32.7 | 18.88 | 0.07 | 0.21 | 0.07 |
|  | 5034 | 科研 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 5035 | 科研 | 32.7 | 18.85 | 0.07 | 0.21 | 0.07 |
|  | 5036 | 商业 | 32.7 | 18.86 | 0.07 | 0.21 | 0.07 |
|  | 5036 | 科研 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 5037 | 科研 | 32.7 | 18.99 | 0.09 | 0.21 | 0.09 |
| 7层 | 7001 | 住宅 | 32.7 | 19.07 | 0.11 | 0.21 | 0.11 |
|  | 7001 | 医疗 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 7001 | 住宅 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 7001 | 住宅 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 7001 | 医疗 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 7002 | 住宅 | 32.7 | 18.98 | 0.09 | 0.21 | 0.09 |
|  | 7002 | 医疗 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 7002 | 住宅 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 7002 | 住宅 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 7002 | 住宅 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 7003 | 住宅 | 32.7 | 18.99 | 0.09 | 0.21 | 0.09 |
|  | 7003 | 医疗 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 7003 | 住宅 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 7003 | 住宅 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 7003 | 住宅 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 7004 | 住宅 | 32.7 | 18.94 | 0.09 | 0.21 | 0.08 |
|  | 7004 | 住宅 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 7004 | 住宅 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 7005 | 住宅 | 32.7 | 18.89 | 0.08 | 0.21 | 0.07 |
|  | 7005 | 住宅 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 7005 | 医疗 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 7005 | 住宅 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 7005 | 住宅 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 7005 | 住宅 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 7005 | 医疗 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 7006 | 住宅 | 32.7 | 18.90 | 0.08 | 0.21 | 0.08 |
|  | 7006 | 住宅 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 7007 | 住宅 | 32.7 | 18.77 | 0.06 | 0.21 | 0.05 |
|  | 7007 | 住宅 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 7007 | 住宅 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 7008 | 住宅 | 32.7 | 18.90 | 0.08 | 0.21 | 0.08 |
|  | 7008 | 住宅 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 7008 | 住宅 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 7009 | 住宅 | 32.7 | 18.76 | 0.05 | 0.21 | 0.05 |
|  | 7009 | 医疗 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 7010 | 住宅 | 32.7 | 18.66 | 0.03 | 0.21 | 0.03 |
|  | 7011 | 住宅 | 32.7 | 19.03 | 0.10 | 0.21 | 0.10 |
|  | 7012 | 住宅 | 32.7 | 18.96 | 0.09 | 0.21 | 0.09 |
|  | 7012 | 住宅 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 7012 | 住宅 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 7012 | 住宅 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 7013 | 住宅 | 32.7 | 18.90 | 0.08 | 0.21 | 0.08 |
|  | 7013 | 住宅 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 7014 | 住宅 | 32.7 | 18.68 | 0.04 | 0.21 | 0.04 |
|  | 7015 | 住宅 | 32.7 | 18.87 | 0.07 | 0.21 | 0.07 |
|  | 7016 | 住宅 | 32.7 | 18.86 | 0.07 | 0.21 | 0.07 |
|  | 7016 | 住宅 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 7018 | 住宅 | 32.7 | 18.80 | 0.06 | 0.21 | 0.06 |
|  | 7018 | 住宅 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 7019 | 住宅 | 32.7 | 18.69 | 0.04 | 0.21 | 0.04 |
|  | 7021 | 住宅 | 32.7 | 18.84 | 0.07 | 0.21 | 0.07 |
|  | 7023 | 住宅 | 32.7 | 18.64 | 0.03 | 0.21 | 0.03 |
|  | 7024 | 住宅 | 32.7 | 18.93 | 0.08 | 0.21 | 0.08 |
|  | 7032 | 住宅 | 32.7 | 18.93 | 0.08 | 0.21 | 0.08 |
|  | 7035 | 住宅 | 32.7 | 18.81 | 0.06 | 0.21 | 0.06 |
|  | 7036 | 住宅 | 32.7 | 18.87 | 0.07 | 0.21 | 0.07 |
| 9层 | 9001 | 住宅 | 32.7 | 19.04 | 0.10 | 0.21 | 0.10 |
|  | 9001 | 住宅 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 9001 | 住宅 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 9001 | 住宅 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 9001 | 住宅 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 9001 | 住宅 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 9002 | 住宅 | 32.7 | 19.02 | 0.10 | 0.21 | 0.10 |
|  | 9002 | 住宅 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 9002 | 住宅 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 9003 | 住宅 | 32.7 | 18.90 | 0.08 | 0.21 | 0.08 |
|  | 9003 | 住宅 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 9003 | 住宅 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 9003 | 住宅 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 9003 | 住宅 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 9004 | 住宅 | 32.7 | 19.02 | 0.10 | 0.21 | 0.10 |
|  | 9004 | 住宅 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 9004 | 住宅 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 9004 | 医疗 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 9005 | 住宅 | 32.7 | 18.89 | 0.08 | 0.21 | 0.08 |
|  | 9005 | 住宅 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 9005 | 住宅 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 9005 | 住宅 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 9005 | 住宅 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 9005 | 住宅 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 9005 | 住宅 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 9006 | 住宅 | 32.7 | 18.99 | 0.10 | 0.21 | 0.09 |
|  | 9006 | 住宅 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 9006 | 住宅 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 9007 | 住宅 | 32.7 | 19.01 | 0.10 | 0.21 | 0.10 |
|  | 9007 | 住宅 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 9007 | 住宅 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 9008 | 住宅 | 32.7 | 18.87 | 0.07 | 0.21 | 0.07 |
|  | 9008 | 住宅 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 9008 | 住宅 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 9009 | 住宅 | 32.7 | 18.97 | 0.09 | 0.21 | 0.09 |
|  | 9009 | 住宅 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 9010 | 住宅 | 32.7 | 18.83 | 0.06 | 0.21 | 0.06 |
|  | 9010 | 住宅 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 9010 | 住宅 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 9011 | 住宅 | 32.7 | 19.00 | 0.10 | 0.21 | 0.09 |
|  | 9012 | 住宅 | 32.7 | 19.15 | 0.12 | 0.21 | 0.12 |
|  | 9012 | 住宅 | 32.7 | 20.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 |
|  | 9013 | 住宅 | 32.7 | 18.97 | 0.09 | 0.21 | 0.09 |
|  | 9014 | 住宅 | 32.7 | 19.23 | 0.14 | 0.21 | 0.13 |
|  | 9019 | 医疗 | 32.7 | 18.82 | 0.06 | 0.21 | 0.06 |
|  | 9021 | 住宅 | 32.7 | 18.69 | 0.04 | 0.21 | 0.04 |
|  | 9022 | 住宅 | 32.7 | 18.93 | 0.08 | 0.21 | 0.08 |
|  | 9026 | 住宅 | 32.7 | 18.76 | 0.05 | 0.21 | 0.05 |
|  | 9032 | 住宅 | 32.7 | 18.85 | 0.07 | 0.21 | 0.07 |
|  | 9036 | 住宅 | 32.7 | 18.83 | 0.07 | 0.21 | 0.06 |
| 建筑APMV面积加权平均值 |  |  |  | 0.18 |  |  |  |

说明：建筑整体的APMV按照建筑各主要功能房间的计算值进行面积加权平均得出。

结论

该建筑主要功能房间在自然通风工况下的人体预计适应性平均热感觉指标APMV为0.18，根据《健康建筑评价标准》T/ASC02-2016中6.2.12条款，应得6分。