建设项目日照分析报告

项目名称：二阶永恒--基于算法生成与绿色智慧运维的动态代谢建筑矩阵设计

建设单位： 湖南工程学院 智慧建造与能源工程学院                             （章）

设计单位： 湖南工程学院 智慧建造与能源工程学院                             （章）

2026年01月02日

日照分析报告

一、建设单位（委托方）名称：

地址：                                    邮政编码：

法定代表人：            联系人：            联系电话：

二、设计单位（受托方）名称：

地址：                                    邮政编码：

法定代表人：            联系人：            联系电话：

资质证书编号：

三、日照分析项目情况

（一）建设项目基本情况：

（以下简称委托方），就拟建       建筑对其基地北侧遮挡范围内确定的客体（详附图一）的日照影响，委托我公司进行分析。

建设地点：

用地范围：

建设基地周边电子地形图（详见附图   ）。

拟建建筑方案总平面图(详见附图    )。

（二）基地内拟建建筑基本情况：

基地内拟建建筑

| 编号 | 使用性质 | 层数 | 建筑高度(米) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  |  | 2.3 |
| 2层 |  |  | 5.3 |
| 3层 |  |  | 8.3 |
| 4层 |  |  | 11.3 |
| 5层 |  |  | 15.3 |

（三）基地遮挡范围内的客体建筑基本情况：

（四）基地外参与叠加分析的主体建筑基本情况：

注：

上表中是指建筑最高部位（含水箱、电梯井或构架）的高度（具体进行日照分析计算时建筑高度以日照分析图上所标示的诸屋面标高为准）。

拟建建筑的阴影范围，主、客体建筑位置关系，建筑标高以及客体建筑窗位如附图所示。

四、日照分析标准及依据

4.1 《城市居住区规划设计规范》（GBJ50180－2018）的条文

4.0.9 住宅建筑的间距应符合表4.0.9的规定；对特定情况，还应符合下列规定：

- 老年人居住建筑日照标准不应低于冬至日日照时数2h；

- 在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原有日照标准降低，既有住宅建筑进行无障碍改造加装电梯除外；

- 旧区改建项目内新建住宅建筑日照标准不应低于大寒日日照时数1h。

表4.0.9　住宅建筑日照标准

| 建筑气候区划 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、VII气候区 |  | Ⅳ气候区 |  | Ⅴ、Ⅵ气候区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城区常住人口(万人) | ≥50 | ＜50 | ≥50 | ＜50 | 无限定 |
| 日照标准日 | 大寒日 |  |  | 冬至日 |  |
| 日照时数(h) | ≥2 | ≥3 |  | ≥1 |  |
| 有效日照时间带 (当地真太阳时) | 8时～16时 |  |  | 9时～15时 |  |
| 计算起点 | 底层窗台面 |  |  |  |  |

注：①建筑气候区划分应符合本规范附录A第A.0.1条规定。②底层窗台面是指距室内地平0.9m高的外墙位置。

4.2《住宅设计规范》GB50096-2011

7.1.1 每套住宅至少应有一个居住空间能获得冬季日照。

7.1.2 需要获得冬季日照的居住空间的窗洞开口宽度不应小于 0.60m。

4.3《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019

4.2.3-4  新建建筑物或构筑物应满足周边建筑物的日照标准；

5.1.2-2 建筑间距应符合本标准第7.1节建筑用房天然采光的规定，有日照要求的建筑和场地应符合国家相关日照标准的规定。

注：建筑和场地日照标准在现行国家标准《城市居住区规划设计标准》GB 50180中有明确规定，住宅、宿舍、托儿所、幼儿园、宿舍、老年人居住建筑、医院病房楼等类型建筑也有相关日照标准，并应执行当地城市规划行政主管部门依照日照标准制定的相关规定。

五、分析资料的来源说明

由委托方提供： 1.

2.

根据委托方提供的情况，除上述主、客体建筑外，按规划管理部门要求的主客体分析范围内目前尚无其他在建或已经批准方案待建的建筑。我公司在上述资料基础上进行日照分析计算。若由于委托方提供资料不实或方案变化而导致分析差错，我方将不承担责任。

六、本日照分析报告采用经城乡建设部鉴定的“绿建日照分析软件Sun”进行分析计算。

七、日照分析说明

通过作拟建建筑        在9:00～15:00日照阴影范围（见附图一），可知在日照有效时间段内，阴影范围以外的建筑及窗户不受拟建       的日照遮挡影响，不需进行日照定量分析。因此，仅需对客体        楼窗户进行日照定量分析。

八、日照分析结论

客体建筑的日照时间具体分析结果详见附表(附表    页)。

| 分析建筑编号 | 拟建 建设后统计到窗 | 拟建 建设后统计到户 |
| --- | --- | --- |
|  | 所有南向窗户均满足“住宅日照标准” | 每户均满足“住宅日照标准” |
|  | 有 个南向窗户不满足“住宅日照标准” | 每户均满足“住宅日照标准” |

附 表：  共    页

窗日照分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 日照时间 |  | 朝向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日照时间 | 总有效日照 |  |
| 3 | 1～5 | 0.44～1.10 | 13:37～17:00 | 03:23 | 北偏西75度 |
|  | 6～8 | 0.88 | 0 | 00:00 | 北偏东15度 |
|  | 9 | 0.88 | 09:00～09:39 11:01～16:07 16:49～17:00 | 05:45 | 南偏西15度 |
|  | 10 | 0.88 | 09:00～09:39 11:01～16:08 16:46～16:47 16:49～17:00 | 05:46 |  |
|  | 11 | 0.88 | 09:00～09:39 11:01～16:09 16:46～17:00 | 05:47 |  |
|  | 12 | 0.88 | 09:00～09:39 11:01～16:10 16:46～17:00 | 05:48 |  |
|  | 13 | 0.88 | 09:00～09:44 11:01～16:12 16:46～17:00 | 05:55 |  |
|  | 14～15 | 0.44 | 13:38～16:11 16:45～17:00 | 02:48 | 北偏西75度 |
|  | 16 | 1.10 | 13:38～16:13 16:47～17:00 | 02:35 |  |
|  | 17 | 1.10 | 13:38～16:14 16:47～17:00 | 02:36 |  |
|  | 18 | 0.44 | 13:38～16:11 16:45～17:00 | 02:48 |  |
|  | 19～24 | 0.88 | 0 | 00:00 | 北偏东15度 |
|  | 25 | 0.88 | 15:12～17:00 | 01:48 | 南偏西15度 |
|  | 26 | 0.88 | 15:23～17:00 | 01:37 |  |
|  | 27 | 0.88 | 15:32～17:00 | 01:28 |  |
|  | 28 | 0.88 | 11:23～11:42 15:39～17:00 | 01:40 |  |
|  | 29 | 0.88 | 11:36～12:16 15:46～17:00 | 01:54 |  |
|  | 30 | 0.88 | 15:08～16:18 16:49～17:00 | 01:10 |  |
|  | 31 | 0.88 | 09:00～09:01 15:24～16:23 16:49～17:00 | 00:59 |  |
|  | 32 | 0.88 | 09:00～09:13 15:33～16:27 16:47～17:00 | 00:54 |  |
|  | 33 | 0.88 | 09:00～09:28 15:40～16:32 16:47～17:00 | 01:20 |  |
|  | 34 | 0.88 | 09:00～09:46 15:47～16:37 16:47～17:00 | 01:36 |  |
|  | 35 | 0.44 | 14:51～16:16 16:48～17:00 | 01:25 | 北偏西75度 |
|  | 36 | 0.44 | 14:55～16:17 16:48～17:00 | 01:22 |  |
|  | 37 | 1.10 | 15:01～16:21 16:50～17:00 | 01:20 |  |
|  | 38 | 1.10 | 15:05～16:22 16:50～17:00 | 01:17 |  |
|  | 39 | 0.44 | 14:51～16:35 16:43～17:00 | 02:01 |  |
|  | 40～42 | 0.88 | 0 | 00:00 | 北偏东15度 |
|  | 43 | 0.88 | 11:01～13:00 15:12～17:00 | 03:47 | 南偏西15度 |
|  | 44 | 0.88 | 10:33～10:40 11:01～13:20 15:17～17:00 | 04:02 |  |
|  | 45 | 0.88 | 10:46～13:40 15:17～17:00 | 04:37 |  |
|  | 46 | 0.88 | 10:59～14:01 15:17～17:00 | 04:45 |  |
|  | 47 | 0.88 | 11:14～14:23 15:17～17:00 | 04:52 |  |
|  | 48 | 0.44 | 14:50～17:00 | 02:10 | 北偏西75度 |
|  | 49 | 0.44 | 14:54～17:00 | 02:06 |  |
|  | 50 | 1.10 | 15:00～17:00 | 02:00 |  |
|  | 51 | 1.10 | 15:04～17:00 | 01:56 |  |
|  | 52 | 0.44 | 13:37～17:00 | 03:23 |  |
|  | 53～58 | 0.88 | 0 | 00:00 | 北偏东15度 |
|  | 59 | 0.88 | 09:00～10:14 11:00～17:00 | 07:14 | 南偏西15度 |
|  | 60 | 0.88 | 09:00～10:40 11:00～17:00 | 07:40 |  |
|  | 61～63 | 0.88 | 09:00～17:00 | 08:00 |  |
|  | 64 | 0.88 | 09:00～10:14 11:00～17:00 | 07:14 |  |
|  | 65 | 0.88 | 09:00～10:40 11:00～17:00 | 07:40 |  |
|  | 66～68 | 0.88 | 09:00～17:00 | 08:00 |  |
|  | 69 | 0.44 | 14:50～17:00 | 02:10 | 北偏西75度 |
|  | 70 | 0.44 | 14:54～17:00 | 02:06 |  |
|  | 71 | 1.10 | 15:01～15:57 15:59～17:00 | 01:57 |  |
|  | 72 | 1.10 | 15:05～15:57 16:00～17:00 | 01:52 |  |
|  | 73 | 0.44 | 13:38～15:51 16:04～17:00 | 03:09 |  |
|  | 74～76 | 0.88 | 0 | 00:00 | 北偏东15度 |
|  | 77 | 0.88 | 09:00～10:14 11:00～17:00 | 07:14 | 南偏西15度 |
|  | 78 | 0.88 | 09:00～10:40 11:00～17:00 | 07:40 |  |
|  | 79 | 0.88 | 09:00～15:53 15:53～17:00 | 08:00 |  |
|  | 80 | 0.88 | 09:00～15:53 15:59～17:00 | 07:54 |  |
|  | 81 | 0.88 | 09:00～15:53 16:05～17:00 | 07:48 |  |
|  | 82 | 0.22 | 12:42～17:00 | 04:18 |  |
|  | 83～85 | 0.88 | 0 | 00:00 | 北偏东15度 |
|  | 86 | 0.22 | 09:00～11:29 15:52～17:00 | 03:37 | 南偏西15度 |
|  | 87 | 0.88 | 11:35～17:00 | 05:25 |  |
|  | 88 | 0.88 | 09:00～09:01 11:51～17:00 | 05:09 |  |
|  | 89 | 0.88 | 09:04～09:13 12:08～17:00 | 04:52 |  |
|  | 90 | 0.88 | 09:09～09:27 12:25～17:00 | 04:53 |  |
|  | 91 | 0.88 | 09:14～09:39 12:44～17:00 | 04:41 |  |
|  | 92 | 0.22 | 11:12～13:02 14:58～17:00 | 03:52 |  |
|  | 93 | 0.22 | 09:00～11:28 15:50～17:00 | 03:38 |  |
|  | 94～95 | 0.22～0.44 | 13:37～17:00 | 03:23 | 北偏西75度 |
|  | 96 | 0.22 | 14:51～17:00 | 02:09 |  |
|  | 97 | 1.10 | 13:37～17:00 | 03:23 |  |
|  | 98 | 0.22 | 14:47～17:00 | 02:13 |  |
|  | 99 | 0.44 | 13:37～17:00 | 03:23 |  |
|  | 100 | 0.22 | 09:14～17:00 | 07:46 | 南偏西15度 |
|  | 101 | 0.22 | 0 | 00:00 | 北偏东15度 |
|  | 102 | 0.88 | 12:47～13:51 16:01～17:00 | 02:03 | 南偏西15度 |
|  | 103 | 0.88 | 12:34～13:37 16:01～17:00 | 02:02 |  |
|  | 104 | 0.88 | 12:21～13:24 16:01～17:00 | 02:02 |  |
|  | 105 | 0.88 | 12:08～13:11 15:59～17:00 | 02:04 |  |
|  | 106 | 0.88 | 11:54～12:58 15:54～17:00 | 02:10 |  |
|  | 107 | 0.44 | 15:44～17:00 | 01:16 | 北偏西75度 |
|  | 108 | 1.10 | 15:52～17:00 | 01:08 |  |
|  | 109 | 0.88 | 09:00～09:02 11:53～13:19 15:20～17:00 | 03:06 | 南偏西15度 |
|  | 110 | 0.88 | 09:00～09:04 12:10～13:39 15:20～17:00 | 03:09 |  |
|  | 111 | 0.88 | 09:00～09:04 12:27～14:00 15:20～17:00 | 03:13 |  |
|  | 112 | 0.44 | 13:38～14:31 15:21～17:00 | 02:32 | 北偏西75度 |
|  | 113 | 1.10 | 13:38～14:11 15:58～17:00 | 01:35 |  |
|  | 114 | 0.44 | 13:38～14:05 15:53～17:00 | 01:34 |  |
|  | 115 | 0.88 | 09:46～14:23 15:18～16:04 16:10～16:12 16:38～17:00 | 05:45 | 南偏西15度 |
|  | 116 | 0.88 | 09:39～14:01 15:18～16:04 16:05～16:12 16:34～17:00 | 05:34 |  |
|  | 117 | 0.88 | 09:33～13:40 15:18～16:12 16:29～17:00 | 05:32 |  |
|  | 118 | 0.88 | 09:27～10:40 11:01～13:20 15:18～16:12 16:24～17:00 | 05:02 |  |
|  | 119 | 0.88 | 09:21～10:14 11:01～13:00 15:13～16:12 16:20～17:00 | 04:31 |  |
|  | 120 | 0.44 | 14:55～16:08 16:20～17:00 | 01:53 | 北偏西75度 |
|  | 121 | 1.10 | 15:05～15:57 16:01～16:07 16:33～17:00 | 01:19 |  |
|  | 122 | 0.88 | 09:00～15:53 16:45～17:00 | 07:08 | 南偏西15度 |
|  | 123 | 0.88 | 09:01～15:53 16:46～17:00 | 06:52 |  |
|  | 124 | 0.88 | 09:09～15:54 16:46～17:00 | 06:45 |  |
|  | 125 | 0.44 | 13:38～15:55 16:45～17:00 | 02:32 | 北偏西75度 |
|  | 126 | 1.10 | 13:38～14:59 15:06～15:58 16:47～17:00 | 02:13 |  |
|  | 127 | 0.44 | 13:38～14:45 15:03～15:59 16:44～17:00 | 02:19 |  |
|  | 128 | 0.88 | 09:00～09:46 12:47～16:05 16:50～17:00 | 04:04 | 南偏西15度 |
|  | 129 | 0.88 | 09:00～09:28 12:34～16:04 16:50～17:00 | 03:58 |  |
|  | 130 | 0.88 | 09:00～09:13 12:21～16:04 16:49～17:00 | 03:43 |  |
|  | 131 | 0.88 | 09:00～09:01 12:08～16:04 16:49～17:00 | 03:56 |  |
|  | 132 | 0.88 | 11:54～16:04 16:49～17:00 | 04:10 |  |
|  | 133 | 0.44 | 13:38～15:59 16:48～17:00 | 02:21 | 北偏西75度 |
|  | 134 | 1.10 | 13:38～15:59 16:50～17:00 | 02:21 |  |
|  | 135 | 0.88 | 11:53～16:00 16:49～17:00 | 04:07 | 南偏西15度 |
|  | 136 | 0.88 | 12:10～16:02 16:49～17:00 | 03:52 |  |
|  | 137 | 0.88 | 12:27～16:03 16:50～17:00 | 03:36 |  |
|  | 138 | 0.44 | 13:38～16:06 16:49～17:00 | 02:28 | 北偏西75度 |
|  | 139 | 1.10 | 13:38～16:07 16:51～17:00 | 02:29 |  |
|  | 140 | 0.44 | 13:38～16:04 16:49～17:00 | 02:26 |  |
|  | 141 | 0.88 | 09:00～09:39 09:57～17:00 | 07:42 | 南偏西15度 |
|  | 142～143 | 0.88 | 09:00～17:00 | 08:00 |  |
|  | 144 | 0.88 | 09:00～10:40 11:00～17:00 | 07:40 |  |
|  | 145 | 0.88 | 09:00～10:14 11:00～17:00 | 07:14 |  |
|  | 146 | 0.88 | 09:00～09:44 11:00～17:00 | 06:44 |  |
|  | 147～150 | 0.88 | 09:00～09:39 11:00～17:00 | 06:39 |  |
|  | 151～152 | 0.44～1.10 | 13:37～17:00 | 03:23 | 北偏西75度 |
|  | 153～157 | 0.88 | 09:00～17:00 | 08:00 | 南偏西15度 |
|  | 158 | 0.88 | 09:00～15:53 15:58～17:00 | 07:55 |  |
|  | 159 | 0.44 | 13:38～15:51 16:04～17:00 | 03:09 | 北偏西75度 |
|  | 160 | 1.10 | 13:38～15:57 15:59～17:00 | 03:20 |  |
|  | 161 | 0.44 | 13:37～17:00 | 03:23 |  |
|  | 162 | 0.22 | 09:00～15:48 16:38～17:00 | 07:10 | 南偏西15度 |
|  | 163 | 0.22 | 13:38～15:36 16:33～17:00 | 02:25 | 北偏西75度 |
|  | 164 | 0.88 | 09:00～09:46 14:54～16:12 16:51～17:00 | 02:04 | 南偏西15度 |
|  | 165 | 0.88 | 09:00～09:28 14:38～16:12 16:51～17:00 | 02:02 |  |
|  | 166 | 0.88 | 09:00～09:13 14:18～16:12 16:51～17:00 | 01:54 |  |
|  | 167 | 0.88 | 09:00～09:01 13:54～16:12 16:51～17:00 | 02:18 |  |
|  | 168 | 0.88 | 13:26～16:12 16:50～17:00 | 02:46 |  |
|  | 169 | 0.44 | 13:38～16:08 16:49～17:00 | 02:30 | 北偏西75度 |
|  | 170 | 1.10 | 13:38～16:07 16:51～17:00 | 02:29 |  |
|  | 171 | 0.44 | 13:38～16:05 16:48～17:00 | 02:27 |  |
|  | 172 | 1.10 | 13:38～16:07 16:46～16:47 16:50～17:00 | 02:29 |  |
|  | 173 | 0.88 | 09:00～16:08 16:45～17:00 | 07:23 | 南偏西15度 |
|  | 174～175 | 0.88 | 0 | 00:00 | 北偏东15度 |
|  | 176 | 0.88 | 09:00～16:22 16:47～17:00 | 07:22 | 南偏西15度 |
|  | 177 | 0.88 | 09:00～16:26 16:47～17:00 | 07:26 |  |
|  | 178 | 0.88 | 09:00～16:31 16:47～17:00 | 07:31 |  |
|  | 179 | 0.44 | 13:38～16:35 16:46～17:00 | 02:57 | 北偏西75度 |
|  | 180 | 1.10 | 13:38～16:23 16:49～17:00 | 02:45 |  |
|  | 181 | 0.44 | 13:38～16:19 16:47～17:00 | 02:41 |  |
|  | 182 | 0.88 | 09:00～16:17 16:48～17:00 | 07:17 | 南偏西15度 |
|  | 183 | 0.88 | 09:00～16:16 16:48～17:00 | 07:16 |  |
|  | 184 | 0.88 | 09:00～16:15 16:48～17:00 | 07:15 |  |
|  | 185 | 0.88 | 09:00～10:40 11:01～16:14 16:47～17:00 | 06:53 |  |
|  | 186 | 0.88 | 09:00～10:14 11:01～16:13 16:47～17:00 | 06:26 |  |
|  | 187 | 0.44 | 13:38～16:11 16:45～17:00 | 02:48 | 北偏西75度 |
|  | 188 | 1.10 | 15:01～16:13 16:51～17:00 | 01:12 |  |
|  | 189 | 0.44 | 14:51～16:11 16:49～17:00 | 01:20 |  |
|  | 190 | 0.88 | 09:00～12:33 14:36～15:09 16:19～17:00 | 04:47 | 南偏西15度 |
|  | 191 | 0.88 | 09:00～12:15 14:15～14:55 16:19～17:00 | 04:36 |  |
|  | 192 | 0.88 | 09:00～11:58 13:54～14:40 16:19～17:00 | 04:25 |  |
|  | 193 | 0.88 | 09:00～10:40 11:01～11:42 13:33～14:26 16:16～17:00 | 03:58 |  |
|  | 194 | 0.88 | 09:00～10:14 11:01～11:26 13:13～14:12 16:14～17:00 | 03:24 |  |
|  | 195 | 0.44 | 13:38～14:09 16:07～17:00 | 01:24 | 北偏西75度 |
|  | 196 | 1.10 | 13:38～14:15 16:13～17:00 | 01:24 |  |
|  | 197 | 0.88 | 09:00～10:47 13:54～15:13 15:21～15:42 16:02～17:00 | 04:25 | 南偏西15度 |
|  | 198 | 0.88 | 09:00～11:14 14:18～15:57 16:02～17:00 | 04:51 |  |
|  | 199 | 0.88 | 09:00～11:43 14:37～17:00 | 05:06 |  |
|  | 200 | 0.44 | 14:50～17:00 | 02:10 | 北偏西75度 |
|  | 201 | 1.10 | 15:01～15:36 16:19～17:00 | 01:16 |  |
|  | 202 | 0.44 | 14:51～15:25 16:14～17:00 | 01:20 |  |
|  | 203 | 0.88 | 09:00～11:05 15:18～16:17 16:51～17:00 | 03:04 | 南偏西15度 |
|  | 204 | 0.88 | 09:00～10:51 15:18～16:16 16:51～17:00 | 02:49 |  |
|  | 205 | 0.88 | 09:00～10:38 15:18～16:00 16:02～16:15 16:51～17:00 | 02:20 |  |
|  | 206 | 0.88 | 09:00～10:26 15:18～15:45 16:02～16:14 16:51～17:00 | 01:53 |  |
|  | 207 | 0.88 | 09:00～10:14 15:13～15:31 16:02～16:13 16:50～17:00 | 01:32 |  |
|  | 208 | 0.44 | 14:55～15:29 15:54～16:11 16:49～17:00 | 00:51 | 北偏西75度 |
|  | 209 | 1.10 | 15:05～15:40 15:59～16:14 16:51～17:00 | 00:50 |  |
|  | 210 | 0.88 | 14:36～16:12 16:49～17:00 | 01:36 | 南偏西15度 |
|  | 211 | 0.88 | 14:15～16:10 16:49～17:00 | 01:55 |  |
|  | 212 | 0.88 | 13:54～16:09 16:49～17:00 | 02:15 |  |
|  | 213 | 0.88 | 13:33～15:16 15:18～16:08 16:49～17:00 | 02:33 |  |
|  | 214 | 0.88 | 13:13～14:54 15:18～16:07 16:49～17:00 | 02:30 |  |
|  | 215 | 0.44 | 13:38～14:51 15:03～16:05 16:47～17:00 | 02:15 | 北偏西75度 |
|  | 216 | 1.10 | 13:38～15:05 15:06～16:07 16:49～17:00 | 02:28 |  |
|  | 217 | 0.88 | 09:00～09:02 13:54～16:19 16:46～16:47 16:47～17:00 | 02:25 | 南偏西15度 |
|  | 218 | 0.88 | 09:00～09:04 14:18～16:24 16:45～17:00 | 02:21 |  |
|  | 219 | 0.88 | 09:00～09:04 14:38～16:30 16:45～17:00 | 02:07 |  |
|  | 220 | 0.88 | 09:00～09:04 15:23～17:00 | 01:37 |  |
|  | 221 | 0.88 | 09:00～09:13 15:32～17:00 | 01:28 |  |
|  | 222 | 0.88 | 09:00～09:27 15:39～17:00 | 01:48 |  |
|  | 223 | 0.44 | 15:42～17:00 | 01:18 | 北偏西75度 |
|  | 224 | 1.10 | 15:51～16:47 16:47～17:00 | 00:56 |  |
|  | 225 | 0.44 | 15:43～16:42 16:45～17:00 | 01:14 |  |
|  | 226 | 0.44 | 15:43～16:35 16:46～17:00 | 00:52 |  |
|  | 227 | 1.10 | 15:51～16:23 16:51～17:00 | 00:32 |  |
|  | 228 | 0.44 | 15:32～16:19 16:49～17:00 | 00:47 |  |
|  | 229 | 0.88 | 12:46～17:00 | 04:14 | 南偏西15度 |
|  | 230 | 0.88 | 12:33～17:00 | 04:27 |  |
|  | 231 | 0.88 | 12:20～17:00 | 04:40 |  |
|  | 232 | 0.88 | 12:07～17:00 | 04:53 |  |
|  | 233 | 0.88 | 11:53～17:00 | 05:07 |  |
|  | 234～235 | 0.44～1.10 | 13:37～17:00 | 03:23 | 北偏西75度 |
|  | 236 | 0.88 | 09:00～09:01 11:52～17:00 | 05:08 | 南偏西15度 |
|  | 237 | 0.88 | 09:01～09:04 12:09～17:00 | 04:51 |  |
|  | 238 | 0.88 | 12:26～17:00 | 04:34 |  |
|  | 239～241 | 0.44～1.10 | 13:37～17:00 | 03:23 | 北偏西75度 |
|  | 242 | 0.88 | 09:00～09:39 11:36～12:16 15:46～17:00 | 02:33 | 南偏西15度 |
|  | 243 | 0.88 | 09:00～09:48 11:23～11:42 15:39～17:00 | 02:28 |  |
|  | 244 | 0.88 | 09:00～09:38 15:32～17:00 | 02:06 |  |
|  | 245 | 0.88 | 09:00～09:29 15:23～17:00 | 02:06 |  |
|  | 246 | 0.88 | 09:00～09:21 15:17～17:00 | 02:04 |  |
|  | 247 | 0.44 | 15:02～17:00 | 01:58 | 北偏西75度 |
|  | 248 | 1.10 | 15:05～17:00 | 01:55 |  |
|  | 249 | 0.44 | 14:54～17:00 | 02:06 |  |
|  | 250 | 1.10 | 15:04～17:00 | 01:56 |  |
|  | 251 | 0.88 | 11:01～12:16 14:53～17:00 | 03:22 | 南偏西15度 |
|  | 252 | 0.88 | 11:01～11:42 14:37～17:00 | 03:04 |  |
|  | 253 | 0.88 | 11:01～11:09 14:17～17:00 | 02:43 |  |
|  | 254 | 0.88 | 09:34～09:39 13:53～17:00 | 03:07 |  |
|  | 255 | 0.88 | 09:25～09:39 13:25～17:00 | 03:35 |  |
|  | 256～259 | 0.44～1.10 | 13:37～17:00 | 03:23 | 北偏西75度 |
|  | 260～262 | 0.88 | 09:00～17:00 | 08:00 | 南偏西15度 |
|  | 263～265 | 0.44～1.10 | 13:37～17:00 | 03:23 | 北偏西75度 |
|  | 266 | 0.88 | 09:00～09:04 09:09～17:00 | 07:51 | 南偏西15度 |
|  | 267 | 0.88 | 09:00～09:04 09:25～17:00 | 07:35 |  |
|  | 268 | 0.88 | 09:00～09:04 09:43～17:00 | 07:17 |  |
|  | 269 | 0.44 | 13:37～17:00 | 03:23 | 北偏西75度 |
|  | 270 | 1.10 | 13:38～14:59 15:05～17:00 | 03:16 |  |
|  | 271 | 0.44 | 13:38～14:45 15:02～17:00 | 03:05 |  |
|  | 272 | 0.44 | 13:38～14:31 15:21～17:00 | 02:32 |  |
|  | 273 | 1.10 | 15:50～17:00 | 01:10 |  |
|  | 274～275 | 0.44 | 15:42～17:00 | 01:18 |  |
|  | 276 | 1.10 | 15:50～17:00 | 01:10 |  |
|  | 277 | 0.44 | 15:42～17:00 | 01:18 |  |
|  | 278 | 0.88 | 11:36～15:56 16:46～17:00 | 04:20 | 南偏西15度 |
|  | 279 | 0.88 | 11:23～15:54 16:46～17:00 | 04:31 |  |
|  | 280 | 0.88 | 11:11～15:53 16:46～17:00 | 04:42 |  |
|  | 281 | 0.88 | 11:01～15:53 16:45～17:00 | 05:07 |  |
|  | 282 | 0.88 | 11:01～15:53 16:47～17:00 | 04:52 |  |
|  | 283 | 1.10 | 13:38～15:52 16:48～17:00 | 02:14 | 北偏西75度 |
|  | 284 | 1.10 | 13:38～15:48 16:45～17:00 | 02:25 |  |
|  | 285 | 0.88 | 10:36～15:49 16:45～17:00 | 05:28 | 南偏西15度 |
|  | 286 | 0.88 | 10:48～15:52 16:45～17:00 | 05:19 |  |
|  | 287 | 0.88 | 11:02～15:55 16:45～17:00 | 05:08 |  |
|  | 288 | 1.10 | 13:38～16:02 16:46～17:00 | 02:24 | 北偏西75度 |
|  | 289～290 | 1.10 | 13:38～15:58 16:47～17:00 | 02:20 |  |
|  | 291 | 0.88 | 09:00～14:23 16:02～16:12 16:13～17:00 | 06:10 | 南偏西15度 |
|  | 292 | 0.88 | 09:00～14:01 16:01～17:00 | 06:00 |  |
|  | 293 | 0.88 | 09:00～13:40 16:01～17:00 | 05:39 |  |
|  | 294 | 0.88 | 09:00～10:40 11:01～13:20 15:59～17:00 | 05:00 |  |
|  | 295 | 0.88 | 09:00～10:14 11:01～13:00 15:54～17:00 | 04:19 |  |
|  | 296 | 0.44 | 15:44～17:00 | 01:16 | 北偏西75度 |
|  | 297 | 1.10 | 15:52～17:00 | 01:08 |  |
|  | 298 | 0.88 | 09:00～15:13 15:21～16:04 16:21～17:00 | 07:35 | 南偏西15度 |
|  | 299 | 0.88 | 09:00～16:04 16:26～17:00 | 07:38 |  |
|  | 300 | 0.88 | 09:00～16:04 16:32～17:00 | 07:32 |  |
|  | 301 | 0.44 | 13:38～16:04 16:37～17:00 | 02:49 | 北偏西75度 |
|  | 302 | 1.10 | 13:38～14:59 15:06～15:36 15:59～16:07 16:32～17:00 | 02:19 |  |
|  | 303 | 0.44 | 13:38～14:45 15:03～15:25 15:54～16:08 16:18～17:00 | 02:11 |  |
|  | 304 | 0.88 | 09:00～12:16 14:53～17:00 | 05:23 | 南偏西15度 |
|  | 305 | 0.88 | 09:00～11:42 14:37～17:00 | 05:05 |  |
|  | 306 | 0.88 | 09:00～11:09 14:17～17:00 | 04:52 |  |
|  | 307 | 0.88 | 09:00～10:40 13:53～17:00 | 04:47 |  |
|  | 308 | 0.88 | 09:00～10:14 13:25～17:00 | 04:49 |  |
|  | 309～312 | 0.44～1.10 | 13:37～17:00 | 03:23 | 北偏西75度 |
|  | 313 | 0.88 | 09:00～17:00 | 08:00 | 南偏西15度 |
|  | 314 | 0.88 | 09:00～15:38 15:43～17:00 | 07:55 |  |
|  | 315 | 0.88 | 09:00～15:38 15:50～17:00 | 07:48 |  |
|  | 316 | 0.44 | 13:38～15:35 15:58～17:00 | 02:59 | 北偏西75度 |
|  | 317 | 1.10 | 13:38～15:44 15:52～17:00 | 03:14 |  |
|  | 318～319 | 0.44 | 13:37～17:00 | 03:23 |  |
|  | 320 | 1.10 | 15:00～17:00 | 02:00 |  |
|  | 321 | 0.44 | 14:50～17:00 | 02:10 |  |
|  | 322 | 0.88 | 09:00～14:23 15:18～16:04 16:09～17:00 | 07:00 | 南偏西15度 |
|  | 323 | 0.88 | 09:00～14:01 15:18～16:04 16:04～17:00 | 06:43 |  |
|  | 324 | 0.88 | 09:00～13:40 15:17～17:00 | 06:23 |  |
|  | 325 | 0.88 | 09:00～10:40 11:01～13:20 15:17～17:00 | 05:42 |  |
|  | 326 | 0.88 | 09:00～10:14 11:01～13:00 15:12～17:00 | 05:01 |  |
|  | 327 | 0.88 | 09:00～09:44 11:01～12:16 14:53～17:00 | 04:06 |  |
|  | 328 | 0.88 | 09:00～09:39 11:01～11:42 14:37～17:00 | 03:43 |  |
|  | 329 | 0.88 | 09:00～09:39 11:01～11:09 14:17～17:00 | 03:22 |  |
|  | 330 | 0.88 | 09:00～09:39 13:53～17:00 | 03:46 |  |
|  | 331 | 0.88 | 09:00～09:39 13:25～17:00 | 04:14 |  |
|  | 332～334 | 0.44～1.10 | 13:37～17:00 | 03:23 | 北偏西75度 |
|  | 335 | 1.10 | 13:38～15:44 15:54～17:00 | 03:12 |  |
|  | 336 | 0.88 | 09:00～15:38 16:15～17:00 | 07:23 | 南偏西15度 |
|  | 337 | 0.88 | 09:00～15:38 16:22～17:00 | 07:16 |  |
|  | 338 | 0.88 | 09:00～15:41 16:29～17:00 | 07:12 |  |
|  | 339 | 0.44 | 13:38～15:44 16:35～17:00 | 02:31 | 北偏西75度 |
|  | 340 | 1.10 | 13:38～15:47 16:29～17:00 | 02:40 |  |
|  | 341 | 0.44 | 13:38～15:47 16:12～17:00 | 02:57 |  |
|  | 342 | 0.88 | 09:00～15:53 16:19～17:00 | 07:34 | 南偏西15度 |
|  | 343 | 0.88 | 09:00～15:53 16:25～17:00 | 07:28 |  |
|  | 344 | 0.88 | 09:00～15:54 16:31～17:00 | 07:23 |  |
|  | 345 | 0.44 | 13:38～15:55 16:37～17:00 | 02:40 | 北偏西75度 |
|  | 346 | 1.10 | 13:38～14:59 15:06～15:58 16:31～17:00 | 02:42 |  |
|  | 347 | 0.44 | 13:38～14:45 15:03～15:59 16:16～17:00 | 02:47 |  |
|  | 348 | 0.22 | 10:37～14:57 14:58～17:00 | 06:22 | 南偏西15度 |
|  | 349 | 0.22 | 13:38～14:53 14:53～17:00 | 03:22 | 北偏西75度 |
|  | 350 | 0.22 | 10:36～17:00 | 06:24 | 南偏西15度 |
|  | 351 | 0.22 | 09:00～11:28 16:18～17:00 | 03:10 |  |
|  | 352 | 0.22 | 16:05～17:00 | 00:55 | 北偏西75度 |
|  | 353 | 0.22 | 09:00～10:31 16:13～17:00 | 02:18 | 南偏西15度 |
|  | 354 | 0.88 | 09:00～09:39 09:57～17:00 | 07:42 |  |
|  | 355～356 | 0.88 | 09:00～17:00 | 08:00 |  |
|  | 357 | 0.88 | 09:00～10:40 11:00～17:00 | 07:40 |  |
|  | 358 | 0.88 | 09:00～10:14 11:00～17:00 | 07:14 |  |
|  | 359～360 | 0.44～1.10 | 13:37～17:00 | 03:23 | 北偏西75度 |
|  | 361～363 | 0.88 | 09:00～17:00 | 08:00 | 南偏西15度 |
|  | 364～366 | 0.44～1.10 | 13:37～17:00 | 03:23 | 北偏西75度 |
|  | 367 | 0.88 | 09:13～17:00 | 07:47 | 南偏西15度 |
|  | 368 | 0.88 | 09:08～17:00 | 07:52 |  |
|  | 369 | 0.88 | 09:03～17:00 | 07:57 |  |
|  | 370 | 0.88 | 09:00～10:40 11:00～17:00 | 07:40 |  |
|  | 371 | 0.88 | 09:00～10:14 11:00～17:00 | 07:14 |  |
|  | 372～373 | 0.44～1.10 | 13:37～17:00 | 03:23 | 北偏西75度 |
|  | 374～376 | 0.88 | 09:00～17:00 | 08:00 | 南偏西15度 |
|  | 377～379 | 0.44～1.10 | 13:37～17:00 | 03:23 | 北偏西75度 |
|  | 380 | 0.44 | 13:38～13:59 15:42～17:00 | 01:39 |  |
|  | 381 | 1.10 | 13:38～13:55 15:58～17:00 | 01:19 |  |
|  | 382 | 0.44 | 13:38～13:52 15:53～17:00 | 01:07 |  |
|  | 383 | 0.22 | 09:00～10:31 16:03～17:00 | 02:28 | 南偏西15度 |
|  | 384 | 0.88 | 09:00～09:44 12:45～13:44 16:01～17:00 | 02:42 |  |
|  | 385 | 0.88 | 09:00～09:27 12:26～13:33 16:01～17:00 | 02:33 |  |
|  | 386 | 0.88 | 09:00～09:13 12:09～13:22 16:01～17:00 | 02:12 |  |
|  | 387 | 0.88 | 09:00～09:01 11:52～13:10 15:59～17:00 | 02:19 |  |
|  | 388 | 1.10 | 15:52～17:00 | 01:08 | 北偏西75度 |
|  | 389 | 0.88 | 09:00～09:04 12:08～13:10 15:23～17:00 | 02:39 | 南偏西15度 |
|  | 390 | 0.88 | 09:00～09:13 12:21～13:23 15:32～17:00 | 02:30 |  |
|  | 391 | 0.88 | 09:00～09:27 12:34～13:37 15:39～17:00 | 02:51 |  |
|  | 392 | 0.22 | 13:38～14:10 15:41～17:00 | 01:51 | 北偏西75度 |
|  | 393 | 0.22 | 09:00～10:31 14:43～14:54 15:02～17:00 | 03:29 | 南偏西15度 |
|  | 394 | 0.22 | 14:48～15:27 15:48～17:00 | 01:51 | 北偏西75度 |
|  | 395 | 0.22 | 16:04～17:00 | 00:56 |  |
|  | 396 | 0.22 | 13:38～13:54 15:49～17:00 | 01:27 |  |
|  | 397 | 0.88 | 09:00～09:58 11:36～12:16 15:46～17:00 | 02:52 | 南偏西15度 |
|  | 398 | 0.88 | 09:00～09:48 11:23～11:42 15:39～17:00 | 02:28 |  |
|  | 399 | 0.88 | 09:00～09:38 15:32～17:00 | 02:06 |  |
|  | 400 | 0.88 | 09:00～09:29 15:23～17:00 | 02:06 |  |
|  | 401 | 0.88 | 09:00～09:21 15:17～17:00 | 02:04 |  |
|  | 402 | 0.44 | 15:02～17:00 | 01:58 | 北偏西75度 |
|  | 403 | 1.10 | 15:05～17:00 | 01:55 |  |
|  | 404 | 0.22 | 10:03～10:31 14:42～17:00 | 02:46 | 南偏西15度 |
|  | 405 | 0.22 | 14:47～17:00 | 02:13 | 北偏西75度 |
|  | 406 | 0.22 | 14:42～17:00 | 02:18 | 南偏西15度 |
|  | 407～409 | 0.22～1.10 | 13:37～17:00 | 03:23 | 北偏西75度 |
|  | 410 | 0.88 | 09:00～09:04 11:02～17:00 | 05:58 | 南偏西15度 |
|  | 411 | 0.88 | 09:00～09:13 11:31～17:00 | 05:29 |  |
|  | 412 | 0.88 | 09:00～09:27 11:50～17:00 | 05:37 |  |
|  | 413 | 0.22 | 13:37～17:00 | 03:23 | 北偏西75度 |
|  | 414 | 0.22 | 09:00～17:00 | 08:00 | 南偏西15度 |
|  | 415 | 0.22 | 13:37～17:00 | 03:23 | 北偏西75度 |
|  | 416 | 0.22 | 10:05～17:00 | 06:55 | 南偏西15度 |
|  | 417 | 0.22 | 13:38～14:47 14:52～17:00 | 03:17 | 北偏西75度 |
|  | 418 | 0.44 | 13:38～14:31 15:21～17:00 | 02:32 |  |
|  | 419 | 1.10 | 15:50～17:00 | 01:10 |  |
|  | 420 | 0.44 | 15:42～17:00 | 01:18 |  |
|  | 421 | 0.88 | 12:44～17:00 | 04:16 | 南偏西15度 |
|  | 422 | 0.88 | 12:25～17:00 | 04:35 |  |
|  | 423 | 0.88 | 12:08～17:00 | 04:52 |  |
|  | 424 | 0.88 | 11:51～17:00 | 05:09 |  |
|  | 425 | 0.88 | 11:35～17:00 | 05:25 |  |
|  | 426～427 | 0.44～1.10 | 13:37～17:00 | 03:23 | 北偏西75度 |
|  | 428 | 0.88 | 09:00～09:04 11:02～17:00 | 05:58 | 南偏西15度 |
|  | 429 | 0.88 | 09:00～09:13 11:31～17:00 | 05:29 |  |
|  | 430 | 0.88 | 09:00～09:27 11:50～17:00 | 05:37 |  |
|  | 431～433 | 0.44～1.10 | 13:37～17:00 | 03:23 | 北偏西75度 |
|  | 434 | 0.88 | 09:00～09:39 09:57～17:00 | 07:42 | 南偏西15度 |
|  | 435～436 | 0.88 | 09:00～17:00 | 08:00 |  |
|  | 437 | 0.88 | 09:00～10:40 11:00～17:00 | 07:40 |  |
|  | 438 | 0.88 | 09:00～10:14 11:00～17:00 | 07:14 |  |
|  | 439～440 | 0.44～1.10 | 13:37～17:00 | 03:23 | 北偏西75度 |
|  | 441～443 | 0.88 | 09:00～17:00 | 08:00 | 南偏西15度 |
|  | 444～446 | 0.44～1.10 | 13:37～17:00 | 03:23 | 北偏西75度 |
|  | 447 | 0.22 | 09:00～17:00 | 08:00 | 南偏西15度 |
|  | 448 | 0.22 | 13:37～17:00 | 03:23 | 北偏西75度 |
|  | 449 | 0.22 | 09:00～17:00 | 08:00 | 南偏西15度 |
| 5 | 1 | 0.88 | 13:38～14:21 16:14～17:00 | 01:29 | 北偏西75度 |
|  | 2 | 1.60 | 13:38～14:23 16:17～17:00 | 01:28 |  |
|  | 3 | 0.88 | 13:38～14:28 16:14～17:00 | 01:36 |  |
|  | 4 | 0.88 | 13:38～14:37 16:14～17:00 | 01:45 |  |
|  | 5 | 1.60 | 09:42～13:31 16:00～17:00 | 04:49 | 南偏西15度 |
|  | 6 | 0.88 | 14:29～15:48 16:34～17:00 | 01:45 | 北偏西75度 |
|  | 7 | 1.60 | 14:37～15:51 16:35～17:00 | 01:39 |  |
|  | 8 | 0.88 | 14:35～15:51 16:33～17:00 | 01:43 |  |
|  | 9 | 0.88 | 14:41～15:48 16:32～17:00 | 01:35 |  |
|  | 10 | 1.60 | 09:42～13:40 15:43～17:00 | 05:15 | 南偏西15度 |
|  | 11 | 1.60 | 09:00～09:30 14:34～15:48 16:33～17:00 | 02:11 |  |
|  | 12 | 1.60 | 09:00～10:15 15:20～15:50 16:39～17:00 | 02:06 |  |
|  | 13 | 1.60 | 15:01～15:49 16:36～17:00 | 01:12 | 北偏西75度 |
|  | 14 | 0.88 | 15:05～15:09 15:36～15:48 16:39～17:00 | 00:21 |  |
|  | 15 | 1.60 | 15:43～15:49 16:41～17:00 | 00:19 |  |
|  | 16 | 0.88 | 13:38～13:52 14:47～15:20 15:27～15:53 16:39～17:00 | 01:20 |  |
|  | 17 | 0.88 | 13:38～13:59 14:23～15:55 16:39～17:00 | 02:14 |  |
|  | 18 | 1.60 | 09:00～13:18 13:25～14:13 14:22～15:40 16:39～17:00 | 06:45 | 南偏西15度 |
|  | 19 | 0.88 | 13:38～13:54 13:55～15:47 16:36～17:00 | 02:32 | 北偏西75度 |
|  | 20 | 0.88 | 14:29～15:53 16:30～17:00 | 01:54 |  |
|  | 21 | 1.60 | 14:03～15:49 16:39～17:00 | 02:07 |  |
|  | 22 | 1.60 | 14:40～15:52 16:36～17:00 | 01:36 |  |
|  | 23 | 0.88 | 13:59～15:47 16:35～17:00 | 02:13 |  |
|  | 24 | 0.88 | 14:35～15:51 16:32～17:00 | 01:44 |  |
|  | 25 | 0.88 | 14:03～15:47 16:28～17:00 | 02:16 |  |
|  | 26 | 0.88 | 14:41～15:40 15:41～15:48 16:37～17:00 | 01:22 |  |
|  | 27 | 1.60 | 09:00～12:16 14:02～15:43 16:36～17:00 | 05:21 | 南偏西15度 |
|  | 28 | 0.88 | 13:38～15:40 16:34～17:00 | 02:28 | 北偏西75度 |
|  | 29 | 1.60 | 13:38～15:42 16:36～17:00 | 02:28 |  |
|  | 30 | 0.88 | 13:38～15:40 16:26～16:29 16:33～17:00 | 02:29 |  |
|  | 31 | 0.88 | 13:38～15:40 16:23～17:00 | 02:39 |  |
|  | 32 | 1.60 | 09:18～12:56 15:19～17:00 | 05:19 | 南偏西15度 |
|  | 33 | 1.60 | 09:00～10:15 14:15～17:00 | 04:00 |  |
|  | 34 | 1.60 | 09:00～10:13 14:38～17:00 | 03:35 |  |
|  | 35 | 0.88 | 14:06～14:21 15:23～16:13 16:15～17:00 | 01:50 | 北偏西75度 |
|  | 36 | 1.60 | 14:17～14:23 15:29～16:15 16:18～17:00 | 01:28 |  |
|  | 37 | 0.88 | 14:12～14:28 15:22～17:00 | 01:54 |  |
|  | 38 | 0.88 | 14:18～14:37 15:14～17:00 | 02:05 |  |
|  | 39 | 0.88 | 13:38～13:46 14:52～17:00 | 02:08 |  |
|  | 40 | 1.60 | 13:44～13:49 14:58～17:00 | 02:02 |  |
|  | 41 | 0.88 | 13:39～13:52 14:46～17:00 | 02:14 |  |
|  | 42 | 0.88 | 13:44～13:59 14:22～17:00 | 02:53 |  |
|  | 43 | 1.60 | 12:47～17:00 | 04:13 | 南偏西15度 |
|  | 44 | 1.60 | 12:45～17:00 | 04:15 |  |
|  | 45 | 1.60 | 09:00～17:00 | 08:00 |  |
|  | 46 | 1.60 | 0 | 00:00 | 北偏东15度 |
|  | 47 | 1.60 | 09:07～09:23 12:08～17:00 | 05:08 | 南偏西15度 |
|  | 48 | 1.60 | 13:37～17:00 | 03:23 | 北偏西75度 |
|  | 49 | 0.88 | 14:03～14:05 14:24～17:00 | 02:36 |  |
|  | 50 | 0.88 | 13:59～14:18 14:19～17:00 | 03:00 |  |
|  | 51 | 0.88 | 13:38～13:54 13:54～17:00 | 03:22 |  |
|  | 52 | 1.60 | 11:00～14:25 16:22～17:00 | 04:03 | 南偏西15度 |
|  | 53 | 1.60 | 10:29～13:40 16:09～17:00 | 04:02 |  |
|  | 54 | 1.60 | 16:01～17:00 | 00:59 | 北偏西75度 |
|  | 55 | 0.88 | 13:38～15:09 16:17～17:00 | 02:14 |  |
|  | 56 | 0.88 | 13:38～15:03 16:19～17:00 | 02:06 |  |
|  | 57 | 0.88 | 13:38～14:57 16:20～17:00 | 01:59 |  |
|  | 58 | 1.60 | 09:00～11:07 13:46～15:36 16:35～17:00 | 04:22 | 南偏西15度 |
|  | 59 | 1.60 | 13:38～15:35 16:32～17:00 | 02:25 | 北偏西75度 |
|  | 60 | 1.60 | 09:24～11:29 15:58～17:00 | 03:07 | 南偏西15度 |
|  | 61 | 1.60 | 15:46～17:00 | 01:14 | 北偏西75度 |
|  | 62 | 1.60 | 15:48～17:00 | 01:12 |  |
|  | 63 | 1.60 | 15:42～17:00 | 01:18 |  |
|  | 64 | 0.88 | 13:38～13:55 15:31～17:00 | 01:46 |  |
|  | 65～66 | 0.88 | 13:38～13:55 15:22～17:00 | 01:55 |  |
|  | 67 | 0.88 | 13:38～14:05 15:22～17:00 | 02:05 |  |
|  | 68 | 0.88 | 13:38～14:10 15:27～15:35 15:48～17:00 | 01:44 |  |
|  | 69 | 0.88 | 13:38～14:05 15:54～17:00 | 01:33 |  |
|  | 70 | 0.88 | 13:38～14:02 15:56～17:00 | 01:28 |  |
|  | 71 | 0.88 | 13:38～13:58 15:56～17:00 | 01:24 |  |
|  | 72 | 0.88 | 15:56～17:00 | 01:04 |  |
|  | 73 | 1.60 | 09:00～11:07 14:52～15:52 16:36～17:00 | 03:31 | 南偏西15度 |
|  | 74 | 1.60 | 09:00～10:13 14:02～14:09 14:24～15:43 16:36～17:00 | 02:56 |  |
|  | 75 | 1.60 | 14:03～15:42 16:34～17:00 | 02:05 | 北偏西75度 |
|  | 76 | 1.60 | 14:14～15:46 16:32～17:00 | 02:00 |  |
|  | 77 | 1.60 | 09:00～09:30 14:54～15:44 16:35～17:00 | 01:45 | 南偏西15度 |
|  | 78 | 0.88 | 15:44～15:48 16:39～17:00 | 00:21 | 北偏西75度 |
|  | 79 | 0.88 | 15:38～15:51 16:39～17:00 | 00:21 |  |
|  | 80 | 0.88 | 15:27～15:53 16:39～17:00 | 00:47 |  |
|  | 81 | 1.60 | 09:00～11:29 15:44～15:50 16:42～17:00 | 02:47 | 南偏西15度 |
|  | 82 | 1.60 | 09:00～10:15 16:41～17:00 | 01:34 |  |
|  | 83 | 1.60 | 15:29～15:42 16:39～17:00 | 00:21 | 北偏西75度 |
|  | 84 | 0.88 | 13:38～14:05 14:25～14:37 14:42～15:58 16:35～16:37 16:39～17:00 | 02:04 |  |
|  | 85 | 0.88 | 13:38～14:18 14:20～15:58 16:40～17:00 | 02:38 |  |
|  | 86 | 0.88 | 14:00～14:45 15:05～15:59 16:41～17:00 | 01:58 |  |
|  | 87 | 1.60 | 09:00～10:13 11:02～11:24 12:49～12:56 14:15～17:00 | 04:20 | 南偏西15度 |
|  | 88 | 1.60 | 09:00～11:04 | 02:04 | 南偏东75度 |
|  | 89 | 0.88 | 14:39～17:00 | 02:21 | 北偏西75度 |
|  | 90 | 0.88 | 14:30～17:00 | 02:30 |  |
|  | 91 | 0.88 | 14:22～17:00 | 02:38 |  |
|  | 92 | 1.60 | 09:00～10:14 13:40～17:00 | 04:34 | 南偏西15度 |
|  | 93 | 1.60 | 13:37～17:00 | 03:23 | 北偏西75度 |
|  | 94 | 0.88 | 14:00～17:00 | 03:00 |  |
|  | 95 | 0.88 | 13:52～17:00 | 03:08 |  |
|  | 96 | 0.88 | 13:46～17:00 | 03:14 |  |
|  | 97 | 1.60 | 09:00～11:54 15:26～17:00 | 04:28 | 南偏西15度 |
|  | 98 | 1.60 | 14:58～17:00 | 02:02 | 北偏西75度 |
|  | 99～101 | 0.88 | 15:22～17:00 | 01:38 |  |
|  | 102 | 1.60 | 09:00～09:39 11:02～11:29 15:17～15:35 16:39～17:00 | 01:45 | 南偏西15度 |
|  | 103 | 1.60 | 14:59～15:35 16:37～17:00 | 00:59 | 北偏西75度 |
|  | 104 | 1.60 | 13:38～14:10 14:17～15:39 16:37～17:00 | 02:17 |  |
|  | 105 | 1.60 | 09:00～11:40 12:49～13:18 13:25～15:34 16:36～17:00 | 05:42 | 南偏西15度 |
|  | 106 | 1.60 | 13:38～15:33 16:34～17:00 | 02:21 | 北偏西75度 |
|  | 107 | 0.88 | 14:18～15:30 15:36～15:40 16:35～17:00 | 01:37 |  |
|  | 108 | 0.88 | 14:12～15:43 16:31～17:00 | 02:00 |  |
|  | 109 | 0.88 | 14:06～15:46 16:26～17:00 | 02:14 |  |
|  | 110 | 0.88 | 13:38～14:02 15:20～15:40 16:39～17:00 | 01:05 |  |
|  | 111 | 0.88 | 13:38～13:58 15:11～15:43 16:39～17:00 | 01:13 |  |
|  | 112 | 0.88 | 13:38～13:55 15:03～15:46 15:50～15:53 16:39～17:00 | 01:21 |  |
|  | 113 | 1.60 | 09:00～13:30 14:58～15:55 16:39～17:00 | 05:48 | 南偏西15度 |
|  | 114 | 1.60 | 09:00～13:18 14:02～14:09 14:24～15:50 16:39～17:00 | 06:05 |  |
|  | 115 | 0.88 | 13:38～15:48 16:37～17:00 | 02:33 | 北偏西75度 |
|  | 116 | 0.88 | 13:38～15:49 16:37～17:00 | 02:34 |  |
|  | 117 | 0.88 | 14:00～14:45 15:05～15:44 16:37～17:00 | 01:47 |  |
|  | 118 | 1.60 | 09:00～10:46 12:49～15:26 16:33～17:00 | 04:50 | 南偏西15度 |
|  | 119 | 1.60 | 13:38～15:25 16:31～17:00 | 02:16 | 北偏西75度 |
|  | 120 | 0.88 | 13:38～15:30 16:17～17:00 | 02:35 |  |
|  | 121 | 0.88 | 13:38～15:32 16:20～16:28 16:29～17:00 | 02:25 |  |
|  | 122 | 0.88 | 13:38～15:32 16:30～17:00 | 02:24 |  |
|  | 123 | 1.60 | 09:24～12:56 15:16～17:00 | 05:16 | 南偏西15度 |
|  | 124 | 1.60 | 14:58～17:00 | 02:02 | 北偏西75度 |
|  | 125 | 1.60 | 15:00～17:00 | 02:00 |  |
|  | 126 | 0.88 | 15:43～17:00 | 01:17 |  |
|  | 127 | 0.88 | 15:37～17:00 | 01:23 |  |
|  | 128 | 0.88 | 15:26～17:00 | 01:34 |  |
|  | 129 | 0.88 | 15:19～17:00 | 01:41 |  |
|  | 130 | 0.88 | 15:10～17:00 | 01:50 |  |
|  | 131 | 0.88 | 15:04～17:00 | 01:56 |  |
|  | 132 | 1.60 | 09:00～10:59 14:03～17:00 | 04:56 | 南偏西15度 |
|  | 133 | 1.60 | 13:37～17:00 | 03:23 | 北偏西75度 |
|  | 134 | 1.60 | 13:43～17:00 | 03:17 |  |
|  | 135 | 1.60 | 13:59～17:00 | 03:01 |  |
|  | 136～137 | 0.88 | 14:52～17:00 | 02:08 |  |
|  | 138 | 0.88 | 14:47～17:00 | 02:13 |  |
|  | 139 | 0.88 | 14:39～17:00 | 02:21 |  |
|  | 140 | 0.88 | 14:30～17:00 | 02:30 |  |
|  | 141 | 0.88 | 14:22～17:00 | 02:38 |  |
|  | 142 | 0.88 | 14:17～17:00 | 02:43 |  |
|  | 143 | 0.88 | 14:11～17:00 | 02:49 |  |
|  | 144 | 0.88 | 14:05～17:00 | 02:55 |  |
|  | 145 | 1.60 | 09:00～10:15 14:55～15:15 16:29～17:00 | 02:06 | 南偏西15度 |
|  | 146 | 1.60 | 14:17～15:14 16:29～17:00 | 01:28 | 北偏西75度 |
|  | 147 | 0.88 | 13:38～13:59 15:04～15:45 16:20～17:00 | 01:42 |  |
|  | 148 | 0.88 | 13:38～13:52 14:55～15:38 16:20～17:00 | 01:23 |  |
|  | 149 | 0.88 | 14:53～15:32 16:20～17:00 | 01:19 |  |
|  | 150 | 1.60 | 09:18～10:59 15:26～17:00 | 03:15 | 南偏西15度 |
|  | 151 | 1.60 | 14:58～17:00 | 02:02 | 北偏西75度 |
|  | 152 | 0.88 | 14:03～14:16 15:22～17:00 | 01:38 |  |
|  | 153 | 0.88 | 13:59～14:10 15:22～17:00 | 01:38 |  |
|  | 154 | 0.88 | 14:00～14:05 15:22～17:00 | 01:38 |  |
|  | 155 | 1.60 | 09:00～09:39 11:02～11:29 14:16～15:01 16:25～17:00 | 02:26 | 南偏西15度 |
|  | 156 | 1.60 | 13:44～15:00 16:11～16:15 16:24～17:00 | 01:52 | 北偏西75度 |
|  | 157 | 0.88 | 14:40～15:38 16:14～17:00 | 01:44 |  |
|  | 158 | 0.88 | 14:31～15:31 16:14～17:00 | 01:46 |  |
|  | 159 | 0.88 | 14:23～15:24 16:14～17:00 | 01:47 |  |
|  | 160 | 1.60 | 09:00～12:56 15:44～16:16 16:19～17:00 | 05:09 | 南偏西15度 |
|  | 161 | 1.60 | 09:00～12:16 15:27～15:46 16:19～17:00 | 04:16 |  |
|  | 162 | 1.60 | 14:59～15:46 16:17～17:00 | 01:30 | 北偏西75度 |
|  | 163 | 0.88 | 15:03～17:00 | 01:57 |  |
|  | 164 | 0.88 | 14:55～15:20 15:26～17:00 | 01:59 |  |
|  | 165 | 0.88 | 14:46～15:09 15:35～17:00 | 01:48 |  |
|  | 166 | 1.60 | 09:10～10:13 11:34～11:40 15:16～17:00 | 02:47 | 南偏西15度 |
|  | 167 | 1.60 | 09:00～09:39 11:02～11:24 14:54～17:00 | 03:07 |  |
|  | 168 | 1.60 | 14:10～17:00 | 02:50 | 北偏西75度 |
|  | 169 | 0.88 | 14:39～17:00 | 02:21 |  |
|  | 170 | 0.88 | 14:30～17:00 | 02:30 |  |
|  | 171 | 0.88 | 14:23～14:45 15:04～17:00 | 02:18 |  |
|  | 172 | 1.60 | 09:00～11:24 14:55～15:38 16:11～17:00 | 03:56 | 南偏西15度 |
|  | 173 | 1.60 | 14:11～15:37 16:10～17:00 | 02:16 | 北偏西75度 |
|  | 174 | 0.88 | 13:44～13:59 14:22～17:00 | 02:53 |  |
|  | 175 | 0.88 | 13:39～13:52 14:46～17:00 | 02:14 |  |
|  | 176 | 0.88 | 13:38～13:46 14:52～17:00 | 02:08 |  |
|  | 177 | 1.60 | 09:24～10:14 15:26～17:00 | 02:24 | 南偏西15度 |
|  | 178 | 1.60 | 14:58～17:00 | 02:02 | 北偏西75度 |
|  | 179 | 0.88 | 15:14～17:00 | 01:46 |  |
|  | 180～181 | 0.88 | 15:22～17:00 | 01:38 |  |
|  | 182 | 1.60 | 14:03～17:00 | 02:57 | 南偏西15度 |
|  | 183～193 | 0.88～1.60 | 13:37～17:00 | 03:23 | 北偏西75度 |
|  | 194 | 0.88 | 13:59～17:00 | 03:01 |  |
|  | 195 | 1.60 | 09:00～09:39 12:45～17:00 | 04:54 | 南偏西15度 |
|  | 196～199 | 0.88～1.60 | 13:37～17:00 | 03:23 | 北偏西75度 |
|  | 200 | 1.60 | 09:00～17:00 | 08:00 | 南偏西15度 |
|  | 201～207 | 0.88～1.60 | 13:37～17:00 | 03:23 | 北偏西75度 |
|  | 208 | 1.60 | 11:02～11:29 14:03～17:00 | 03:24 | 南偏西15度 |
|  | 209 | 1.60 | 13:37～17:00 | 03:23 | 北偏西75度 |
|  | 210 | 1.60 | 09:00～10:13 11:01～17:00 | 07:12 | 南偏西15度 |
|  | 211～218 | 0.88～1.60 | 13:37～17:00 | 03:23 | 北偏西75度 |
|  | 219 | 1.60 | 09:00～09:39 11:01～17:00 | 06:38 | 南偏西15度 |
|  | 220～221 | 0.88～1.60 | 13:37～17:00 | 03:23 | 北偏西75度 |
|  | 222 | 1.60 | 09:00～11:29 14:03～17:00 | 05:26 | 南偏西15度 |
|  | 223～233 | 0.88～1.60 | 13:37～17:00 | 03:23 | 北偏西75度 |
|  | 234 | 0.88 | 13:59～17:00 | 03:01 |  |
|  | 235 | 1.60 | 09:00～17:00 | 08:00 | 南偏西15度 |
|  | 236～239 | 0.88～1.60 | 13:37～17:00 | 03:23 | 北偏西75度 |
|  | 240 | 1.60 | 09:00～17:00 | 08:00 | 南偏西15度 |

注 释：

- 以上日照时间为该客体建筑主要朝向窗户在冬至日有效时间段内经分析得到的连续日照。

- 不满足日照标准的窗户用灰色底纹标示。

- 建设前已不满足日照标准，建设后日照时间更为减少的窗位，用灰色底纹加粗边框标示。

- 建设前已满足日照控制要求，建设后日照时间满足日照标准但不满足日照控制要求的窗位，用白底加粗边框标示。

- 表格中每个窗位仅列出不能满足日照标准的居室（或教室、活动室）窗户及能满足日照标准的最低楼层的窗户，以上各层因满足日照标准，故省略。

九、附图

附图一：建设基地周边电子地形图

附图二：拟建建筑方案总平面图

附图三：拟建建筑确定的客体范围图

附图四：日照分析模型总平面图

附图五：日照分析模型轴侧图

附图六：客体建筑日照分析结果图

十、附录

附录：住房和城乡建设部认证文件