围护结构性能提升报告书 公共建筑 甲类

筑绿未来

设计编号：2025-AA-BB

| 工程地点 | ： | 福建-福州 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | xxxx工程建设有限公司 |
| 设计单位 | ： | xxxx建筑设计研究院有限公司 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月3日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T18060052160 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	4

4 工程材料	7

5 围护结构做法简要说明	8

6 体形系数	8

6.1 体形系数	8

6.2 楼层信息表	8

7 窗墙比	9

7.1 窗墙比	9

7.2 外窗表	9

8 天窗	10

8.1 天窗屋顶比	10

8.2 天窗太阳得热系数	10

9 外窗	10

9.1 外窗构造	10

9.2 外遮阳类型	10

9.3 平均传热系数	11

9.4 综合太阳得热系数	12

9.5 外窗太阳得热系数	14

10 规定性指标检查结论	14

建筑概况

| 工程名称 | 筑绿未来 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 福建-福州 |
| 气候分区 | 夏热冬暖A区 |
| 计算建筑面积 | 地上2068㎡ 地下37㎡ |
| 建筑层数 | 地上6 地下1 |
| 建筑高度 | 27.0m |
| 计算建筑体积 | 7604.36 |
| 计算建筑外表面积 | 2219.76 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.65 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.62 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

-1层平面

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

7层平面

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 石灰砂浆1 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 |  |
| 钢筋混凝土1 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.740 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 |  |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0162 |  |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 0.060 | 0.950 | 230.0 | 900.0 | 0.0000 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《福建省居住建筑节能设计标准》DBJT13-62-2023 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 0.170 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0014 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34 T753-2007 |
| 挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.347 | 28.0 | 1790.0 | 0.0140 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34 T753-2007 |
| 轻集料混凝土2%找坡层 | 0.280 | 7.500 | 1600.0 | 1611.4 | 0.0040 | 《福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据》2023-J-06 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0230 |  |

围护结构做法简要说明

1. 幕墙：6CEF11-38+9A+6C—120系列隐框幕墙单元(14) (K=2.089)：

传热系数2.089W/㎡.K，窗太阳得热系数0.247

2. 外窗：断热铝合金--6中透光双银Low-E玻璃+9Ar+6透明玻璃+9Ar+6透明玻璃(2) (K=1.540)：

传热系数1.540W/㎡.K，窗太阳得热系数0.250

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 2219.76 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 7604.36 |
| 体形系数 | 0.29 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | 4.850 | 36.91 | 0.00 | 1627.56 |
| 1 | 4.500 | 440.38 | 413.72 | 1981.73 |
| 2 | 3.600 | 444.93 | 335.94 | 1601.73 |
| 3 | 3.300 | 378.63 | 341.22 | 1249.47 |
| 4 | 3.300 | 378.63 | 270.02 | 1249.47 |
| 5 | 3.300 | 378.63 | 279.52 | 1249.47 |
| 6 | 4.500 | 46.44 | 532.90 | 265.60 |
| 7 | 4.500 | 0.00 | 46.44 | 6.90 |
| 合计 | 27.00 | 2104.54 | 2219.76 | 7604.36 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 135.84 | 456.56 | 0.30 |
| 北向 | 立面2 | 340.92 | 629.56 | 0.54 |
| 东向 | 立面3 | 16.56 | 327.94 | 0.05 |
| 西向 | 立面4 | 26.64 | 328.50 | 0.08 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | BYC1026 | 1.00×2.60 | 3~5 | 12 | 2.60 | 31.20 | 135.84 |
|  |  | BYC1030 | 1.00×3.00 | 1~2 | 8 | 3.00 | 24.00 |  |
|  |  | PC2121 | 2.10×2.10 | 2 | 8 | 4.41 | 35.28 |  |
|  |  | PC2127 | 2.10×2.70 | 1 | 8 | 5.67 | 45.36 |  |
| 北向 | 立面2 | MLC17326 | 17.50×3.30 | 3 | 1 | 57.75 | 57.75 | 340.92 |
|  |  | MLC6839 | 7.40×4.50 | 1 | 1 | 33.30 | 33.30 |  |
|  |  | PC1221 | 1.20×2.10 | 1 | 2 | 2.52 | 5.04 |  |
|  |  | PC1226 | 1.20×2.60 | 3~6 | 8 | 3.12 | 24.96 |  |
|  |  | PC1229 | 1.20×2.90 | 2 | 2 | 3.48 | 6.96 |  |
|  |  | PC17326 | 17.55×3.30 | 4 | 1 | 57.92 | 57.92 |  |
|  |  | PC17326 | / | 5 | / | / | 60.59 |  |
|  |  | PC6824 | 6.80×3.60 | 2 | 1 | 24.48 | 24.48 |  |
|  |  | PC8324 | 8.30×3.60 | 2 | 1 | 29.88 | 29.88 |  |
|  |  | PC8339 | 5.90×4.50 | 1 | 1 | 26.55 | 26.55 |  |
|  |  | PC8339 | 3.00×4.50 | 1 | 1 | 13.50 | 13.50 |  |
| 东向 | 立面3 | PC1821 | 1.80×2.10 | 3~5 | 3 | 3.78 | 11.34 | 16.56 |
|  |  | PC1829 | 1.80×2.90 | 2 | 1 | 5.22 | 5.22 |  |
| 西向 | 立面4 | PC1821 | 1.80×2.10 | 3~5 | 3 | 3.78 | 11.34 | 26.64 |
|  |  | PC1829 | 1.80×2.90 | 2 | 1 | 5.22 | 5.22 |  |
|  |  | TC1215 | 1.20×2.10 | 1 | 2 | 2.52 | 5.04 |  |
|  |  | TC1221 | 1.20×2.10 | 2 | 2 | 2.52 | 5.04 |  |

备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗太阳得热系数

本工程无此项围护结构

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断热铝合金--6中透光双银Low-E玻璃+9Ar+6透明玻璃+9Ar+6透明玻璃(2) | 80 | 1.54 | 0.25 | 0.400 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | PC1821，PC1829，TC1215，TC1221，BYC1026，BYC1030，PC2121，PC2127，PC1221，PC1226，PC1229 |  |  |  |
|  | 来源：《福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据》2023-J-06 |  |  |  |  |
| 2 | 6CEF11-38+9A+6C—120系列隐框幕墙单元(14) | 87 | 2.09 | 0.25 | 0.600 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | MLC17326，MLC6839，PC17326，PC6824，PC8324，PC8339 |  |  |  |
|  | 来源：《温和地区居住建筑与公共建筑构造图集》(玻璃幕墙) 滇15SJ6∕7-2 |  |  |  |  |

外遮阳类型

平板外遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗洞自遮阳100 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

固定百叶外遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 B+C (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BYC1030 | 0.200 | 0.400 | 0.150 |
| 2 | BYC1026 | 0.200 | 0.400 | 0.150 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BYC1026 | 3~5 | 12 | 2.60 | 31.20 | 80 | 1.540 |
| 2 | BYC1030 | 1~2 | 8 | 3.00 | 24.00 | 80 | 1.540 |
| 3 | PC2121 | 2 | 8 | 4.41 | 35.28 | 80 | 1.540 |
| 4 | PC2127 | 1 | 8 | 5.67 | 45.36 | 80 | 1.540 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 135.84 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.540 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MLC17326 | 3 | 1 | 57.75 | 57.75 | 87 | 2.089 |
| 2 | MLC6839 | 1 | 1 | 33.30 | 33.30 | 87 | 2.089 |
| 3 | PC1221 | 1 | 2 | 2.52 | 5.04 | 80 | 1.540 |
| 4 | PC1226 | 3~6 | 8 | 3.12 | 24.96 | 80 | 1.540 |
| 5 | PC1229 | 2 | 2 | 3.48 | 6.96 | 80 | 1.540 |
| 6 | PC17326 | 4 | 1 | 57.92 | 57.92 | 87 | 2.089 |
| 7 | PC17326 | 5 | / | / | 60.59 | 87 | 2.089 |
| 8 | PC6824 | 2 | 1 | 24.48 | 24.48 | 87 | 2.089 |
| 9 | PC8324 | 2 | 1 | 29.88 | 29.88 | 87 | 2.089 |
| 10 | PC8339 | 1 | 1 | 26.55 | 26.55 | 87 | 2.089 |
| 11 | PC8339 | 1 | 1 | 13.50 | 13.50 | 87 | 2.089 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 340.92 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.029 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC1821 | 3~5 | 3 | 3.78 | 11.34 | 80 | 1.540 |
| 2 | PC1829 | 2 | 1 | 5.22 | 5.22 | 80 | 1.540 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 16.56 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.540 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC1821 | 3~5 | 3 | 3.78 | 11.34 | 80 | 1.540 |
| 2 | PC1829 | 2 | 1 | 5.22 | 5.22 | 80 | 1.540 |
| 3 | TC1215 | 1 | 2 | 2.52 | 5.04 | 80 | 1.540 |
| 4 | TC1221 | 2 | 2 | 2.52 | 5.04 | 80 | 1.540 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 26.64 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.540 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BYC1026 | 3~5 | 12 | 2.60 | 31.20 | 80 | 0.250 | BYC1026 | 0.655 | 0.164 |
| 2 | BYC1030 | 1~2 | 8 | 3.00 | 24.00 | 80 | 0.250 | BYC1030 | 0.680 | 0.170 |
| 3 | PC2121 | 2 | 8 | 4.41 | 35.28 | 80 | 0.250 | 窗洞自遮阳100 | 0.934 | 0.234 |
| 4 | PC2127 | 1 | 8 | 5.67 | 45.36 | 80 | 0.250 | 窗洞自遮阳100 | 0.941 | 0.235 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 135.84 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.207 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MLC17326 | 3 | 1 | 57.75 | 57.75 | 87 | 0.247 | 窗洞自遮阳100 | 0.978 | 0.242 |
| 2 | MLC6839 | 1 | 1 | 33.30 | 33.30 | 87 | 0.247 | 窗洞自遮阳100 | 0.979 | 0.242 |
| 3 | PC1221 | 1 | 2 | 2.52 | 5.04 | 80 | 0.250 | 窗洞自遮阳100 | 0.924 | 0.231 |
| 4 | PC1226 | 3~6 | 8 | 3.12 | 24.96 | 80 | 0.250 | 窗洞自遮阳100 | 0.930 | 0.232 |
| 5 | PC1229 | 2 | 2 | 3.48 | 6.96 | 80 | 0.250 | 窗洞自遮阳100 | 0.932 | 0.233 |
| 6 | PC17326 | 4 | 1 | 57.92 | 57.92 | 87 | 0.247 | 窗洞自遮阳100 | 0.978 | 0.242 |
| 7 | PC17326 | 5 | / | / | 60.59 | 87 | 0.247 | 窗洞自遮阳100 | 0.979 | 0.242 |
| 8 | PC6824 | 2 | 1 | 24.48 | 24.48 | 87 | 0.247 | 窗洞自遮阳100 | 0.975 | 0.241 |
| 9 | PC8324 | 2 | 1 | 29.88 | 29.88 | 87 | 0.247 | 窗洞自遮阳100 | 0.976 | 0.241 |
| 10 | PC8339 | 1 | 1 | 26.55 | 26.55 | 87 | 0.247 | 窗洞自遮阳100 | 0.976 | 0.241 |
| 11 | PC8339 | 1 | 1 | 13.50 | 13.50 | 87 | 0.247 | 窗洞自遮阳100 | 0.967 | 0.239 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 340.92 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.240 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC1821 | 3~5 | 3 | 3.78 | 11.34 | 80 | 0.250 | 窗洞自遮阳100 | 0.931 | 0.233 |
| 2 | PC1829 | 2 | 1 | 5.22 | 5.22 | 80 | 0.250 | 窗洞自遮阳100 | 0.939 | 0.235 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 16.56 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.233 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC1821 | 3~5 | 3 | 3.78 | 11.34 | 80 | 0.250 | 窗洞自遮阳100 | 0.929 | 0.232 |
| 2 | PC1829 | 2 | 1 | 5.22 | 5.22 | 80 | 0.250 | 窗洞自遮阳100 | 0.938 | 0.234 |
| 3 | TC1215 | 1 | 2 | 2.52 | 5.04 | 80 | 0.250 | 窗洞自遮阳100 | 0.911 | 0.228 |
| 4 | TC1221 | 2 | 2 | 2.52 | 5.04 | 80 | 0.250 | 窗洞自遮阳100 | 0.911 | 0.228 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 26.64 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.231 |

外窗太阳得热系数

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 135.84 | 1.54 | 0.21 | 0.30 | SHGC≤0.35 | 提高>20% |
| 北向 | 立面2 | 340.92 | 2.03 | 0.24 | 0.54 | SHGC≤0.25 | 提高 4% |
| 东向 | 立面3 | 16.56 | 1.54 | 0.23 | 0.05 | SHGC≤0.40 | 提高>20% |
| 西向 | 立面4 | 26.64 | 1.54 | 0.23 | 0.08 | SHGC≤0.40 | 提高>20% |
| 综合平均 |  | 519.96 | 1.86 | 0.23 | 0.30 |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 按表3.1.10-5的要求提高 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 提高 4% |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗太阳得热系数 | 无屋顶透光部分 |
| 2 | 外窗 | 提高 4% |
| 结论 | 3.2.8条 | 一星级 |
|  | 7.2.4条 | 提高 4%，不得分 |

□说明：本工程围护结构热工性能满足比《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定提高 4%的要求，不得分，满足一星级要求。