4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基于性能的抗震设计 | 10 |  |

2 评价要点

如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。

设定性能目标： 根据建筑使用功能和投资意愿，选择高于基本设防标准的性能目标，中震不屈服 采用分析设计方法： 运用弹塑性静力推覆分析或弹塑性时程分析等工具，对结构在罕遇地震下的非线性行为进行模拟，确保其变形和损坏控制在预设目标内。 合理提高性能的关键措施： 采用隔震或消能减震技术： 在建筑基础或层间设置隔震支座或阻尼器，有效消耗地震能量，大幅降低上部结构的地震作用，是提高抗震性能最直接有效的手段。 提高关键构件性能： 对重要构件（如框架柱、剪力墙）采用更高的抗震等级、更优的延性设计或使用高强材料，确保其在中大震下保持承载能力。 确保非结构构件安全： 对幕墙、吊顶、管道支架等非结构构件采取可靠连接措施，防止其脱落造成次生灾害，保障建筑整体功能。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图、计算书；

2）抗震性能分析报告或抗震设计专篇；

3）隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。

实际提交材料：