地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书

一、地漏产品说明书

科勒水封地漏 K-26229T-CP

产品概述

本产品为科勒公司生产的水封式地漏，主体采用全铜材质，内芯使用优质S304不锈钢，经久耐用。地漏利用水封原理实现防臭、防虫、防返溢功能，水封深度达到50毫米，符合国家标准要求，可有效防止排水管道内污浊气体窜入室内。

技术参数

产品尺寸为一百毫米乘一百毫米乘一百四十一毫米，本体接口尺寸为D45，可与D50排水管匹配。排水流量不小于每分钟二十一升，能够满足日常使用需求。内置过滤网可有效过滤毛发等杂物，防止管道堵塞。

功能特点

地漏具有多重防护功能。五十毫米深水封设计，防臭效果稳定可靠。外管与内管、与地漏本体之间设有O型圈密封，密封性佳，有效防止各种虫类进入室内。防返溢结构可防止排水不畅时污水返溢污染环境。过滤网可拆卸清洗，便于日常维护。

安装与使用

地漏安装时应确保排水管干净平整，地漏本体与排水管连接紧密。安装完成后应进行排水试验，检查排水是否顺畅、有无渗漏。日常使用中应定期清理过滤网，避免杂物堆积影响排水。如长期不使用，可向地漏内注入清水保持水封有效。

TOTO机械密封式地漏 DSFD71

产品概述

本产品为东陶TOTO公司生产的机械密封式地漏，采用全铜制造，尺寸为宽三百毫米、深八十毫米、高五十四毫米。产品可轻松对应五十毫米排污管，适用于剧场卫生间、化妆间、清洁间等区域的排水需求。

功能特点

地漏采用机械密封结构，具备防臭、隔虫功能。面盖可正反使用，适配不同场合的装饰需求。异物不易堵塞，便于清扫维护。全铜材质制造，耐腐蚀性能优良，使用寿命长。

安装与维护

产品配有安装说明书，安装时应按照说明书要求进行。地漏安装后应确保密封性能良好。日常维护时可打开面盖清理内部杂物，保持排水通畅。如有密封件老化应及时更换。

二、自带水封便器产品说明书

产品概述

本工程选用的坐便器均为构造内自带水封型，水封深度不小于五十毫米，符合《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020及《卫生陶瓷》GB 6952的相关要求。便器水封可有效阻隔排水管道内污浊气体窜入室内，保障室内空气质量。

技术参数

便器冲洗水量采用双档设计，大冲用水量不大于四点八升，小冲用水量不大于三点零升，水效等级达到一级能效标准。进水压力要求动压不小于零点零五兆帕，静压不大于零点七五兆帕。便器材质为优质陶瓷，表面施釉光滑平整，便于清洁。

水封原理

便器内部构造设有存水弯，冲洗结束后存水弯内保留一定高度的水柱，形成水封。水封深度不小于五十毫米，可承受管道内气压波动而不被破坏，确保密封效果。水封表面积极小，减少细菌滋生和异味挥发。

安装要求

便器安装时应确保排污口与排水管连接密封可靠，不得有渗漏。安装后应进行冲水试验，检查冲洗功能是否正常、水封是否稳定。便器与墙面、地面的接缝处应用密封胶处理，防止污垢积聚。

使用与维护

日常使用中应保持便器清洁，定期用软布和中性清洁剂擦拭表面，避免使用强酸强碱清洁剂损伤釉面。如发现冲洗不畅或水封异常，应及时检查排水管道是否堵塞或水件是否损坏。

三、储水设施产品说明书

TOTO隐藏式水箱 WH173BT-572EB

产品概述

本产品为东陶TOTO公司生产的手动隐藏式水箱，适用于剧场公共卫生间、贵宾卫生间等场所。水箱厚度仅八十五毫米，可节省空间，适应性强。内部水件及面板采用快装式设计，安装与维护方便快捷。

技术参数

水箱采用双档冲洗设计，冲水量为三点零升和四点五升两档可选，坐便器水效等级为一级。进水要求动压零点零五兆帕至零点七五兆帕之间。产品附带卫洗丽进水用分歧管，可实现卫洗丽的电源、进水管隐藏设计。

功能特点

薄型设计节约空间，适用于各种安装环境。内部水件采用高品质材料制造，耐腐蚀、耐老化，使用寿命长。快装式面板设计，拆卸方便，便于检修。分歧管设计使卫洗丽安装更加整洁美观。

安装与使用

水箱安装时应按照产品安装说明书进行，确保固定牢固、接管密封。进水管道应安装检修阀门，便于日后维护。使用中如发现冲水无力或持续进水，应及时检查水件是否损坏。建议每半年检查一次水箱内部清洁状况。

FRP玻璃钢水箱

产品概述

本工程生活饮用水储水设施采用FRP玻璃钢水箱，由优质玻璃纤维增强塑料制造，具有耐腐蚀、强度高、重量轻、密封性好、使用寿命长等优点。水箱配套设有进水口、出水口、溢流口、排污口及检修孔，方便日常维护与清洗。

技术参数

水箱有效容积根据用水量计算确定，设计运行重量包含满水状态下的总重。水箱基础应平整坚固，确保箱体受力均匀。可根据需要配置液位控制系统，实现自动补水和水位报警功能，提高使用安全性与智能化水平。

清洗消毒要求

根据《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020要求，生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于一次。清洗消毒前应排空水箱内储水，清除箱底沉积物和箱壁附着物。清洗后用清水冲洗干净，再进行消毒处理。消毒可采用含氯消毒剂浸泡方式，消毒后用清水冲洗至无残留。清洗消毒过程应有记录，包括时间、操作人员、使用药剂等信息。

使用与维护

水箱安装时应选择平整坚固的基础，避免重物撞击或尖锐物品划伤表面。定期检查水箱密封性能和清洁状况，发现渗漏或污染应及时处理。长时间不用储水时，使用前应将储水排空并重新清洗消毒后再使用。检修孔应保持密闭，防止杂物进入。通气孔应设置防虫网，防止蚊虫进入。

四、消毒用品产品说明书

爱消除牌二氧化氯消毒片

产品名称

爱消除牌二氧化氯消毒片

剂型规格

片剂，每片一克，包装规格为每瓶一百片或每袋五百片

主要有效成分及含量

本品以二氧化氯为主要成分，二氧化氯含量为百分之十正负百分之一

杀灭微生物类别

可杀灭金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌和枯草杆菌黑色变种芽孢

使用范围

适用于物体表面、食品加工工具和设备、瓜果蔬菜的消毒。用于水箱、水池等储水设施消毒时，可参考物体表面消毒方法

使用方法

每片溶于水后可释放一百毫克二氧化氯。配制时采用非金属容器，按使用浓度要求将消毒片加入水中溶解后使用。对于储水设施消毒，可配制五十至一百毫克每升的消毒液，浸泡消毒十至十五分钟后用清水冲洗干净

注意事项

本品为外用消毒剂，不得口服，置于儿童不易触及处。不宜与其他消毒剂、碱或有机物混用。有漂白作用，对金属有腐蚀性，使用时应注意防护。使用时应戴手套，避免高浓度消毒剂接触皮肤，如不慎溅入眼睛应立即用水冲洗，严重者应就医。置于避光、阴凉、干燥处密封保存，保质期十二个月

卫生许可信息

生产企业卫生许可证号为豫卫消字（2020）第0013号，执行标准为Q/EK001-2020

五、消毒器具产品说明书

紫外线消毒器

产品概述

本工程选用的消毒器具为紫外线消毒器，适用于水箱、水池等储水设施的定期消毒，也可用于小型器具的表面消毒。紫外线消毒具有无化学残留、操作简便、消毒效果可靠等优点。

技术参数

紫外线灯管功率根据消毒空间大小确定，紫外线强度不低于每平方厘米五百微瓦。消毒时间根据使用要求设定，一般为五至三十分钟。设备具有定时功能和安全防护装置，防止紫外线泄漏伤人。

使用方法

用于水箱消毒时，将紫外线消毒器放置于水箱检修口处或浸没式安装，启动设备照射三十分钟以上。用于表面消毒时，将物品置于消毒区域内，关闭防护盖后启动设备，照射五至十分钟即可完成消毒。

安全防护

紫外线对人体皮肤和眼睛有伤害，使用时必须确保防护盖完全关闭或人员离开消毒区域。设备应配置误开保护功能，当防护盖打开时自动关闭紫外线。消毒完成后需等待灯管冷却再行操作。

维护保养

定期用酒精棉擦拭紫外线灯管表面，保持透光率。灯管使用寿命一般为八千至一万小时，到期应及时更换。设备应保持干燥，避免潮湿环境损坏电气元件。

编制说明

本产品说明书汇编根据《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020及相关产品标准编制，所列产品参数及性能指标均依据生产厂家提供的技术资料。实际采购时应以最终选定的产品型号及厂家提供的正式说明书为准。