1. 产品说明书（平板型太阳能集热器）

型号：TS-58/1800

核心参数：集热器面积 2.0㎡/ 块，吸热板材质为铜，涂层吸收率≥0.93，发射率≤0.08，额定工作压力 0.6MPa，容水量 20L / 块；

运行条件：环境温度 - 10℃~50℃，适用介质为水，支持串联 / 并联安装。

2. 检测报告

检测单位：XX 太阳能产品质量监督检验中心

检测日期：2026 年 01 月 20 日

核心检测结果：

表格
	检测项目
	检测结果
	标准要求
	判定

	集热器瞬时效率
	78%
	≥70%
	✅ 合格

	耐热冲击性能
	无破裂、无漏水
	符合
	✅ 合格

	耐压性能
	0.8MPa 下无渗漏
	符合
	✅ 合格

	热损系数
	2.8W/(㎡·K)
	≤3.0W/(㎡·K)
	✅ 合格


